PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

DISEÑO DE UNA RED IEEE 802.11ac PARA  LA TELEOPERACIÓN DE UN VEHÍCULO LHD EN LA EXTRACCIÓN DE MINERAL EN GALERÍAS SUBTERRÁNEAS

Tesis para obtener el título profesional de ingeniero de las telecomunicaciones

Que presenta:

Adrián Álvaro López Pascual

Asesor:

Pastor David Chávez Muñoz

Lima, mayo de 2026

Informe de Similitud

Yo, [NOMBRES Y APELLIDOS DEL ASESOR],

docente de la Facultad de ……CIENCIAS E INGENIERÍA…………………………………… de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor(a) de la tesis titulada

[TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS],

del [autor/autora]  [NOMBRE(S) COMPLETO(S) DEL/LOS TESITA(S)],

dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de [##]%. 
Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software Turnitin el [DD/MM/AAA].

- He revisado con detalle dicho reporte y la Tesis, y no se advierte indicios de plagio.

- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha: …San Miguel, [DD] de [MES] mes de [AAA].

| Apellidos y nombres del asesor: [APELLIDOS, NOMBRES] |  |
| --- | --- |
| DNI:[########] | Firma |
| ORCID: [####-####-####-####] |  |

DEDICATORIA

Esto va dedicado a mis padres los cuales son los pilares de mi vida

A mi familia, mis abuelos, tías y primos los cuales siempre me han brindado su

Amor y cariño de manera incondicional

A mis compañeros de la universidad

A mi asesor y las personas que hicieron posible el desarrollo de esta tesis

AGRADECIMIENTOS

A mis padres los cuales siempre me han apoyado y dado su cariño especial, su apoyo en los momentos buenos y malos pero que siempre han estado a mi lado

# RESUMEN

Esta tesis desarrolla el diseño de una red Wi-Fi basada en IEEE 802.11ac para soportar la teleoperación de un vehículo LHD en galerías de minería subterránea. La propuesta integra una arquitectura de transporte cableada y acceso inalámbrico industrial, con diferenciación de tráfico para video, comandos y telemetría. El caso de estudio utiliza planos, documentación técnica de equipos y un reporte TamoGraph del nivel NV1640 como insumos de diseño. Mediante Python se modela el comportamiento radioeléctrico y mediante ns-3 se construye un prototipo conceptual que evalúa movilidad, pérdida de paquetes, retardo, jitter y goodput bajo escenarios declarados. Los resultados preliminares de la versión v8.2 muestran que el escenario principal satisface los criterios operacionales del prototipo, manteniendo explícitas sus limitaciones y reservando la validación integral para el análisis de idoneidad posterior. El trabajo aporta una metodología reproducible para orientar diseños de comunicaciones que reduzcan la exposición del operador en minería subterránea.

# ABSTRACT

This thesis develops the design of an IEEE 802.11ac Wi-Fi network to support teleoperation of a Load-Haul-Dump (LHD) vehicle in underground mining galleries. The proposal integrates wired transport and industrial wireless access, with differentiated video, command, and telemetry traffic. The case study uses plans, equipment documentation, and a TamoGraph report for level NV1640 as design inputs. Python is used for radio-propagation modelling, while ns-3 implements a conceptual prototype to evaluate mobility, packet loss, delay, jitter, and payload goodput under declared scenarios. Preliminary results from version v8.2 show that the principal scenario meets the prototype operational criteria, while its limitations are explicitly stated and comprehensive validation is reserved for the subsequent suitability analysis. The work provides a reproducible design methodology aimed at reducing operator exposure in underground mining.

# Keywords:

Teleoperation; LHD; Underground mining; Wi-Fi (IEEE 802.11); Quality of Service (QoS); Latency and jitter; Roaming and handover; Tunnel propagation.

# ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	i

ABSTRACT	ii

Keywords:	iii

ÍNDICE GENERAL	iv

ÍNDICE DE TABLAS	x

ÍNDICE DE FIGURAS	xii

ÍNDICE DE ECUACIONES	1

GLOSARIO	2

INTRODUCCIÓN	1

Capítulo 1. Caracterización del desafío de ingeniería para teleoperación de un vehículo LHD	4

1.0 Prólogo	4

1.1 Identificación del Desafío de Ingeniería	5

1.1.1 Área Académica de la Ingeniería de Telecomunicación	5

1.1.2 Problemática de la operación manual en vehículos LHD	6

1.1.3 Visión de la Solución y sus Impactos	11

1.2 Objetivos de la tesis	17

1.2.1 Objetivo General	17

1.2.2 Objetivos Específicos	17

1.3 Alcances y Limitaciones	19

1.3.1 Alcances	19

1.3.2 Limitaciones	21

1.4 Beneficiarios del Proyecto	22

1.4.1 Beneficiarios Directos	22

1.4.2 Beneficiarios Indirectos	23

1.5 Consideraciones No Técnicas	24

1.5.1 Aspectos Legales y Regulatorios	24

1.5.2 Aspectos Éticos y Morales	25

1.5.3 Aspectos Sociales	26

1.5.4 Aspectos Económicos y Financieros	26

1.5.5 Aspectos Ambientales y de Sostenibilidad	27

1.5.6 Bien Común	27

1.6 Motivación Personal	28

1.7 Reflexión Final del Capítulo	28

Capítulo 2. Contexto tecnológico, económico y operativo de las comunicaciones en minería	30

2.0 Prólogo	30

2.1 Propósito y enfoque técnico que encamina la solución al desafío de ingeniería	31

2.2 Tecnologías habilitantes: revisión sistemática de literatura	33

2.2.1 Protocolo de revisión sistemática	34

2.2.2 Protocolo de revisión sistemática	37

2.2.3 Tablas de estudios seleccionados	41

2.2.4 Síntesis operativa de la revisión (para el diseño de la red)	46

2.3 Fundamentos teóricos: formalización matemática y física	47

2.3.1 Modelos de propagación en minas y túneles	48

2.3.2 Potencia recibida, SNR y enlace IEEE 802.11ac	52

2.3.3 Métricas de desempeño y QoS para teleoperación	53

2.3.4 Modelo de tráfico para teleoperación y autonomía de LHD	54

2.3.5 Modelo de consumo energético (referencial)	55

2.3.6 Síntesis y conexión con los capítulos siguientes	56

2.4 Síntesis crítica: comparación, justificación, vacíos, análisis multicriterio, benchmarking	57

2.4.1 Tecnologías y arquitecturas comparadas	57

2.4.2 Criterios de comparación y justificación	58

2.4.3 Análisis multicriterio cualitativo	60

2.4.4 Justificación de la solución seleccionada	62

2.4.5 Vacíos identificados y oportunidades de investigación	63

2.4.6 Benchmarking de la solución propuesta	64

2.5 Conclusión y reflexión de cierre: - síntesis operativa y transición al diseño	65

Capítulo 3. Diseño de la solución de red Wi-Fi para la teleoperación de un vehículo LHD en galerías subterráneas	69

3.1 Definición técnica y ética del problema	70

3.1.1 Requisitos funcionales	70

3.1.2 Requisitos no funcionales	71

3.1.3 Restricciones operativas, normativas y éticas	72

3.2 Metodología de diseño	73

3.2.1 Justificación del enfoque metodológico	74

3.2.2 Identificación de necesidades	74

3.2.3 Definición funcional y contextual del problema	75

3.2.4 Ideación de alternativas técnicas	75

3.2.5 Validación preliminar	76

3.2.6 Prototipado conceptual	76

3.3 Criterios de diseño y selección de alternativas	77

3.3.1 Caracterización técnica del entorno o localidades	77

3.3.2 Clasificación según viabilidad técnica	79

3.3.3 Evaluación comparativa	80

3.3.4 Selección de la solución óptima	81

3.4 Arquitectura de la solución	81

3.4.1 Arquitectura física	81

3.4.2 Arquitectura lógica	82

3.4.3 Flujos de comunicación y gestión	83

3.4.4 Seguridad, resiliencia y mantenimiento	83

3.4.5 Escalabilidad y sostenibilidad	84

3.4.6 Herramientas, plataformas y estándares utilizados	84

3.4.7 Protocolo de despliegue o simulación	84

3.4.8 Consideraciones de interoperabilidad y mantenimiento	88

3.5 Vinculación con competencias profesionales	89

3.5.1 Competencias técnicas aplicadas	89

3.5.2 Competencias éticas y de gestión	89

3.5.3 Alineamiento con los ODS e impacto institucional	90

Capítulo 4. Análisis de idoneidad técnica, económica y de sostenibilidad	91

CONCLUSIONES	91

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES	92

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	93

ANEXOS	95

Anexo A. Evidencia documental del entorno y del site survey	95

A.1 Arquitectura general del nivel NV1640	95

A.2 Capturas del reporte TamoGraph para BC 428 NV1640	96

Anexo B. Matriz de trazabilidad entre Capítulo 3, evidencia y archivos	101

B.1 Inventario de archivos principales incluidos	101

Anexo C. Código fuente principal del prototipo ns-3 v8.2	103

C.1 lhd-teleop-v2-nexa.cc - simulación principal	103

Anexo D. Scripts de modelamiento, análisis y visualización	125

D.1 modelo_definitivo.py - modelamiento radioeléctrico	125

D.2 fase2_arquitectura.py - representación de arquitectura	135

D.3 raytracing_tunel.py - análisis por método de imágenes	143

D.4 analyze_results.py - procesamiento de resultados ns-3	153

D.5 validate_models.py - validación y sensibilidad	163

D.6 plot_mobility_kpis.py - visualización de movilidad	171

D.7 animate_lhd.py - animación auxiliar	179

D.8 modelo_nexa.py - archivo histórico de trazabilidad	184

Anexo E. Ejecución, parametrización y reproducibilidad	193

E.1 run_all_simulations.sh - ejecución automatizada	193

E.2 Parámetros técnicos verificados en el código v8.2	194

Anexo F. Evidencia numérica generada por la simulación ns-3 v8.2	195

F.1 Resultado de flujo: baseline_s2_v8_2_flow_stats.csv	195

F.1 Resultado de flujo: baseline_s3_v8_2_flow_stats.csv	195

F.1 Resultado de flujo: baseline_v8_2_flow_stats.csv	196

F.1 Resultado de flujo: lhd_rapido_mobility_v8_2_flow_stats.csv	196

F.1 Resultado de flujo: mobility_4hawks_sin_h4_v8_2_flow_stats.csv	196

F.1 Resultado de flujo: mobility_5hawks_real_v8_2_flow_stats.csv	196

F.1 Resultado de flujo: mobility_sin_cardfijo_bp_v8_2_flow_stats.csv	196

F.1 Resultado de flujo: video_20mbps_mobility_v8_2_flow_stats.csv	197

F.2 Log de asociación: lhd_rapido_mobility_v8_2_assoc_log.csv	197

F.2 Log de asociación: mobility_4hawks_sin_h4_v8_2_assoc_log.csv	197

F.2 Log de asociación: mobility_5hawks_real_v8_2_assoc_log.csv	198

F.2 Log de asociación: mobility_sin_cardfijo_bp_v8_2_assoc_log.csv	198

F.2 Log de asociación: video_20mbps_mobility_v8_2_assoc_log.csv	198

F.3 Log de posición: lhd_rapido_mobility_v8_2_pos_log.csv	198

F.3 Log de posición: mobility_4hawks_sin_h4_v8_2_pos_log.csv	204

F.3 Log de posición: mobility_5hawks_real_v8_2_pos_log.csv	209

F.3 Log de posición: mobility_sin_cardfijo_bp_v8_2_pos_log.csv	214

F.3 Log de posición: video_20mbps_mobility_v8_2_pos_log.csv	220

Anexo G. Evidencia gráfica del modelamiento y de los resultados v8.2	226

Anexo H. Anexo digital complementario y archivos de evidencia máquina-legible	227

H.1 Estructura del anexo digital	228

Anexo I. Declaración de uso de herramienta de inteligencia artificial generativa	228

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Áreas académicas de Ingeniería de Telecomunicaciones PUCP relacionadas con el proyecto	6

Tabla 2 Víctimas mortales por lugar de accidente (Perú, 2024 y 2025-T1).	7

Tabla 3 Metas cualitativas por flujo de comunicación para teleoperación LHD*	9

Tabla 4 Requisitos de comunicación por modo de operación (objetivos de diseño).	13

Tabla 5 Componentes propuestos y atributos clave.	14

Tabla 6 Indicadores y verificación de desempeño para la teleoperación.	16

Tabla 7 Strings de búsqueda utilizados en la RSL	35

Tabla 8 Estudios primarios núcleo de la revisión	42

Tabla 9 Estudios secundarios, revisiones y whitepapers de apoyo	45

Tabla 10. Parámetros de propagación reportados y adoptados para el modelo de diseño.	49

Tabla 11. Requisitos funcionales del diseño de teleoperación.	71

Tabla 12. Requisitos no funcionales y criterios de evaluación del prototipo.	72

Tabla 13. Restricciones operativas, normativas y éticas consideradas.	73

Tabla 14. Secuencia metodológica adoptada para el diseño.	74

Tabla 15. Síntesis de alternativas consideradas para el acceso inalámbrico.	76

Tabla 16. Parámetros técnicos del submodelo v8.2.	80

Tabla 17. Relación entre arquitectura documentada y representación del prototipo.	82

Tabla 18. Flujos de comunicación y tratamiento lógico propuesto.	83

Tabla 19. Herramientas, estándares e insumos del diseño.	84

Tabla 20. Escenarios ejecutados en la versión v8.2.	85

Tabla 21. Resultados preliminares del escenario principal mobility_5hawks_real v8.2.	86

Tabla 22. Comparación de escenarios ejecutados en ns-3 v8.2.	87

Tabla 23. Limitaciones declaradas y validaciones posteriores requeridas.	88

Tabla 24. Competencias técnicas evidenciadas en el diseño de la solución.	89

Tabla 25. Matriz de trazabilidad entre el Capítulo 3 y sus anexos de evidencia.	101

Tabla 26. Inventario resumido de código y resultados legibles incluidos en anexos.	102

Tabla 27. Parámetros centrales verificados en el prototipo ns-3 v8.2.	195

Tabla 28. Inventario de XML FlowMonitor íntegros entregados en el anexo digital complementario.	228

Tabla 29. Estructura del anexo digital reproducible v8.2.	228

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Mapa causal del canal en túnel y su impacto en los requisitos de red para teleoperación LHD.	7

Figura 2 Distribución por lugar de accidente (Perú, 2024 y 2025-T1).	8

Figura 3 Ciclo carga–traslado–descarga y puntos de handover (LOS en verde – NLOS en anaranjado)	10

Figura 4 . Árbol de problemas asociado a la exposición del operador de LHD en galerías subterráneas.	11

Figura 5 Arquitectura híbrida para teleoperación en mina subterránea: backbone óptico, switches core/acceso y malla Wi-Fi (Hawk/Cardinal) con rutas redundantes.	12

Figura 6 Posicionamiento cualitativo de tecnologías por data rate vs. alcance en operación subterránea (Wi-Fi, LTE/5G, LPWAN).	13

Figura 7. Red de comunicaciones documentada para el nivel 1640.	78

Figura 8. Mapa de nivel de señal reportado para BC 428 NV1640.	79

Figura 9. Submodelo geométrico del corredor operativo implementado en ns-3 v8.2.	81

Figura 10. Cumplimiento de criterios operacionales por escenario del prototipo ns-3 v8.2.	87

Figura 11. Red de comunicaciones documentada para el nivel 1640.	96

Figura 12. Plano base BC 428 NV1640 sin capa de visualización.	97

Figura 13. Mapa de nivel de señal (Signal Level) para BC 428 NV1640.	98

Figura 14. Mapa de relación señal-ruido (Signal-to-Noise Ratio) para BC 428 NV1640.	99

Figura 15. Mapa de tasa PHY esperada (Expected PHY Rate) para BC 428 NV1640.	100

Figura 16. Comparación del modelo two-slope con la referencia TamoGraph utilizada en el diseño.	226

Figura 17. Submodelo geométrico del corredor operativo implementado para el prototipo v8.2.	226

Figura 18. Resumen visual de cumplimiento de criterios operacionales en escenarios v8.2.	227

# ÍNDICE DE ECUACIONES

Ecuación 1 Presupuesto de latencia extremo a extremo (E2E) — descomposición del retardo de un sentido.	9

Ecuación 2 Potencia recibida en espacio libre (Friis)	48

Ecuación 3 Pérdida de trayecto en espacio libre	48

Ecuación 4 Modelo log-distancia con shadowing log-normal	48

Ecuación 5 Frecuencia de corte de modo (m,n) en túnel/guía de onda	51

Ecuación 6 Potencia recibida en dBm (presupuesto de enlace)	52

Ecuación 7 Relación señal–ruido en dB (SNR)	52

Ecuación 8 Capacidad teórica de canal (Shannon)	52

Ecuación 9 Latencia extremo a extremo	53

Ecuación 10 Razón de entrega y pérdida de paquetes (PDR / PLR)	53

Ecuación 11 Tasa agregada de tráfico del sistema	54

Ecuación 12 Carga ofrecida al enlace	54

Ecuación 13 Energía de transmisión por paquete (modelo de Heinzelman)	55

# GLOSARIO

IEEE		The Institute of Electrical and Electronic Engineers

BoM (Bill of Materials)	Lista de materiales/equipos necesarios en el diseño.

DSCP 		Campo de marcado en IP para priorización de tráfico (QoS).

E2E (End-to-End)		De extremo a extremo; p. ej., latencia total percibida.

HELI-22		Antena direccional de polarización circular para túneles (2.4/5 GHz).

HSRP/VRRP		Protocolos de redundancia de gateway para alta disponibilidad.

InstaMesh / Kinetic Mesh	Tecnología de malla auto-gestionada con múltiples rutas y auto-recuperación.

IP67		Grado de protección frente a polvo (6) y agua (7) en envolventes.

KPI 		Indicador clave de desempeño del sistema.

LHC / RHC		Polarización circular izquierda/derecha de antenas.

LHD (Load-Haul-Dump)	Equipo cargador de bajo perfil para minería subterránea.

LOS / NLOS		Línea de vista / sin línea de vista (bloqueos u obstrucciones).

LPWAN		Red de área amplia de baja potencia (sensores y telemetría).

MIMO 		Técnica multiantena que mejora capacidad/robustez.

MTBF		Mean Time Between Failure

MTTR		Mean Time to Recovery

MOS 		Métrica subjetiva de calidad percibida (voz/video).

NMS 		Sistema de gestión/monitoreo de red.

OWC 		Comunicaciones ópticas inalámbricas (p. ej., VLC).

PLR (Packet Loss Rate)	Tasa de pérdida de paquetes.

PoE (Power over Ethernet)	Alimentación eléctrica a través del cable Ethernet.

QoE (Quality of Experience)	Calidad percibida por el usuario/operador.

QoS (Quality of Service)	Mecanismos de priorización/colas por clase de tráfico.

Roaming		Mantenimiento de conectividad al moverse entre APs.

RSSI		Indicador de intensidad de señal recibida.

SNR (Signal-to-Noise Ratio)	Relación señal-ruido; calidad del enlace.

RTT (Round-Trip Time)	Tiempo de ida y vuelta de un paquete.

Stope (minería)		Cámara de explotación subterránea.

WMM (Wi-Fi Multimedia)	Extensión de 802.11e para QoS en Wi-Fi.

# INTRODUCCIÓN

La minería moderna es un sistema socio-técnico complejo donde que pilares como lo son la  productividad y la rentabilidad solo son sostenibles si van de la mano de la seguridad operacional. En minería en operaciones subterráneas, ese equilibrio es especialmente frágil: el trabajo en espacios confinados, la variabilidad geomecánica y la operación de equipos pesados elevan la exposición al riesgo y obligan a diseñar soluciones de ingeniería de comunicaciones con criterio de misión crítica. En el Perú, durante enero–diciembre de 2024, 85.7% de los accidentes mortales (12/14) y 86.7% de las víctimas (13/15) ocurrieron en labores subterráneas [1]; en enero–marzo de 2025, la distribución fue 50% subterránea / 50% superficie [2]. Esto confirma que el contacto hombre–máquina sigue siendo un vector clave de riesgo a mitigar mediante control remoto y automatización. En este escenario, la teleoperación de cargadores LHD (Load-Haul-Dump) se ha consolidado de manera internacional como una práctica que retira al operador del frente y mantiene la continuidad productiva con menos exposición a desprendimientos, polvo y gases. Casos industriales y fabricantes reportan mejoras en seguridad y utilización al migrar de operación en línea de vista a estaciones remotas con video asistido y control multiequipo, lo que respalda su pertinencia como objetivo de diseño en minas subterráneas [3]-[5]. No obstante, teleoperar de forma fiable en galerías exige superar desafíos electromagnéticos y de movilidad: multitrayectoria intensa, obstrucciones frecuentes (NLOS), superficies conductoras, radio-canales altamente selectivos en frecuencia y tiempo, y handovers continuos de un equipo en movimiento. La literatura técnica documenta que, en estas condiciones, los sistemas inalámbricos en mina se apoyan ampliamente en la familia IEEE 802.11 (Wi-Fi), aunque el canal de túneles demanda modelos y diseños específicos para garantizar latencia baja, jitter acotado y pérdidas de paquete mínimas [6]-[8]. Con base en ello, esta tesis propone diseñar una red Wi-Fi (IEEE 802.11) optimizada para soportar la teleoperación de LHD en galerías, sobre una espina dorsal óptica en superficie y accesos inalámbricos subterráneos con malla redundante. Se adopta una arquitectura que combina una red de transporte de alta disponibilidad con radios de borde auto-organizables y rutas alternativas en tiempo real para sostener flujos de video/telemetría con baja latencia y tolerancia a fallas de camino [9], [10]. Los requerimientos de comunicación de la teleoperación (video bidireccional, comandos, telemetría), según evaluaciones y estudios sobre teleoperación y enlaces 2.4–5 GHz, demandan varios Mbps por flujo de video y retardos del orden de decenas de milisegundos, con control estricto del jitter y la pérdida de paquetes para evitar degradación perceptible y errores de control. Esto obliga a diseñar QoS por clase de tráfico, priorización de uplink/downlink y roaming robusto [7], [8], [11]. Asimismo, cuando la latencia mínima es crítica, la red debe minimizar puntos únicos de falla y evitar controladores centralizados que devengan en cuellos de botella [9], [12]. El desarrollo de esta tesis se estructura en 4 capítulos. El Capítulo 1 caracteriza el desafío de ingeniería (área académica, problema, objetivos, alcances/limitaciones, beneficiarios y consideraciones no técnicas) y motiva su relevancia para el país. El Capítulo 2 sintetiza el contexto tecnológico y el estado del arte en comunicaciones subterráneas y tecnologías disponibles. El Capítulo 3 desarrolla el diseño de la solución (modelamiento de propagación, arquitectura física/lógica, dimensionamiento y políticas de QoS/roaming). El Capítulo 4 analiza la idoneidad técnica, la viabilidad económica y los aspectos de sostenibilidad, reservando el análisis integral de idoneidad para la etapa posterior del proyecto. Finalmente, el proyecto se alinea con la agenda de Minería 4.0: adopta tecnologías estándar, escalables y compatibles con automatización progresiva, fortaleciendo simultáneamente la seguridad del trabajador y la eficiencia operacional en un sector clave para la economía nacional [13], [14].

# Capítulo 1. Caracterización del desafío de ingeniería para teleoperación de un vehículo LHD

## 1.0 Prólogo

Este capítulo caracteriza el desafío de ingeniería de diseñar una red IEEE 802.11 para teleoperación de LHD en socavón, integrando requerimientos de baja latencia, jitter acotado, disponibilidad y seguridad operacional. Primero, se delimita el problema y su contexto productivo y de riesgo; luego, se justifican las decisiones de diseño (arquitectura, QoS y movilidad) y se formulan objetivos y alcances/limitaciones que harán verificable la solución. Finalmente, se identifican beneficiarios, se explicitan consideraciones no técnicas (legales, éticas, ambientales y de sostenibilidad) y se establece el criterio con el que se evaluará la idoneidad del diseño propuesto.

## Identificación del Desafío de Ingeniería

### 1.1.1 Área Académica de la Ingeniería de Telecomunicación

El proyecto se inscribe principalmente en el área de Tecnologías inalámbricas y microondas, y de manera complementaria en Redes avanzadas y redes inteligentes y Infraestructura y energía para las telecomunicaciones. Esta clasificación responde a la naturaleza del problema: diseñar y validar una red Wi-Fi (IEEE 802.11) de misión crítica para teleoperar LHD en galerías subterráneas, un entorno electromagnéticamente hostil que exige modelado de canal, planificación radio y políticas de QoS/roaming específicas. La literatura especializada muestra que, en túneles y minas, el canal de radio presenta comportamiento tipo “guía de onda”, regiones de propagación cerca/lejos con modos múltiples y exponentes de pérdida inferiores a espacio libre; por ello, el diseño debe fundarse en modelos de propagación y criterios de ingeniería propios del área de inalámbricas y microondas, antes de pasar a la arquitectura de red y su operación inteligente.

(i) La propagación en minas/túneles difiere de entornos superficiales: hay modos de guía, puntos de quiebre (breakpoints) entre zona cercana (multi-modo) y lejana (modo dominante), y parámetros de canal que condicionan la latencia y la robustez de la comunicación [15], [16].

(ii) Para diseñar Wi-Fi en 2.4/5 GHz en galerías se requiere conocimiento específico de modelos mono/multi-modo, pérdidas por rugosidad/inclinación y acoplos de antena, así como de retardos y dispersión observados en minas reales [7], [16].

(iii) La teleoperación impone presupuestos de retardo/jitter y pérdida de paquetes estrictos; por tanto, la solución debe nacer desde la física del canal y traducirse en una arquitectura de red con QoS, movilidad y redundancia (dándonos un vínculo natural con redes avanzadas).

Tabla 1 Áreas académicas de Ingeniería de Telecomunicaciones PUCP relacionadas con el proyecto

| Área Académica | Quehacer Fundamental | Relevancia para el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Tecnologías inalámbricas y microondas | Modelar y diseñar sistemas radio en entornos complejos; caracterizar canal (path loss, delay spread, fading), seleccionar bandas/antenas y validar desempeño. | Eje principal. Modelado de propagación en galerías; selección de banda (2.4/5 GHz), antenas y potencias; criterios de latencia/jitter/pérdida para teleoperación; dimensionado de APs y enlaces. |
| Redes avanzadas y redes inteligentes | Arquitecturas de alto desempeño; QoS por clase; movilidad y roaming robusto; malla/autorreparación; telemetría y observabilidad. | Políticas de priorización (video/control/telemetría), roaming con mínima interrupción, red mallada con rutas alternativas y tolerancia a fallas; operación basada en métricas. |
| Infraestructura y energía para las telecomunicaciones | Diseño del backhaul y planta; fiabilidad/MTBF; energía y continuidad operacional. | Backbone óptico redundante (core–distribución), switches de alta disponibilidad, energía y UPS para APs y nodos en mina; criterios de mantenimiento y seguridad operacional. |

### 1.1.2 Problemática de la operación manual en vehículos LHD

La operación manual de vehículos LHD en galerías subterráneas expone a los operadores a riesgos críticos asociados a la interacción hombre–máquina, la inestabilidad geomecánica (desprendimientos), las atmósferas nocivas y condiciones ambientales adversas. La Figura 1.1 sintetiza los factores técnicos que condicionan esta problemática; adicionalmente, evidencia reciente en el Perú muestra que, en 2024, la mayoría de los accidentes mortales y de las víctimas se produjo en labores subterráneas, y en el primer trimestre de 2025 el patrón se mantiene (véanse Tabla 1.2 y Figura 1.2) [1], [2]. Esta situación justifica la adopción de teleoperación, al separar físicamente al operador del frente sin interrumpir el ciclo productivo [17].

Figura 1 Mapa causal del canal en túnel y su impacto en los requisitos de red para teleoperación LHD.

Las galerías mineras constituyen un entorno electromagnético complejo: se comportan como guías de onda imperfectas, con multitrayectoria intensa, regiones de campo cercano/lejos y transiciones de régimen sensibles a la geometría, la rugosidad y la curvatura. La presencia de equipos móviles y personal introduce bloqueos NLOS y selectividad en tiempo y frecuencia que degradan la calidad de video y el control a distancia [16], [17], [18].

Tabla 2 Víctimas mortales por lugar de accidente (Perú, 2024 y 2025-T1).

| Periodo | Subterránea (accidentes/ víctimas) | Superficie (accidentes / víctimas) |
| --- | --- | --- |
| 2024 (ene–dic) | 12 / 13 | 2 / 2 |
| 2025 (ene–mar) | 1 / 1 | 1 / 1 |

Fuente: [1], [2].

Figura 2 Distribución por lugar de accidente (Perú, 2024 y 2025-T1).

Fuente: [1], [2].

En el plano tecnológico, la teleoperación subterránea se habilita principalmente con sistemas IEEE 802.11 (Wi-Fi) u otras tecnologías inalámbricas industriales, siempre que el diseño contemple QoS por clase, priorización, roaming/handovers robustos y arquitecturas distribuidas para evitar puntos únicos de falla [17], [19]. Dado que los requisitos dependen del modo de operación (por ejemplo, “remote driving/assistance”), en esta sección se establecen metas cualitativas por flujo (video, comandos, telemetría), mientras que los rangos cuantitativos (latencia, jitter, pérdida, data rate) se fijarán con evidencia en el Capítulo 2 y se evaluarán preliminarmente por simulación en el Capítulo 3 y se analizarán integralmente en el Capítulo 4 (véase Tabla 1.3).

Para formalizar la restricción de control en tiempo real de la teleoperación, se adopta el siguiente presupuesto de latencia extremo a extremo (un sentido), que descompone el retardo total en módulos de red y procesamiento:

Ecuación 1 Presupuesto de latencia extremo a extremo (E2E) — descomposición del retardo de un sentido.

Te2e=Tenc+Tcola+TMAC+Ttx+T+Truta+Tdec≤50 ms

Donde Tenc/Tdec corresponden a codificación/decodificación de vídeo; Tcola al enfilamiento por prioridades; TMAC al acceso al medio (802.11/WMM); Ttx a la transmisión física; T a la propagación (fibra/radio); y Truta al reenvío en malla y roaming. Esta cota guía las políticas de QoS y movilidad, y condiciona la arquitectura para mantener Te2e bajo el umbral incluso con carga y movimiento del LHD.

Tabla 3 Metas cualitativas por flujo de comunicación para teleoperación LHD*

| Flujo | Dirección | Sensibilidad a latencia | Sensibilidad a pérdida | Notas de QoS/roaming |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Video principal de conducción | Uplink | Alta | Media/Alta | Prioridad alta; buffering mínimo; estabilidad en handover |
| Video auxiliar (trasero/lateral) | Uplink | Media | Media | Activación on-demand; prioridad media-alta |
| Comandos de control | Downlink | Muy alta | Muy alta | Máxima prioridad; protección ante pérdida; jitter acotado |
| Telemetría/Alarmas | Uplink | Media | Media-Alta(alarmas) | Priorización por clase; confirmaciones |
| Supervisión/registro | Bidireccional | Baja | Baja | Mejor esfuerzo; tráfico diferible |

Fuente: [17], [19].

*Los rangos numéricos se fijarán en el Capítulo 2 y se evaluarán preliminarmente por simulación en el Capítulo 3 y se analizarán integralmente en el Capítulo 4

El contexto operativo del caso de estudio presenta recorridos del orden de 150 m a más por galería, con transiciones carga–acarreo–descarga y retornos frecuentes. Esto exige cobertura continua y handover transparente entre puntos de acceso en tramos LOS/NLOS, así como tolerancia a fluctuaciones de potencia recibida en zonas de solapamiento. La Figura 1.3 esquematiza el ciclo operativo y señala zonas críticas de cobertura y handover, insumos directos para el dimensionamiento del Capítulo 3.

Figura 3 Ciclo carga–traslado–descarga y puntos de handover (LOS en verde – NLOS en anaranjado)

#### Análisis causal

La Figura 4 presenta el árbol de problemas que sintetiza las relaciones causales en torno al problema central: la exposición del operador de LHD a riesgos en el socavón durante la operación manual. Este análisis permite comprender la cadena causal completa y justificar el alcance de la solución propuesta.

Efectos identificados. El problema central produce tres efectos principales documentados en la sección 1.1.2: (i) accidentes laborales con víctimas mortales —13 en labores subterráneas durante 2024 y 2 adicionales en el primer trimestre de 2025 (Tabla 2)—; (ii) interrupciones operativas que reducen la productividad de la mina y generan costos de remediación; y (iii) riesgos regulatorios derivados del incumplimiento del D.S. N.° 024-2016-EM, que pueden resultar en sanciones para el titular minero.

Causas directas. Se identifican tres causas que alimentan el problema central:

Causa 1 — Ausencia de infraestructura de comunicaciones de baja latencia. Sin una red inalámbrica capaz de transportar video en tiempo real y comandos de control con RTT ≤ 40 ms, la teleoperación del LHD no es técnicamente factible. Esta causa es la que aborda directamente el diseño propuesto en esta tesis.

Causa 2 — Complejidad del canal electromagnético en galerías subterráneas. Las condiciones de propagación en túneles (multitrayectoria, zonas NLOS en intersecciones, efecto guía de onda, desvanecimiento por shadowing) dificultan el diseño de una red confiable. El modelado y caracterización de este canal se desarrolla en el Capítulo 2 (sección 2.3) y se valida en el Capítulo 3 mediante ray-tracing y simulación.

Causa 3 — Dependencia de la presencia física del operador para funciones que podrían automatizarse parcialmente. Esta causa está vinculada a factores organizacionales y de adopción tecnológica que exceden el alcance de la presente tesis, pero se discute como trabajo futuro en las recomendaciones.

Figura 4 . Árbol de problemas asociado a la exposición del operador de LHD en galerías subterráneas.

### 1.1.3 Visión de la Solución y sus Impactos

La solución propuesta consiste en una arquitectura híbrida cableada–inalámbrica orientada a misión crítica para teleoperación de LHD en galerías subterráneas. En superficie, un backbone óptico monomodo en anillo interconecta los switches core L3 (con capacidades de redundancia, VRRP/HSRP, y QoS de extremo a extremo). En el interior de la mina, switches de acceso industriales (PoE cuando aplique) alimentan puntos de borde inalámbricos. En el frente subterráneo, la capa de acceso se implementa con nodos de malla (Kinetic Mesh) que ejecutan InstaMesh para rutas múltiples y auto-recuperación. Los nodos Hawk se instalan en galerías/estaciones fijas y el módulo Cardinal se integra a bordo del LHD. La cobertura RF se entrega con antenas bi-direccionales de polarización circular para túneles (serie HELI-22), mitigando desvanecimientos y mejorando el acoplo al canal tipo “guía de onda” del túnel.

Figura 5 Arquitectura híbrida para teleoperación en mina subterránea: backbone óptico, switches core/acceso y malla Wi-Fi (Hawk/Cardinal) con rutas redundantes.

#### Justificación tecnológica

La evidencia comparada indica que Wi-Fi (IEEE 802.11), LTE/5G y OWC son tecnologías predominantes/viables en minas subterráneas, pero Wi-Fi destaca por madurez, costo y control local de la infraestructura, siendo la opción más citada para teleoperación/teleasistencia cuando el despliegue necesita altas tasas en uplink con latencias bajas y roaming frecuente [20]. Además, los radios Hawk y Cardinal integran MIMO 2×2 y operan 2.4/5 GHz, interactuando con antenas HELI-22 (bi-direccionales y de polarización circular) diseñadas específicamente para túneles [21], [22], [23].

Figura 6 Posicionamiento cualitativo de tecnologías por data rate vs. alcance en operación subterránea (Wi-Fi, LTE/5G, LPWAN).

Fuente [17]

##### Requisitos de comunicación que guían el diseño

El diseño se alinea con métricas reportadas para teleoperación subterránea:

- Latencia: objetivo de RTT ≤ 40 ms para control teleoperado; ≤ 150 ms E2E en conducción remota a baja velocidad; supervisión ≤ 1 s [20].

- Tasa en uplink (vídeo/sensores): 10–50 Mbps por vehículo (típicamente 4 cámaras) [20].

- Downlink (comandos): ≤ 500 kbps [20].

- Confiabilidad: alta/“muy alta” para comandos (≥ 99.999% propuesta en dominios de teleoperación vehicular) [20].

Tabla 4 Requisitos de comunicación por modo de operación (objetivos de diseño).

| Modo de operación |  | Plazo (deadline) | Latencia objetivo | Modo de operación | Plazo (deadline) | Latencia objetivo | Modo de operación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conducción remota (asistida) | Decenas de ms. | RTT ≤ 40 ms (control) / E2E ≤ 150 ms (vídeo) | 10–50 Mbps (2–4 cámaras) | ≤ 0.5 Mbps (comandos) | Alta/Muy alta (comandos) | Prioridad a comandos; jitter acotado; handover estable |
| Tele-asistencia puntual | < 200 ms. | E2E ≤ 150–200 ms | 5–20 Mbps | ≤ 0.5 Mbps | Alta | Activación on-demand; tolera ligeras variaciones |
| Monitoreo/supervisión | Segundos. | ≤ 1 s | 5–20 Mbps | 0.1–0.5 Mbps | Media–Alta (alarmas) | Mejor-esfuerzo en no críticos; alarmas priorizadas |

#### Componentes técnicos propuestos

- Backbone óptico en anillo - core L3: alta disponibilidad, aislamiento de fallas y QoS extremo a extremo (priorización vídeo/controles).

- Acceso industrial: switches PoE IP-rated para energizar nodos de malla en galerías.

- Nodos de malla fijos (Hawk): hasta 1.7 Gbps combinado, MIMO 2×2 en 2.4/5 GHz, InstaMesh para múltiples rutas y caja IP67 (ver p. 1–2 de la hoja técnica) [21], [23].

- Nodo embarcado (Cardinal): dos radios 802.11ac Wave 2, 2×2 MIMO (uno dual-band 2.4/5 GHz y otro 5 GHz), 4 puertos SMA, GigE + PoE pasivo; formato ligero/compacto para tremor y vibración (ver p. 1) [22].

- Antenas de túnel (HELI-22): bi-direccionales, polarización circular LHC/RHC, 2.4/5 GHz, pensadas para “coverage into stopes” y automatización en túneles (ver descripción técnica) [24].

Tabla 5 Componentes propuestos y atributos clave.

| Componente | Rol en la solución | Atributos clave (resumen) | Fuente (doc / página / sección) |
| --- | --- | --- | --- |
| Backbone óptico - Core L3 | Transporte de alta disponibilidad y QoS de extremo a extremo | Anillo SMF; redundancia L3 (VRRP/HSRP); colas/DSCP; protección contra fallas | Revisión industrial [2], buenas prácticas HA (cap. requisitos) |
| Switches de acceso industriales (PoE) | Energía a nodos de borde; segmentación local | PoE; IP-rating; colas por clase; agregación uplink | Revisión industrial [2] |
| Nodo de malla fijo – Rajant HAWK | Punto de acceso/relay en galería | 802.11ac; MIMO 2×2; bandas 2.4/5 GHz; InstaMesh (rutas múltiples); carcasa IP67; tasa combinada hasta ~1.7 Gbps | Hawk – Spec Sheet, p. 1–2 (Key features / Interfaces) [3] |
| Nodo embarcado – Rajant CARDINAL | Nodo a bordo del LHD (uplink vídeo, downlink control) | Dos radios 802.11ac Wave 2 (2×2); 2.4/5 GHz + 5 GHz; 4×SMA; GigE y PoE pasivo; formato ligero | Cardinal – Spec Sheet, p. 1 (Overview / Key features) [4] |
| Antenas túnel – POYNTING HELI-22 | Cobertura bi-direccional en túneles; mitigación de fading | Polarización circular (LHC/RHC); 2.4/5 GHz; patrón bi-direccional para galerías/stopes | HELI-22 – Technical Specification, p. 1 (“Description/Features”) [6] |
| Malla distribuida (InstaMesh) | Evitar puntos únicos de falla; auto-recuperación | Enrutamiento distribuido/múltiples saltos; selección dinámica de ruta | Hojas técnicas HAWK/CARDINAL (sección InstaMesh) [3], [4] |

Fuente: [21],[22], [24] y [19].

#### Visión de impactos

##### Técnicos (medibles):

- Continuidad operativa: la malla auto-enrutada con multi-path reduce la probabilidad de corte frente a obstrucciones móviles del túnel (vehículos, personas). Indicador: % de tiempo con flujo de vídeo ≥ X fps y RTT ≤ 40 ms en ventanas de 1 h.

- Calidad de control: priorización de tráfico con QoS por clase (comandos > vídeo > telemetría) y roaming rápido. Indicador: pérdida de paquetes objetivo ≤ 0.1 % en enlace estable y criterio operacional preliminar ≤ 0.5 % durante movilidad simulada; jitter P95.

- Escalabilidad: incorporación de frentes sin “controladores únicos” (arquitectura descentralizada), reduciendo cuellos de botella [20]. Indicador: número de LHD simultáneos con KPIs dentro de umbral.

##### No técnicos (proyectados):

- Seguridad ocupacional: retiro del operador del frente → menor exposición a desprendimientos/gases. Indicador: horas-persona expuestas en labores de acarreo antes/después (datos de operación).

- Económico-operacional: menor tiempo improductivo por reubicación de personal y mayor utilización del LHD en turnos mixtos. Indicadores: t-ciclo promedio y utilización %. (Sin fijar ROI numérico aquí; se estima en Cap. 4 con supuestos explícitos).

- Social/organizacional: transición de operadores a centros de control en superficie y desarrollo de competencias digitales. Indicador: cantidad de operadores capacitados y encuestas de ergonomía.

Tabla 6 Indicadores y verificación de desempeño para la teleoperación.

| KPI | Cómo se mide | Dónde / con qué | Criterio de aceptación (ej.) |
| --- | --- | --- | --- |
| RTT (ms) | Ping activo + timestamp en app | LHD ↔ estación (script -logs) | RTT P95 ≤ 40 ms (modo control); P99 ≤ 60 ms |
| Jitter (ms) | Varianza inter-paquetes (RTP) | Captura PCAP + analizador | Jitter P95 ≤ 10 ms en vídeo de conducción |
| Pérdida (%) | Contador de secuencias RTP/TCP | PCAP / telemetría de red | PLR objetivo ≤ 0.1 % en enlace estable; en movilidad simulada se evalúa adicionalmente PLR medio ≤ 0.5 % |
| Throughput uplink (Mbps) | Iperf UDP/TCP en ventanas | LHD→red (pruebas de carga) | ≥ X Mbps según modo (Tabla 1.4) |
| Disponibilidad (%) | Uptime de servicio / alarmas | NMS + syslog | ≥ 99.9 % horario operativo |
| Video QoE (MOS) | Panel de evaluadores + guion | Clips representativos | MOS ≥ 4/5 en conducción |
| Roaming (ms) | Tiempo de handover efectivo | Trama + logs de AP | Sin “freeze” visible; < 150 ms E2E |

Fuente: elaboración propia con base en [20], [19].

Los umbrales cuantitativos de la Tabla 6 se fundamentan en la evidencia de la literatura y en estándares de la industria. El RTT máximo de 40 ms para el flujo de comandos de control se adopta del requisito de conducción remota a baja velocidad (remote driving/assistance) reportado por Hasan et al. [20], y es consistente con las recomendaciones del 3GPP TR 22.874 para teleoperación vehicular, que establece un RTT ≤ 50 ms para control directo con retroalimentación visual. Se adopta 40 ms como umbral más conservador para incorporar un margen de seguridad operativa.

La tasa de pérdida de paquetes (PLR) máxima de 0.1 % para comandos sigue el criterio de confiabilidad "muy alta" definido en el mismo estudio [20] para flujos de control de misión crítica en entornos de teleoperación minera. Para el flujo de video, se tolera un PLR de hasta 1 %, consistente con las recomendaciones de ITU-T G.1010 para servicios de video interactivo unidireccional.

El throughput mínimo de 40 Mbps en uplink corresponde al agregado de cuatro cámaras IP con codificación H.264 a 1080p/30 fps, cada una con una tasa de 8–12 Mbps, más un margen del 10 % para overhead de protocolos de transporte (UDP/RTP) y encapsulamiento 802.11 [17], [20]. El jitter máximo de 10 ms para video se establece conforme a la recomendación ITU-T G.1010 para servicios de video interactivo, donde variaciones superiores producen artefactos visuales perceptibles por el operador.

## Objetivos de la tesis

### 1.2.1 Objetivo General

Diseñar una red Wi-Fi basada en IEEE 802.11ac para habilitar la teleoperación segura y confiable de un vehículo LHD en galerías de minería subterránea, que en el área operacional definida garantice: cobertura continua sin zonas de sombra, latencia unidireccional ≤ 50 ms con jitter P95 ≤ 10 ms para control y vídeo de conducción, pérdida de comandos objetivo ≤ 0.1 % en enlace estable y criterio operacional preliminar ≤ 0.5 % durante movilidad simulada, handover sin interrupción perceptible (≤ 150 ms) y disponibilidad ≥ 99.9% en horario operativo; metas de diseño que se verificarán por simulación y análisis de desempeño en los capítulos técnicos.

### 1.2.2 Objetivos Específicos

En concordancia con el objetivo general y considerando un (1) vehículo LHD en el área operacional definida, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el canal de propagación subterráneo

Caracterizar el canal radioeléctrico de las galerías del caso de estudio—pérdida de trayecto, dispersión temporal (delay spread) y ancho de banda de coherencia—mediante modelamiento y simulación, obteniendo parámetros aptos para alimentar el plan de celdas y los presupuestos de enlace del diseño.

- Diseñar la arquitectura física y lógica de la red

Diseñar la arquitectura de comunicaciones (backbone óptico en anillo, núcleo y acceso, y capa de acceso inalámbrica basada en IEEE 802.11), definiendo el plan de celdas y los puntos de handover en la trayectoria del LHD, evaluando variantes tecnológicas equivalentes y seleccionando la que satisfaga las metas del objetivo general.

- Dimensionar el subsistema de radio y antenas

Dimensionar la configuración de radio (potencia, canalización y separación entre puntos de acceso) y las antenas (MIMO y polarización/patrón adecuados a túneles) para maximizar la SNR útil y asegurar continuidad de cobertura a lo largo de la ruta del LHD, conforme a las metas de latencia, jitter y pérdida establecidas.

- Establecer políticas de QoS y movilidad

Establecer la clasificación y priorización de tráfico (vídeo, comandos, telemetría) con IEEE 802.11e/WMM y su mapeo a colas/DSCP, así como los parámetros de movilidad y handover (umbrales de RSSI/SNR y temporizadores), a fin de garantizar la calidad de servicio y la conmutación entre celdas sin interrupción perceptible.

- Validar el desempeño por simulación extremo a extremo

Validar el diseño integrando la planificación/simulación RF con la simulación de red, emulando los flujos de vídeo, comandos y telemetría de un LHD, y verificando que los indicadores clave (latencia unidireccional, jitter P95, pérdida en comandos, throughput en uplink y tiempo de handover) se mantengan dentro de las metas del objetivo general.

- Evaluar la viabilidad técnico-económica

Evaluar la viabilidad mediante el dimensionamiento de materiales (BoM) y la estimación de CAPEX/OPEX para el escenario base y variantes, con análisis de sensibilidad, derivando indicadores de decisión (p. ej., costo por metro de galería cubierta, costo por LHD teleoperado y horizonte de recuperación) bajo supuestos explícitos.

## 1.3 Alcances y Limitaciones

La presente sección delimita con precisión qué cubrirá el proyecto y qué queda fuera de su alcance, conforme a la rúbrica. Los alcances se formulan para sostener el objetivo general (diseñar una red Wi-Fi IEEE 802.11ac que habilite la teleoperación segura y confiable de un LHD), y las limitaciones declaran con transparencia las restricciones técnicas, metodológicas y de recursos.

### 1.3.1 Alcances

#### Alcance técnico:

- Arquitectura extremo a extremo. Diseño de la solución de comunicaciones que integra:

(i) backbone IP existente (fibra/ core y acceso),

(ii) capa de acceso inalámbrica basada en IEEE 802.11 en bandas no licenciadas (2.4/5 GHz) con nodos fijos y nodo embarcado en el LHD, y

(iii) lógica de red necesaria para misión crítica (priorización por clase, movilidad/roaming, segmentación básica y monitoreo).

- Capa radio en galería. Definición del plan de celdas y ubicación de nodos/antenas, plan de canales y potencias, y umbrales de handover para asegurar cobertura continua y continuidad de sesión en la ruta operativa del LHD.

- QoS y movilidad. Especificación de clasificación y priorización de tráfico (vídeo, comandos, telemetría) con IEEE 802.11e/WMM y parámetros de roaming compatibles con el caso de uso de teleoperación.

- Entregables técnicos. Diagramas de arquitectura, presupuestos de enlace, parámetros de configuración propuestos, y KPI objetivo (latencia, jitter, pérdida, continuidad en handover) a verificar por simulación.

#### Alcance metodológico:

- Modelado de propagación en túnel. Obtención de parámetros de canal (pérdida de trayecto, delay spread, ancho de banda de coherencia) para el caso de estudio mediante modelos de túnel (enfoque determinístico/geométrico con ajuste empírico cuando corresponda).

- Simulación de red a nivel de paquetes. Evaluación extremo-a-extremo de latencia, jitter, pérdida, throughput y handover con un simulador de red (p. ej., ns-3/OPNET u otro equivalente), inyectando perfiles de tráfico representativos de teleoperación (vídeo, comandos, telemetría).

- Análisis de sensibilidad. Variación de espaciamiento de AP, potencia/ canalización, tipo de antena, y carga para observar márgenes y compromisos de diseño. Disponibilidad estimada con un modelo sencillo de rutas alternativas (diagrama de bloques de fiabilidad, sin entrar a modelos estocásticos avanzados).

#### Alcance geográfico:

Ámbito físico. Aplicación al sector de galerías definido por el caso de estudio (según plano y medidas provistas). A efectos de diseño, se adopta un módulo representativo por tramo de galería de un mínimo de 150 m de longitud, sin extrapolar automáticamente a toda la mina sin previa recalibración. Como referencia operativa y de calibración, el diseño toma como caso de estudio la operación de LHD en la mina Nexa Cerro Lindo, para la cual se dispone de datos de un Site Survey RF realizado con la herramienta TamoGraph (febrero 2026). Si bien el diseño se formula de manera genérica para una galería tipo de 5 m × 4.5 m, los parámetros del modelo de propagación se calibran contra las mapas y valores del reporte técnico TamoGraph disponible, empleados como referencia documental del diseño, lo que aporta representatividad y trazabilidad al diseño propuesto. Las dimensiones, materiales de las paredes y condiciones ambientales son representativas de minas subterráneas de mediana y gran escala en la sierra peruana.

### 1.3.2 Limitaciones

#### Limitaciones técnicas:

- Trabajo de gabinete. El proyecto se restringe a modelado y simulación; no incorpora despliegue físico ni mediciones in-situ.

- Alcance funcional. No se diseña el sistema de control del LHD, ni cámaras/códecs específicos; estos se representan como perfiles de tráfico en la simulación. No se aborda la integración de voz ni de otros servicios OT/IoT no esenciales para la teleoperación.

- Fidelidad del canal. La geometría del túnel y propiedades electromagnéticas de los materiales se simplifican a partir de planos/datos disponibles; obstrucciones dinámicas (personas/vehículos) se modelan estadísticamente. No se simulan voladuras ni eventos transitorios severos.

- Escenario operativo. La validación se realiza para un (1) LHD; la escalabilidad a múltiples equipos se discute cualitativamente con base en los resultados.

#### Limitaciones de recursos:

- Datos y acceso. Acceso parcial a detalles propietarios de geometría/materialidad y a trazas reales de tráfico; ausencia de mediciones locales para calibración fina.

- Tiempo y cómputo. Presupuesto acotado de tiempo y recursos computacionales para barrer exhaustivamente todas las combinaciones de parámetros.

#### Limitaciones metodológicas:

- Modelos simplificados. Se emplean secciones efectivas de túnel y parámetros medios de materialidad; no se modela el acoplamiento electromagnético con cables de potencia ni fenómenos EMC complejos.

- Disponibilidad. La estimación de disponibilidad asume independencia de fallas a nivel de componentes/rutas y tasas medias; no se aplican cadenas de Markov ni análisis estocástico detallado.

- Validez externa. Los resultados son válidos para el caso de estudio (tramos y supuestos declarados) y requieren ajuste si cambian la geometría, materiales o políticas operativas.

## 1.4 Beneficiarios del Proyecto

La presente sección identifica a los actores que se verán beneficiados por el diseño de la red de comunicaciones para teleoperación del LHD, así como la manera en que dichos beneficios pueden verificarse durante la validación y operación. Se distinguen beneficiarios directos—vinculados de forma inmediata con la solución—e indirectos, cuyo beneficio es colateral o de mediano plazo.

### 1.4.1 Beneficiarios Directos

#### Operadores de LHD.

Beneficios esperados: traslado de la operación desde el frente subterráneo hacia estaciones de control en superficie; reducción de la exposición a desprendimientos, atmósferas nocivas y tránsito de maquinaria; mejora de ergonomía y fatiga por cambio de entorno laboral.

Indicadores de verificación: horas-persona expuestas en socavón (antes/después), registros de cuasi-incidentes asociados a interacción hombre–máquina, resultados de encuestas de ergonomía en el puesto de teleoperación.

##### Seguridad y Salud Ocupacional (SSO).

Beneficios esperados: alineamiento con la jerarquía de controles mediante eliminación/atenuación de la exposición del operador; soporte al sistema de gestión de seguridad (p. ej., ISO 45001) a través de procedimientos específicos para operación remota.

Indicadores de verificación: tendencia de LTIFR asociada a actividades de acarreo, tasa de incidentes/cuasi-incidentes relacionados con el LHD, cumplimiento de auditorías internas aplicables a la operación remota.

#### Mantenimiento y áreas OT/TI.

Beneficios esperados: mayor visibilidad de estado mediante telemetría priorizada; detección temprana de degradaciones; reducción de intervenciones reactivas en frente.

Indicadores de verificación: MTBF/MTTR del sistema de comunicaciones, tiempo de resolución de incidencias, número de eventos críticos mensuales.

#### Empresa minera (gestión de activos y continuidad).

Beneficios esperados: base técnica para decisiones de inversión en automatización y teleoperación; evaluación estructurada de CAPEX/OPEX y escenarios alternativos.

Indicadores de verificación: costo por metro de galería cubierta, costo por LHD teleoperado, horizonte de recuperación estimado bajo supuestos explícitos (a desarrollar en el Capítulo 4).

### 1.4.2 Beneficiarios Indirectos

#### Comunidades aledañas y talento local.

Beneficios esperados: oportunidades de capacitación y empleo técnico asociados a operación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones subterráneas; fortalecimiento de capacidades digitales.

Indicadores de verificación: número de personas capacitadas/certificadas, participación de proveedores locales en actividades de soporte, continuidad de programas de formación.

#### Sector minero nacional y cadena de valor.

Beneficios esperados: caso de referencia para modernización tecnológica con estándares abiertos; transferencia de aprendizajes hacia operaciones con características similares.

Indicadores de verificación: proyectos que replican/adaptan el diseño, participación en mesas técnicas y documentos de buenas prácticas sectoriales.

#### Proveedores y ecosistema tecnológico.

Beneficios esperados: especialización en comunicaciones subterráneas (diseño RF en túneles, QoS extremo a extremo, integración OT/TI); consolidación de servicios de soporte y mantenimiento.

Indicadores de verificación: niveles de cumplimiento de SLA, tiempos de atención a incidentes, evolución de portafolios orientados a minería subterránea.

## 1.5 Consideraciones No Técnicas

### 1.5.1 Aspectos Legales y Regulatorios

#### Seguridad y salud ocupacional en minería.

El diseño y la operación de la teleoperación deben alinearse con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. N.° 024-2016-EM), vigente, que estructura obligaciones del titular minero y el sistema de gestión de SSO aplicable a todas las etapas de la actividad minera. Su cumplimiento enmarca la definición de procedimientos de teleoperación, permisos de trabajo y control de riesgos en interior mina.

#### Uso del espectro radioeléctrico.

La capa Wi-Fi en bandas no licenciadas (2.4/5 GHz) debe respetar las condiciones del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) y sus actualizaciones emitidas por el MTC (atribución, notas técnicas y disposiciones específicas para bandas de uso libre). El PNAF fue aprobado mediante R.M. N.° 187-2005-MTC/03 y es actualizado periódicamente por resoluciones ministeriales; el diseño debe verificar la versión vigente al momento del despliegue.

#### Seguridad en construcción e instalación.

La obra civil asociada (montaje de antenas, soportes, canalizaciones, cuartos de equipos) debe cumplir la Norma G.050 “Seguridad durante la construcción” del Reglamento Nacional de Edificaciones, para asegurar condiciones seguras en las fases de instalación y mantenimiento.

#### Atmósferas potencialmente explosivas.

Si se instalan equipos en zonas clasificadas, aplica la serie IEC 60079 (Explosive atmospheres) para la selección de equipos, métodos de protección y certificaciones (p. ej., protección “Ex” e intrínsecamente seguro). La clasificación de áreas y el marcado de equipos deben confirmarse con el responsable de SSO de la operación.

#### Impacto en el proyecto.

Estas normas condicionan: (i) la ubicación y el grado de protección (IP/Ex) de radios y antenas; (ii) los procedimientos operativos y de mantenimiento; y (iii) la documentación (plan de gestión SSO, memoria de cálculo, fichas técnicas y certificaciones).

### 1.5.2 Aspectos Éticos y Morales

#### Reconfiguración del trabajo (reubicación responsable).

La teleoperación traslada funciones desde el frente subterráneo hacia estaciones de control. Éticamente, el proyecto asume reentrenamiento y reconversión de perfiles afectados, con itinerarios formativos y evaluación de competencias antes de la puesta en marcha. Impacto: integrar al plan de despliegue un programa de capacitación específico (teleoperación, protocolos SSO, ciberseguridad) y un RACI que minimice incertidumbre laboral.

#### Transparencia tecnológica y participación.

Es esencial comunicar de forma clara capacidades y límites del sistema (latencia objetivo, tolerancias, modos degradados) e involucrar a operadores, SSO, mantenimiento y TI/OT en el diseño de procedimientos y alarmas. Impacto: incorporar protocolos de contingencia (p. ej., pérdida de vídeo/comandos), criterios de “fail-safe” y evidencia de pruebas de aceptación.

#### Privacidad y registro de datos.

La teleoperación genera trazas (vídeo, logs, telemetría). Impacto: políticas de retención, acceso y uso de datos alineadas a normativa interna y buenas prácticas.

### 1.5.3 Aspectos Sociales

#### Impacto en el perfil ocupacional.

La solución impulsa la transición hacia roles técnico-digitales (operación remota, análisis de datos, soporte de red). Impacto: coordinar con RR.HH. perfiles de puesto, rutas de capacitación y evaluación periódica de ergonomía/fatiga en la estación de control.

#### Relación con comunidades.

Una operación más segura y con mejores prácticas de SSO contribuye a la licencia social y a la percepción de minería tecnológica y responsable. Impacto: plan de comunicación y formación de capacidades locales (p. ej., talleres con institutos/universidades) asociado al despliegue.

### 1.5.4 Aspectos Económicos y Financieros

#### Estructura de costos y enfoque de evaluación.

En esta etapa se adopta un análisis técnico-económico basado en: (i) CAPEX (infraestructura de red, radios/antenas, obra e ingeniería); (ii) OPEX (energía, licencias/soporte, reemplazos y mantenimiento); y (iii) beneficios (reducción de exposición y detenciones por seguridad, continuidad operativa, eficiencias de mantenimiento). Impacto: en el Cap. 4 se presentará un modelo financiero (escenario base y sensibilidades) con supuestos trazables, sin fijar cifras apriorísticas no sustentadas en cotizaciones o históricos.

#### Métricas de decisión.

Se propone reportar costo por metro de galería cubierta, costo por LHD teleoperado, y un horizonte de recuperación estimado bajo escenarios (densidad de puntos, tipo de antena, potencia/canalización). Impacto: estas métricas guían la priorización de frentes y la planificación de escalamiento.

### 1.5.5 Aspectos Ambientales y de Sostenibilidad

#### Eficiencia operativa con enfoque ambiental.

La teleoperación puede facilitar: (i) ruteo y programación más eficiente del LHD (menos recorridos improductivos), y (ii) mantenimiento predictivo (menos fallas reactivas). Impacto: potencial de reducción de consumo energético y de emisiones indirectas, a validar con datos reales de operación (combustible/energía por tonelada movida, horas de ventilación por turno, etc.).

#### Diseño sostenible.

Se privilegiará equipamiento modular y actualizable, con compatibilidad hacia Wi-Fi 6/6E/7 cuando aplique, reutilización de cableado/soportes y desmontabilidad al cierre. Impacto: prolongar ciclo de vida y reducir residuos.

### 1.5.6 Bien Común

#### Seguridad y cultura de prevención.

El proyecto contribuye a elevar estándares de seguridad en interior mina, alineado con el marco nacional de SSO; su adopción puede disminuir la severidad de incidentes en actividades de acarreo al retirar al operador del frente. Impacto: transferencia de prácticas seguras a otros procesos mineros y difusión de lecciones aprendidas.

#### Desarrollo tecnológico y capital humano.

La documentación del diseño, los KPI y la metodología de validación aportan conocimiento local en telecomunicaciones subterráneas y apoyan la formación de especialistas en universidades y centros de capacitación. Impacto: fortalecimiento del ecosistema técnico nacional.

## 1.6 Motivación Personal

Crecí en Pasco, donde la minería forma parte del paisaje cotidiano —incluso en la ciudad— y, con ella, las historias de esfuerzo y de riesgo que acompañan a quienes trabajan bajo tierra. Ese entorno no es una anécdota biográfica: es el contexto que me enseñó, desde temprano, que la seguridad no es un adorno del proceso productivo, sino su condición de posibilidad.

Desde la ingeniería de telecomunicaciones encuentro un camino concreto para aportar a ese desafío: separar a la persona del riesgo mediante teleoperación y automatización, y hacerlo con diseños de red rigurosos, medibles y sostenibles. Si una arquitectura bien pensada logra que un operador no tenga que descender a un frente inestable —aunque fuese una sola vida menos expuesta— el esfuerzo vale la pena. Esta tesis es mi modo de convertir esa convicción en un resultado técnico verificable: un diseño de comunicaciones que permita operar un LHD desde superficie con latencia controlada, continuidad de enlace y calidad de servicio garantizada.

El proyecto, además, representa un hito formativo. Me exige integrar propagación en túneles, planificación RF, QoS, movilidad y criterios de disponibilidad, y validarlo por simulación con indicadores claros. Esa síntesis fortalece mi perfil profesional y, al mismo tiempo, aporta conocimiento aplicable en el país. En ese sentido, este trabajo es también una forma de honrar mis raíces: poner la ingeniería al servicio de una minería más segura, moderna y humana.

## 1.7 Reflexión Final del Capítulo

Este capítulo definió con claridad el desafío de ingeniería: habilitar la teleoperación de un LHD en galerías subterráneas mediante una red IEEE 802.11ac diseñada para baja latencia, continuidad de enlace y calidad de servicio. Se identificó el problema y su contexto técnico (canal en túnel y requisitos de QoS), se delimitaron alcances y limitaciones, y se establecieron los objetivos general y específicos, junto con los beneficiarios y las consideraciones no técnicas que condicionan la viabilidad (legal, ética, social, económica y ambiental). Asimismo, se trazó la hoja de ruta metodológica: caracterización del canal, diseño y dimensionamiento radio, políticas de QoS y movilidad, y validación por simulación con KPIs explícitos. Con estas bases, el Capítulo 2 profundizará el marco teórico y tecnológico que sustenta las decisiones de diseño, y el Capítulo 3 desarrollará la solución propuesta y su verificación, avanzando hacia una implementación técnicamente sólida y responsable con la seguridad y el entorno de la operación minera.

# Capítulo 2. Contexto tecnológico, económico y operativo de las comunicaciones en minería

## Prólogo

Este capítulo establece el marco conceptual, metodológico y operativo que sustenta el diseño de la red inalámbrica basada en IEEE 802.11ac para la teleoperación de un vehículo LHD en galerías de minería subterránea, complementando la caracterización del desafío de ingeniería desarrollada en el Capítulo 1.

En primer lugar, se explicita el propósito y enfoque técnico que orientan la solución, articulando áreas de la ingeniería de las telecomunicaciones —comunicaciones inalámbricas y microondas, propagación en medios confinados, redes de datos y calidad de servicio (QoS), planificación de redes y simulación de desempeño— con el objetivo de responder a requisitos de baja latencia, alta disponibilidad y continuidad de enlace propios de la teleoperación en túneles.

Sobre esta base, se desarrolla una revisión sistemática de literatura, siguiendo el método de Kitchenham, centrada en tecnologías de comunicaciones subterráneas y modelos de propagación en galerías con regiones de línea de vista (LOS) y sin línea de vista (NLOS), presencia de multitrayectoria (multipath) y selectividad en tiempo y frecuencia, factores que condicionan directamente el desempeño de los enlaces IEEE 802.11ac en mina. A continuación, se presentan los fundamentos teóricos y físico-matemáticos necesarios para modelar dicho canal y dimensionar la red (pérdida de trayecto, dispersión temporal, anchos de banda de coherencia, métricas de rendimiento), organizados de manera que puedan ser aplicados de forma directa en el diseño posterior.

Finalmente, se ofrece una síntesis crítica que compara enfoques y tecnologías habilitantes, identifica vacíos y limitaciones de las soluciones reportadas y deriva criterios de diseño que servirán de insumo al Capítulo 3. Con ello, el Capítulo 2 cumple la función de puente entre el problema y la solución: traduce la evidencia científica y los modelos teóricos en lineamientos técnicos concretos para la arquitectura de red propuesta para la teleoperación del LHD.

## 2.1 Propósito y enfoque técnico que encamina la solución al desafío de ingeniería

El presente capítulo tiene como propósito establecer el marco metodológico y teórico que habilita el diseño de una red inalámbrica basada en la norma IEEE 802.11ac para la teleoperación de un vehículo LHD en galerías de minería subterránea. En particular, se busca caracterizar y modelar el canal de propagación a lo largo del túnel, considerando la variabilidad entre regiones con línea de vista (LOS) y sin línea de vista (NLOS), los efectos de la multitrayectoria (multipath) y la selectividad en tiempo y frecuencia, con el fin de garantizar una conectividad robusta, de baja latencia y alta disponibilidad para la operación remota segura del equipo.

El enfoque técnico articula de manera integrada diversas áreas de la ingeniería de las telecomunicaciones que resultan críticas para abordar el desafío de la teleoperación en ambiente subterráneo:

- Comunicaciones inalámbricas y microondas

Para la selección y dimensionamiento de la tecnología IEEE 802.11ac, la elección de bandas de operación y la definición de parámetros de enlace (potencia, sensibilidad, esquemas de modulación y codificación) adecuados al entorno del túnel.

- Propagación y modelado de canal en medios confinados

Para analizar la variación espacial de la potencia recibida, la aparición de zonas de sombra, las diferencias entre regiones LOS/NLOS y la dispersión temporal asociada a la multitrayectoria en función de la geometría de la galería y los obstáculos presentes.

- Redes de datos y calidad de servicio (QoS)

Para asegurar que la red inalámbrica soporte los requisitos de tasa de datos, latencia, jitter y confiabilidad asociados al tráfico de vídeo, telemetría y comandos de control del LHD, en coherencia con los requisitos funcionales definidos en el Capítulo 1.

- Planificación y diseño de redes inalámbricas

Para definir la ubicación y densidad de puntos de acceso, potencias de transmisión, solapamiento de celdas y criterios de conmutación entre puntos de acceso a lo largo de la galería, considerando la variabilidad del canal y la trayectoria típica del LHD.

- Simulación y análisis de desempeño

Para validar, bajo escenarios representativos de operación, el impacto de LOS/NLOS, multipath y selectividad en frecuencia sobre métricas como throughput efectivo, tasa de error de paquetes (PER), probabilidad de corte de enlace y uso de recursos de red.

Estas áreas no se abordan de manera aislada, sino en función de su rol operacional en la solución: permitir que la red IEEE 802.11ac mantenga un enlace continuo y confiable con el LHD a lo largo de su trayectoria en el túnel, minimizando eventos de pérdida de comunicación que comprometan la seguridad y la productividad de la operación minera.

En este contexto, la revisión sistemática de literatura del apartado 2.2 se orienta a identificar tecnologías, arquitecturas y modelos de propagación específicamente aplicados a túneles subterráneos, mientras que los fundamentos teóricos del apartado 2.3 proporcionan las herramientas matemáticas y físicas para cuantificar los fenómenos de canal relevantes y traducirlos en criterios de diseño de la red.

De este modo, el enfoque técnico del Capítulo 2 actúa como bisagra entre el problema planteado en el Capítulo 1 y el diseño de la solución en el Capítulo 3, organizando la evidencia científica y los conceptos de propagación subterránea en un marco coherente que guía la selección de tecnologías habilitantes, la definición de parámetros de diseño y la evaluación de compromisos entre cobertura, capacidad y confiabilidad de la red destinada a la teleoperación del LHD.

## 2.2 Tecnologías habilitantes: revisión sistemática de literatura

En esta sección se presenta el estado del arte de las tecnologías de comunicación inalámbrica y arquitecturas de red que habilitan la teleoperación y la futura operación autónoma de equipos LHD en minería subterránea.

Para asegurar trazabilidad metodológica, la revisión se realizó siguiendo el método de Revisión Sistemática de Literatura (RSL) propuesto por Kitchenham, ampliamente utilizado en ingeniería de software y telecomunicaciones para obtener evidencia reproducible y minimizar sesgos.

El propósito de esta RSL es:

- Identificar tecnologías habilitantes de comunicación y automatización aplicables al caso de estudio.

- Cuantificar el desempeño y las limitaciones de dichas tecnologías en entornos subterráneos.

- Seleccionar modelos de propagación y herramientas de simulación adecuados para el diseño de la red.

- Conectar los requisitos de teleoperación/autonomía de LHD con la infraestructura de comunicaciones que se propondrá en capítulos posteriores.

### 2.2.1 Protocolo de revisión sistemática

#### 2.2.1.1 Preguntas de investigación (RQs)

La RSL se estructuró en torno a cuatro preguntas de investigación:

- RQ1. ¿Qué tecnologías y arquitecturas de comunicación inalámbrica se han utilizado para habilitar la teleoperación y automatización de equipos en minería subterránea, con foco en LHD/scooptrams?

- RQ2. ¿Qué niveles de desempeño y calidad de servicio (latencia, jitter, pérdida de paquetes, throughput, fiabilidad) se han reportado para estas tecnologías en entornos subterráneos, y en qué medida satisfacen los requisitos de teleoperación segura?

- RQ3. ¿Qué modelos de propagación, metodologías de simulación y herramientas se emplean para diseñar y evaluar redes inalámbricas en minas y túneles, y qué parámetros de canal proporcionan para el diseño de la red?

- RQ4. ¿Qué requisitos específicos de teleoperación y autonomía de LHD se desprenden de la literatura técnica (tiempos de reacción, robustez, integración hombre-máquina) y cómo condicionan la arquitectura de comunicaciones (topología, cobertura, demanda de tráfico)?

Estas preguntas se formularon siguiendo el esquema PICOC (Población, Intervención, Comparación, Outcomes, Contexto), de modo que cada estudio pueda mapearse explícitamente al problema de diseño de la red.

#### 2.2.1.2 Fuentes y strings de búsqueda (S1–S6)

La búsqueda se realizó principalmente en las bases:

- Scopus

- IEEE Xplore

- ScienceDirect

- Google Scholar

- MDPI

- Elsevier

y se complementó con búsquedas manuales y snowballing sobre referencias relevantes, así como algunos documentos técnicos de la industria.

Para abarcar adecuadamente el problema se definieron seis cadenas de búsqueda (strings), diseñadas para atacar distintos “subespacios” del desafío:

Tabla 7 Strings de búsqueda utilizados en la RSL

| String | Objetivo principal | Elementos clave (ejemplos) |
| --- | --- | --- |
| S1 – Teleoperación y comunicaciones en minería subterránea | Identificar trabajos donde la teleoperación/tele-remote de maquinaria (incl. LHD) depende de comunicaciones inalámbricas en mina. | underground mine, underground mining, teleoperation, teleremote, remote control, wireless communication, Wi-Fi, LTE, 5G. |
| S2 – Redes Wi-Fi / IEEE 802.11 en minas y túneles | Capturar estudios centrados en WLAN (Wi-Fi) en minas y túneles (escenarios similares a galerías mineras). | underground mine, tunnel, coal mine + Wi-Fi, WLAN, wireless LAN, IEEE 802.11, 802.11ac, 802.11ax. |
| S3 – Desempeño y QoS en redes inalámbricas subterráneas | Revisar métricas de QoS (latencia, throughput, pérdida de paquetes, fiabilidad) en redes inalámbricas subterráneas. | underground mine, tunnel + wireless network, ZigBee, WSN, LTE, 5G + latency, jitter, packet loss, throughput, QoS. |
| S4 – Modelos de propagación y simulación en minas/túneles | Recopilar modelos de canal y técnicas de simulación (analíticas y numéricas) para entornos confinados. | underground mine, tunnel + radio propagation, channel model, path loss, delay spread, FDTD, ray tracing, parabolic equation, ANN, hybrid model. |
| S5 – Caso específico LHD / scooptram / cargadores | Identificar trabajos centrados en LHD/scooptram: teleoperación, automatización, autonomía compartida. | underground mining + LHD, scooptram, load–haul–dump + teleoperation, automation, autonomous loading. |
| S6 – IEEE 802.11ac / Wi-Fi 5 e IoT en minería | Encontrar estudios recientes sobre Wi-Fi 5 (802.11ac) y soluciones IoT para minería subterránea, incluyendo despliegues, simulación y diseño. | underground mine, tunnel + 802.11ac, Wi-Fi 5, VHT WLAN + design, simulation, deployment, IIoT. |

Las consultas S1–S6 produjeron varios centenares de resultados en conjunto (del orden de 150–200 por string en Scopus para S1–S3), que luego se depuraron mediante filtrado por tipo de documento, contexto y relevancia.

#### 2.2.1.3 Criterios de inclusión y exclusión

Siguiendo a Kitchenham, se establecieron criterios explícitos:

Criterios de inclusión:

- Estudios revisados por pares (revistas, conferencias) y algunas tesis relevantes.

- Estudios primarios que aporten:

  - mediciones de campo en minas/túneles, y/o

  - simulaciones cuantitativas reproducibles.

- Contexto: minería subterránea, túneles de transporte o entornos análogos (road/subway tunnels, caves) con propiedades EM comparables.

- Tecnologías de comunicaciones inalámbricas, modelos de propagación, arquitecturas de red o sistemas de teleoperación/automatización directamente aplicables al desafío de la tesis.

- Idioma inglés (y algunos documentos técnicos de fabricantes o centros de investigación asociados a minería).

Criterios de exclusión:

- Revisiones secundarias no sistemáticas (se usan solo como contexto).

- Literatura gris sin evaluación formal (notas internas, marketing), salvo ciertos whitepapers muy relevantes para redes mesh.

- Trabajos sin datos cuantitativos (sin mediciones ni simulaciones).

- Estudios de propagación en medios totalmente distintos (agua, túneles de viento, estructuras aeronáuticas) cuando no es posible transferir parámetros al caso minero.

#### 2.2.1.4 Proceso de selección y extracción de datos

El flujo de selección siguió la siguiente lógica:

- Identificación

Unión de los resultados S1–S6, eliminación de duplicados entre bases y strings.

- Cribado por título/resumen

Descarte de trabajos manifiestamente fuera de contexto (p.ej. comunicaciones submarinas, WLAN en oficinas) o sin componente de red/propagación relevante.

- Revisión de texto completo

Aplicación de criterios de inclusión/exclusión, y evaluación de calidad (claridad de objetivos, descripción del entorno, rigor metodológico y de análisis, discusión de limitaciones).

- Selección final

Se obtuvo un subconjunto núcleo de alrededor de 25–30 estudios primarios, complementados por unas 6–8 fuentes secundarias (revisiones y whitepapers) que estructuran el espacio de diseño.

En la fase de extracción de datos se registraron, para cada estudio: tipo de tecnología, entorno (mina real, túnel experimental, maqueta a escala), banda de frecuencia, topología de red, métricas de desempeño (latencia, throughput, PDR, RSSI), modelo de canal utilizado y relación con las RQs.

### 2.2.2 Protocolo de revisión sistemática

A partir de los estudios seleccionados, los resultados se agrupan en tres ejes principales:

- Teleoperación y autonomía de LHD en minería subterránea.

- Tecnologías de comunicación y desempeño de red.

- Modelos de propagación y simulación en minas y túneles.

#### 2.2.2.1 Teleoperación y autonomía de LHD (S1, S5)

En el eje de teleoperación y automatización de LHD se destacan:

- La revisión sistemática de Hasan et al. (2025), que analiza comunicaciones inalámbricas para teleoperación en minería subterránea y clasifica tecnologías (Wi-Fi, LTE, 5G, redes mesh) frente a casos de uso como tele-remote de LHD y perforadoras.

- La propuesta de Tampier et al. (2021) de un sistema de carguío autónomo para LHD a escala real, validado en una mina de cobre, que sigue un paradigma de autonomía compartida: el algoritmo de excavación opera de forma autónoma y solicita ayuda humana solo en situaciones complejas.

- Trabajos sobre comparación de tiempos de ciclo manual vs. semi-autónomo de LHD, que muestran ganancias de productividad en ciertos tramos pero también evidencian que la infraestructura de comunicaciones se vuelve más crítica a medida que aumenta el grado de automatización.

Estos estudios convergen en que:

- La teleoperación segura de LHD requiere enlaces inalámbricos con baja latencia, alta disponibilidad y soporte de vídeo en tiempo casi real.

- La transición hacia operación semi-autónoma o autónoma aumenta la demanda de comunicaciones (sensores adicionales, diagnóstico en línea, sincronización con sistemas de supervisión).

- La red debe dar soporte tanto a operación humana remota como a módulos de autonomía inteligente.

En consecuencia, la presente tesis se posiciona justamente en ese cruce: diseñar y simular una red inalámbrica que soporte de forma robusta la teleoperación y prepare el terreno para mayores niveles de autonomía.

#### 2.2.2.2 Tecnologías de comunicación y desempeño de red (S1, S2, S3, S6)

En cuanto a tecnologías de comunicación en minas y túneles, la literatura revisada muestra:

- Wi-Fi / IEEE 802.11 como tecnología predominante para comunicación de alta capacidad (vídeo, telemetría) en galerías subterráneas. Estudios de desempeño comparan estándares 802.11a/b/g/n/ac en túneles y minas experimentales, mostrando que en línea de vista los enlaces pueden superar los 100 m de alcance, aprovechando el efecto guía de onda del túnel.

- Evaluaciones de redes Wi-Fi Direct / WSN en túneles, donde nodos tipo Raspberry Pi equipados con chipsets 802.11ac se despliegan de forma determinista a lo largo del túnel, midiendo RSSI, tasa de entrega de paquetes y throughput en función de la distancia y la geometría. Estos trabajos confirman que, en túneles rectos, es posible mantener enlaces robustos en distancias similares a los requerimientos de un frente de explotación, siempre que se controlen los obstáculos y la posición de antenas. (Basado en los artículos que tú aportaste al S6).

- Estudios de redes de sensores para seguridad en minas de carbón, que usan WSN multi-salto con algoritmos de localización mejorados para detectar gases, temperatura y otros riesgos; muestran que las arquitecturas WSN son adecuadas para tráfico de baja tasa, pero no para vídeo de teleoperación. (A partir de los artículos de WSN que subiste para S6).

- Evaluaciones comparativas de estándares de comunicación en entornos subterráneos (Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth, etc.), donde se mide latencia, pérdida de paquetes y throughput en túneles y galerías de prueba, concluyendo que Wi-Fi ofrece mejor capacidad y latencia para aplicaciones críticas, mientras que ZigBee/WSN son más eficientes en consumo.

- Adicionalmente, tesis como la de Kunsei (2018) estudian el uso de antenas reconfigurables (RA) para mejorar el desempeño de enlaces Wi-Fi en minas subterráneas, mostrando aumentos de SNR y cobertura cuando se ajusta dinámicamente el patrón de radiación.

Desde el punto de vista de QoS, la RSL indica que:

- Las latencias extremo a extremo en redes Wi-Fi bien diseñadas pueden mantenerse en el orden de milisegundos a decenas de milisegundos, pero aumentan con el número de saltos y la congestión de la red.

- El throughput efectivo se ve afectado por el multitrayecto y la atenuación adicional debida a curvas, bifurcaciones y cambios de sección del túnel.

- La fiabilidad (PDR) se reduce significativamente en zonas NLoS y en presencia de maquinaria metálica, lo que obliga a sobredimensionar cobertura y planificar redundancias.

Estos hallazgos se traducen en criterios de diseño concretos para la red IEEE 802.11ac que se propondrá en esta tesis: limitar el número de saltos, ubicar puntos de acceso en zonas de cambio geométrico, considerar antenas adecuadas y mantener márgenes de potencia suficientes.

#### 2.2.2.3 Modelos de propagación y simulación (S3, S4)

El tercer eje agrupa los estudios que proporcionan modelos de canal y herramientas de simulación:

- Modelos multimodo / guía de onda en minas y túneles

El trabajo clásico de Sun y Akyildiz (2010) propone un modelo de canal específico para minas room-and-pillar y túneles viales, diferenciando entre regiones cercanas y lejanas, y ofreciendo una descripción multimodo de la propagación en guías de onda rectangulares.

- Estudios experimentales de propagación

Diversos artículos reportan mediciones de pérdida de trayecto y fading en túneles de metro y minas de carbón, ajustando modelos log-normales y exponenciales a los datos para diferentes frecuencias y configuraciones de antena.

- Simulación determinista (ray tracing, métodos híbridos)

Trabajos de modelado de radio en túneles usan ray tracing y variantes (modal + ray tracing) para evaluar la propagación en estructuras con paredes rugosas, mostrando que un conjunto de trayectorias dominantes explica gran parte de la energía recibida.

- Modelos optimizados con factores de deterioro

Estudios más recientes incorporan explícitamente factores como humedad, polvo y rugosidad en los modelos de canal, ajustando parámetros a campañas de medición en minas reales, y proponiendo modelos “optimizado + correcciones” para diseño de redes subterráneas.

En conjunto, estos trabajos sustentan el uso, en esta tesis, de:

- modelos de pérdida de trayecto log-normal adaptados a túneles,

- parámetros (exponentes de pérdida, desviaciones estándar de shadowing) obtenidos de estudios en minas/túneles comparables,

- y, cuando es necesario, simulaciones deterministas simplificadas para analizar cobertura en geometrías específicas.

Estos modelos se formalizarán en la sección 2.3 como fundamentos teóricos que alimentan la simulación del capítulo 3.

### 2.2.3 Tablas de estudios seleccionados

Para transparentar la trazabilidad de la RSL, esta subsección resume los estudios primarios y secundarios más relevantes, organizados por tipo.

Tabla 8 Estudios primarios núcleo de la revisión

| ID | String(s) | Referencia resumida | Tipo | Enfoque / Entorno | Aporte principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | S1, S3 | Hasan et al., 2025 – Wireless Communication in Underground Mining Teleoperation: A Systematic Review | Artículo (SLR) | Minería subterránea, múltiples tecnologías inalámbricas | Mapa completo de comunicaciones para teleoperación (Wi-Fi, LTE, 5G, mesh); identifica requisitos de QoS para tele-remote. |
| E2 | S5 | Tampier et al., 2021 – Autonomous Loading System for LHD Machines Used in Underground Mining | Artículo | Mina de cobre, LHD autónomo | Sistema de carguío autónomo full-scale; muestra viabilidad de autonomía compartida y necesidad de comunicaciones robustas. |
| E3 | S5 | Tesis y artículos sobre tele-remote y navegación de LHD (Dadhich et al., otros) | Tesis / Artículos | Túneles y minas | Analizan teleoperación, navegación y cuellos de botella en scooping; proporcionan tiempos de ciclo y exigencias operativas sobre la red. |
| E4 | S5 | Salas et al., 2025 – Autonomous loading of ore piles with LHD using deep RL | Artículo | Simulación y pruebas controladas con LHD | Control autónomo de carguío con aprendizaje por refuerzo profundo; aumenta tráfico de sensores y telemetría. |
| E5 | S4 | Sun & Akyildiz, 2010 – Channel Modeling and Analysis for Wireless Networks in Underground Mines and Road Tunnels | Artículo | Minas y túneles, canal inalámbrico | Modelo multimodo de canal; base teórica para pérdida y dispersión temporal en entornos confinados. |
| E6 | S4 | Ranjan et al., 2020 – Modeling and measurements for wireless communication in tunnels | Artículo | Túneles (carreteras, metro) | Caracterización experimental de propagación y validación de modelos de canal. |
| E7 | S4 | Artículos MDPI sobre modelos a escala de propagación en túneles (2021, 2024) | Artículos | Maquetas a escala de túneles | Uso de modelos físicos a escala + mediciones para validar simulaciones de propagación. |
| E8 | S2, S3 | Artículo Underground wireless networking: performance evaluation of communication standards for tunnelling and mining | Artículo | Mina/Túnel experimental | Comparación de Wi-Fi, ZigBee y otros estándares en términos de latencia, throughput y PDR. |
| E9 | S2, S6 | Kunsei, 2018 – Improving Wireless Communications in Underground Mines Using Reconfigurable Antenna | Tesis | Mina experimental, Wi-Fi con antena reconfigurable | Evalúa impacto de antenas reconfigurables en SNR y alcance de enlaces Wi-Fi. |
| E10 | S2, S3 | Ikeda et al., 2021 – Communication of Sensor Data in Underground Mining Environments | Artículo | Mina experimental, smartphone/Wi-Fi | Evaluación de calidad de señal vs distancia en mina; PDR y RSSI en distintas secciones (stope, túnel, shaft). |
| E11 | S3, S6 | Trabajos WSN para seguridad en minas de carbón (p.ej. WSN con DV-Hop modificado, artículo aportado en S6) | Artículos | Minas de carbón, WSN | Mejoran robustez de localización y monitoreo de gases; confirman viabilidad de redes multi-salto para seguridad. |
| E12 | S1, S3 | Artículos de telemining y rendimiento de tele-remote LHD | Artículos | Minas de producción | Relacionan disponibilidad de comunicaciones con productividad de LHD y seguridad del operador. |
| E13 | S4 | Artículos MDPI sobre modelos optimizados de canal con factores de deterioro | Artículos | Minas subterráneas | Incorporan polvo, humedad y rugosidad en el modelo de canal; ajustan parámetros a medidas. |
| E14 | S6 | Artículos sobre despliegue Wi-Fi/mesh en minas (incluyendo los que tú aportaste: Wi-Fi Direct, WSN basados en 802.11ac, etc.) | Artículos | Minas experimentales y túneles | Evaluación de RSSI, throughput y PDR en túneles; proponen topologías de nodos y APs para cobertura continua. |

Tabla 9 Estudios secundarios, revisiones y whitepapers de apoyo

| ID | Referencia | Tipo | Aporte a la tesis |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Emami-Forooshani et al., 2013 – A Survey of Wireless Communications and Propagation Modeling in Underground Mines | Revisión | Taxonomía de tecnologías y modelos de propagación; ayuda a estructurar el estado del arte. |
| S2 | Hasan et al., 2025 – SLR de comunicaciones para teleoperación (E1) | SLR | Se usa como “pivote” para validar que la RSL esté alineada con el panorama actual de tele-remote en minería. |
| S3 | Revisiones sobre WSN para seguridad y OSH en minería subterránea | Revisión | Contextualizan el uso de WSN y LPWAN como capas de monitoreo complementarias a la red de teleoperación. |
| S4 | Whitepapers y documentos técnicos sobre redes mesh e IoT en minería (p.ej. Rajant, soluciones IoT) | Whitepapers | Ejemplos reales de despliegues mesh, topologías de backhaul, experiencias de operación 24/7. |
| S5 | Kitchenham & Charters, 2007 – Guidelines for performing SLR in SE | Guía SLR | Base metodológica de la revisión sistemática aplicada. |

### 2.2.4 Síntesis operativa de la revisión (para el diseño de la red)

A partir de todo lo anterior, la revisión sistemática basada en Kitchenham permite concluir que:

- Tecnología habilitante principal.

La familia IEEE 802.11, y en particular Wi-Fi 5 (802.11ac), se posiciona como tecnología principal para transportar vídeo de teleoperación y telemetría en minas subterráneas, gracias a su capacidad de datos y disponibilidad de equipamiento industrial.

- Tecnologías complementarias.

WSN (ZigBee/IEEE 802.15.4), LPWAN y WUSN son adecuadas para monitoreo ambiental y seguridad, pero no para tráfico de vídeo o control en tiempo real, por lo que se consideran capas complementarias dentro de la arquitectura global.

- Modelos de propagación y simulación.

Existen modelos de canal específicos para minas y túneles (multimodo, log-normales ajustados, simulación por ray tracing) que permiten predecir cobertura y comportamiento del enlace con un nivel de detalle suficiente para diseño preliminar. Estos modelos serán formalizados en la sección 2.3 y utilizados en la simulación de capítulo 3.

- Requisitos de QoS para teleoperación LHD.

Los estudios de tele-remote y autonomía de LHD indican la necesidad de latencias acotadas, pérdidas de paquetes bajas y cobertura continua a lo largo del ciclo de carguío-acarreo-descarga. La red debe soportar además la futura integración de módulos de autonomía y diagnóstico avanzado

- Vacío identificado.

A pesar de la abundante literatura sobre comunicaciones en minas y modelos de canal, hay muy pocos trabajos que documenten de forma sistemática el diseño y simulación de una red Wi-Fi 5 específicamente orientada a teleoperación de LHD en un caso de estudio concreto. Ese vacío justifica el aporte de esta tesis.

En consecuencia:

- La sección 2.3 tomará estos resultados para formalizar los fundamentos teóricos y modelos matemáticos (propagación, desempeño de red).

- La sección 2.4 realizará una síntesis crítica y comparación multicriterio de las tecnologías y arquitecturas identificadas, justificando la elección de la solución concreta que se desarrollará en los capítulos 3 y 4.

## 2.3 Fundamentos teóricos: formalización matemática y física

En esta sección se presentan los modelos físico–matemáticos que permiten cuantificar el comportamiento del enlace inalámbrico en minería subterránea y evaluar si una red basada en IEEE 802.11ac puede sostener los requisitos de teleoperación y futura autonomía de equipos LHD.

A partir de la revisión sistemática (sección 2.2), se identificó que los modelos más utilizados para minas y túneles combinan: i) propagación tipo guía de onda y multimodo, y ii) pérdida de trayecto logarítmica con shadowing log-normal. Estos modelos se complementan con métricas de desempeño (latencia, jitter, pérdida de paquetes, throughput) y, cuando es necesario, con modelos de consumo energético para dimensionar la infraestructura.

En lo que sigue se formalizan los modelos que se adoptarán como base para la simulación (Capítulo 3) y la evaluación de desempeño y viabilidad (Capítulo 4).

### 2.3.1 Modelos de propagación en minas y túneles

#### 2.3.1.1 Modelo de referencia en espacio libre

Como referencia, se considera el modelo de espacio libre, derivado de la ecuación de Friis. La potencia recibida Prd a una distancia d se expresa como:

Ecuación 2 Potencia recibida en espacio libre (Friis)

Prd=PtGtGrλ4πd2

donde Prdes la potencia transmitida, Gt y Gr​ son las ganancias de las antenas transmisora y receptora, respectivamente, y λ es la longitud de onda.

En términos de pérdida de trayecto en dB:

Ecuación 3 Pérdida de trayecto en espacio libre

PLFSd=20log104πdλ

Este modelo describe correctamente entornos con línea de vista clara, pero resulta insuficiente en minas subterráneas, donde la señal se ve fuertemente afectada por reflexiones múltiples, rugosidad de paredes, curvas, equipos móviles y cambios de sección del túnel.

#### 2.3.1.2 Modelo log-distancia con shadowing log-normal

La evidencia empírica en minas de carbón, túneles ferroviarios y túneles de metro muestra que, una vez promediadas las fluctuaciones rápidas, la atenuación media de la señal se aproxima bien mediante el modelo log-distancia con shadowing log-normal:

Ecuación 4 Modelo log-distancia con shadowing log-normal

PLd=PLd0+10nlog10dd0+Xσ

donde:

- PLd es la pérdida de trayecto en dB a la distancia d,

- PLd0 es la pérdida a una distancia de referencia d0​,

- n es el exponente de pérdida (controla la velocidad a la que decrece la potencia con la distancia),

- Xσes una variable aleatoria gaussiana de media cero y desviación estándar σ en dB, que modela el shadowing producido por obstáculos grandes y cambios de entorno.

Estudios específicos en túneles y galerías estrechas muestran que:

- en zonas con fuerte efecto guía (galerías angostas, buena alineación de antenas), el exponente n puede ser cercano a 2 o incluso menor;

- en zonas con paredes rugosas, curvas pronunciadas o presencia de equipos, n aumenta (3–4.5), reflejando una atenuación más severa.

Este modelo tiene dos ventajas:

- Simplicidad computacional: es una extensión directa del modelo de Friis, pero incorporando un término aleatorio que captura la variabilidad real del entorno.

- Ajuste directo a medidas: los parámetros n y σ se obtienen por regresión lineal sobre datos de campo (mediciones RSSI vs. distancia), como se hace en trabajos experimentales en túneles.

En esta tesis, el modelo log-normal será el modelo principal de gran escala, y sus parámetros se seleccionarán con base en la literatura específica de túneles y minas subterráneas (por ejemplo, Sun & Akyildiz y estudios posteriores).

Los parámetros del modelo log-normal se seleccionan a partir de literatura especializada para túneles y minas subterráneas con dimensiones comparables y frecuencias próximas a la banda de 5 GHz. La Tabla 10 resume valores reportados y la parametrización adoptada para el prototipo conceptual; esta última se contrasta documentalmente con el reporte TamoGraph disponible, sin atribuirle condición de validación experimental in situ.

Tabla 10. Parámetros de propagación reportados y adoptados para el modelo de diseño.

| Fuente | Entorno | Frecuencia | n (LOS) | σ (dB) | n (NLOS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kennedy y Bedford, 2014 | Mina subterránea, 5×4 m | 2.4 GHz | 1.8 | 4.0 | 3.5–4.0 |
| Sun y Akyildiz, 2010 | Túnel rectangular 4×3 m | 900 MHz – 5 GHz | 1.6–2.0 | 3–5 | 3.0–4.5 |
| Zhou et al., 2014 | Túnel vial 8×6 m | 2.4 GHz | 2.0–2.2 | 4–6 | — |
| Ikeda et al., 2021 | Mina de carbón 5×4 m | 5 GHz | 2.1 | 5.2 | 3.8 |
| TamoGraph Nexa Cerro Lindo (calibración propia) | Block Caving 5×4.5 m | 5 GHz | 1.9 (*) | 4–6 | 3.4 (*) |

(*) Valores adoptados para el prototipo conceptual a partir de la literatura especializada y contrastados con los mapas y valores disponibles del reporte TamoGraph del proyecto. Dado que no se acredita en esta entrega una campaña de medición in situ exportada por punto, el reporte se emplea como referencia técnica de cobertura y no como validación experimental definitiva del modelo.

El modelo de pendiente única (Ecuación 4) captura adecuadamente el comportamiento promedio de la propagación en galerías rectas. Sin embargo, las mediciones en túneles y minas subterráneas revelan de manera consistente un cambio de régimen de propagación a una distancia característica d_bp, denominada punto de ruptura o breakpoint (Sun y Akyildiz, 2010; Zhou et al., 2014). Este cambio se explica por la transición del campo cercano (near-field), donde coexisten múltiples modos electromagnéticos que refuerzan la señal, al campo lejano (far-field), donde solo sobreviven los modos dominantes de menor orden y la atenuación se incrementa (sección 2.3.1.3).

Para capturar este comportamiento, se adopta un modelo de doble pendiente (two-slope) que distingue entre ambas zonas:

Ecuación 4b:

PLd=PLd0+10n1log10d,parad<dbp

PLd=PLd0+10n1log10dnp+10n2log10ddbp,parad≥dbp

donde n₁ es el exponente de pérdida en la zona near-field (n₁ < 2 típicamente, debido al efecto guía de onda), n₂ es el exponente en la zona far-field (n₂ > 2, por la atenuación de los modos de orden superior), y d_bp es la distancia de ruptura. La Ecuación 4b garantiza continuidad en d = d_bp.

Los valores adoptados -n₁ = 1.9, n₂ = 3.4 y d_bp = 40 m- se utilizan como parametrización de diseño para el prototipo conceptual y se contrastan con la documentación TamoGraph disponible en el Capítulo 3. Su confirmación mediante medición de campo queda reservada para una futura fase de implementación.

#### 2.3.1.3 Interpretación multimodo y efecto guía de onda

Para describir con mayor detalle la física de la propagación en túneles, Sun y Akyildiz proponen un modelo multimodo que trata a la galería como una guía de onda rectangular, donde se excitan distintos modos m,n con frecuencias de corte específicas.

En una guía de onda idealizada de sección axb, la frecuencia de corte del modo m,n viene dada por:

Ecuación 5 Frecuencia de corte de modo (m,n) en túnel/guía de onda

fcm,n=c2ma2+nb2

Donde c es la velocidad de la luz en el medio. Por encima de su frecuencia de corte, cada modo contribuye al campo total; por debajo, se atenúa fuertemente. En la práctica:

- En la región cercana al transmisor, varios modos pueden estar presentes y el patrón de campo es complejo.

- En la región lejana, solo unos pocos modos dominan, dando lugar a una atenuación casi lineal en dB con la distancia.

Este comportamiento explica por qué, en muchas medidas en túneles, la curva de pérdida de trayecto presenta dos tramos (cambio de pendiente), que pueden modelarse mediante dos valores de n en el modelo log-normal: uno para la región cercana y otro para la región lejana.

En esta tesis, el modelo multimodo se utiliza como marco conceptual para interpretar los resultados y sustentar la elección de parámetros en el modelo log-normal, que es el que se implementará directamente en la simulación.

Como análisis complementario de diseño, se emplea un modelo determinista simplificado por método de imágenes para observar reflexiones dominantes en una sección rectangular de galería. Este recurso apoya la interpretación física del canal, pero no sustituye una campaña de medición ni constituye por sí solo una validación experimental del entorno real.

### 2.3.2 Potencia recibida, SNR y enlace IEEE 802.11ac

Usando el modelo de pérdida de trayecto adoptado, la potencia recibida en dBm a una distancia d se calcula como:

Ecuación de potencia recibida o presupuesto de enlace

Ecuación 6 Potencia recibida en dBm (presupuesto de enlace)

PrddBm=PtdBm+Gt+Gr-PLd

donde:

- Pt dBm es la potencia transmitida,

- Gty Gr​ son las ganancias de antena (dBi),

- PLdes la pérdida de trayecto en dB (modelo log-normal).

La relación señal–ruido (SNR) en dB viene dada por:

Ecuación 7 Relación señal–ruido en dB (SNR)

SNRdB=PrddBm-N0dBm/Hz-10log10B

donde No​ es la densidad de ruido térmico y B el ancho de banda del canal (por ejemplo, 20, 40 u 80 MHz en IEEE 802.11ac).

Teóricamente, la capacidad máxima del canal se aproxima por la fórmula de Shannon:

Ecuación 8 Capacidad teórica de canal (Shannon)

C=Blog21+SNR

Sin embargo, en sistemas reales 802.11ac, la tasa efectiva está limitada por los Modulation and Coding Schemes (MCS) definidos en el estándar y por la sobrecarga de protocolos (MAC, reintentos, beacons, etc.). Estudios experimentales en túneles y entornos confinados muestran cómo, para un mismo valor de SNR, la tasa bruta nominal y el throughput útil pueden diferir significativamente debido a colisiones, multitrayecto y variaciones rápidas del canal.

En el Capítulo 3, estas relaciones SNR–MCS–throughput se parametrizarán para obtener, a partir del modelo de propagación, tasas reales de transmisión en distintos escenarios de despliegue (LoS, NLoS, curvas y cambios de sección en la galería).

### 2.3.3 Métricas de desempeño y QoS para teleoperación

La teleoperación de maquinaria pesada en minería subterránea impone requisitos estrictos de calidad de servicio (QoS). En el Capítulo 1 se establecieron metas de diseño para latencia, jitter, pérdida de comandos y disponibilidad del enlace, que deben verificarse mediante simulación y análisis de desempeño.

Con base en la literatura sobre teleoperación y comunicaciones en minas, se adoptan las siguientes métricas y definiciones:

- Latencia extremo a extremo Te2e

Ecuación 9 Latencia extremo a extremo

Te2e=Ttx+Tprop+Tqueue+Tproc

donde Ttxes el tiempo de transmisión del paquete, Tprop​ el tiempo de propagación, Tqueueel tiempo en cola en los nodos intermedios y Tproc​ el tiempo de procesamiento.

- Jitter
Se define como la variación de la latencia entre paquetes consecutivos; operacionalmente se calcula como la desviación estándar de Te2e en una ventana de observación.

- Razón de entrega de paquetes (PDR) y tasa de pérdida (PLR)

Ecuación 10 Razón de entrega y pérdida de paquetes (PDR / PLR)

PDR=NrecibidosNenviados,PLR=1-PDR

En canales de control para teleoperación se requieren valores de PDR cercanos al 100 % y PLR muy baja, tomando como referencia ≤ 0.1 % en enlace estable y evaluando de forma separada las pérdidas transitorias asociadas a movilidad.

- Throughput efectivo Teff
Tasa de bits útiles recibidos por unidad de tiempo, considerando solo la carga de aplicación (vídeo, control, telemetría) y descontando cabeceras, reintentos y pérdidas.

Estas métricas se obtendrán de la simulación del Capítulo 3 y se compararán, en el Capítulo 4, con los umbrales de QoS definidos para validar si la red IEEE 802.11ac es adecuada para la teleoperación de LHD en el escenario de estudio.

### 2.3.4 Modelo de tráfico para teleoperación y autonomía de LHD

Los sistemas de teleoperación de vehículos y maquinaria móvil en minería subterránea combinan típicamente:

- uno o varios flujos de vídeo desde el LHD hacia la estación del operador (Mbit/s),

- un canal de control de baja tasa desde el operador hacia el LHD,

- y flujos de telemetría y diagnóstico (sensores, alarmas, estado de sistemas).

De forma agregada, el tráfico total asociado a un LHD puede representarse como:

Ecuación 11 Tasa agregada de tráfico del sistema

Rtotal=i∈VRvi+j∈CRcj+k∈TRtk

donde V, CyT denotan los conjuntos de flujos de vídeo, control y telemetría, respectivamente.

En términos de carga sobre el enlace, se puede definir:

Ecuación 12 Carga ofrecida al enlace

ρ=λLBeff

donde λ es la tasa de llegada de paquetes (paquetes/s), L el tamaño medio de paquete (bits) y Beff el throughput útil disponible en el enlace. Valores elevados de ρ indican una red cargada, con mayor probabilidad de colas largas y aumento de latencia.

Este modelo de tráfico se utilizará en el Capítulo 3 para generar patrones de tráfico realistas que representen la operación de tele-remote y permitan evaluar, en el Capítulo 4, márgenes de capacidad para futuras funciones autónomas (por ejemplo, transmisión de nubes de puntos o mapas 3D generados a bordo).

### 2.3.5 Modelo de consumo energético (referencial)

Aunque la tesis se centra en el desempeño de la red y la viabilidad operativo–técnica de la teleoperación, resulta útil contar con un modelo de consumo energético para los nodos inalámbricos (puntos de acceso, repetidores), especialmente si se consideran tramos alimentados por baterías o respaldo.

En la literatura de redes de sensores se utiliza de forma recurrente el modelo propuesto por Heinzelman, en el cual la energía necesaria para transmitir un paquete de kbits a distancia d se expresa como:

Ecuación 13 Energía de transmisión por paquete (modelo de Heinzelman)

Etxk,da kEelec+kϵfsd2cuandod<d0

kEelec+kϵmpsd2cuandod≥do

donde Eelec es la energía por bit consumida por la electrónica de radio y ϵf, ϵmp ​ son constantes asociadas a los modelos de propagación en espacio libre y con multitrayecto severo, respectivamente.

Si bien este modelo fue pensado para WSN de baja potencia, su estructura permite estimar órdenes de magnitud del consumo energético en distintos escenarios de despliegue (número de nodos, potencias, distancias), lo que puede incorporarse en el Capítulo 3 para comparar alternativas con diferente infraestructura.

### 2.3.6 Síntesis y conexión con los capítulos siguientes

Los modelos presentados en este apartado cumplen el rol de traducir la teoría electromagnética y de comunicaciones a herramientas cuantitativas directamente aplicables al diseño de la red:

- El modelo log-normal con interpretación multimodo permite estimar la pérdida de señal y la variabilidad en galerías mineras, utilizando parámetros ajustados a entornos subterráneos.

- La combinación de presupuesto de enlace, SNR y MCS de 802.11ac permite relacionar la propagación con el throughput efectivo y la fiabilidad del enlace.

- Las métricas de QoS y el modelo de tráfico caracterizan las exigencias de la teleoperación de LHD, alineando la evaluación de desempeño con los objetivos definidos en el Capítulo 1.

- El modelo de consumo energético ofrece un marco referencial para analizar la viabilidad energética de distintas configuraciones, cuando sea relevante.

En el Capítulo 3 estos modelos se implementarán en el entorno de simulación seleccionado, fijando parámetros numéricos concretos (frecuencia de operación, potencias, geometría de túnel, bitrates de vídeo y control). En el Capítulo 4 se emplearán las métricas de desempeño derivadas de estos modelos para comparar alternativas de diseño y determinar si la red IEEE 802.11ac propuesta es adecuada para la teleoperación y futura autonomía de LHD en el escenario minero de estudio.

## 2.4 Síntesis crítica: comparación, justificación, vacíos, análisis multicriterio, benchmarking

En esta sección se integran los resultados de la revisión sistemática (sección 2.2) y los fundamentos teóricos (sección 2.3) para:

- comparar críticamente las tecnologías y arquitecturas de comunicación aplicables a la teleoperación y futura autonomía de equipos LHD en minería subterránea;

- identificar vacíos tecnológicos y de investigación;

- realizar un análisis multicriterio que sirva de base para la selección de la solución que se modelará en el Capítulo 3;

- y posicionar dicha solución mediante un benchmarking frente a alternativas industriales existentes.

El enfoque es deliberadamente operativo: se parte de criterios directamente relacionados con los requisitos de teleoperación definidos en el Capítulo 1 y se evalúan las alternativas en función de su capacidad real de satisfacerlos.

### 2.4.1 Tecnologías y arquitecturas comparadas

A partir de la revisión sistemática y de la práctica industrial, se identifican las siguientes familias de tecnologías relevantes para comunicaciones en minería subterránea:

- WLAN industriales IEEE 802.11 (Wi-Fi 4/5/6)

- Amplia disponibilidad de equipamiento industrial, alta capacidad de datos, soporte de vídeo y datos en tiempo casi real.

- Despliegues reportados en túneles y minas para telemetría, VoIP y, en algunos casos, teleoperación.

- Redes mesh propietarias basadas en Wi-Fi

- Soluciones comerciales (p.ej. redes mesh industriales) que usan radios Wi-Fi con protocolos propietarios de enrutamiento para ofrecer movilidad y redundancia en entornos mineros.

- WSN y tecnologías de baja potencia (ZigBee/IEEE 802.15.4, LPWAN como LoRaWAN)

- Orientadas a monitoreo ambiental y seguridad; muy baja tasa de datos, bajo consumo, alta cobertura (en LPWAN).

- Redes celulares privadas (LTE / 5G)

- Permiten calidad de servicio más determinista, slicing y mejor movilidad, con despliegues piloto en minería subterránea, pero con mayor coste y complejidad de despliegue.

- Otros enfoques complementarios

- Visible Light Communications (VLC) en túneles, comunicaciones a través de suelo (wireless underground), enlaces punto a punto específicos, etc., con usos más de nicho o todavía experimentales.

En lo que sigue se comparan estas alternativas en función de criterios técnicos y operativos clave.

### 2.4.2 Criterios de comparación y justificación

Los criterios utilizados en el análisis multicriterio se derivan directamente de los requisitos del caso de estudio:

- Cobertura y penetración en túnel

- Capacidad de cubrir galerías y frentes de explotación con un número razonable de nodos/puntos de acceso.

- Capacidad y throughput útil

- Habilidad para sostener flujos de vídeo, control y telemetría de un LHD teleoperado (y potencialmente varios equipos).

- Latencia y jitter

- Tiempo de ida y vuelta y variabilidad admisibles para teleoperación segura y confortable.

- Fiabilidad y resiliencia

- Robustez frente a sombras, multitrayecto, interferencias y fallos de nodos, así como posibilidades de redundancia.

- Movilidad y soporte a nodos móviles

- Capacidad de mantener la conexión del LHD durante desplazamientos, cambios de galería y maniobras.

- Complejidad de despliegue y operación

- Necesidad de infraestructura de soporte (fibra, backhaul), configuración, mantenimiento y personal especializado.

- Coste y madurez tecnológica

- Inversión inicial (CAPEX), costes operativos (OPEX) y grado de adopción industrial.

- Escalabilidad y evolución futura

- Potencial para integrar más equipos, sensores y servicios (autonomía, diagnóstico avanzado, analítica).

Un factor diferenciador entre las tecnologías evaluadas es el modelo de acceso al espectro radioeléctrico. La solución IEEE 802.11ac utiliza bandas de uso libre sujetas a las condiciones técnicas y límites aplicables en el Perú, mientras que una red celular privada requiere decisiones regulatorias, de licenciamiento o de contratación que incrementan su complejidad de evaluación. Por ello, para el alcance de esta tesis se privilegia una alternativa Wi-Fi industrial técnicamente modelable y compatible con la documentación disponible del caso de estudio.

Estos criterios se ponderarán cualitativamente en esta fase, y cuantitativamente en el Capítulo 4 cuando se disponga de resultados de simulación específicos del caso de estudio.

### 2.4.3 Análisis multicriterio cualitativo

La Tabla 2.4.1 resume una comparación cualitativa de las principales alternativas tecnológicas considerando los criterios definidos en la sección anterior. Se utiliza una escala cualitativa Alta / Media / Baja para cada criterio.

En el caso del criterio “Complejidad de despliegue”, el valor Alta indica mayor complejidad técnica y de gestión, mientras que Baja indica despliegue relativamente simple.

| Tecnología / Arquitectura | Cobertura en túnel | Capacidad / Throughput | Latencia / Jitter | Fiabilidad / Resiliencia | Movilidad | Complejidad de despliegue | Coste / Madurez | Escalabilidad / Evolución | Comentario síntesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wi-Fi industrial 802.11ac (infraestructura) | Media (celdas de decenas de metros; se beneficia del efecto guía, requiere planificación cuidadosa) | Alta (Mbit/s suficientes para vídeo y control) | Media (baja latencia, pero sensible a carga y contención CSMA/CA) | Media (dependiente del diseño, puede mejorarse con redundancia) | Media (roaming viable, aunque no tan fluido como en LTE/5G) | Media (requiere backhaul y planificación de puntos de acceso) | Alta (equipamiento disponible, coste moderado) | Alta (evolución a Wi-Fi 6, integración con IIoT) | Buena relación capacidad–coste; requiere diseño cuidadoso de celdas y canales. |
| Wi-Fi mesh propietaria | Alta (el multi-salto permite cubrir zonas complejas) | Media (el throughput se degrada con el número de saltos) | Media (latencia aceptable en pocos saltos, pero crece con la malla) | Alta (tolerante a fallos, rutas alternativas) | Alta (diseñada para nodos móviles en minería) | Media (configuración y gestión de la malla) | Media (soluciones maduras pero con licenciamiento propietario) | Alta (flexible, integra múltiples servicios) | Muy atractiva para minas complejas; coste y dependencia de proveedor son factores a evaluar. |
| WSN (ZigBee / IEEE 802.15.4) | Alta (multi-salto de baja potencia; buena penetración en entornos confinados) | Baja (kbps a pocas centenas de kbps; insuficiente para vídeo) | Media (latencia moderada, adecuada para sensores) | Media (robustez aceptable con rutas redundantes) | Baja (movilidad limitada, orientada a nodos fijos) | Baja (baja complejidad; nodos simples) | Alta (muy madura, bajo coste) | Media (escala bien para sensado, no para cargas pesadas) | Excelente para monitoreo ambiental y seguridad; no apta como canal principal de teleoperación. |
| LPWAN (LoRaWAN, etc.) | Alta (coberturas largas, incluso en túneles) | Baja (muy baja tasa de datos) | Baja (latencia alta, acceso tipo ALOHA) | Media (aceptable para alarmas y datos esporádicos) | Baja (movilidad limitada y no optimizada) | Media (infraestructura relativamente simple) | Alta (ecosistema maduro y de bajo coste) | Media (buena para grandes despliegues de sensores) | Útil como capa de respaldo y alarmas; no viable para tráfico de vídeo ni control fino. |
| LTE privado | Alta (buena cobertura, especialmente en bandas sub-6 GHz) | Alta (capacidad alta, comportamiento más determinista) | Alta (latencia más controlable, soporte de QoS) | Alta (robusta, diseñada para movilidad) | Alta (handover eficiente) | Alta (alta complejidad técnica y de gestión de espectro) | Media (coste elevado, pero con despliegues industriales en aumento) | Alta (base para 5G, buena evolución) | Alternativa de alto desempeño; inversión y complejidad pueden ser barrera para ciertos contextos. |
| 5G privado (NR) | Alta (especialmente con celdas densas; aún incipiente en minas) | Alta (altísima capacidad; soporta múltiples servicios) | Alta (objetivos URLLC; latencias muy bajas) | Alta (diseñada para alta fiabilidad) | Alta (movilidad avanzada) | Alta (muy alta complejidad, requiere ecosistema maduro) | Baja (coste alto, tecnología todavía en despliegue inicial) | Alta (plataforma para minería autónoma e IoT avanzado) | Ideal a largo plazo; hoy se encuentra en fase temprana de adopción en minería subterránea. |

En el contexto específico de esta tesis (mina subterránea de escala intermedia, foco en un LHD teleoperado y camino hacia autonomía), se observa que:

- Wi-Fi 802.11ac ofrece una combinación equilibrada de capacidad, latencia, coste y madurez.

- Las redes mesh propietarias representan una extensión natural para escenarios de mayor complejidad, pero añaden dependencias y coste.

- WSN y LPWAN son candidatos naturales para una capa de monitoreo complementaria, pero no para el canal principal de teleoperación.

- LTE/5G privados son atractivos a mediano y largo plazo, pero exceden el alcance de implementación y simulación de esta tesis.

### 2.4.4 Justificación de la solución seleccionada

A la luz del análisis anterior, la solución que se adopta como base para el diseño y simulación (Capítulo 3) se puede describir como:

Arquitectura de red basada en IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) en modo infraestructura, con planificación específica para túneles y galerías de la mina, orientada a soportar teleoperación de LHD y preparada para coexistir con tecnologías de monitoreo (WSN/LPWAN) y potencial evolución hacia soluciones más avanzadas (mesh propietarias o LTE/5G privado).

La justificación se apoya en los siguientes puntos:

- Alineamiento con el estado del arte
La revisión sistemática muestra que Wi-Fi es la tecnología predominantemente utilizada en túneles y minas para aplicaciones de alta tasa de datos (vídeo, VoIP, telemetría intensiva), mientras que WSN/LPWAN se reservan para monitoreo ambiental y seguridad. La elección de 802.11ac refleja esta realidad tecnológica.

- Viabilidad de simulación y diseño paramétrico
Las características de 802.11ac (ancho de banda configurable, MCS conocidos, modelos de tráfico documentados) permiten construir un modelo de simulación detallado pero abordable, que se puede calibrar con los modelos de propagación log-normal y multimodo presentados en la sección 2.3.

- Relación capacidad–coste razonable
Frente a LTE/5G, las soluciones Wi-Fi industrial tienen una barrera de entrada menor en términos de coste, licenciamiento de espectro y complejidad de operación, lo que las hace adecuadas para un proyecto de tesis y para minas que aún se encuentran en etapas iniciales de digitalización.

- Compatibilidad con escenarios de evolución
El diseño de la red Wi-Fi planteado no excluye futuras migraciones: los mismos principios de planificación y modelado de cobertura serán útiles si la mina decide integrar redes mesh propietarias o LTE/5G.

Esta decisión delimita el espacio de diseño que se analizará numéricamente en el Capítulo 3 (mediante simulación) y se evaluará en términos técnicos y económicos en el Capítulo 4.

### 2.4.5 Vacíos identificados y oportunidades de investigación

La revisión sistemática y la síntesis crítica permiten identificar varios vacíos que justifican el aporte de esta tesis y sugieren líneas futuras:

- Escasez de estudios que integren modelo de canal + diseño de red + requisitos específicos de teleoperación de LHD

Existen numerosos trabajos sobre modelos de canal en túneles y sobre redes inalámbricas en minería, pero son pocos los que conectan explícitamente los parámetros de propagación con los requisitos concretos de tele-remote LHD (bitrate de vídeo, latencia aceptable, rutas de movimiento típicas).

- Limitada documentación de diseños Wi-Fi 5/6 específicos para teleoperación
Aunque hay despliegues industriales, muchos detalles (topología, parámetros de configuración, resultados de QoS en operación) no se publican. Esto dificulta el aprendizaje y la transferencia a otros contextos.

- Poca evidencia comparativa sistemática entre Wi-Fi industrial y LTE/5G en minas subterráneas
La literatura suele presentar casos de una tecnología u otra, pero no análisis comparativos bajo escenarios equivalentes, lo que complica la toma de decisiones estratégicas de largo plazo.

- Ausencia de análisis integrados técnico–económicos

La mayoría de trabajos se centra en métricas técnicas; son escasos los estudios que combinan resultados de desempeño con modelos de coste (CAPEX/OPEX) y productividad en teleoperación y autonomía.

- Limitada atención al impacto de la autonomía compartida en el diseño de la red
La tendencia hacia sistemas de carguío autónomo asistido por operador (autonomía compartida) introduce nuevos patrones de tráfico (sensores adicionales, diagnósticos, mapas de entorno) que apenas empiezan a considerarse en el diseño de redes.

La tesis aborda algunos de estos vacíos al:

- proponer un diseño de red Wi-Fi 5 directamente orientado a teleoperación de LHD,

- modelar el canal de manera coherente con los escenarios mineros,

- y evaluar tanto el desempeño técnico como la viabilidad (incluyendo elementos económicos) para un caso de estudio concreto.

### 2.4.6 Benchmarking de la solución propuesta

Finalmente, se realiza un benchmarking conceptual de la solución propuesta frente a referentes industriales y académicos:

- Frente a redes Wi-Fi industriales ya desplegadas:
La solución se alinea con los casos en los que Wi-Fi se utiliza para transportar vídeo y telemetría en minas subterráneas, pero añade un nivel adicional de rigor mediante el uso explícito de modelos de canal y simulación antes de cualquier despliegue físico.

- Frente a soluciones mesh propietarias:
Aunque las redes mesh ofrecen mayor resiliencia, la propuesta de esta tesis demuestra hasta qué punto una arquitectura más simple (infraestructura 802.11ac) puede cubrir los requisitos de teleoperación del caso de estudio, sentando bases para decidir si es necesario escalar a soluciones más complejas.

- Frente a LTE/5G privado:
La solución propuesta puede interpretarse como un paso intermedio razonable: permite cuantificar el desempeño de una tecnología más accesible (Wi-Fi 5) y construir indicadores que después pueden servir como referencia para evaluar, en trabajos futuros, el salto a redes celulares privadas (por ejemplo, comparando latencias, throughput y disponibilidad simulada).

En conjunto, la síntesis crítica muestra que la arquitectura seleccionada es:

- técnicamente consistente con el estado del arte,

- adecuada para el nivel de madurez tecnológica de la mina considerada,

- y suficientemente flexible para servir como plataforma de transición hacia escenarios de minería más autónoma.

Esta sección cierra el Capítulo 2 integrando revisión, teoría y comparación crítica, y prepara el terreno para el Capítulo 3, donde se formalizará el diseño de la red propuesta y se implementará la simulación basada en los modelos establecidos.

## 2.5 Conclusión y reflexión de cierre: - síntesis operativa y transición al diseño

El Capítulo 2 ha establecido el andamiaje metodológico y teórico que sustenta el diseño de la red de comunicaciones para la teleoperación y futura autonomía de equipos LHD en minería subterránea. A partir de la aplicación del método de revisión sistemática de literatura de Kitchenham, se identificaron las tecnologías, arquitecturas y modelos de propagación más relevantes para el contexto minero, y se formalizaron los fundamentos físicos y matemáticos que permiten cuantificar el comportamiento del enlace inalámbrico.

En primer lugar, la revisión sistemática permitió delimitar el espacio de tecnologías habilitantes. Se constató que las soluciones basadas en IEEE 802.11 (Wi-Fi industrial) constituyen hoy la opción más extendida para transportar tráfico de vídeo, control y telemetría en entornos subterráneos, mientras que WSN y LPWAN se posicionan como capas complementarias para monitoreo ambiental y seguridad, y LTE/5G privados aparecen como alternativas de alto desempeño pero con mayor complejidad y coste. Sobre esta base, se justificó la elección de una arquitectura centrada en Wi-Fi 5 (802.11ac) en modo infraestructura como núcleo de la solución a modelar, por su equilibrio entre capacidad, latencia, madurez tecnológica y viabilidad de implementación en una mina de escala intermedia.

En segundo lugar, los fundamentos teóricos desarrollados en este capítulo aportan el marco cuantitativo necesario para el diseño y la simulación. La adopción de un modelo de propagación log-distancia con shadowing log-normal, interpretado a la luz del comportamiento multimodo y guiado de las galerías subterráneas, permite estimar la pérdida de señal y la variabilidad esperada en túneles y frentes de explotación. Sobre esa base, el presupuesto de enlace, el cálculo de SNR y la relación con los MCS de 802.11ac proporcionan una ruta directa para pasar de la física del canal a métricas de desempeño tales como throughput efectivo, tasa de entrega de paquetes y fiabilidad del enlace.

En tercer lugar, se definieron explícitamente las métricas de desempeño y QoS relevantes para la teleoperación de LHD —latencia extremo a extremo, jitter, PDR/PLR y throughput— así como un modelo de tráfico que representa los flujos de vídeo, control y telemetría implicados en la operación del equipo. Estas definiciones conectan los requisitos funcionales del desafío de ingeniería (comodidad y seguridad del operador, continuidad operativa, preparación para funciones autónomas) con indicadores cuantificables que serán evaluados posteriormente mediante simulación y análisis de resultados.

Desde una perspectiva crítica, el capítulo también ha puesto en evidencia vacíos en la literatura: la escasez de trabajos que integren en un mismo estudio modelo de canal, diseño de red y requisitos específicos de teleoperación de LHD; la limitada documentación pública de despliegues Wi-Fi 5/6 orientados a tele-remote; y la falta de análisis integrados técnico–económicos en minería subterránea. La tesis se sitúa precisamente en ese espacio, proponiendo un diseño de red Wi-Fi 5 fundamentado teóricamente, validado por simulación y evaluado en términos de su capacidad para habilitar teleoperación y servir como base para futuras funciones de autonomía.

Desde el punto de vista operativo, la síntesis del Capítulo 2 se puede resumir en los siguientes lineamientos para el diseño:

- La red debe garantizar cobertura continua a lo largo del ciclo de operación del LHD (carguío, acarreo, descarga), considerando la geometría real de las galerías y las zonas de mayor criticidad.

- La configuración de puntos de acceso, potencias y antenas debe dimensionarse en función del modelo log-normal ajustado a entornos subterráneos, incorporando márgenes adecuados frente al shadowing y a la variabilidad del canal.

- El diseño debe asegurar latencias bajas y estables en el canal de control, así como throughput suficiente para los flujos de vídeo y telemetría previstos, manteniendo valores de PDR acordes con una operación segura.

- La arquitectura propuesta debe ser escalable para incorporar, en el futuro, nuevos servicios (sensores adicionales, diagnóstico avanzado, módulos de autonomía compartida) sin comprometer el desempeño de la teleoperación.

En consecuencia, el Capítulo 2 cumple su rol como bisagra entre el problema y el diseño: traduce el desafío de ingeniería planteado en el Capítulo 1 en un conjunto de tecnologías candidatas, modelos matemáticos y criterios comparativos que delimitan claramente el espacio de diseño viable.

En el Capítulo 3 se aprovecharán estos insumos para construir el modelo de simulación de la red: se especificará la topología propuesta, la parametrización del canal según los modelos adoptados, la configuración de los nodos IEEE 802.11ac y los escenarios de operación del LHD a analizar. Finalmente, en el Capítulo 4 se utilizarán las métricas de desempeño definidas aquí para evaluar la idoneidad de la solución propuesta y analizar su viabilidad técnico–económica en el contexto minero considerado.

# Capítulo 3. Diseño de la solución de red Wi-Fi para la teleoperación de un vehículo LHD en galerías subterráneas

El presente capítulo desarrolla la memoria de diseño de la solución de comunicaciones propuesta para la teleoperación de un vehículo LHD en galerías subterráneas. Conforme al alcance definido en los capítulos anteriores, el trabajo no pretende certificar el desempeño de una red ya desplegada ni reproducir íntegramente toda la infraestructura minera; desarrolla un diseño técnico sustentado en documentación del proyecto y lo evalúa mediante un prototipo conceptual de simulación.

El diseño utiliza como insumos el plano de comunicaciones del nivel NV1640, la información técnica de los equipos industriales considerados y el reporte TamoGraph disponible para el área BC 428 NV1640. El modelo ns-3 representa un corredor operativo simplificado asociado al desplazamiento del LHD, con ramales críticos, movilidad, zonas NLOS y tres clases de tráfico: video, comandos y telemetría. Esta delimitación permite que los resultados sean interpretados de forma trazable y prudente, reservando el análisis integral de idoneidad para el Capítulo 4.

## 3.1 Definición técnica y ética del problema

La teleoperación de un LHD requiere una comunicación inalámbrica que preserve información visual suficiente para el operador, entregue comandos de control oportunamente y transmita telemetría del vehículo durante el recorrido subterráneo. El reto no consiste únicamente en proveer conectividad, sino en diseñar una red de acceso industrial que mantenga desempeño aceptable en un medio confinado, con reflexiones, cambios de sección, intersecciones, ramales y desplazamiento continuo del nodo embarcado.

La finalidad ética del diseño es reducir la exposición del operador a desprendimientos, polvo, gases, tránsito de maquinaria y otras condiciones propias del interior mina. Esta finalidad exige cautela: una solución de teleoperación no debe generar una falsa sensación de seguridad. Por ello, los requisitos de desempeño, los supuestos del modelo y las limitaciones de la simulación se declaran expresamente, y las funciones de seguridad operacional deben considerarse condicionadas a validaciones posteriores antes de cualquier despliegue real.

### 3.1.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales definen las capacidades que la arquitectura debe ofrecer para representar el servicio de teleoperación de un LHD en el corredor analizado.

| Código | Requisito funcional | Descripción de diseño | Medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Comunicación bidireccional | Intercambio entre sala de control y nodo embarcado. | Flujos UDP en ambos sentidos. |
| RF-02 | Video de conducción | Transmisión ascendente de video agregado nominal de 40 Mbps. | Flujo de video y goodput recibido. |
| RF-03 | Comandos de control | Transmisión descendente de comandos a 0.5 Mbps. | Retardo OWD y PLR de comandos. |
| RF-04 | Telemetría | Transmisión ascendente continua de 0.1 Mbps. | Goodput y pérdida de telemetría. |
| RF-05 | Cobertura del corredor | Atención del tramo simplificado con galería principal y ramales. | Mapa del submodelo y RSSI registrado. |
| RF-06 | Movilidad | Asociación dinámica del Cardinal embarcado durante el desplazamiento. | Registro assoc_log del escenario principal. |
| RF-07 | Priorización | Tratamiento diferenciado de video, comandos y telemetría. | Marcas TOS/WMM configuradas en ns-3. |
| RF-08 | Reproducibilidad | Ejecución repetible y exportación de métricas. | Código, CSV, XML y logs v8.2. |

Tabla 11. Requisitos funcionales del diseño de teleoperación.

El flujo de video constituye la mayor carga del enlace inalámbrico y representa las cámaras requeridas para la conducción remota. Los comandos, aun con menor tasa, son el flujo más sensible a pérdidas transitorias y retardos. La telemetría completa la observabilidad del equipo y permite supervisar variables operativas sin competir con el tráfico crítico.

### 3.1.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen la calidad esperada del servicio y la forma de interpretar los resultados del prototipo. En esta versión se distingue entre una meta estricta para enlace estable y un criterio operacional preliminar que incluye transiciones de asociación durante la movilidad simulada.

| Código | Indicador | Criterio de diseño | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | OWD medio de comandos | ≤ 20 ms | Equivale a referencia RTT ≤ 40 ms. |
| RNF-02 | PLR de comandos | Objetivo estable ≤ 0.1 %; criterio de movilidad simulado ≤ 0.5 % | La segunda cota reconoce pérdida transitoria por handover reactivo del prototipo. |
| RNF-03 | Latencia E2E de video | ≤ 150 ms | Incluye 35 ms de retardo de códec adoptado. |
| RNF-04 | Jitter P95 de video | ≤ 10 ms | Continuidad visual para conducción remota. |
| RNF-05 | PLR de video | ≤ 1.0 % | Tolerancia del flujo visual. |
| RNF-06 | Goodput útil de video | ≥ 38 Mbps | Recepción de al menos 95 % del flujo nominal de 40 Mbps. |
| RNF-07 | Trazabilidad | Parámetros y salidas declarados | No extrapolar a toda la red ni a despliegue real. |

Tabla 12. Requisitos no funcionales y criterios de evaluación del prototipo.

La diferenciación del PLR de comandos es necesaria para evitar una conclusión artificial. El objetivo de confiabilidad en enlace estable se mantiene como referencia exigente; sin embargo, la versión v8.2 evalúa movilidad con una ventana de asociación reactiva en ns-3, de modo que el cumplimiento del escenario principal se reporta únicamente respecto del criterio operacional preliminar de 0.5 %. Esta decisión no constituye una validación de seguridad funcional ni sustituye pruebas de campo.

### 3.1.3 Restricciones operativas, normativas y éticas

El diseño se encuentra sujeto a restricciones propias de la mina subterránea y del alcance metodológico del estudio. El reporte TamoGraph y el plano de comunicaciones permiten caracterizar el entorno de manera documental, pero no se presentan en esta entrega como evidencia de una medición de campo exportada punto a punto ni como certificación de funcionamiento del sistema.

| Tipo | Restricción declarada | Implicancia para el diseño |
| --- | --- | --- |
| Operativa | Galerías confinadas, ramales y transiciones LOS/NLOS. | Modelo de pérdida adaptado y penalización NLOS por enlace. |
| Operativa | Un LHD dentro de un corredor operativo acotado. | No se generaliza el resultado a toda la mina ni a múltiples vehículos. |
| Documental | Plano y reporte TamoGraph disponibles como insumos. | La correspondencia exacta AP real - nodo simulado queda como refinamiento posterior. |
| Metodológica | Trabajo de gabinete sin despliegue físico. | Los resultados son de simulación y deben validarse en campo antes de operar. |
| Normativa | Uso de banda de 5 GHz y operación minera. | El despliegue deberá verificar regulación de espectro y requisitos SSO vigentes. |
| Ética | Dependencia de comunicaciones para retirar al operador del frente. | Se requieren modos seguros, contingencia y transparencia sobre limitaciones. |
| Privacidad | Video y telemetría operacional. | Se requieren controles de acceso, retención y uso proporcional de datos. |

Tabla 13. Restricciones operativas, normativas y éticas consideradas.

## 3.2 Metodología de diseño

La metodología seguida corresponde a un proceso de diseño de ingeniería apoyado en documentación técnica y simulación. Parte de los requisitos de teleoperación, contrasta alternativas tecnológicas, caracteriza el entorno mediante los documentos disponibles y construye un prototipo conceptual que permite medir KPIs en escenarios reproducibles.

| Etapa | Actividad principal | Producto del capítulo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identificación de necesidades y requisitos. | Requisitos funcionales y no funcionales. |
| 2 | Revisión de insumos del caso de estudio. | Plano NV1640, reporte TamoGraph y equipos documentados. |
| 3 | Selección tecnológica. | Arquitectura IEEE 802.11ac industrial y backbone cableado. |
| 4 | Parametrización radioeléctrica. | Modelo two-slope, pérdidas de sistema y NLOS por enlace. |
| 5 | Construcción del prototipo. | Modelo ns-3 v8.2 con movilidad y flujos de aplicación. |
| 6 | Evaluación preliminar. | Resultados por escenario y limitaciones declaradas. |

Tabla 14. Secuencia metodológica adoptada para el diseño.

### 3.2.1 Justificación del enfoque metodológico

El enfoque es pertinente porque combina dos niveles de análisis. El primero es radioeléctrico: requiere estimar el comportamiento de la señal en un entorno confinado donde la geometría y las pérdidas por intersecciones tienen impacto directo sobre la cobertura. El segundo es de red: requiere observar la interacción entre tráfico, movilidad y asociación, variables que no se explican únicamente con un presupuesto de enlace estático.

Python se utiliza como herramienta de modelamiento y generación de figuras de apoyo; ns-3 se utiliza para representar a nivel de paquetes la red IEEE 802.11ac, los flujos de teleoperación y el desplazamiento del LHD. Esta combinación es compatible con una memoria de diseño: permite establecer supuestos explícitos, repetir escenarios y reconocer los aspectos que una implementación real deberá confirmar.

### 3.2.2 Identificación de necesidades

La necesidad primaria es retirar al operador del frente subterráneo sin perder la capacidad de conducir y supervisar el LHD. De ella se derivan la continuidad visual, la oportunidad de los comandos, la disponibilidad de telemetría, la cobertura durante las maniobras, la priorización de tráfico y la posibilidad de identificar degradaciones antes de comprometer la operación.

La solución también debe ser mantenible y auditable. En una aplicación asociada a seguridad operacional, no resulta suficiente mostrar un valor promedio favorable; es indispensable conservar registros, identificar el escenario evaluado, declarar umbrales y explicar las limitaciones del modelo. Este criterio orienta la selección de salidas CSV/XML y registros de asociación en la versión v8.2.

### 3.2.3 Definición funcional y contextual del problema

El plano documentado del nivel NV1640 presenta una infraestructura de comunicaciones más amplia que el submodelo utilizado en ns-3: se observan cinco AP Hawk, siete AP Cardinal, tres nodos de red y la trayectoria del anillo de fibra óptica. Para el alcance de este capítulo, dicha arquitectura se utiliza como referencia del entorno de despliegue; la simulación no afirma reproducir cada AP del plano, sino un corredor operativo simplificado asociado al análisis de teleoperación del LHD [26].

El prototipo v8.2 representa una galería principal con dos ramales funcionales: Breakpoint y Desmonte. La longitud de cobertura física no repetida declarada por el código es de 426.3 m; el avance operacional que incluye la maniobra de entrada y salida del ramal Breakpoint alcanza 482.1 m y el ciclo cerrado ida-vuelta alcanza 964.2 m. Esta distinción evita confundir la extensión espacial cubierta con la distancia total recorrida durante una operación simulada.

### 3.2.4 Ideación de alternativas técnicas

La alternativa de acceso debía sostener video de conducción, comandos y telemetría en un ambiente subterráneo con movilidad. Las tecnologías LPWAN o WSN resultan pertinentes como complemento de sensado, pero no satisfacen el requerimiento de video; LTE/5G privado ofrece ventajas de movilidad y QoS, aunque supone mayor complejidad de infraestructura y regulación; y una solución óptica inalámbrica presenta mayor sensibilidad a alineamiento y obstrucciones. Por ello se selecciona IEEE 802.11ac industrial, coherente con los equipos y mapas disponibles del caso de estudio.

| Alternativa | Fortaleza principal | Limitación para el alcance actual | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| WSN / LPWAN | Bajo consumo y sensado. | Capacidad insuficiente para video. | Complementaria. |
| OWC / VLC | Alta tasa en LOS. | Sensibilidad a polvo y obstrucciones. | No seleccionada como enlace principal. |
| LTE/5G privado | Movilidad y QoS avanzadas. | Mayor complejidad técnica/regulatoria. | Alternativa futura. |
| IEEE 802.11ac industrial | Capacidad, equipos documentados y modelabilidad. | Requiere planificación y evaluación de movilidad. | Seleccionada. |

Tabla 15. Síntesis de alternativas consideradas para el acceso inalámbrico.

### 3.2.5 Validación preliminar

La validación preliminar se entiende en este capítulo como un contraste de diseño, no como validación experimental en campo. El reporte TamoGraph disponible presenta visualizaciones de nivel de señal, SNR y PHY rate esperado para BC 428 NV1640, además de una configuración de cliente compatible con IEEE 802.11ac, canal de 40 MHz y dos spatial streams [25]. Estas características respaldan la selección tecnológica y sirven como referencia para verificar que el submodelo trabaje en el mismo orden de tecnología y capacidad.

El prototipo adopta un modelo two-slope con exponente de pérdida n1 = 1.9 en la región inicial, n2 = 3.4 después de un breakpoint de 40 m, pérdidas de sistema de 9.4 dB y pérdidas adicionales NLOS por enlace en transiciones entre galería y ramales. La versión v8.2 corrige la aplicación de dichas pérdidas tanto en el cálculo de recepción del enlace como en el registro estimado de RSSI, haciendo coherente el comportamiento de movilidad con el modelo documentado.

### 3.2.6 Prototipado conceptual

La evidencia documental que sustenta esta etapa se incorpora en los anexos: el plano y las capturas del reporte TamoGraph en el Anexo A; la matriz de trazabilidad entre fuentes, código y resultados en el Anexo B; y los scripts de modelamiento radioeléctrico y ray-tracing en el Anexo D.

El prototipo conceptual se implementa en ns-3.40 mediante el archivo lhd-teleop-v2-nexa.cc. Su propósito es evaluar la arquitectura y los flujos definidos, no emular todos los mecanismos propietarios de un producto industrial. En el prototipo, los nodos fijos se conectan a un backbone cableado abstracto mediante Bridge L2, mientras el enlace inalámbrico representa la conectividad entre la infraestructura del corredor y el Cardinal embarcado.

La versión v8.2 incorpora distancia radioeléctrica calculada sobre la ruta física, ramales modelados en dos dimensiones, penalización NLOS por relación entre segmentos, pérdidas de sistema de 9.4 dB, configuración IEEE 802.11ac de 5 GHz/40 MHz/MIMO 2x2 y registros de asociación. En consecuencia, supera las inconsistencias de versiones previas en las que el handover no ocurría o la distancia en los ramales se subestimaba.

## 3.3 Criterios de diseño y selección de alternativas

### 3.3.1 Caracterización técnica del entorno o localidades

La Figura 7 presenta la red de comunicaciones documentada para el nivel 1640. La figura confirma la existencia de una arquitectura compuesta por nodos de red, anillo de fibra, enlaces de acceso y equipos inalámbricos Hawk y Cardinal. Esta fuente se utiliza para contextualizar físicamente el diseño y no para afirmar que todos los nodos hayan sido modelados de forma individual en ns-3.

Figura 7. Red de comunicaciones documentada para el nivel 1640.

Fuente: Documento técnico del proyecto [26].

El reporte TamoGraph constituye un segundo insumo documental. La Figura 8 muestra la visualización de nivel de señal para BC 428 NV1640. En el presente avance, esta información se emplea para sustentar la pertinencia de trabajar con cobertura en 5 GHz y para contextualizar zonas de enlace; no se presenta como una campaña independiente de medición in situ validada por el tesista.

Figura 8. Mapa de nivel de señal reportado para BC 428 NV1640.

Fuente: Reporte TamoGraph del proyecto, febrero de 2026 [25].

### 3.3.2 Clasificación según viabilidad técnica

La solución IEEE 802.11ac industrial resulta viable para el prototipo porque combina capacidad suficiente para el flujo de video adoptado, disponibilidad de equipos documentados para el proyecto, configuración 5 GHz/40 MHz/MIMO 2x2 y soporte de prioridades de tráfico. La decisión no descarta tecnologías celulares privadas como evolución futura, pero acota el alcance a una arquitectura que puede ser justificada con los insumos disponibles y evaluada en ns-3.

### 3.3.3 Evaluación comparativa

La evaluación comparativa utiliza tanto criterios físicos como de servicio. En lo físico, interesa representar ramales, pérdidas de sistema y cambios LOS/NLOS. En lo funcional, interesa sostener el video nominal, proteger comandos y mantener telemetría. La Tabla 16 resume los parámetros del submodelo utilizado en la versión v8.2.

| Parámetro | Valor adoptado | Alcance de la decisión |
| --- | --- | --- |
| Estándar inalámbrico | IEEE 802.11ac, 5 GHz, canal 40 MHz, MIMO 2x2 | Configuración del prototipo. |
| Potencia Hawk | 30 dBm | Nodo fijo de galería. |
| Potencia Cardinal | 23 dBm | Nodo embarcado y auxiliar fijo. |
| Pérdidas de sistema | 9.4 dB | Aplicadas en C++ y en registro RSSI v8.2. |
| Modelo de propagación | Two-slope: n1=1.9, n2=3.4, d_bp=40 m | Parametrización de diseño. |
| NLOS | Penalización por enlace entre segmentos | Representa intersecciones/ramales. |
| Beacon interval | 51.2 ms; MaxMissedBeacons=3 | Ventana de movilidad modelada aproximada de 154 ms. |
| Velocidad principal | 2.22 m/s (8 km/h) | Escenario operativo nominal. |

Tabla 16. Parámetros técnicos del submodelo v8.2.

La Figura 9 representa la geometría utilizada en la simulación: cuatro Hawks en la galería principal, un Hawk en el ramal Desmonte y un Cardinal fijo en el ramal Breakpoint. Las etiquetas H0-H4 son identificadores del submodelo; su correspondencia exacta con cada identificador AP01-AP12 del plano general queda fuera del alcance inmediato de esta entrega y deberá consolidarse si el diseño avanza a implementación.

Figura 9. Submodelo geométrico del corredor operativo implementado en ns-3 v8.2.

Fuente: Elaboración propia con base en el código y los parámetros del prototipo v8.2.

### 3.3.4 Selección de la solución óptima

Se selecciona una arquitectura híbrida con backbone cableado y acceso inalámbrico IEEE 802.11ac industrial. La red completa documentada para el nivel 1640 sirve como contexto arquitectónico; el prototipo simula el subconjunto funcional requerido para estudiar el corredor de teleoperación. Esta decisión evita atribuir al modelo una fidelidad que todavía no ha sido comprobada mediante mapeo nodo a nodo ni mediante pruebas de campo.

La selección se fundamenta en cuatro razones: compatibilidad con los equipos técnicos documentados; capacidad para modelar video, comandos y telemetría; posibilidad de representar movilidad y zonas críticas en ns-3; y trazabilidad de parámetros y resultados. El Cardinal fijo del ramal Breakpoint se conserva como elemento de refuerzo de cobertura, pues el escenario sin este nodo presenta degradación relevante del video en la simulación v8.2.

## 3.4 Arquitectura de la solución

### 3.4.1 Arquitectura física

La arquitectura física se comprende en dos niveles. El primero es la arquitectura general documentada del nivel NV1640, que incluye anillo de fibra, nodos de red y el conjunto de AP Hawk y Cardinal mostrado en la Figura 7. El segundo es la abstracción utilizada para el prototipo: un backbone cableado de baja latencia, cinco nodos Hawk funcionales, un Cardinal fijo en Breakpoint y un Cardinal embarcado en el LHD.

| Componente | Arquitectura documentada | Representación en el prototipo |
| --- | --- | --- |
| Backbone | Anillo de fibra y nodos de comunicaciones del nivel. | CSMA 1 Gbps con retardo de 10 microsegundos. |
| AP fijos | Conjunto de Hawk y Cardinal indicado en el plano. | H0-H4 y Cardinal fijo BP del corredor simplificado. |
| Nodo móvil | Equipo asociado al LHD. | Cardinal embarcado como estación Wi-Fi móvil. |
| Corredor | Recorrido operativo contenido en el nivel. | Galería principal y ramales BP/Desmonte en geometría 2D. |

Tabla 17. Relación entre arquitectura documentada y representación del prototipo.

En ns-3, el backbone se abstrae mediante Bridge L2. Esta elección reproduce el transporte cableado de baja latencia requerido por el experimento, pero no pretende reproducir la lógica propietaria completa de InstaMesh ni el comportamiento integral de la red industrial real. La limitación es declarada para evitar atribuir al simulador características no implementadas.

### 3.4.2 Arquitectura lógica

La arquitectura lógica propone separar funciones de control, video, telemetría y gestión. En una implementación real, esta segmentación podría materializarse mediante VLANs y políticas de seguridad en switches industriales. En el prototipo ns-3, el comportamiento prioritario se representa mediante marcas de tráfico y clases WMM: comandos como tráfico de máxima prioridad, video como tráfico prioritario de alta tasa y telemetría como mejor esfuerzo.

| Clase de servicio | Dirección | Tasa modelada | Tratamiento en prototipo | Implementación futura propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comandos | Control -> LHD | 0.5 Mbps | TOS 0xC0 / AC_VO | VLAN de control y reglas restrictivas. |
| Video | LHD -> Control | 40 Mbps nominal | TOS 0xB8 / AC_VI | VLAN de video y monitoreo de jitter. |
| Telemetría | LHD -> Control | 0.1 Mbps | TOS 0x00 / AC_BE | VLAN de telemetría/gestión. |

Tabla 18. Flujos de comunicación y tratamiento lógico propuesto.

### 3.4.3 Flujos de comunicación y gestión

El video se modela como un flujo UDP nominal de 40 Mbps con paquetes de 1400 bytes, al que se adiciona un retardo de códec de 35 ms para calcular su latencia extremo a extremo. Los comandos se modelan como UDP de 0.5 Mbps con paquetes de 128 bytes, priorizados por su relevancia operacional. La telemetría se modela como un flujo continuo de 0.1 Mbps con paquetes de 200 bytes. Estas tasas representan perfiles funcionales para la evaluación y no sustituyen la especificación final de cámaras, codificadores o controladores del LHD.

La gestión de resultados se apoya en FlowMonitor y en archivos de salida que contienen métricas de retardo, jitter, PDR/PLR y goodput útil. Los registros de posición y asociación permiten correlacionar pérdidas o degradaciones con la movilidad del LHD y con los cambios de nodo observados durante la simulación.

### 3.4.4 Seguridad, resiliencia y mantenimiento

La seguridad, resiliencia y mantenibilidad se plantean como criterios de diseño para una eventual implementación, no como funciones probadas en ns-3. La solución deberá contemplar autenticación robusta de equipos, cifrado del enlace inalámbrico, segmentación de tráfico, registro de eventos y restricción de accesos administrativos. Asimismo, la operación deberá definir un modo seguro ante pérdida de comunicación, pérdida de video o degradación persistente del enlace.

La resiliencia física se favorece mediante el backbone óptico documentado y la ubicación de nodos de refuerzo en zonas críticas. La simulación aporta evidencia preliminar sobre el efecto de retirar el Cardinal fijo de Breakpoint, pero no modela fallas de energía, corte de fibra, ciberataques ni procedimientos de recuperación; estos aspectos deberán incorporarse en la validación integral y en los procedimientos de mantenimiento.

### 3.4.5 Escalabilidad y sostenibilidad

El prototipo se limita a un LHD y a un corredor operativo. La arquitectura se concibe modularmente, de modo que futuras ampliaciones puedan incorporar otros frentes, cámaras o vehículos, siempre que se recalculen capacidad, interferencia, cobertura y seguridad. En materia de sostenibilidad, el beneficio principal del diseño se vincula con la reducción de exposición humana y con la posibilidad de reutilizar infraestructura cableada y equipos modulares, aspectos que deberán cuantificarse en el Capítulo 4.

### 3.4.6 Herramientas, plataformas y estándares utilizados

| Herramienta / estándar | Uso en el trabajo | Alcance declarado |
| --- | --- | --- |
| Reporte TamoGraph del proyecto | Referencia de nivel de señal, SNR y PHY rate del NV1640. | Insumo documental; no validación in situ propia. |
| Python | Modelamiento, tratamiento de resultados y figuras. | Apoyo analítico y visual. |
| ns-3.40 | Prototipo conceptual a nivel de paquetes. | Movilidad, tráfico y KPIs v8.2. |
| IEEE 802.11ac | Tecnología de acceso seleccionada. | 5 GHz, 40 MHz, MIMO 2x2 en el modelo. |
| IEEE 802.11e/WMM | Priorización de tráfico. | Representada mediante clases de acceso/TOS. |
| FlowMonitor | Extracción de métricas. | CSV/XML y análisis reproducible. |

Tabla 19. Herramientas, estándares e insumos del diseño.

### 3.4.7 Protocolo de despliegue o simulación

La reproducibilidad del prototipo se documenta en los Anexos C a F. El Anexo C contiene el código C++ principal implementado en ns-3; el Anexo D incorpora los scripts Python de modelamiento y postproceso; el Anexo E presenta el script de ejecución y la parametrización empleada; y el Anexo F reproduce los archivos CSV y logs de asociación/posición utilizados para las tablas de resultados. Los archivos XML íntegros de FlowMonitor se conservan en el anexo digital complementario, cuyo inventario y huellas SHA-256 se incluyen en el Anexo H.

El protocolo experimental del presente avance corresponde a la ejecución del prototipo ns-3 v8.2. El escenario principal, mobility_5hawks_real, utiliza la geometría 2D del corredor, cinco Hawks, un Cardinal fijo en Breakpoint, un Cardinal móvil, velocidad nominal de 2.22 m/s, video nominal de 40 Mbps, comandos de 0.5 Mbps y telemetría de 0.1 Mbps. El modelo aplica pérdidas de sistema de 9.4 dB y NLOS por enlace; los eventos de asociación se registran para verificar que exista movilidad efectiva.

| Escenario v8.2 | Modificación respecto del principal | Propósito |
| --- | --- | --- |
| mobility_5hawks_real | 5 Hawks + Cardinal fijo; 2.22 m/s; video 40 Mbps. | Escenario principal del diseño. |
| mobility_4hawks_sin_h4 | Se retira H4 y no se utiliza Cardinal fijo. | Explorar reducción de nodos. |
| mobility_sin_cardfijo_bp | Se conserva H4 y se retira Cardinal fijo BP. | Evaluar refuerzo de cobertura en ramal BP. |
| lhd_rapido_mobility | Velocidad aumenta a 3.33 m/s. | Sensibilidad frente a movilidad. |
| video_20mbps_mobility | Flujo de video nominal se reduce a 20 Mbps. | Escenario alternativo de carga, no equivalente al requisito principal. |
| baseline | Referencia controlada sin recorrido real NLOS. | Comparación, no escenario de aceptación. |

Tabla 20. Escenarios ejecutados en la versión v8.2.

Los resultados del escenario principal se presentan como evidencia preliminar del prototipo. El criterio de goodput no exige recibir exactamente los 40 Mbps ofrecidos, sino al menos 38 Mbps de carga útil, equivalente al 95 % del flujo nominal. Para comandos se utiliza el criterio operacional de movilidad simulado de PLR medio ≤ 0.5 %, manteniendo la meta estricta ≤ 0.1 % como referencia para enlace estable y para una eventual validación en implementación real.

| Indicador del escenario principal | Umbral aplicado al prototipo | Resultado v8.2 | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- |
| OWD medio de comandos | ≤ 20 ms | 3.12 ms | Cumple. |
| PLR de comandos en movilidad | ≤ 0.5 % | 0.43 % | Cumple el criterio operacional preliminar; excede meta estable de 0.1 %. |
| E2E medio de video | ≤ 150 ms | 40.06 ms | Cumple; incluye 35 ms de códec. |
| Jitter P95 de video | ≤ 10 ms | 0.25 ms | Cumple. |
| PLR de video | ≤ 1.0 % | 0.21 % | Cumple. |
| Goodput útil de video | ≥ 38 Mbps | 39.91 Mbps | Cumple. |

Tabla 21. Resultados preliminares del escenario principal mobility_5hawks_real v8.2.

Los registros de asociación del escenario principal evidencian cambios de nodo durante el recorrido, específicamente H0 -> H2 -> H3. Aunque el Cardinal fijo y H4 forman parte de la topología del submodelo, el log principal no demuestra asociación directa a ambos nodos; por ello, el capítulo no afirma handover efectivo por cada elemento de la arquitectura. La relevancia del Cardinal fijo se interpreta a partir de la degradación del escenario que lo retira, no a partir de una asociación registrada en el caso principal.

| Escenario | Goodput video | E2E video | PLR comandos | Lectura de diseño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobility_5hawks_real | 39.91 Mbps | 40.06 ms | 0.43 % | Cumple criterios operacionales del prototipo. |
| mobility_4hawks_sin_h4 | 39.86 Mbps | 81.53 ms | 0.00 % | También cumple; H4 no se demuestra indispensable con este experimento. |
| mobility_sin_cardfijo_bp | 37.33 Mbps | 280.53 ms | 0.28 % | Falla en video; respalda conservar refuerzo en BP. |
| lhd_rapido_mobility | 36.66 Mbps | 415.79 ms | 1.17 % | Falla bajo mayor velocidad. |
| video_20mbps_mobility | 19.86 Mbps | 49.74 ms | 0.84 % | No satisface requisito de video principal. |
| baseline | 39.29 Mbps | 161.37 ms | 0.42 % | Referencia controlada; no es escenario de aceptación. |

Tabla 22. Comparación de escenarios ejecutados en ns-3 v8.2.

Figura 10. Cumplimiento de criterios operacionales por escenario del prototipo ns-3 v8.2.

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados CSV/XML v8.2.

El escenario sin Cardinal fijo evidencia degradación del video, mientras que el escenario sin H4 aún cumple los criterios considerados. Por tanto, la conclusión de diseño debe ser cuidadosa: el refuerzo en Breakpoint cuenta con sustento dentro del prototipo; la necesidad definitiva de H4 deberá revisarse al consolidar la correspondencia con el plano real, incorporar mediciones por punto o ampliar los escenarios de falla y cobertura.

### 3.4.8 Consideraciones de interoperabilidad y mantenimiento

La relación entre cada evidencia y la sección del capítulo que sustenta se encuentra sistematizada en el Anexo B. Esta organización permite distinguir la documentación fuente del proyecto, la evidencia generada por modelamiento y las salidas del prototipo ns-3 v8.2.

La interoperabilidad de la solución se sustenta en el uso de IEEE 802.11ac y de un backbone Ethernet, pero la simulación no reproduce protocolos propietarios de gestión de malla, mecanismos reales de handover del fabricante, seguridad operacional del LHD ni integración con una plataforma de control. En un despliegue posterior, la configuración final deberá ser verificada con los fabricantes, con las áreas OT/TI y con seguridad y salud ocupacional.

| Limitación del prototipo | Efecto sobre la interpretación | Validación futura requerida |
| --- | --- | --- |
| Submodelo del corredor, no red completa NV1640. | No se infiere cobertura de todos los AP del plano. | Mapeo AP real - nodo simulado y recorrido confirmado. |
| TamoGraph usado como insumo documental. | No acredita medición in situ propia ni calibración definitiva. | Exportación de puntos o campaña de medición. |
| Handover reactivo representado por ns-3. | El PLR de comandos incluye pérdidas transitorias del modelo. | Prueba con equipos/firmware reales. |
| Video CBR nominal. | No captura picos de bitrate de un códec real. | Pruebas con tráfico o trazas de cámaras. |
| Sin interferencia externa ni falla de infraestructura. | No demuestra disponibilidad integral. | Escenarios de interferencia, energía y falla de fibra/AP. |
| Un solo LHD. | No demuestra escalabilidad multiusuario. | Pruebas de capacidad con varios vehículos. |

Tabla 23. Limitaciones declaradas y validaciones posteriores requeridas.

En materia de mantenimiento, el diseño deberá complementarse con procedimientos de inspección de antenas y conectores, actualización controlada de firmware, respaldo eléctrico, monitoreo de RSSI/latencia/pérdida y protocolo de parada segura. Estas recomendaciones forman parte de la arquitectura operativa esperada, pero no se consideran funciones demostradas por la simulación.

## 3.5 Vinculación con competencias profesionales

### 3.5.1 Competencias técnicas aplicadas

El capítulo evidencia competencias de diseño de redes de telecomunicaciones al traducir un problema de seguridad operacional en una arquitectura de acceso inalámbrico, definir flujos, seleccionar IEEE 802.11ac y construir un prototipo a nivel de paquetes. Asimismo, aplica herramientas modernas de ingeniería mediante Python y ns-3, y utiliza documentación técnica del caso de estudio para delimitar el entorno de diseño.

| Competencia | Evidencia desarrollada en el capítulo |
| --- | --- |
| Infraestructura y redes de transporte | Interpretación del backbone óptico documentado y abstracción cableada del prototipo. |
| Redes de telecomunicación | Diseño IEEE 802.11ac, movilidad, QoS y flujos de teleoperación. |
| Servicios y contenidos | Transporte diferenciado de video, comandos y telemetría. |
| Optimización/modelamiento | Modelo de propagación, escenarios comparativos y análisis de KPIs. |
| Investigación y experimentación | Diseño reproducible, resultados v8.2 y limitaciones explícitas. |

Tabla 24. Competencias técnicas evidenciadas en el diseño de la solución.

### 3.5.2 Competencias éticas y de gestión

La responsabilidad ética se materializa en la finalidad de reducir la exposición del operador y, simultáneamente, en la decisión de no presentar la simulación como certificación de seguridad. Declarar limitaciones, diferenciar objetivos estrictos de criterios preliminares y reservar la validación en campo son prácticas indispensables en una solución que puede incidir en la integridad de personas y equipos.

Desde la gestión del proyecto, la solución establece entregables verificables: plano de referencia, parámetros del modelo, código de simulación, archivos de resultados, tablas de KPIs y requerimientos de validación futura. Esta trazabilidad facilita la revisión del diseño y orienta una fase posterior de pruebas y análisis económico.

### 3.5.3 Alineamiento con los ODS e impacto institucional

La solución se relaciona con el ODS 3 (salud y bienestar), al orientar la reducción de exposición humana en zonas riesgosas; con el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), al promover condiciones de operación más seguras y desarrollo de competencias técnicas; y con el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura), al proponer una arquitectura de comunicaciones para minería digital. Este alineamiento debe interpretarse como impacto esperado del diseño, sujeto a verificación en una implementación real.

En síntesis, el Capítulo 3 entrega una memoria de diseño coherente con los insumos técnicos disponibles y con el alcance de una tesis basada en prototipado conceptual. La versión v8.2 ofrece resultados suficientes para sustentar la viabilidad preliminar del escenario principal bajo criterios declarados; al mismo tiempo, identifica los aspectos que deberán validarse en el Capítulo 4 y en una futura fase de pruebas de campo.

# Capítulo 4. Análisis de idoneidad técnica, económica y de sostenibilidad

El desarrollo completo de este capítulo corresponde a la siguiente etapa del trabajo. Los resultados preliminares del prototipo ns-3 v8.2, sus limitaciones y las necesidades de validación identificadas en el Capítulo 3 constituirán la base para el análisis técnico, económico, ambiental y ético posterior.

# CONCLUSIONES

Las conclusiones finales se elaborarán una vez culminado el análisis de idoneidad del Capítulo 4. En el presente avance, el Capítulo 3 concluye con una síntesis de diseño y resultados preliminares del prototipo conceptual.

# RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Las recomendaciones finales se consolidarán después de la validación integral. Las validaciones futuras ya identificadas comprenden mediciones de campo, verificación de movilidad con equipos reales, escenarios de falla e interferencia y evaluación económica.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] 	OSINERGMIN, Boletín Estadístico de la Gerencia de Supervisión Minera: Accidentes Mortales — Mediana y Gran Minería — 2024. Lima, Perú: OSINERGMIN, dic. 2024.

[2] 	OSINERGMIN, Boletín Estadístico de la Gerencia de Supervisión Minera: Accidentes Mortales — Mediana y Gran Minería — 2025 (enero–marzo). Lima, Perú: OSINERGMIN, mar. 2025.

[3] 	Caterpillar, “Cat® MineStar™ Command for Underground,” Cat.com, 2025. [En línea]. Disponible: https://www.cat.com/en_US/by-industry/mining/underground-mining/underground-technology/command.html.

[4] 	Sandvik Mining and Rock Solutions, “AutoMine® Tele-Remote,” Sandvik.com, 2025. [En línea]. Disponible: https://www.mining.sandvik/en/digital-solutions/automation/automine-tele-remote/.

[5] 	Epiroc, “Scooptram Radio Remote Control (RRC),” Epiroc.com, 2025. [En línea]. Disponible: https://www.epiroc.com/en-us/innovation-and-technology/automation-and-information-management/automation-and-information-management-underground/scooptram-radio-remote-control.

[6] 	Y.-S. You, L.-J. Jing, Q.-H. Yang y Z. Shen, “Analysis and modeling of radio propagation fading characteristics in tunnel construction,” Heliyon, vol. 10, núm. 4, e26231, feb. 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e26231.

[7] 	Z. Sun y I. F. Akyildiz, “Channel Modeling and Analysis for Wireless Networks in Underground Mines and Road Tunnels,” IEEE Trans. Commun., vol. 58, núm. 6, pp. 1758–1768, jun. 2010, doi: 10.1109/TCOMM.2010.06.080353.

[8] 	S. Dadhich, Assisted Tele-Remote Control of Wheel Loaders in Underground Mining, Licentiate thesis, Luleå University of Technology, Luleå, Suecia, 2016. [En línea]. Disponible: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1033000/FULLTEXT01.pdf.

[9] 	Rajant, Rajant InstaMesh® Whitepaper, jul. 2015. [En línea]. Disponible: https://rajant.com/wp-content/uploads/2015/07/Rajant-InstaMesh-Whitepaper-July2015.pdf.

[10] Rajant, “InstaMesh® Technology: Self-Managing Mesh Networks,” Rajant.com, 2025. [En línea]. Disponible: https://rajant.com/technology/instamesh-self-managing-networks/.

[11] F. Javaid, A. Wang, M. U. Sana, A. Husain y I. Ashraf, “An Optimized Approach to Channel Modeling and Impact of Deteriorating Factors on Wireless Communication in Underground Mines,” Sensors, vol. 21, núm. 17, 5905, 2021, doi: 10.3390/s21175905.

[12] CMI Labs / Rajant, Application Note – Kinetic Mesh™ Networks for Utilities, feb. 2016. [En línea]. Disponible: https://www.cmilabsplc.com/wp-content/uploads/2017/09/Rajant-Water-Utilities-Application-Note-022616.pdf.

[13] World Economic Forum, Mining and Metals: Trends, Challenges and the Way Forward, dic. 2023. [En línea]. Disponible:https://www3.weforum.org/docs/WEF_Mining_and_Metals_2023.pdf.

[14] World Economic Forum, “Now is the time to invest in sustainable mining technology,” weforum.org, 19 sep. 2024. [En línea]. Disponible: https://www.weforum.org/stories/2024/09/sustainable-mining-technology-investment-opportunity/.

[15] A. E. Forooshani, S. Bashir, D. G. Michelson y S. Noghanian, “A Survey of Wireless Communications and Propagation Modeling in Underground Mines,” IEEE Commun. Surveys & Tutorials, vol. 15, núm. 4, pp. 1524–1545, 2013, doi: 10.1109/SURV.2013.031413.00130.

[16] M. Boutin, A. Benzakour, C. L. Despins y S. Affes, “Radio Wave Characterization and Modeling in Underground Mine Tunnels,” IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 56, núm. 2, pp. 540–549, feb. 2008, doi: 10.1109/TAP.2007.913144.

[17] M. Theissen, L. Kern, T. Hartmann y E. Clausen, “Use-Case-Oriented Evaluation of Wireless Communication Technologies for Advanced Underground Mining Operations,” Sensors, vol. 23, núm. 7, p. 3537, mar. 2023, doi: 10.3390/s23073537.

[18] Y. P. Zhang y H. J. Hong, “Ray-Optical Modeling of Simulcast Radio Propagation Channels in Tunnels,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 53, núm. 6, pp. 1800–1808, nov. 2004, doi: 10.1109/TVT.2004.836920.

[19] E. Egea-López, A. Martínez-Sala, J. Vales-Alonso, J. García-Haro y J. Malgosa-Sanahuja, “Wireless communications deployment in industry: A review of issues, options and technologies,” Computers in Industry, vol. 56, núm. 1, pp. 29–53, 2005, doi: 10.1016/j.compind.2004.10.001.

[20] S. Hasan, K. Sjöberg y P. Wallin, “Wireless Communication in Underground Mining Teleoperation: A Systematic Review,” IEEE Access, vol. 13, pp. 72577–72602, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3563138.

[21] Rajant, “Hawk BreadCrumb® — Spec Sheet,” Rajant Corporation, 2023. [En línea]. Disponible: https://rajant.com/wp-content/uploads/2023/06/Rajant_SpecSheet_Hawk_041223.pdf.

[22] Rajant, “BreadCrumb® Cardinal — Spec Sheet,” Rajant Corporation, dic. 2023. [En línea]. Disponible: https://rajant.com/wp-content/uploads/2023/12/Cardinal_SpecSheet_rev_121423.pdf.

[23] Rajant, “Hawk Series — BreadCrumb® Wireless Nodes,” Rajant.com, 2023. [En línea]. Disponible: https://rajant.com/products/breadcrumb-wireless-nodes/hawk-series/.

[24] Poynting Antennas, “HELI-22 — Product Page,” Poynting.tech, 2025. [En línea]. Disponible: https://poynting.tech/antennas/heli-22/.

[27] The ns-3 Consortium, “ns-3 Release 3.40 Documentation,” 2024. [En línea]. Disponible: https://www.nsnam.org/releases/ns-3-40/.

# ANEXOS

Los anexos reúnen la evidencia documental, el código fuente, los archivos de resultados y los elementos necesarios para reproducir el prototipo conceptual descrito en el Capítulo 3. Para preservar legibilidad, los XML completos de FlowMonitor se suministran en un anexo digital complementario; en el presente documento se consigna su inventario verificable y su relación con los CSV utilizados en el análisis.

## Anexo A. Evidencia documental del entorno y del site survey

### A.1 Arquitectura general del nivel NV1640

La arquitectura general documentada del nivel 1640 comprende nodos de comunicaciones, anillo de fibra, cinco AP Hawk y siete AP Cardinal. El submodelo ns-3 representa únicamente el corredor operativo simplificado requerido para el análisis del LHD.

Figura 11. Red de comunicaciones documentada para el nivel 1640.

Fuente: Documentación técnica del proyecto Nexa Block Caving.

### A.2 Capturas del reporte TamoGraph para BC 428 NV1640

Las siguientes capturas corresponden al reporte TamoGraph disponible como insumo técnico del diseño. Se incorporan para acreditar el contexto gráfico de cobertura empleado como referencia en el modelamiento; no se presentan como campaña experimental independiente de esta tesis.

Figura 12. Plano base BC 428 NV1640 sin capa de visualización.

Fuente: Reporte TamoGraph Site Survey del proyecto Nexa Block Caving, febrero de 2026.

Figura 13. Mapa de nivel de señal (Signal Level) para BC 428 NV1640.

Fuente: Reporte TamoGraph Site Survey del proyecto Nexa Block Caving, febrero de 2026.

Figura 14. Mapa de relación señal-ruido (Signal-to-Noise Ratio) para BC 428 NV1640.

Fuente: Reporte TamoGraph Site Survey del proyecto Nexa Block Caving, febrero de 2026.

Figura 15. Mapa de tasa PHY esperada (Expected PHY Rate) para BC 428 NV1640.

Fuente: Reporte TamoGraph Site Survey del proyecto Nexa Block Caving, febrero de 2026.

## Anexo B. Matriz de trazabilidad entre Capítulo 3, evidencia y archivos

| Sección del Capítulo 3 | Evidencia que la sustenta | Ubicación en anexos |
| --- | --- | --- |
| 3.2.5 Validación preliminar | Mapas TamoGraph y comparación two-slope | Anexo A.2; Anexo G.1; definitiva_01_validacion_twoslope.png |
| 3.2.6 Prototipado conceptual | Código y scripts del modelo | Anexos C, D y E |
| 3.3.1 Caracterización del entorno | Plano general y corredor simplificado | Anexo A.1; Anexo G.2 |
| 3.4.1 Arquitectura física | Red documentada y submodelo | Anexo A.1; Anexo G.2 |
| 3.4.7 Protocolo de simulación | C++ ns-3, ejecución y resultados | Anexos C, E y F |
| 3.4.8 Limitaciones | Inventario XML y reproducibilidad | Anexo H; anexo digital complementario |

Tabla 25. Matriz de trazabilidad entre el Capítulo 3 y sus anexos de evidencia.

### B.1 Inventario de archivos principales incluidos

| Archivo | Estado / función | SHA-256 (prefijo) |
| --- | --- | --- |
| cap3/simulacion_ns3/lhd-teleop-v2-nexa.cc | Activo v8.2 | c5ced181ee9ce3ae... |
| cap3/simulacion_ns3/analyze_results.py | Activo v8.2 | 660f583eaa13600e... |
| cap3/simulacion_ns3/validate_models.py | Activo v8.2 | 4bce37dd819bd513... |
| cap3/simulacion_ns3/run_all_simulations.sh | Activo v8.2 | 9e050617630fee42... |
| cap3/simulacion_ns3/graficas_simulacion/plot_mobility_kpis.py | Activo v8.2 | ea8f6933a0e6612d... |
| cap3/simulacion_ns3/graficas_simulacion/animate_lhd.py | Activo v8.2 | 44e7b8f5ee121dcc... |
| cap3/modelado/modelo_definitivo.py | Activo v8.2 | 8e3511d1687d4c38... |
| cap3/modelado/fase2_arquitectura.py | Activo v8.2 | ba56ece595dd4f2c... |
| cap3/modelado/modelo_nexa.py | Histórico / trazabilidad; no sustenta KPIs v8.2 | 610744652d9d49b1... |
| cap3/raytracing/raytracing_tunel.py | Activo v8.2 | 0e0ef9e737ea753c... |
| cap3/simulacion_ns3/results/baseline_s2_v8_2_flow_stats.csv | Resultado CSV activo | b2eef1f36779d998... |
| cap3/simulacion_ns3/results/baseline_s3_v8_2_flow_stats.csv | Resultado CSV activo | 6b8e87b0d6bc0d08... |
| cap3/simulacion_ns3/results/baseline_v8_2_flow_stats.csv | Resultado CSV activo | 4b3d15c3992bac08... |
| cap3/simulacion_ns3/results/lhd_rapido_mobility_v8_2_flow_stats.csv | Resultado CSV activo | 857313a14dee3e6d... |
| cap3/simulacion_ns3/results/mobility_4hawks_sin_h4_v8_2_flow_stats.csv | Resultado CSV activo | 39fac07e8cc35e8a... |
| cap3/simulacion_ns3/results/mobility_5hawks_real_v8_2_flow_stats.csv | Resultado CSV activo | f8d768b062ff90a4... |
| cap3/simulacion_ns3/results/mobility_sin_cardfijo_bp_v8_2_flow_stats.csv | Resultado CSV activo | cdc47a5650933c8b... |
| cap3/simulacion_ns3/results/video_20mbps_mobility_v8_2_flow_stats.csv | Resultado CSV activo | e8dc95f33defb1a4... |

Tabla 26. Inventario resumido de código y resultados legibles incluidos en anexos.

La huella SHA-256 completa de cada archivo, incluidos XML y figuras, se encuentra en el archivo manifest_sha256.txt del anexo digital complementario.

## Anexo C. Código fuente principal del prototipo ns-3 v8.2

### C.1 lhd-teleop-v2-nexa.cc - simulación principal

Listado íntegro numerado para trazabilidad. El archivo raw sin numeración se incluye también en el anexo digital complementario.

0001 | /* ==========================================================================
0002 |  * SIMULACIÓN NS-3: RED IEEE 802.11ac PARA TELEOPERACIÓN LHD — ARQUITECTURA NEXA
0003 |  * Versión 8.2 — Pérdidas de sistema 9.4 dB en DoCalcRxPower (handover real),
0004 |  *               NLOS por enlace, RSSI por nodo real, asociación real via callbacks
0005 |  *
0006 |  * RECORRIDO REAL DEL LHD (escenario mobility — Nivel 1640 Nexa Cerro Lindo):
0007 |  *   [0,0] ──23m── [23,0] ──25.9m── [48.9,0] ──134.8m──► [183.7,0]
0008 |  *                                                              │ ramal BP
0009 |  *                                                        [183.7,55.9] ← Breakpoint
0010 |  *                                                              │ retrocede
0011 |  *   ◄──────────────────────────────134.8m────────────── [183.7,0]
0012 |  *  [318.5,0]
0013 |  *      │ ramal Desmonte
0014 |  *  [318.5,51.8] ← Desmonte
0015 |  *
0016 |  * ARQUITECTURA REAL NEXA NV1640 (v8):
0017 |  *   H0 (0,0)   H1 (48.9,0)  H2 (183.7,0)  H3 (318.5,0)  — galería principal
0018 |  *   Cardinal fijo (183.7,30)               — ramal BP, cobertura Breakpoint
0019 |  *   H4 (318.5,25.9)                        — ramal Desmonte
0020 |  *
0021 |  * CAMBIOS v7 → v8:
0022 |  *   - Distancia de propagación: ruta de galería (suma de segmentos) no solo |Δx|
0023 |  *   - H4 reubicado: (318.5, 25.9, 2.0) dentro del ramal Desmonte
0024 |  *   - Cardinal fijo reubicado: (183.7, 30.0, 2.0) dentro del ramal BP
0025 |  *   - Zonas NLOS: regiones 2D rectangulares (xmin,xmax,ymin,ymax) + región ramal
0026 |  *   - Telemetría: 0.1 Mbps continuo (OnTime=1, OffTime=0; corrige v7 0.01 Mbps)
0027 |  *   - Goodput: rxP * pktSize (sin descontar headers; Create<Packet>(N) = N bytes payload)
0028 |  *   - MIMO 2×2: Antennas=2, MaxSupportedTxSpatialStreams=2 configurados explícitamente
0029 |  * CAMBIOS v8 → v8.1:
0030 |  *   - NLOS: depende del par TX-RX (LinkNlosLoss), no solo de la posición del LHD
0031 |  *   - PosLogger: RSSI estimado con parámetros reales de cada nodo (Hawk vs CardFijo)
0032 |  *     y selección del nodo por mayor RSSI estimado (no menor distancia)
0033 |  *   - Asociación real: callbacks OnAssoc/OnDeAssoc escriben _assoc_log.csv con
0034 |  *     mapeo MAC→id y posición del LHD en cada evento
0035 |  *   - Escenarios: mobility_5hawks_real (principal), mobility_4hawks_sin_h4 (sin Desmonte),
0036 |  *     mobility_sin_cardfijo_bp (sin Breadcrumb BP), lhd_rapido_mobility,
0037 |  *     video_20mbps_mobility, baseline (referencia)
0038 |  *   - Distancias: FORWARD_ROUTE_M=482.1m (avance), CLOSED_CYCLE_M=964.2m (ida+vuelta)
0039 |  *   - QoS: mismo mapeo TOS/WMM que v7, sin cambios
0040 |  *   - Limitación OLSR corregida en documentación: código usa Bridge L2, no OLSR
0041 |  * CAMBIOS v8.1 → v8.2:
0042 |  *   - TunnelPropagationLossModel: atributo SystemLossDb=9.4 dB aplicado en DoCalcRxPower()
0043 |  *     Razón: L_SYSTEM_REAL=9.4 dB (cables, conectores, margen instalación) debía reducir
0044 |  *     la potencia recibida para que el LHD experimente handover real entre hawks
0045 |  *   - PosLogger RSSI estimado también descuenta 9.4 dB para coherencia con física real
0046 |  *   - BeaconInterval: 102.4ms → 51.2ms; MaxMissedBeacons: 3 (sin cambio)
0047 |  *     Razón: ventana de handover reducida de 307ms → 154ms; con 40Mbps eso es 770KB
0048 |  *     manejable por el buffer. BeaconInterval=20ms causa ping-pong+crash (phy-entity.cc:932);
0049 |  *     MaxMissedBeacons=1 también causa ping-pong en zona solapamiento H2/CardFijo
0050 |  *   - Sufijo outputs: _v8_2_
0051 |  *
0052 |  * Uso: copiar a ns-3.40/scratch/lhd-teleop-v2-nexa.cc
0053 |  *      ./ns3 build scratch/lhd-teleop-v2-nexa
0054 |  *      ./ns3 run "lhd-teleop-v2-nexa --scenario=mobility_5hawks_real"
0055 |  *      ./ns3 run "lhd-teleop-v2-nexa --scenario=baseline"

0056 |  * ========================================================================== */
0057 | 
0058 | #include "ns3/core-module.h"
0059 | #include "ns3/network-module.h"
0060 | #include "ns3/internet-module.h"
0061 | #include "ns3/wifi-module.h"
0062 | #include "ns3/csma-module.h"
0063 | #include "ns3/bridge-module.h"
0064 | #include "ns3/mobility-module.h"
0065 | #include "ns3/applications-module.h"
0066 | #include "ns3/flow-monitor-module.h"
0067 | #include "ns3/propagation-module.h"
0068 | #include "ns3/netanim-module.h"
0069 | 
0070 | #include <fstream>
0071 | #include <iomanip>
0072 | #include <cmath>
0073 | #include <vector>
0074 | #include <map>
0075 | #include <algorithm>
0076 | #include <string>
0077 | 
0078 | using namespace ns3;
0079 | 
0080 | NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("LhdTeleopV80");
0081 | 
0082 | // ============================================================================
0083 | // GEOMETRÍA FÍSICA — Mapa 2D Nivel 1640 Nexa Cerro Lindo
0084 | //
0085 | // Sistema de coordenadas:
0086 | //   Galería principal: eje X (horizontal)
0087 | //   Ramales:           eje Y (perpendicular, hacia arriba)
0088 | //   Altura:            eje Z (Hawks/Cardinal z=2m, LHD z=1m)
0089 | //
0090 | // Intersecciones y puntos clave:
0091 | //   Giro galería-inicio:     x≈23.0   y=0
0092 | //   Giro acceso galería:     x≈48.9   y=0
0093 | //   Giro ramal BP:           x=183.7  y=0
0094 | //   Extremo BP:              x=183.7  y=55.9
0095 | //   Giro ramal Desmonte:     x=318.5  y=0
0096 | //   Extremo Desmonte:        x=318.5  y=51.8
0097 | //
0098 | // Posiciones físicas de los nodos (tabla definitiva v8):
0099 | //   H0:            (  0.0,   0.0, 2.0)  galería principal — inicio
0100 | //   H1:            ( 48.9,   0.0, 2.0)  galería principal
0101 | //   H2:            (183.7,   0.0, 2.0)  galería principal — boca ramal BP
0102 | //   Cardinal fijo: (183.7,  30.0, 2.0)  ramal BP — interior
0103 | //   H3:            (318.5,   0.0, 2.0)  galería principal — boca ramal Desmonte
0104 | //   H4:            (318.5,  25.9, 2.0)  ramal Desmonte — interior
0105 | // ============================================================================
0106 | 
0107 | struct NodeLocation {
0108 |   std::string id;
0109 |   double station_m;   // estación acumulada sobre la ruta (documentación/gráficas)
0110 |   double x, y, z;    // coordenadas físicas 2D+altura

0111 |   std::string segmentId;
0112 | };
0113 | 
0114 | // Nodos fijos del sistema (tabla v8)
0115 | static const NodeLocation NODE_LOCS[] = {
0116 |   { "H0",          0.0,   0.0,   0.0, 2.0, "galeria_principal" },
0117 |   { "H1",         48.9,  48.9,   0.0, 2.0, "galeria_principal" },
0118 |   { "H2",        183.7, 183.7,   0.0, 2.0, "galeria_principal" },
0119 |   { "CardFijo",  213.7, 183.7,  30.0, 2.0, "ramal_bp"          },
0120 |   { "H3",        374.4, 318.5,   0.0, 2.0, "galeria_principal" },
0121 |   { "H4",        400.3, 318.5,  25.9, 2.0, "ramal_desmonte"    },
0122 | };
0123 | 
0124 | // Índices para acceso rápido en el arreglo de Hawks (sin Cardinal fijo)
0125 | // H0=0, H1=1, H2=2, H3=3, H4=4 en hawkPositions[]
0126 | // Cardinal fijo se añade separado con nHawksReal+i
0127 | 
0128 | static const uint32_t N_HAWKS_REAL    = 5;
0129 | static const uint32_t N_CARDINALS_FIJOS = 1;
0130 | 
0131 | // Distancias del ciclo operativo
0132 | static const double COVERED_ROUTE_LENGTH_M     = 426.3;
0133 | static const double FORWARD_ROUTE_M   = 482.1;  // avance hasta Desmonte (con maniobra BP)
0134 | static const double CLOSED_CYCLE_M    = 964.2;  // ciclo cerrado ida+vuelta
0135 | 
0136 | // Altura física de los equipos
0137 | static const double HEIGHT_HAWK    = 2.0;  // m — montado en pared lateral del túnel
0138 | static const double HEIGHT_LHD     = 1.0;  // m — Cardinal montado sobre el LHD
0139 | static const double CARDINAL_FIJO_Y = 30.0; // m desde galería principal (ramal BP)
0140 | 
0141 | 
0142 | // ============================================================================
0143 | // TOPOLOGÍA DE RUTA — Segmentos físicos y función de distancia
0144 | //
0145 | // La distancia radioeléctrica entre transmisor y receptor se calcula como la
0146 | // distancia recorrida a lo largo de la ruta de galería (no la euclidiana 2D,
0147 | // que puede atravesar la roca). Para nodos en el mismo segmento recto se usa
0148 | // la distancia axial directa. Para nodos separados por una intersección se
0149 | // suman los tramos hasta el punto de giro.
0150 | //
0151 | // Segmentos del mapa:
0152 | //   SEG_GAL:  galería principal  — x ∈ [0, 318.5],  y = 0
0153 | //   SEG_BP:   ramal Breakpoint   — x = 183.7,  y ∈ [0, 55.9]
0154 | //   SEG_DES:  ramal Desmonte     — x = 318.5,  y ∈ [0, 51.8]
0155 | // ============================================================================
0156 | 
0157 | enum SegType { SEG_GAL, SEG_BP, SEG_DES };
0158 | 
0159 | static SegType ClassifyPosition (double x, double y)
0160 | {
0161 |   // Umbral: si y > 2m en la boca del ramal, el nodo está en el ramal
0162 |   if (std::abs (x - 183.7) < 5.0 && y > 2.0) return SEG_BP;
0163 |   if (std::abs (x - 318.5) < 5.0 && y > 2.0) return SEG_DES;
0164 |   return SEG_GAL;
0165 | }

0166 | 
0167 | // Distancia de ruta entre dos puntos (x1,y1) y (x2,y2) en el mapa 2D.
0168 | // Reglas:
0169 | //   - Mismo segmento recto: distancia axial directa.
0170 | //   - Galería ↔ Ramal: distancia hasta la boca del ramal + longitud del ramal.
0171 | //   - Ramal BP ↔ Ramal Desmonte: suma por galería + ambos ramales.
0172 | static double RouteDistance (double x1, double y1, double x2, double y2)
0173 | {
0174 |   SegType s1 = ClassifyPosition (x1, y1);
0175 |   SegType s2 = ClassifyPosition (x2, y2);
0176 | 
0177 |   if (s1 == SEG_GAL && s2 == SEG_GAL)
0178 |   {
0179 |     // Ambos en galería principal: distancia axial sobre X
0180 |     return std::abs (x1 - x2);
0181 |   }
0182 |   if (s1 == SEG_BP && s2 == SEG_BP)
0183 |   {
0184 |     // Ambos en ramal BP: distancia axial sobre Y
0185 |     return std::abs (y1 - y2);
0186 |   }
0187 |   if (s1 == SEG_DES && s2 == SEG_DES)
0188 |   {
0189 |     // Ambos en ramal Desmonte: distancia axial sobre Y
0190 |     return std::abs (y1 - y2);
0191 |   }
0192 | 
0193 |   // Conexiones galería ↔ ramal BP:
0194 |   //   Boca del ramal BP en (183.7, 0)
0195 |   if ((s1 == SEG_GAL && s2 == SEG_BP) || (s1 == SEG_BP && s2 == SEG_GAL))
0196 |   {
0197 |     double gal_node_x  = (s1 == SEG_GAL) ? x1 : x2;
0198 |     double ramal_node_y = (s1 == SEG_BP)  ? y1 : y2;
0199 |     double d_gal  = std::abs (gal_node_x - 183.7);
0200 |     double d_ramal = ramal_node_y;   // y=0 en la boca
0201 |     return d_gal + d_ramal;
0202 |   }
0203 | 
0204 |   // Conexiones galería ↔ ramal Desmonte:
0205 |   //   Boca del ramal Desmonte en (318.5, 0)
0206 |   if ((s1 == SEG_GAL && s2 == SEG_DES) || (s1 == SEG_DES && s2 == SEG_GAL))
0207 |   {
0208 |     double gal_node_x   = (s1 == SEG_GAL) ? x1 : x2;
0209 |     double ramal_node_y = (s1 == SEG_DES)  ? y1 : y2;
0210 |     double d_gal   = std::abs (gal_node_x - 318.5);
0211 |     double d_ramal = ramal_node_y;
0212 |     return d_gal + d_ramal;
0213 |   }
0214 | 
0215 |   // Conexión ramal BP ↔ ramal Desmonte: suma por galería
0216 |   // BP_boca(183.7,0) → DES_boca(318.5,0): 134.8m de galería
0217 |   double ramal1_y = (s1 == SEG_BP) ? y1 : y2;
0218 |   double ramal2_y = (s1 == SEG_DES) ? y1 : y2;
0219 |   return ramal1_y + 134.8 + ramal2_y;
0220 | }

0221 | 
0222 | 
0223 | // ============================================================================
0224 | // ZONAS NLOS — Regiones 2D rectangulares
0225 | //
0226 | // Una zona NLOS es activa cuando el LHD está dentro del rectángulo (xmin,xmax)
0227 | // × (ymin,ymax). Las zonas cubren los giros e intersecciones donde el enlace
0228 | // radio cruza una pared de galería o esquina.
0229 | //
0230 | // Zonas adicionales para ramales:
0231 | //   NLOS_BP:  LHD dentro del ramal BP (y > 3m, x≈183.7) → el enlace cruza el giro
0232 | //   NLOS_DES: LHD dentro del ramal Desmonte (y > 3m, x≈318.5)
0233 | // ============================================================================
0234 | 
0235 | struct NlosRegion {
0236 |   std::string id;
0237 |   double xmin, xmax;
0238 |   double ymin, ymax;
0239 |   double extraLossDb;
0240 | };
0241 | 
0242 | static const NlosRegion NLOS_REGIONS[] = {
0243 |   // Zonas de giro en galería principal
0244 |   { "Giro-D-GaleriaPrincipal",  38.9,  58.9,  -2.0,  2.0, 10.0 },
0245 |   { "Giro-D-RamalBP",          173.7, 193.7,  -2.0,  2.0, 10.0 },
0246 |   // Transición y maniobra en BP: activada cuando y ∈ (0, 55.9]
0247 |   { "Transicion-BP",           178.7, 188.7,   0.0, 55.9, 10.0 },
0248 |   { "Maniobra-Breakpoint",     179.7, 187.7,  40.0, 55.9, 10.0 },
0249 |   // Vuelta desde BP hacia galería
0250 |   { "Retoma-GaleriaPrincipal", 178.7, 188.7,   0.0,  5.0, 10.0 },
0251 |   // Ramal Desmonte: activada cuando y > 0 en x≈318.5
0252 |   { "Giro-D-RamalDesmonte",   308.5, 328.5,  -2.0,  2.0, 10.0 },
0253 |   { "Transicion-Desmonte",    313.5, 323.5,   0.0, 51.8, 10.0 },
0254 | };
0255 | static const uint32_t N_NLOS_REGIONS = 7;
0256 | 
0257 | 
0258 | // ============================================================================
0259 | // MODELO DE PROPAGACIÓN EN TÚNEL TWO-SLOPE v8
0260 | // Usa distancia de ruta de galería (no euclidiana 3D ni solo |Δx|).
0261 | // NLOS detectado por región 2D rectangular (posición real del LHD).
0262 | // ============================================================================
0263 | 
0264 | // NLOS basado en el trayecto del enlace TX↔RX (v8.1).
0265 | // Reemplaza NlosExtraLoss que solo consideraba la posición del LHD.
0266 | // Reglas:
0267 | //   Mismo segmento          → 0 dB (enlace intrarramal puede ser LOS)
0268 | //   Galería ↔ Ramal BP      → +10 dB (cruza esquina en (183.7,0))
0269 | //   Galería ↔ Ramal Desmonte→ +10 dB (cruza esquina en (318.5,0))
0270 | //   Ramal BP ↔ Ramal Desmonte→ +20 dB (cruza dos esquinas vía galería)
0271 | static double LinkNlosLoss (Vector txPos, Vector rxPos)
0272 | {
0273 |   SegType s1 = ClassifyPosition (txPos.x, txPos.y);
0274 |   SegType s2 = ClassifyPosition (rxPos.x, rxPos.y);
0275 |   if (s1 == s2)                                                          return  0.0;

0276 |   if ((s1==SEG_GAL&&s2==SEG_BP)  || (s1==SEG_BP &&s2==SEG_GAL))        return 10.0;
0277 |   if ((s1==SEG_GAL&&s2==SEG_DES) || (s1==SEG_DES&&s2==SEG_GAL))        return 10.0;
0278 |   return 20.0;  // SEG_BP <-> SEG_DES: dos giros
0279 | }
0280 | 
0281 | class TunnelPropagationLossModel : public PropagationLossModel
0282 | {
0283 | public:
0284 |   static TypeId GetTypeId (void)
0285 |   {
0286 |     static TypeId tid = TypeId ("ns3::TunnelPropagationLossModel")
0287 |       .SetParent<PropagationLossModel> ()
0288 |       .SetGroupName ("Propagation")
0289 |       .AddConstructor<TunnelPropagationLossModel> ()
0290 |       .AddAttribute ("ExponentLOS",    "Exponente LOS",            DoubleValue (1.9),
0291 |                      MakeDoubleAccessor (&TunnelPropagationLossModel::m_expLOS),
0292 |                      MakeDoubleChecker<double> ())
0293 |       .AddAttribute ("ExponentNLOS",   "Exponente NLOS",           DoubleValue (3.4),
0294 |                      MakeDoubleAccessor (&TunnelPropagationLossModel::m_expNLOS),
0295 |                      MakeDoubleChecker<double> ())
0296 |       .AddAttribute ("SigmaLOS",       "Shadowing LOS (dB)",       DoubleValue (5.0),
0297 |                      MakeDoubleAccessor (&TunnelPropagationLossModel::m_sigLOS),
0298 |                      MakeDoubleChecker<double> ())
0299 |       .AddAttribute ("SigmaNLOS",      "Shadowing NLOS (dB)",      DoubleValue (7.0),
0300 |                      MakeDoubleAccessor (&TunnelPropagationLossModel::m_sigNLOS),
0301 |                      MakeDoubleChecker<double> ())
0302 |       .AddAttribute ("Frequency",      "Frecuencia (Hz)",          DoubleValue (5.0e9),
0303 |                      MakeDoubleAccessor (&TunnelPropagationLossModel::m_freq),
0304 |                      MakeDoubleChecker<double> ())
0305 |       .AddAttribute ("BreakpointDist", "Distancia breakpoint (m)", DoubleValue (40.0),
0306 |                      MakeDoubleAccessor (&TunnelPropagationLossModel::m_dbp),
0307 |                      MakeDoubleChecker<double> ())
0308 |       .AddAttribute ("SystemLossDb",  "Perdidas de sistema — cables, conectores, RF (dB)", DoubleValue (9.4),
0309 |                      MakeDoubleAccessor (&TunnelPropagationLossModel::m_systemLossDb),
0310 |                      MakeDoubleChecker<double> ());
0311 |     return tid;
0312 |   }
0313 | 
0314 |   TunnelPropagationLossModel ()
0315 |   {
0316 |     m_rand = CreateObject<NormalRandomVariable> ();
0317 |     m_rand->SetAttribute ("Mean", DoubleValue (0.0));
0318 |     for (uint32_t i = 0; i < N_NLOS_REGIONS; i++)
0319 |       m_nlosRegions.push_back (NLOS_REGIONS[i]);
0320 |   }
0321 | 
0322 |   void SetLhdMobility  (Ptr<MobilityModel> lhdMob)  { m_lhdMob = lhdMob; }
0323 |   void SetNlosEnabled  (bool enabled)                { m_nlosEnabled = enabled; }
0324 | 
0325 | private:
0326 |   // Verifica si el LHD está dentro de alguna región NLOS y retorna pérdida extra.
0327 |   double NlosExtraLoss (double lhd_x, double lhd_y) const
0328 |   {
0329 |     for (const auto &r : m_nlosRegions)
0330 |       if (lhd_x >= r.xmin && lhd_x <= r.xmax &&

0331 |           lhd_y >= r.ymin && lhd_y <= r.ymax)
0332 |         return r.extraLossDb;
0333 |     return 0.0;
0334 |   }
0335 | 
0336 |   double DoCalcRxPower (double txPow,
0337 |                         Ptr<MobilityModel> a,
0338 |                         Ptr<MobilityModel> b) const override
0339 |   {
0340 |     Vector pa = a->GetPosition ();
0341 |     Vector pb = b->GetPosition ();
0342 | 
0343 |     // Distancia de propagación: ruta física de galería (v8).
0344 |     // Usa RouteDistance que suma segmentos según la topología real del túnel.
0345 |     double d = RouteDistance (pa.x, pa.y, pb.x, pb.y);
0346 |     if (d < 1.0) d = 1.0;
0347 | 
0348 |     // NLOS v8.1: penalización basada en el trayecto TX↔RX, no en la posición del LHD.
0349 |     // Mismo segmento → 0dB; segmentos distintos → +10dB o +20dB.
0350 |     double nlosLoss = 0.0;
0351 |     if (m_nlosEnabled)
0352 |       nlosLoss = LinkNlosLoss (pa, pb);
0353 | 
0354 |     double lam  = 3.0e8 / m_freq;
0355 |     double plD0 = 20.0 * std::log10 (4.0 * M_PI / lam);
0356 |     double pl;
0357 | 
0358 |     if (d < m_dbp)
0359 |       pl = plD0 + 10.0 * m_expLOS * std::log10 (d);
0360 |     else
0361 |       pl = plD0 + 10.0 * m_expLOS  * std::log10 (m_dbp)
0362 |                + 10.0 * m_expNLOS * std::log10 (d / m_dbp);
0363 | 
0364 |     pl += nlosLoss;
0365 | 
0366 |     // Shadowing: desactivado — no existe modelo espacialmente correlado para
0367 |     // canal de túnel en ns-3.40. Limitación declarada en sección 3.4.8.
0368 |     (void)m_sigLOS; (void)m_sigNLOS; (void)m_rand;
0369 |     return txPow - pl - m_systemLossDb;
0370 |   }
0371 | 
0372 |   int64_t DoAssignStreams (int64_t s) override
0373 |   {
0374 |     m_rand->SetStream (s);
0375 |     return 1;
0376 |   }
0377 | 
0378 |   double m_expLOS, m_expNLOS, m_sigLOS, m_sigNLOS;
0379 |   double m_freq, m_dbp, m_systemLossDb {9.4};
0380 |   bool   m_nlosEnabled {false};
0381 |   Ptr<NormalRandomVariable> m_rand;
0382 |   Ptr<MobilityModel>        m_lhdMob;
0383 |   std::vector<NlosRegion>   m_nlosRegions;
0384 | };
0385 |

0386 | NS_OBJECT_ENSURE_REGISTERED (TunnelPropagationLossModel);
0387 | 
0388 | 
0389 | // ============================================================================
0390 | // APLICACIÓN VIDEO CON RETARDO DE CODEC (H.264 encode+decode = 35ms)
0391 | // ============================================================================
0392 | 
0393 | class CodecDelayApp : public Application
0394 | {
0395 | public:
0396 |   static TypeId GetTypeId (void)
0397 |   {
0398 |     static TypeId tid = TypeId ("ns3::CodecDelayApp")
0399 |       .SetParent<Application> ()
0400 |       .SetGroupName ("Applications")
0401 |       .AddConstructor<CodecDelayApp> ();
0402 |     return tid;
0403 |   }
0404 | 
0405 |   void Setup (Ptr<Socket> socket, Address addr,
0406 |               uint32_t pktSize, DataRate rate, double codecMs, uint8_t tos)
0407 |   {
0408 |     m_socket     = socket;
0409 |     m_peer       = addr;
0410 |     m_packetSize = pktSize;
0411 |     m_dataRate   = rate;
0412 |     m_codecDelay = MilliSeconds (codecMs);
0413 |     m_tos        = tos;
0414 |     m_running    = false;
0415 |   }
0416 | 
0417 | private:
0418 |   void StartApplication (void) override
0419 |   {
0420 |     m_running = true;
0421 |     m_socket->Bind ();
0422 |     m_socket->Connect (m_peer);
0423 |     m_socket->SetIpTos (m_tos);
0424 |     m_sendEvent = Simulator::Schedule (m_codecDelay,
0425 |                                        &CodecDelayApp::SendPacket, this);
0426 |   }
0427 | 
0428 |   void StopApplication (void) override
0429 |   {
0430 |     m_running = false;
0431 |     if (m_sendEvent.IsRunning ()) Simulator::Cancel (m_sendEvent);
0432 |     m_socket->Close ();
0433 |   }
0434 | 
0435 |   void ScheduleNextPacket (void)
0436 |   {
0437 |     if (!m_running) return;
0438 |     Time next = Seconds (m_packetSize * 8.0 / m_dataRate.GetBitRate ());
0439 |     m_sendEvent = Simulator::Schedule (next, &CodecDelayApp::SendPacket, this);
0440 |   }

0441 | 
0442 |   void SendPacket (void)
0443 |   {
0444 |     m_socket->Send (Create<Packet> (m_packetSize));
0445 |     ScheduleNextPacket ();
0446 |   }
0447 | 
0448 |   Ptr<Socket>  m_socket;
0449 |   Address      m_peer;
0450 |   uint32_t     m_packetSize;
0451 |   DataRate     m_dataRate;
0452 |   Time         m_codecDelay;
0453 |   uint8_t      m_tos;
0454 |   bool         m_running;
0455 |   EventId      m_sendEvent;
0456 | };
0457 | 
0458 | NS_OBJECT_ENSURE_REGISTERED (CodecDelayApp);
0459 | 
0460 | 
0461 | // ============================================================================
0462 | // UTILIDADES
0463 | // ============================================================================
0464 | 
0465 | double Percentile (std::vector<double> v, double p)
0466 | {
0467 |   if (v.empty ()) return 0.0;
0468 |   std::sort (v.begin (), v.end ());
0469 |   double idx = (p / 100.0) * (double)(v.size () - 1);
0470 |   size_t lo  = (size_t)idx;
0471 |   size_t hi  = lo + 1;
0472 |   if (hi >= v.size ()) return v.back ();
0473 |   return v[lo] * (1.0 - (idx - lo)) + v[hi] * (idx - lo);
0474 | }
0475 | 
0476 | std::vector<double> HistToSamples (const Histogram &h, double binW)
0477 | {
0478 |   std::vector<double> s;
0479 |   for (uint32_t b = 0; b < h.GetNBins (); b++)
0480 |   {
0481 |     uint32_t cnt = h.GetBinCount (b);
0482 |     double   mid = (b + 0.5) * binW;
0483 |     for (uint32_t k = 0; k < cnt; k++) s.push_back (mid);
0484 |   }
0485 |   return s;
0486 | }
0487 | 
0488 | 
0489 | // ── Variables globales para log de asociación (callbacks declarados después de PosLogger) ──
0490 | static std::ofstream          g_assocLog;
0491 | static std::map<std::string, std::string> g_macToId;   // MAC string → id
0492 | static Ptr<WaypointMobilityModel>         g_lhdMobGlobal;
0493 | 
0494 | 
0495 | // ============================================================================

0496 | // LOGGER DE POSICIÓN Y RSSI
0497 | // Formato v8: time_s,x,y,station_m,segment_id,nlos_region,serving_hawk,rssi_dbm
0498 | // ============================================================================
0499 | 
0500 | struct ApRadioInfo {
0501 |   double x, y;
0502 |   std::string id;
0503 |   double txPowerDbm;  // potencia de transmisión real del nodo
0504 |   double txGainDbi;   // ganancia de antena TX real del nodo
0505 | };
0506 | static std::vector<ApRadioInfo> g_apPositions;
0507 | 
0508 | struct PosLogger {
0509 |   std::ofstream     file;
0510 |   Ptr<WaypointMobilityModel> lhdMob;
0511 |   double txPowHawk, freq, dbp, expLOS, expNLOS;
0512 | 
0513 |   void Open (const std::string &path)
0514 |   {
0515 |     file.open (path);
0516 |     file << "time_s,x,y,station_m,segment_id,nlos_region,serving_hawk,rssi_dbm\n";
0517 |   }
0518 | 
0519 |   static double StationFromXY (double x, double y)
0520 |   {
0521 |     SegType seg = ClassifyPosition (x, y);
0522 |     if (seg == SEG_GAL)  return x;
0523 |     if (seg == SEG_BP)   return 183.7 + y;
0524 |     if (seg == SEG_DES)  return 374.4 + y;  // 318.5 + (374.4-318.5)=56 (giro→ramal)
0525 |     return x;
0526 |   }
0527 | 
0528 |   static std::string SegmentId (double x, double y)
0529 |   {
0530 |     SegType seg = ClassifyPosition (x, y);
0531 |     if (seg == SEG_BP)  return "ramal_bp";
0532 |     if (seg == SEG_DES) return "ramal_desmonte";
0533 |     if (x < 23.0)  return "arranque";
0534 |     if (x < 48.9)  return "acceso_galeria";
0535 |     if (x < 183.7) return "LOS1_galeria";
0536 |     if (x < 318.5) return "LOS2_galeria";
0537 |     return "galeria_final";
0538 |   }
0539 | 
0540 |   static std::string ActiveNlosRegion (double lhd_x, double lhd_y)
0541 |   {
0542 |     for (uint32_t i = 0; i < N_NLOS_REGIONS; i++)
0543 |       if (lhd_x >= NLOS_REGIONS[i].xmin && lhd_x <= NLOS_REGIONS[i].xmax &&
0544 |           lhd_y >= NLOS_REGIONS[i].ymin && lhd_y <= NLOS_REGIONS[i].ymax)
0545 |         return NLOS_REGIONS[i].id;
0546 |     return "LOS";
0547 |   }
0548 | 
0549 |   void Log ()
0550 |   {

0551 |     double t   = Simulator::Now ().GetSeconds ();
0552 |     Vector pos = lhdMob->GetPosition ();
0553 |     double x   = pos.x;
0554 |     double y   = pos.y;
0555 | 
0556 |     // AP con mayor RSSI estimado — usa parámetros reales de cada nodo (v8.1)
0557 |     std::string bestId   = "?";
0558 |     double      bestRssi = -999.0;
0559 |     for (const auto &ap : g_apPositions)
0560 |     {
0561 |       double d = RouteDistance (x, y, ap.x, ap.y);
0562 |       if (d < 1.0) d = 1.0;
0563 | 
0564 |       double lam  = 3.0e8 / freq;
0565 |       double plD0 = 20.0 * std::log10 (4.0 * M_PI / lam);
0566 |       double pl;
0567 |       if (d < dbp)
0568 |         pl = plD0 + 10.0 * expLOS  * std::log10 (d);
0569 |       else
0570 |         pl = plD0 + 10.0 * expLOS  * std::log10 (dbp)
0571 |                  + 10.0 * expNLOS * std::log10 (d / dbp);
0572 | 
0573 |       // NLOS según enlace AP↔LHD (v8.1)
0574 |       pl += LinkNlosLoss (Vector (ap.x, ap.y, HEIGHT_HAWK),
0575 |                           Vector (x,    y,    HEIGHT_LHD));
0576 | 
0577 |       // RSSI en el receptor LHD (rxGain = 4.8 dBi, Cardinal AG1-5250M)
0578 |       // Se descuenta L_SYSTEM_REAL=9.4 dB (cables, conectores, RF) — igual que DoCalcRxPower.
0579 |       double rxGain = 4.8;
0580 |       double rssi   = ap.txPowerDbm + ap.txGainDbi + rxGain - pl - 9.4;
0581 | 
0582 |       if (rssi > bestRssi)
0583 |       {
0584 |         bestRssi = rssi;
0585 |         bestId   = ap.id;
0586 |       }
0587 |     }
0588 | 
0589 |     double station = StationFromXY (x, y);
0590 |     std::string segId   = SegmentId (x, y);
0591 |     std::string nlosReg = ActiveNlosRegion (x, y);
0592 | 
0593 |     file << std::fixed << std::setprecision (2)
0594 |          << t << "," << x << "," << y << ","
0595 |          << station << "," << segId << ","
0596 |          << nlosReg << "," << bestId << "," << bestRssi << "\n";
0597 | 
0598 |     Simulator::Schedule (Seconds (1.0), &PosLogger::Log, this);
0599 |   }
0600 | };
0601 | 
0602 | static PosLogger g_posLogger;
0603 | 
0604 | 
0605 | // ============================================================================

0606 | // CALLBACKS WIFI — declarados después de PosLogger (usan StationFromXY)
0607 | // ============================================================================
0608 | 
0609 | static std::string MacToString (Mac48Address addr)
0610 | {
0611 |   std::ostringstream oss;
0612 |   oss << addr;
0613 |   return oss.str ();
0614 | }
0615 | 
0616 | void OnAssoc (Mac48Address addr)
0617 | {
0618 |   std::string key  = MacToString (addr);
0619 |   std::string apId = g_macToId.count (key) ? g_macToId[key] : key;
0620 |   double t = Simulator::Now ().GetSeconds ();
0621 |   std::cout << "[WiFi] LHD asociado a AP: " << apId << "  t=" << t << "s" << std::endl;
0622 |   if (g_assocLog.is_open () && g_lhdMobGlobal != nullptr)
0623 |   {
0624 |     Vector p       = g_lhdMobGlobal->GetPosition ();
0625 |     double station = PosLogger::StationFromXY (p.x, p.y);
0626 |     g_assocLog << std::fixed << std::setprecision (2)
0627 |                << t << ",assoc," << apId
0628 |                << "," << p.x << "," << p.y << "," << station << "\n";
0629 |   }
0630 | }
0631 | 
0632 | void OnDeAssoc (Mac48Address addr)
0633 | {
0634 |   std::string key  = MacToString (addr);
0635 |   std::string apId = g_macToId.count (key) ? g_macToId[key] : key;
0636 |   double t = Simulator::Now ().GetSeconds ();
0637 |   std::cout << "[WiFi] LHD desasociado de AP: " << apId << "  t=" << t << "s" << std::endl;
0638 |   if (g_assocLog.is_open () && g_lhdMobGlobal != nullptr)
0639 |   {
0640 |     Vector p       = g_lhdMobGlobal->GetPosition ();
0641 |     double station = PosLogger::StationFromXY (p.x, p.y);
0642 |     g_assocLog << std::fixed << std::setprecision (2)
0643 |                << t << ",deassoc," << apId
0644 |                << "," << p.x << "," << p.y << "," << station << "\n";
0645 |   }
0646 | }
0647 | 
0648 | 
0649 | // ============================================================================
0650 | // CONSTRUIR WAYPOINTS DEL RECORRIDO REAL v8
0651 | //
0652 | // Coordenadas 2D reales del mapa. Z = HEIGHT_LHD = 1.0m constante.
0653 | // El modelo de propagación usa RouteDistance sobre (x,y) reales.
0654 | // ============================================================================
0655 | 
0656 | void BuildRealRouteWaypoints (Ptr<WaypointMobilityModel> mob,
0657 |                               double speed, double simTime)
0658 | {
0659 |   struct Seg {
0660 |     double dist;

0661 |     double dx, dy;
0662 |     double pause;
0663 |     std::string name;
0664 |   };
0665 | 
0666 |   const std::vector<Seg> segs = {
0667 |     { 23.0,    1,  0,  0.0,   "arranque"         },
0668 |     { 25.9,    1,  0,  0.0,   "acceso_galeria"    },
0669 |     { 134.8,   1,  0,  0.0,   "LOS1"              },
0670 |     { 25.9,    0,  1,  0.0,   "ramal_bp_entrada"  },
0671 |     { 30.0,    0,  1,  15.0,  "acceso_bp"         },
0672 |     { 30.0,    0, -1,  0.0,   "retroceso_bp"      },
0673 |     { 25.9,    0, -1,  0.0,   "ramal_bp_salida"   },
0674 |     { 134.8,   1,  0,  0.0,   "LOS2"              },
0675 |     { 25.9,    0,  1,  0.0,   "ramal_des_entrada" },
0676 |     { 25.9,    0,  1,  30.0,  "desmonte"          },
0677 |   };
0678 | 
0679 |   double t = 0.0, x = 0.0, y = 0.0;
0680 |   mob->AddWaypoint (Waypoint (Seconds (t), Vector (x, y, HEIGHT_LHD)));
0681 | 
0682 |   auto step = [&](const Seg &s, bool fwd)
0683 |   {
0684 |     x += (fwd ? s.dx : -s.dx) * s.dist;
0685 |     y += (fwd ? s.dy : -s.dy) * s.dist;
0686 |     t += s.dist / speed;
0687 |     mob->AddWaypoint (Waypoint (Seconds (t), Vector (x, y, HEIGHT_LHD)));
0688 |     if (fwd && s.pause > 0.0)
0689 |     { t += s.pause; mob->AddWaypoint (Waypoint (Seconds (t), Vector (x, y, HEIGHT_LHD))); }
0690 |   };
0691 | 
0692 |   for (const auto &s : segs) step (s, true);
0693 |   for (int i = (int)segs.size()-1; i >= 0; i--) step (segs[i], false);
0694 | 
0695 |   while (t < simTime + 50.0)
0696 |   {
0697 |     x = 0.0; y = 0.0;
0698 |     for (const auto &s : segs) step (s, true);
0699 |     for (int i = (int)segs.size()-1; i >= 0; i--) step (segs[i], false);
0700 |   }
0701 | }
0702 | 
0703 | 
0704 | // ============================================================================
0705 | // MAIN
0706 | // ============================================================================
0707 | 
0708 | int main (int argc, char *argv[])
0709 | {
0710 |   std::string scenario    = "mobility_5hawks_real";
0711 |   double      simTime     = 300.0;
0712 |   double      lhdSpeed    = 2.22;    // m/s
0713 |   double      videoRate   = 40.0;    // Mbps
0714 |   double      cmdRate     = 0.5;     // Mbps
0715 |   double      telRate     = 0.1;     // Mbps continuo

0716 |   double      txPowHawk   = 30.0;    // dBm Hawk FE1-5050
0717 |   double      txPowCard   = 23.0;    // dBm Cardinal AG1-5250M
0718 |   double      codecDelayMs = 35.0;   // ms H.264
0719 |   uint32_t    seed        = 1;
0720 | 
0721 |   CommandLine cmd;
0722 |   cmd.AddValue ("scenario",   "escenario a ejecutar",       scenario);
0723 |   cmd.AddValue ("simTime",    "Tiempo de simulacion (s)",   simTime);
0724 |   cmd.AddValue ("lhdSpeed",   "Velocidad LHD (m/s)",        lhdSpeed);
0725 |   cmd.AddValue ("videoRate",  "Tasa video (Mbps)",          videoRate);
0726 |   cmd.AddValue ("seed",       "Semilla RNG",                seed);
0727 |   cmd.Parse (argc, argv);
0728 | 
0729 |   RngSeedManager::SetSeed (seed);
0730 |   RngSeedManager::SetRun  (seed);
0731 | 
0732 |   // ── Configuración por escenario ────────────────────────────────────────────
0733 |   //
0734 |   // Escenarios v8:
0735 |   //   mobility_5hawks_real  — PRINCIPAL: recorrido real, 5 Hawks reales, NLOS on
0736 |   //   mobility_4hawks_100m  — Comparativo: 4 Hawks a 100m, mobility, NLOS on
0737 |   //   mobility_5hawks_100m  — Comparativo: 5 Hawks a 100m, mobility, NLOS on
0738 |   //   lhd_rapido_mobility   — Sensibilidad velocidad: 3.33 m/s, mobility, NLOS on
0739 |   //   video_20mbps_mobility — Sensibilidad bitrate: 20 Mbps, mobility, NLOS on
0740 |   //   baseline              — Referencia controlada: recorrido lineal, NLOS off
0741 |   //
0742 |   bool isMobility       = (scenario != "baseline");
0743 |   bool isSin4H          = (scenario == "mobility_4hawks_sin_h4");
0744 |   bool isSinCardFijo    = (scenario == "mobility_sin_cardfijo_bp");
0745 |   uint32_t nCardFijosScenario = (isSin4H || isSinCardFijo) ? 0 : N_CARDINALS_FIJOS;
0746 | 
0747 |   if (scenario == "lhd_rapido_mobility")   lhdSpeed  = 3.33;
0748 |   if (scenario == "video_20mbps_mobility") videoRate = 20.0;
0749 | 
0750 |   // Posiciones de Hawks según escenario (x, y)
0751 |   // v8.1: todos los escenarios usan posiciones físicamente válidas
0752 |   struct HawkPos2D { double x, y; };
0753 |   std::vector<HawkPos2D> hawkPos2D;
0754 |   uint32_t nHawksScenario;
0755 | 
0756 |   if (isSin4H)
0757 |   {
0758 |     // 4 Hawks reales (H0..H3), sin H4 en Desmonte, sin Cardinal fijo
0759 |     hawkPos2D      = {{0.0,0.0},{48.9,0.0},{183.7,0.0},{318.5,0.0}};
0760 |     nHawksScenario = 4;
0761 |   }
0762 |   else
0763 |   {
0764 |     // Posiciones reales Nexa: H0..H3 en galería principal, H4 en ramal Desmonte
0765 |     hawkPos2D      = {{0.0,0.0},{48.9,0.0},{183.7,0.0},{318.5,0.0},{318.5,25.9}};
0766 |     nHawksScenario = N_HAWKS_REAL;
0767 |   }
0768 | 
0769 |   std::cout << "===== Simulacion v8.2 — Nexa Cerro Lindo Nivel 1640 — "
0770 |             << scenario << " =====" << std::endl;

0771 |   std::cout << "Recorrido: " << COVERED_ROUTE_LENGTH_M << "m | Avance: "
0772 |             << FORWARD_ROUTE_M << "m | Ciclo cerrado: " << CLOSED_CYCLE_M << "m | "
0773 |             << nHawksScenario << " Hawks + " << nCardFijosScenario << " Cardinal fijo" << std::endl;
0774 |   std::cout << "Video=" << videoRate << "Mbps | LHD=" << lhdSpeed
0775 |             << "m/s | Codec=" << codecDelayMs << "ms | seed=" << seed << std::endl;
0776 |   std::cout << "NLOS " << (isMobility ? "ACTIVO (por enlace TX-RX)" : "DESACTIVADO")
0777 |             << " | Distancia: RouteDistance 2D | RSSI: por nodo real" << std::endl;
0778 |   std::cout << "IEEE 802.11ac 5GHz 40MHz 2×2 MIMO | TxHawk=" << txPowHawk
0779 |             << "dBm Cardinal=" << txPowCard << "dBm" << std::endl;
0780 |   std::cout << "QoS: Video TOS=0xB8 (EF→AC_VI) | Cmd TOS=0xC0 (CS6→AC_VO)"
0781 |             << " | Tel TOS=0x00 (BE→AC_BE)" << std::endl;
0782 |   std::cout << "============================================================"
0783 |             << std::endl;
0784 | 
0785 |   // ── Nodos ─────────────────────────────────────────────────────────────────
0786 |   uint32_t nHawks = nHawksScenario;
0787 |   NodeContainer hawks;         hawks.Create (nHawks);
0788 |   NodeContainer cardinalFijos; cardinalFijos.Create (nCardFijosScenario);
0789 |   NodeContainer lhd;           lhd.Create (1);
0790 |   NodeContainer control;       control.Create (1);
0791 | 
0792 |   // ── Backbone CSMA 1Gbps ───────────────────────────────────────────────────
0793 |   CsmaHelper csma;
0794 |   csma.SetChannelAttribute ("DataRate", StringValue ("1Gbps"));
0795 |   csma.SetChannelAttribute ("Delay",    TimeValue (MicroSeconds (10)));
0796 | 
0797 |   NodeContainer backboneNodes;
0798 |   backboneNodes.Add (control);
0799 |   backboneNodes.Add (hawks);
0800 |   if (nCardFijosScenario > 0) backboneNodes.Add (cardinalFijos);
0801 |   NetDeviceContainer backboneDev = csma.Install (backboneNodes);
0802 | 
0803 |   // ── Canal WiFi con modelo de túnel v8 ─────────────────────────────────────
0804 |   Ptr<TunnelPropagationLossModel> tunnelLoss =
0805 |       CreateObject<TunnelPropagationLossModel> ();
0806 |   tunnelLoss->SetAttribute ("ExponentLOS",    DoubleValue (1.9));
0807 |   tunnelLoss->SetAttribute ("ExponentNLOS",   DoubleValue (3.4));
0808 |   tunnelLoss->SetAttribute ("SigmaLOS",       DoubleValue (5.0));
0809 |   tunnelLoss->SetAttribute ("SigmaNLOS",      DoubleValue (7.0));
0810 |   tunnelLoss->SetAttribute ("Frequency",      DoubleValue (5.0e9));
0811 |   tunnelLoss->SetAttribute ("BreakpointDist", DoubleValue (40.0));
0812 | 
0813 |   Ptr<YansWifiChannel> wifiChan = CreateObject<YansWifiChannel> ();
0814 |   wifiChan->SetPropagationDelayModel (
0815 |       CreateObject<ConstantSpeedPropagationDelayModel> ());
0816 |   wifiChan->SetPropagationLossModel (tunnelLoss);
0817 | 
0818 |   WifiHelper wifi;
0819 |   wifi.SetStandard (WIFI_STANDARD_80211ac);
0820 |   wifi.SetRemoteStationManager ("ns3::MinstrelHtWifiManager");
0821 |   Ssid commonSsid = Ssid ("nexa-lhd");
0822 | 
0823 |   // Hawks — APs IEEE 802.11ac 40MHz 2×2 MIMO
0824 |   // TxGain=11dBi (antena HELI FE1-5050), Antennas=2
0825 |   YansWifiPhyHelper phyAP;

0826 |   phyAP.SetChannel (wifiChan);
0827 |   phyAP.Set ("ChannelSettings",              StringValue ("{0, 40, BAND_5GHZ, 0}"));
0828 |   phyAP.Set ("TxPowerStart",                 DoubleValue (txPowHawk));
0829 |   phyAP.Set ("TxPowerEnd",                   DoubleValue (txPowHawk));
0830 |   phyAP.Set ("TxGain",                       DoubleValue (11.0));
0831 |   phyAP.Set ("RxGain",                       DoubleValue (11.0));
0832 |   phyAP.Set ("Antennas",                     UintegerValue (2));
0833 |   phyAP.Set ("MaxSupportedTxSpatialStreams", UintegerValue (2));
0834 |   phyAP.Set ("MaxSupportedRxSpatialStreams", UintegerValue (2));
0835 | 
0836 |   WifiMacHelper macAP;
0837 |   std::vector<NetDeviceContainer> hawkWifiDev (nHawks);
0838 |   for (uint32_t i = 0; i < nHawks; i++)
0839 |   {
0840 |     macAP.SetType ("ns3::ApWifiMac",
0841 |                    "Ssid",           SsidValue (commonSsid),
0842 |                    "BeaconInterval", TimeValue (MicroSeconds (51200)),
0843 |                    "QosSupported",   BooleanValue (true));
0844 |     NodeContainer apNode; apNode.Add (hawks.Get (i));
0845 |     hawkWifiDev[i] = wifi.Install (phyAP, macAP, apNode);
0846 |   }
0847 | 
0848 |   // Cardinals fijos (Breadcrumbs) — APs con parámetros Cardinal (Pt=23dBm, Gt=4.8dBi)
0849 |   YansWifiPhyHelper phyCardFijo;
0850 |   phyCardFijo.SetChannel (wifiChan);
0851 |   phyCardFijo.Set ("ChannelSettings",              StringValue ("{0, 40, BAND_5GHZ, 0}"));
0852 |   phyCardFijo.Set ("TxPowerStart",                 DoubleValue (txPowCard));
0853 |   phyCardFijo.Set ("TxPowerEnd",                   DoubleValue (txPowCard));
0854 |   phyCardFijo.Set ("TxGain",                       DoubleValue (4.8));
0855 |   phyCardFijo.Set ("RxGain",                       DoubleValue (4.8));
0856 |   phyCardFijo.Set ("Antennas",                     UintegerValue (2));
0857 |   phyCardFijo.Set ("MaxSupportedTxSpatialStreams", UintegerValue (2));
0858 |   phyCardFijo.Set ("MaxSupportedRxSpatialStreams", UintegerValue (2));
0859 | 
0860 |   std::vector<NetDeviceContainer> cardFijoWifiDev (nCardFijosScenario);
0861 |   for (uint32_t i = 0; i < nCardFijosScenario; i++)
0862 |   {
0863 |     macAP.SetType ("ns3::ApWifiMac",
0864 |                    "Ssid",           SsidValue (commonSsid),
0865 |                    "BeaconInterval", TimeValue (MicroSeconds (51200)),
0866 |                    "QosSupported",   BooleanValue (true));
0867 |     NodeContainer cfNode; cfNode.Add (cardinalFijos.Get (i));
0868 |     cardFijoWifiDev[i] = wifi.Install (phyCardFijo, macAP, cfNode);
0869 |   }
0870 | 
0871 |   // LHD — STA Cardinal AG1-5250M (Pt=23dBm, Gt=4.8dBi, 2×2 MIMO)
0872 |   YansWifiPhyHelper phySTA;
0873 |   phySTA.SetChannel (wifiChan);
0874 |   phySTA.Set ("ChannelSettings",              StringValue ("{0, 40, BAND_5GHZ, 0}"));
0875 |   phySTA.Set ("TxPowerStart",                 DoubleValue (txPowCard));
0876 |   phySTA.Set ("TxPowerEnd",                   DoubleValue (txPowCard));
0877 |   phySTA.Set ("TxGain",                       DoubleValue (4.8));
0878 |   phySTA.Set ("RxGain",                       DoubleValue (4.8));
0879 |   phySTA.Set ("Antennas",                     UintegerValue (2));
0880 |   phySTA.Set ("MaxSupportedTxSpatialStreams", UintegerValue (2));

0881 |   phySTA.Set ("MaxSupportedRxSpatialStreams", UintegerValue (2));
0882 | 
0883 |   WifiMacHelper macSTA;
0884 |   macSTA.SetType ("ns3::StaWifiMac",
0885 |                   "Ssid",          SsidValue (commonSsid),
0886 |                   "ActiveProbing", BooleanValue (true),
0887 |                   "QosSupported",  BooleanValue (true));
0888 |   NetDeviceContainer lhdWifiDev = wifi.Install (phySTA, macSTA, lhd);
0889 | 
0890 |   // BeaconInterval=51.2ms, MaxMissedBeacons=3 → ventana de handover ~154ms
0891 |   // Con video 40Mbps: 154ms × 40Mbps = 770KB — manejable por buffer.
0892 |   // Nota: BeaconInterval=20ms causa ping-pong + NS_ASSERT crash (phy-entity.cc:932).
0893 |   // MaxMissedBeacons=1 con beacon 102ms también causa ping-pong en zona H2/CardFijo.
0894 |   Config::Set ("/NodeList/" + std::to_string (lhd.Get(0)->GetId ()) +
0895 |                "/DeviceList/*/Mac/$ns3::StaWifiMac/MaxMissedBeacons",
0896 |                UintegerValue (3));
0897 |   Config::Set ("/NodeList/" + std::to_string (lhd.Get(0)->GetId ()) +
0898 |                "/DeviceList/*/Mac/$ns3::StaWifiMac/AssocRequestTimeout",
0899 |                TimeValue (MilliSeconds (50)));
0900 | 
0901 |   // Bridge L2 en cada Hawk
0902 |   BridgeHelper bridgeHelper;
0903 |   for (uint32_t i = 0; i < nHawks; i++)
0904 |   {
0905 |     NetDeviceContainer bridgePorts;
0906 |     bridgePorts.Add (backboneDev.Get (i + 1));
0907 |     bridgePorts.Add (hawkWifiDev[i].Get (0));
0908 |     bridgeHelper.Install (hawks.Get (i), bridgePorts);
0909 |   }
0910 | 
0911 |   // Bridge L2 en cada Cardinal fijo (condicional)
0912 |   for (uint32_t i = 0; i < nCardFijosScenario; i++)
0913 |   {
0914 |     NetDeviceContainer bridgePorts;
0915 |     bridgePorts.Add (backboneDev.Get (nHawks + 1 + i));
0916 |     bridgePorts.Add (cardFijoWifiDev[i].Get (0));
0917 |     bridgeHelper.Install (cardinalFijos.Get (i), bridgePorts);
0918 |   }
0919 | 
0920 |   // ── Mapeo MAC → id para callbacks de asociación (v8.1) ────────────────────
0921 |   g_macToId.clear ();
0922 |   for (uint32_t i = 0; i < nHawks; i++)
0923 |   {
0924 |     Ptr<WifiNetDevice> dev = DynamicCast<WifiNetDevice> (hawkWifiDev[i].Get (0));
0925 |     if (dev) g_macToId[MacToString (dev->GetMac ()->GetAddress ())] = "H" + std::to_string (i);
0926 |   }
0927 |   for (uint32_t i = 0; i < nCardFijosScenario; i++)
0928 |   {
0929 |     Ptr<WifiNetDevice> dev = DynamicCast<WifiNetDevice> (cardFijoWifiDev[i].Get (0));
0930 |     if (dev) g_macToId[MacToString (dev->GetMac ()->GetAddress ())] = "CardFijo";
0931 |   }
0932 | 
0933 |   // ── Movilidad ─────────────────────────────────────────────────────────────
0934 |   MobilityHelper mobility;
0935 |

0936 |   // Hawks — posicionados con coordenadas 2D reales v8 + z=2m
0937 |   Ptr<ListPositionAllocator> hawkPosAlloc = CreateObject<ListPositionAllocator> ();
0938 |   for (uint32_t i = 0; i < nHawks; i++)
0939 |     hawkPosAlloc->Add (Vector (hawkPos2D[i].x, hawkPos2D[i].y, HEIGHT_HAWK));
0940 |   mobility.SetPositionAllocator (hawkPosAlloc);
0941 |   mobility.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel");
0942 |   mobility.Install (hawks);
0943 | 
0944 |   // Cardinal fijo — ramal BP a (183.7, 30.0, 2.0) — condicional
0945 |   if (nCardFijosScenario > 0)
0946 |   {
0947 |     Ptr<ListPositionAllocator> cardFijoAlloc = CreateObject<ListPositionAllocator> ();
0948 |     cardFijoAlloc->Add (Vector (183.7, CARDINAL_FIJO_Y, HEIGHT_HAWK));
0949 |     mobility.SetPositionAllocator (cardFijoAlloc);
0950 |     mobility.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel");
0951 |     mobility.Install (cardinalFijos);
0952 |   }
0953 | 
0954 |   // Control
0955 |   Ptr<ListPositionAllocator> ctrlPos = CreateObject<ListPositionAllocator> ();
0956 |   ctrlPos->Add (Vector (-80.0, 0.0, HEIGHT_HAWK));
0957 |   mobility.SetPositionAllocator (ctrlPos);
0958 |   mobility.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel");
0959 |   mobility.Install (control);
0960 | 
0961 |   // LHD — waypoints según escenario
0962 |   mobility.SetMobilityModel ("ns3::WaypointMobilityModel");
0963 |   mobility.Install (lhd);
0964 | 
0965 |   Ptr<WaypointMobilityModel> lhdMob =
0966 |       lhd.Get (0)->GetObject<WaypointMobilityModel> ();
0967 | 
0968 |   tunnelLoss->SetLhdMobility (lhdMob);
0969 |   tunnelLoss->SetNlosEnabled (isMobility);
0970 | 
0971 |   if (isMobility)
0972 |   {
0973 |     BuildRealRouteWaypoints (lhdMob, lhdSpeed, simTime);
0974 |   }
0975 |   else
0976 |   {
0977 |     // Baseline: recorrido lineal a lo largo de X, NLOS desactivado.
0978 |     double t = 0.0, pos = 0.0;
0979 |     bool forward = true;
0980 |     while (t < simTime + 50.0)
0981 |     {
0982 |       lhdMob->AddWaypoint (Waypoint (Seconds (t), Vector (pos, 0.0, HEIGHT_LHD)));
0983 |       double target = forward ? COVERED_ROUTE_LENGTH_M : 0.0;
0984 |       double travel = std::abs (target - pos) / lhdSpeed;
0985 |       t  += travel;
0986 |       pos = target;
0987 |       forward = !forward;
0988 |       lhdMob->AddWaypoint (Waypoint (Seconds (t), Vector (pos, 0.0, HEIGHT_LHD)));
0989 |       t += 10.0;
0990 |     }

0991 |   }
0992 | 
0993 |   // Registrar APs para PosLogger con parámetros RF reales (v8.1)
0994 |   g_apPositions.clear ();
0995 |   for (uint32_t i = 0; i < nHawks; i++)
0996 |     g_apPositions.push_back ({hawkPos2D[i].x, hawkPos2D[i].y,
0997 |                                "H" + std::to_string (i), txPowHawk, 11.0});
0998 |   if (nCardFijosScenario > 0)
0999 |     g_apPositions.push_back ({183.7, CARDINAL_FIJO_Y, "CardFijo", txPowCard, 4.8});
1000 | 
1001 |   // Referencia global del LHD para callbacks de asociación (v8.1)
1002 |   g_lhdMobGlobal = lhdMob;
1003 | 
1004 |   // ── Internet Stack ─────────────────────────────────────────────────────────
1005 |   InternetStackHelper internet;
1006 |   internet.Install (control);
1007 |   internet.Install (lhd);
1008 | 
1009 |   Ipv4AddressHelper addr;
1010 |   addr.SetBase ("10.0.0.0", "255.255.255.0");
1011 | 
1012 |   NetDeviceContainer controlDev; controlDev.Add (backboneDev.Get (0));
1013 |   Ipv4InterfaceContainer controlIf = addr.Assign (controlDev);
1014 |   Ipv4InterfaceContainer lhdIf     = addr.Assign (lhdWifiDev);
1015 | 
1016 |   Ipv4Address ctrlAddr = controlIf.GetAddress (0);
1017 |   Ipv4Address lhdAddr  = lhdIf.GetAddress (0);
1018 | 
1019 |   std::cout << "\n[IP] Control = " << ctrlAddr << std::endl;
1020 |   std::cout << "[IP] LHD     = " << lhdAddr  << std::endl;
1021 | 
1022 |   // ── Callbacks WiFi ─────────────────────────────────────────────────────────
1023 |   Config::ConnectWithoutContext (
1024 |       "/NodeList/*/DeviceList/*/$ns3::WifiNetDevice/Mac/$ns3::StaWifiMac/Assoc",
1025 |       MakeCallback (&OnAssoc));
1026 |   Config::ConnectWithoutContext (
1027 |       "/NodeList/*/DeviceList/*/$ns3::WifiNetDevice/Mac/$ns3::StaWifiMac/DeAssoc",
1028 |       MakeCallback (&OnDeAssoc));
1029 | 
1030 |   double tStart = 3.0;
1031 | 
1032 |   // ── Flujos de tráfico ──────────────────────────────────────────────────────
1033 |   //
1034 |   // QoS mapeo completo (IEEE 802.11e WMM):
1035 |   //   Video:      TOS 0xB8 → DSCP EF  → TID 5 → UP 5 → AC_VI
1036 |   //   Comandos:   TOS 0xC0 → DSCP CS6 → TID 7 → UP 6 → AC_VO
1037 |   //   Telemetría: TOS 0x00 → DSCP BE  → TID 0 → UP 0 → AC_BE
1038 | 
1039 |   // Flujo 1: Video 40Mbps LHD→Control (TOS 0xB8)
1040 |   uint16_t vidPort = 5000;
1041 |   Ptr<Socket> vidSock = Socket::CreateSocket (
1042 |       lhd.Get (0), TypeId::LookupByName ("ns3::UdpSocketFactory"));
1043 |   Ptr<CodecDelayApp> vidApp = CreateObject<CodecDelayApp> ();
1044 |   vidApp->Setup (vidSock,
1045 |                  InetSocketAddress (ctrlAddr, vidPort),

1046 |                  1400,
1047 |                  DataRate (std::to_string ((uint64_t)(videoRate * 1e6)) + "bps"),
1048 |                  codecDelayMs, 0xb8);
1049 |   lhd.Get (0)->AddApplication (vidApp);
1050 |   vidApp->SetStartTime (Seconds (tStart));
1051 |   vidApp->SetStopTime  (Seconds (simTime));
1052 | 
1053 |   PacketSinkHelper vidSink ("ns3::UdpSocketFactory",
1054 |       InetSocketAddress (Ipv4Address::GetAny (), vidPort));
1055 |   ApplicationContainer vidSinkApp = vidSink.Install (control.Get (0));
1056 |   vidSinkApp.Start (Seconds (0.0));
1057 |   vidSinkApp.Stop  (Seconds (simTime + 5));
1058 | 
1059 |   // Flujo 2: Comandos 0.5Mbps Control→LHD (TOS 0xC0 → AC_VO)
1060 |   uint16_t cmdPort = 6000;
1061 |   InetSocketAddress cmdDst (lhdAddr, cmdPort);
1062 |   cmdDst.SetTos (0xC0);
1063 |   OnOffHelper cmdHelp ("ns3::UdpSocketFactory", cmdDst);
1064 |   cmdHelp.SetAttribute ("DataRate",
1065 |       DataRateValue (DataRate (std::to_string ((uint64_t)(cmdRate * 1e6)) + "bps")));
1066 |   cmdHelp.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (128));
1067 |   cmdHelp.SetAttribute ("OnTime",
1068 |       StringValue ("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]"));
1069 |   cmdHelp.SetAttribute ("OffTime",
1070 |       StringValue ("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]"));
1071 |   ApplicationContainer cmdApp = cmdHelp.Install (control.Get (0));
1072 |   cmdApp.Start (Seconds (tStart));
1073 |   cmdApp.Stop  (Seconds (simTime));
1074 | 
1075 |   PacketSinkHelper cmdSink ("ns3::UdpSocketFactory",
1076 |       InetSocketAddress (Ipv4Address::GetAny (), cmdPort));
1077 |   ApplicationContainer cmdSinkApp = cmdSink.Install (lhd.Get (0));
1078 |   cmdSinkApp.Start (Seconds (0.0));
1079 |   cmdSinkApp.Stop  (Seconds (simTime + 5));
1080 | 
1081 |   // Flujo 3: Telemetría 0.1Mbps continuo LHD→Control (TOS 0x00 → AC_BE)
1082 |   // OnTime=1, OffTime=0 → transmisión continua → 0.1 Mbps real (corrige v7)
1083 |   uint16_t telPort = 7000;
1084 |   InetSocketAddress telDst (ctrlAddr, telPort);
1085 |   telDst.SetTos (0x00);
1086 |   OnOffHelper telHelp ("ns3::UdpSocketFactory", telDst);
1087 |   telHelp.SetAttribute ("DataRate",
1088 |       DataRateValue (DataRate (std::to_string ((uint64_t)(telRate * 1e6)) + "bps")));
1089 |   telHelp.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (200));
1090 |   telHelp.SetAttribute ("OnTime",
1091 |       StringValue ("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1]"));
1092 |   telHelp.SetAttribute ("OffTime",
1093 |       StringValue ("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0]"));
1094 |   ApplicationContainer telApp = telHelp.Install (lhd.Get (0));
1095 |   telApp.Start (Seconds (tStart));
1096 |   telApp.Stop  (Seconds (simTime));
1097 | 
1098 |   PacketSinkHelper telSink ("ns3::UdpSocketFactory",
1099 |       InetSocketAddress (Ipv4Address::GetAny (), telPort));
1100 |   ApplicationContainer telSinkApp = telSink.Install (control.Get (0));

1101 |   telSinkApp.Start (Seconds (0.0));
1102 |   telSinkApp.Stop  (Seconds (simTime + 5));
1103 | 
1104 |   // ── Logger de posición (escenarios mobility) ───────────────────────────────
1105 |   if (isMobility)
1106 |   {
1107 |     g_posLogger.lhdMob    = lhdMob;
1108 |     g_posLogger.txPowHawk = txPowHawk;
1109 |     g_posLogger.freq      = 5.0e9;
1110 |     g_posLogger.dbp       = 40.0;
1111 |     g_posLogger.expLOS    = 1.9;
1112 |     g_posLogger.expNLOS   = 3.4;
1113 |     g_posLogger.Open ("results/" + scenario + "_v8_2_pos_log.csv");
1114 |     Simulator::Schedule (Seconds (tStart), &PosLogger::Log, &g_posLogger);
1115 | 
1116 |     // Assoc log v8.1
1117 |     g_assocLog.open ("results/" + scenario + "_v8_2_assoc_log.csv");
1118 |     g_assocLog << "time_s,event,ap_id,x,y,station_m\n";
1119 |   }
1120 | 
1121 |   // ── FlowMonitor ────────────────────────────────────────────────────────────
1122 |   FlowMonitorHelper fmHelp;
1123 |   fmHelp.SetMonitorAttribute ("DelayBinWidth",     DoubleValue (0.001));
1124 |   fmHelp.SetMonitorAttribute ("JitterBinWidth",     DoubleValue (0.0005));
1125 |   fmHelp.SetMonitorAttribute ("PacketSizeBinWidth", DoubleValue (20.0));
1126 |   Ptr<FlowMonitor> fm = fmHelp.InstallAll ();
1127 | 
1128 |   // ── NetAnim ────────────────────────────────────────────────────────────────
1129 |   std::string animFile = "results/" + scenario + "_v8_2_anim.xml";
1130 |   AnimationInterface anim (animFile);
1131 | 
1132 |   anim.UpdateNodeDescription (control.Get (0), "Control");
1133 |   anim.UpdateNodeColor       (control.Get (0), 128, 0, 128);
1134 |   anim.UpdateNodeSize        (control.Get (0), 5.0, 5.0);
1135 | 
1136 |   for (uint32_t i = 0; i < nHawks; i++)
1137 |   {
1138 |     std::string lbl = "H" + std::to_string (i)
1139 |                     + " (" + std::to_string ((int)hawkPos2D[i].x)
1140 |                     + "," + std::to_string ((int)hawkPos2D[i].y) + ")";
1141 |     anim.UpdateNodeDescription (hawks.Get (i), lbl);
1142 |     anim.UpdateNodeColor       (hawks.Get (i), 25, 118, 210);
1143 |     anim.UpdateNodeSize        (hawks.Get (i), 4.0, 4.0);
1144 |   }
1145 | 
1146 |   if (nCardFijosScenario > 0)
1147 |   {
1148 |     anim.UpdateNodeDescription (cardinalFijos.Get (0), "CardFijo\n(183.7,30)");
1149 |     anim.UpdateNodeColor       (cardinalFijos.Get (0), 100, 180, 100);
1150 |     anim.UpdateNodeSize        (cardinalFijos.Get (0), 4.0, 4.0);
1151 |   }
1152 | 
1153 |   anim.UpdateNodeDescription (lhd.Get (0), "LHD\nCardinal");
1154 |   anim.UpdateNodeColor       (lhd.Get (0), 46, 125, 50);
1155 |   anim.UpdateNodeSize        (lhd.Get (0), 5.0, 5.0);

1156 | 
1157 |   anim.EnablePacketMetadata (false);
1158 | 
1159 |   // ── Simulación ─────────────────────────────────────────────────────────────
1160 |   Simulator::Stop (Seconds (simTime + 10));
1161 |   Simulator::Run ();
1162 | 
1163 |   // ── Resultados y KPIs ──────────────────────────────────────────────────────
1164 |   fm->CheckForLostPackets ();
1165 |   Ptr<Ipv4FlowClassifier>         cls   = DynamicCast<Ipv4FlowClassifier> (fmHelp.GetClassifier ());
1166 |   FlowMonitor::FlowStatsContainer stats = fm->GetFlowStats ();
1167 | 
1168 |   std::string seedSuffix = (scenario == "baseline" && seed > 1)
1169 |                            ? "_s" + std::to_string (seed) : "";
1170 |   std::string resFile = "results/" + scenario + seedSuffix + "_v8_2_flow_stats.csv";
1171 |   std::ofstream out (resFile);
1172 |   out << "flow_id,flow_name,protocol,tx_pkts,rx_pkts,tx_bytes,rx_bytes,"
1173 |       << "delay_mean_ms,delay_p95_ms,jitter_mean_ms,jitter_p95_ms,"
1174 |       << "pdr_pct,plr_pct,ip_throughput_mbps,payload_goodput_mbps,"
1175 |       << "codec_delay_ms,total_e2e_ms,total_e2e_p95_ms,dst_port" << std::endl;
1176 | 
1177 |   std::cout << "\n===== RESULTADOS v8.2 (" << scenario << ") =====" << std::endl;
1178 |   std::cout << "Codec delay: " << codecDelayMs << " ms" << std::endl;
1179 | 
1180 |   std::cout << "\n[DEBUG] Flujos detectados: " << stats.size () << std::endl;
1181 |   for (auto &it : stats)
1182 |   {
1183 |     Ipv4FlowClassifier::FiveTuple ft = cls->FindFlow (it.first);
1184 |     std::cout << "  Flow " << it.first
1185 |               << " " << ft.sourceAddress << ":" << ft.sourcePort
1186 |               << " -> " << ft.destinationAddress << ":" << ft.destinationPort
1187 |               << " tx=" << it.second.txPackets
1188 |               << " rx=" << it.second.rxPackets << std::endl;
1189 |   }
1190 | 
1191 |   bool allKpiPass = true;
1192 | 
1193 |   for (auto &it : stats)
1194 |   {
1195 |     Ipv4FlowClassifier::FiveTuple ft = cls->FindFlow (it.first);
1196 |     FlowMonitor::FlowStats       &fs = it.second;
1197 | 
1198 |     double txP = fs.txPackets;
1199 |     double rxP = fs.rxPackets;
1200 |     if (txP == 0) continue;
1201 | 
1202 |     double pdr     = rxP / txP * 100.0;
1203 |     double plr     = 100.0 - pdr;
1204 |     double delMean = (rxP > 0)
1205 |                      ? fs.delaySum.GetSeconds () / rxP * 1000.0 : 0.0;
1206 |     double jitMean = (rxP > 1)
1207 |                      ? fs.jitterSum.GetSeconds () / (rxP - 1) * 1000.0 : 0.0;
1208 |     double dur     = (fs.timeLastRxPacket - fs.timeFirstTxPacket).GetSeconds ();
1209 |     double ipTput  = (dur > 0) ? (fs.rxBytes * 8.0 / dur / 1e6) : 0.0;
1210 |

1211 |     std::vector<double> delVec = HistToSamples (fs.delayHistogram,  1.0);
1212 |     std::vector<double> jitVec = HistToSamples (fs.jitterHistogram, 0.5);
1213 |     double delP95 = Percentile (delVec, 95.0);
1214 |     double jitP95 = Percentile (jitVec, 95.0);
1215 | 
1216 |     std::string name        = "Other";
1217 |     std::string proto       = (ft.protocol == 6) ? "TCP" : "UDP";
1218 |     double      codecAdd    = 0.0;
1219 |     uint32_t    pktSizePay  = 0;
1220 | 
1221 |     if      (ft.destinationPort == vidPort) { name = "Video";      codecAdd = codecDelayMs; pktSizePay = 1400; }
1222 |     else if (ft.destinationPort == cmdPort) { name = "Comandos";   pktSizePay = 128; }
1223 |     else if (ft.destinationPort == telPort) { name = "Telemetria"; pktSizePay = 200; }
1224 |     else if (ft.sourcePort      == cmdPort) { name = "Cmd_ACK";    pktSizePay = 128; }
1225 |     else continue;
1226 | 
1227 |     double totalE2E    = delMean + codecAdd;
1228 |     double totalE2EP95 = delP95  + codecAdd;
1229 | 
1230 |     // Goodput de payload: Create<Packet>(N) genera N bytes de payload puro.
1231 |     // No descontar headers IP/UDP — esos los agrega la pila de red y ya están
1232 |     // contabilizados en rxBytes. El goodput mide throughput de carga útil de app.
1233 |     double payloadGoodput = (dur > 0 && rxP > 0)
1234 |                             ? ((double)rxP * pktSizePay * 8.0 / dur / 1e6) : 0.0;
1235 | 
1236 |     std::cout << std::fixed << std::setprecision (2);
1237 |     std::cout << "\n  [" << name << "] " << proto
1238 |               << " | tx=" << (uint32_t)txP << " rx=" << (uint32_t)rxP << std::endl;
1239 |     std::cout << "    OWD:    " << delMean << " ms media | " << delP95 << " ms P95" << std::endl;
1240 |     std::cout << "    Jitter: " << jitMean << " ms media | " << jitP95 << " ms P95" << std::endl;
1241 |     std::cout << "    E2E:    " << totalE2E << " ms media | " << totalE2EP95 << " ms P95" << std::endl;
1242 |     std::cout << "    PDR: " << pdr << "% | PLR: " << plr << "%"
1243 |               << " | IP Tput: " << ipTput << " Mbps"
1244 |               << " | Payload goodput: " << payloadGoodput << " Mbps" << std::endl;
1245 | 
1246 |     if (name == "Comandos")
1247 |     {
1248 |       // KPI: one-way delay <= 20ms (OWD = RTT/2; requisito teleoperacion RTT <=40ms)
1249 |       // PLR <= 0.5%: umbral operacional incluyendo eventos de handover 802.11 (~154ms c/u).
1250 |       // Hasan et al. 2023 especifica 0.1% para enlace estable; con handover reactivo
1251 |       // el PLR medio de 300s incluye la ventana de desconexion (~0.4% para 2 handovers).
1252 |       bool owdOk = (delMean <= 20.0);
1253 |       bool plrOk = (plr     <= 0.5);
1254 |       std::cout << "    OWD<=20ms: "  << (owdOk ? "CUMPLE" : "NO CUMPLE")
1255 |                 << " | PLR<=0.5%: " << (plrOk ? "CUMPLE" : "NO CUMPLE") << std::endl;
1256 |       if (!owdOk || !plrOk) allKpiPass = false;
1257 |     }
1258 |     if (name == "Video")
1259 |     {
1260 |       // KPI throughput evaluado sobre payload_goodput_mbps (carga útil de app)
1261 |       bool e2eOk   = (totalE2E        <= 150.0);
1262 |       bool jitOk   = (jitP95          <= 10.0);
1263 |       bool goodOk  = (payloadGoodput  >= 38.0);
1264 |       bool plrOk   = (plr             <= 1.0);
1265 |       std::cout << "    E2E<=150ms: "        << (e2eOk  ? "CUMPLE" : "NO CUMPLE")

1266 |                 << " | Jitter P95<=10ms: "  << (jitOk  ? "CUMPLE" : "NO CUMPLE")
1267 |                 << " | Goodput>=38Mbps: "   << (goodOk ? "CUMPLE" : "NO CUMPLE")
1268 |                 << " | PLR<=1%: "           << (plrOk  ? "CUMPLE" : "NO CUMPLE") << std::endl;
1269 |       if (!e2eOk || !jitOk || !goodOk || !plrOk) allKpiPass = false;
1270 |     }
1271 | 
1272 |     out << it.first << "," << name << "," << proto << ","
1273 |         << (uint32_t)txP << "," << (uint32_t)rxP << ","
1274 |         << fs.txBytes << "," << fs.rxBytes << ","
1275 |         << delMean << "," << delP95 << ","
1276 |         << jitMean << "," << jitP95 << ","
1277 |         << pdr << "," << plr << "," << ipTput << "," << payloadGoodput << ","
1278 |         << codecAdd << "," << totalE2E << "," << totalE2EP95 << ","
1279 |         << ft.destinationPort << std::endl;
1280 |   }
1281 | 
1282 |   out.close ();
1283 |   fm->SerializeToXmlFile ("results/" + scenario + seedSuffix + "_v8_2_flowmon.xml", true, true);
1284 | 
1285 |   std::cout << "\n===== VALIDACION GLOBAL =====" << std::endl;
1286 |   std::cout << (allKpiPass ? "TODOS LOS KPIs CUMPLEN" : "ALGUNOS KPIs NO CUMPLEN")
1287 |             << std::endl;
1288 |   std::cout << "CSV:  " << resFile << std::endl;
1289 |   if (isMobility)
1290 |   {
1291 |     std::cout << "POS:  results/" << scenario << "_v8_2_pos_log.csv" << std::endl;
1292 |     std::cout << "ASSOC: results/" << scenario << "_v8_2_assoc_log.csv" << std::endl;
1293 |     if (g_assocLog.is_open ()) g_assocLog.close ();
1294 |   }
1295 | 
1296 |   Simulator::Destroy ();
1297 |   return 0;
1298 | }

## Anexo D. Scripts de modelamiento, análisis y visualización

### D.1 modelo_definitivo.py - modelamiento radioeléctrico

Script de modelamiento analítico empleado para generar figuras técnicas del diseño.

0001 | """
0002 | =============================================================================
0003 | MODELO DEFINITIVO DE PROPAGACIÓN EN GALERÍA SUBTERRÁNEA
0004 | Tesis: Diseño de red IEEE 802.11ac tipo malla para teleoperación LHD
0005 | Autor: Adrián Álvaro López Pascual — 20192733 — PUCP
0006 | =============================================================================
0007 | 
0008 | MODELO: Doble pendiente (two-slope) calibrado con datos reales
0009 |   - Zona 1 (d < d_bp): n₁ = 1.9 (near-field, muchos modos EM activos)
0010 |   - Zona 2 (d ≥ d_bp): n₂ = 3.4 (far-field, modos dominantes atenuados)
0011 |   - Breakpoint d_bp ≈ 40 m (donde cambia la pendiente)
0012 |   - Shadowing: σ_LOS = 5 dB, σ_NLOS = 7 dB (calibrado TamoGraph)
0013 | 
0014 | CALIBRACIÓN: Datos de Site Survey TamoGraph — Nexa Block Caving 2026
0015 |   - Nivel 1640 y Nivel 1970
0016 |   - 802.11ac, 40 MHz, 2 streams, 5 GHz
0017 |   - RMSE del modelo calibrado: < 4 dB
0018 | 
0019 | FUENTES TEÓRICAS:
0020 |   - Sun & Akyildiz (2009): modelo multimodo en túnel rectangular
0021 |   - Zhou et al. (2014): ray-tracing + mediciones en túnel
0022 |   - Kennedy & Bedford (2014): mediciones en mina subterránea
0023 |   - Hrovat et al. (2014): survey de modelos de propagación en túneles
0024 | 
0025 | EQUIPOS (BoM real de Nexa - datasheets oficiales):
0026 |   - Rajant Hawk FE1-5050: Pt = 30 dBm, dual 5 GHz, 2×2 MIMO, 802.11ac
0027 |   - Rajant Cardinal AG1-5250M: Pt = 23 dBm (5GHz), 802.11ac Wave2
0028 |   - Poynting HELI (RCP-50LHP/RHP-11-NM): Gt = 11 dBi, 5.0-6.0 GHz
0029 |   - Poynting A-EPNT-0007: Gr = 4.8 dBi (antena vehículo)
0030 | 
0031 | LIMITACIONES (declarar en Cap. 3 sección 3.2.1):
0032 |   1. Paredes uniformes: no modela irregularidades locales de la roca
0033 |   2. Sin obstáculos dinámicos: vehículos, ventiladores, acumulaciones
0034 |   3. Calibración contra un site survey (Nexa BC 2026)
0035 |   4. Modelo 2D: no modela propagación vertical entre niveles
0036 |   5. NLOS simplificado: atenuación adicional fija, no ray-tracing dinámico
0037 | """
0038 | 
0039 | import sys
0040 | import os
0041 | import numpy as np
0042 | import matplotlib.pyplot as plt
0043 | import matplotlib.colors as mcolors
0044 | from matplotlib.patches import Rectangle, FancyArrowPatch
0045 | from matplotlib.collections import LineCollection
0046 | 
0047 | if hasattr(sys.stdout, 'reconfigure'):
0048 |     sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
0049 | 
0050 | OUTPUT = "figuras_definitivas"
0051 | os.makedirs(OUTPUT, exist_ok=True)
0052 | 
0053 | # ============================================================================
0054 | # 1. PARÁMETROS DE EQUIPOS REALES (BoM Nexa)
0055 | # ============================================================================

0056 | 
0057 | # Rajant Hawk FE1-5050 (del datasheet oficial Rajant)
0058 | PT_HAWK     = 30.0    # dBm (datasheet: 30 ± 2 dB a 5 GHz, 802.11ac)
0059 | GT_HAWK     = 11.0    # dBi (Poynting RCP-50LHP/RHP-11-NM, bidireccional, pol. circular)
0060 | 
0061 | # Rajant Cardinal AG1-5250M (del datasheet oficial, radio 5 GHz)
0062 | PT_CARDINAL = 23.0    # dBm (radio 5 GHz: 23 ± 2 dB según datasheet)
0063 | GR_CARDINAL = 4.8     # dBi (Poynting A-EPNT-0007-V1-01 o A-HELI-0040)
0064 | 
0065 | # Pérdidas del sistema (cables, conectores, desajuste de polarización)
0066 | # Calibrado con regresión contra TamoGraph: L_total = 19.2 dB (survey device)
0067 | # Para Cardinal real: L_system = 19.2 - 4.8(mejor antena) - 5(sin cuerpo) ≈ 9.4 dB
0068 | L_SYSTEM_SURVEY  = 19.2  # dB (para comparar con TamoGraph)
0069 | L_SYSTEM_REAL    = 9.4    # dB (para diseño con Cardinal real)
0070 | 
0071 | # Frecuencia y canal
0072 | FREQ        = 5.0e9   # Hz
0073 | LAMBDA      = 3e8 / FREQ
0074 | BW          = 40e6    # Hz (40 MHz, del TamoGraph)
0075 | N_STREAMS   = 2       # 2×2 MIMO
0076 | 
0077 | # Ruido
0078 | NF          = 6.0     # dB (figura de ruido)
0079 | NOISE_FLOOR = 10 * np.log10(1.38e-23 * 300 * BW * 1000) + NF  # -91.8 dBm
0080 | 
0081 | # PL a distancia de referencia (espacio libre, d₀ = 1 m)
0082 | PL_D0 = 20 * np.log10(4 * np.pi * 1.0 / LAMBDA)  # 46.4 dB a 5 GHz
0083 | 
0084 | # Sensibilidad por MCS (802.11ac, 2 streams, 40 MHz, 5 GHz)
0085 | SENS = {
0086 |     "300 Mbps": -68,
0087 |     "54 Mbps":  -82,
0088 |     "6 Mbps":   -94,
0089 | }
0090 | 
0091 | # ============================================================================
0092 | # 2. MODELO TWO-SLOPE (Sun & Akyildiz, calibrado con TamoGraph)
0093 | # ============================================================================
0094 | 
0095 | # Breakpoint: distancia donde la propagación cambia de comportamiento
0096 | # En túneles, corresponde a la transición near-field → far-field
0097 | # donde los modos de orden superior se atenúan y solo quedan los dominantes
0098 | # Calibrado con datos TamoGraph: d_bp ≈ 40 m
0099 | D_BREAKPOINT = 40.0   # metros
0100 | 
0101 | # Exponentes calibrados (regresión por tramos contra TamoGraph)
0102 | N1 = 1.9              # zona 1: d < d_bp (near-field, guía de onda)
0103 | N2 = 3.4              # zona 2: d ≥ d_bp (far-field, atenuación modal)
0104 | SIGMA1 = 5.0          # dB shadowing LOS (calibrado TamoGraph, coincide con ns-3)
0105 | SIGMA2 = 7.0          # dB shadowing NLOS (calibrado TamoGraph, coincide con ns-3)
0106 | 
0107 | # Para NLOS (intersecciones, curvas)
0108 | N_NLOS = 5.0          # exponente en zona sin línea de vista
0109 | SIGMA_NLOS = 7.0      # dB (igual a SIGMA2 en ns-3)
0110 | NLOS_EXTRA = 10.0     # dB atenuación adicional por obstrucción

0111 | 
0112 | # Geometría de galería
0113 | TUNNEL_W = 5.0         # m
0114 | TUNNEL_H = 4.5         # m
0115 | 
0116 | 
0117 | def route_distance(px, py, nx, ny):
0118 |     """
0119 |     Distancia de ruta entre punto (px,py) y nodo (nx,ny) siguiendo la topología
0120 |     de galería: galería principal en y=0, ramales en x=183.7 (BP) y x=318.5 (Des).
0121 |     Replica la lógica RouteDistance del .cc.
0122 |     """
0123 |     GAL_Y   = 0.0
0124 |     BP_X    = 183.7
0125 |     DES_X   = 318.5
0126 | 
0127 |     def classify(x, y):
0128 |         if abs(y - GAL_Y) <= 1.5:
0129 |             return "GAL"
0130 |         if abs(x - BP_X) <= 1.5:
0131 |             return "BP"
0132 |         if abs(x - DES_X) <= 1.5:
0133 |             return "DES"
0134 |         return "GAL"
0135 | 
0136 |     sp = classify(px, py)
0137 |     sn = classify(nx, ny)
0138 | 
0139 |     if sp == sn:
0140 |         return np.sqrt((px - nx)**2 + (py - ny)**2)
0141 | 
0142 |     if sp == "BP" and sn == "BP":
0143 |         return abs(py - ny)
0144 | 
0145 |     if sp == "DES" and sn == "DES":
0146 |         return abs(py - ny)
0147 | 
0148 |     # Casos mixtos: al menos uno en ramal, el otro en galería o ramal distinto
0149 |     # Coordenadas de la juntura de cada ramal con galería principal
0150 |     j_bp  = (BP_X,  GAL_Y)
0151 |     j_des = (DES_X, GAL_Y)
0152 | 
0153 |     def dist_to(x1, y1, x2, y2):
0154 |         return np.sqrt((x1-x2)**2 + (y1-y2)**2)
0155 | 
0156 |     if (sp == "GAL" and sn == "BP") or (sp == "BP" and sn == "GAL"):
0157 |         jx, jy = j_bp
0158 |         return dist_to(px, py, jx, jy) + dist_to(nx, ny, jx, jy)
0159 | 
0160 |     if (sp == "GAL" and sn == "DES") or (sp == "DES" and sn == "GAL"):
0161 |         jx, jy = j_des
0162 |         return dist_to(px, py, jx, jy) + dist_to(nx, ny, jx, jy)
0163 | 
0164 |     # BP ↔ DES: punto → j_bp → recorre galería → j_des → punto
0165 |     if (sp == "BP" and sn == "DES") or (sp == "DES" and sn == "BP"):

0166 |         d_p_jbp  = dist_to(px, py, *j_bp)
0167 |         d_jbp_jdes = dist_to(*j_bp, *j_des)
0168 |         d_jdes_n = dist_to(*j_des, nx, ny)
0169 |         # y viceversa (el punto puede ser el nodo DES)
0170 |         d_p_jdes = dist_to(px, py, *j_des)
0171 |         d_jbp_n  = dist_to(*j_bp, nx, ny)
0172 |         # El camino correcto es p→ramal_propio→galería→ramal_otro→n
0173 |         if sp == "BP":
0174 |             return d_p_jbp + d_jbp_jdes + d_jdes_n
0175 |         else:
0176 |             return d_p_jdes + d_jbp_jdes + d_jbp_n
0177 | 
0178 |     return np.sqrt((px - nx)**2 + (py - ny)**2)
0179 | 
0180 | 
0181 | def path_loss_two_slope(d, is_nlos=False):
0182 |     """
0183 |     Modelo two-slope para túnel rectangular (Sun & Akyildiz).
0184 | 
0185 |     PL(d) = PL(d₀) + 10·n₁·log₁₀(d)                    para d < d_bp
0186 |     PL(d) = PL(d₀) + 10·n₁·log₁₀(d_bp) + 10·n₂·log₁₀(d/d_bp)  para d ≥ d_bp
0187 | 
0188 |     + L_nlos adicional si es NLOS
0189 |     """
0190 |     d = np.atleast_1d(np.maximum(d, 0.5)).astype(float)
0191 |     pl = np.zeros_like(d)
0192 | 
0193 |     # Zona 1: near-field
0194 |     mask1 = d < D_BREAKPOINT
0195 |     pl[mask1] = PL_D0 + 10 * N1 * np.log10(d[mask1])
0196 | 
0197 |     # Zona 2: far-field (continuidad en d_bp)
0198 |     pl_bp = PL_D0 + 10 * N1 * np.log10(D_BREAKPOINT)
0199 |     mask2 = ~mask1
0200 |     pl[mask2] = pl_bp + 10 * N2 * np.log10(d[mask2] / D_BREAKPOINT)
0201 | 
0202 |     if is_nlos:
0203 |         pl += NLOS_EXTRA
0204 | 
0205 |     return pl
0206 | 
0207 | 
0208 | def received_power_survey(d, is_nlos=False):
0209 |     """Pr como la mediría TamoGraph (dispositivo de survey, Gr ≈ 0)"""
0210 |     return PT_HAWK + GT_HAWK + 0 - path_loss_two_slope(d, is_nlos) - L_SYSTEM_SURVEY
0211 | 
0212 | 
0213 | def received_power_cardinal(d, is_nlos=False):
0214 |     """Pr recibida por el Cardinal (con antena A-HELI-0040)"""
0215 |     return PT_HAWK + GT_HAWK + GR_CARDINAL - path_loss_two_slope(d, is_nlos) - L_SYSTEM_REAL
0216 | 
0217 | 
0218 | def snr(pr):
0219 |     """SNR en dB"""
0220 |     return pr - NOISE_FLOOR

0221 | 
0222 | 
0223 | def snr_to_rate(snr_val):
0224 |     """802.11ac PHY rate según SNR"""
0225 |     table = [(5,13.5),(8,27),(11,40.5),(14,54),(17,81),(20,108),(23,121.5),(26,135),(29,162),(32,180)]
0226 |     rate = 0
0227 |     for snr_min, r in table:
0228 |         if snr_val >= snr_min:
0229 |             rate = r
0230 |     return rate
0231 | 
0232 | 
0233 | # ============================================================================
0234 | # 3. TOPOLOGÍA NEXA NV1640 — v8 (posiciones físicas reales)
0235 | # Galería principal: eje x, y=0
0236 | # Ramal Breakpoint: x=183.7, eje y positivo hasta 55.9m
0237 | # Ramal Desmonte:   x=318.5, eje y positivo hasta 51.8m
0238 | # ============================================================================
0239 | 
0240 | HAWKS = [
0241 |     {"id": "H0",       "x": 0.0,   "y": 0.0,  "segmento": "galeria"},
0242 |     {"id": "H1",       "x": 48.9,  "y": 0.0,  "segmento": "galeria"},
0243 |     {"id": "H2",       "x": 183.7, "y": 0.0,  "segmento": "galeria"},
0244 |     {"id": "H3",       "x": 318.5, "y": 0.0,  "segmento": "galeria"},
0245 |     {"id": "H4",       "x": 318.5, "y": 25.9, "segmento": "ramal_desmonte"},
0246 |     {"id": "CardFijo", "x": 183.7, "y": 30.0, "segmento": "ramal_bp"},
0247 | ]
0248 | 
0249 | # Segmentos de galería para dibujar y limitar cobertura (v8 — geometría 2D real)
0250 | # Formato: ((x1,y1), (x2,y2))
0251 | SEGMENTS = [
0252 |     ((0.0,   0.0), (340.0,  0.0)),   # galería principal completa
0253 |     ((183.7, 0.0), (183.7, 55.9)),   # ramal Breakpoint
0254 |     ((318.5, 0.0), (318.5, 51.8)),   # ramal Desmonte
0255 | ]
0256 | 
0257 | 
0258 | # ============================================================================
0259 | # 4. GRÁFICAS DEFINITIVAS
0260 | # ============================================================================
0261 | 
0262 | def plot_model_validation():
0263 |     """Gráfica A: Validación two-slope vs TamoGraph con bandas de confianza"""
0264 | 
0265 |     d = np.linspace(1, 130, 500)
0266 | 
0267 |     # Modelo two-slope (para survey device)
0268 |     pr_model = received_power_survey(d)
0269 | 
0270 |     # Bandas de shadowing ±σ
0271 |     sigma = np.where(d < D_BREAKPOINT, SIGMA1, SIGMA2)
0272 |     pr_upper = pr_model + sigma
0273 |     pr_lower = pr_model - sigma
0274 | 
0275 |     # Datos TamoGraph

0276 |     tamo = [(5,-47.5),(15,-52.5),(30,-60.5),(50,-65.5),(70,-71),(90,-77),(110,-82.5)]
0277 |     tamo_d = [t[0] for t in tamo]
0278 |     tamo_pr = [t[1] for t in tamo]
0279 |     tamo_err = [2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 3, 3, 2.5]
0280 | 
0281 |     # RMSE
0282 |     pr_at_tamo = received_power_survey(np.array(tamo_d))
0283 |     rmse = np.sqrt(np.mean((pr_at_tamo - np.array(tamo_pr))**2))
0284 | 
0285 |     fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 7))
0286 | 
0287 |     # Modelo
0288 |     ax.plot(d, pr_model, '-', color='#185FA5', linewidth=2.5,
0289 |             label=f'Modelo two-slope (n₁={N1}, n₂={N2})')
0290 |     ax.fill_between(d, pr_lower, pr_upper, alpha=0.15, color='#185FA5',
0291 |                      label=f'±σ ({SIGMA1}/{SIGMA2} dB)')
0292 | 
0293 |     # Breakpoint
0294 |     pr_bp = float(received_power_survey(np.array([D_BREAKPOINT]))[0])
0295 |     ax.axvline(x=D_BREAKPOINT, color='#534AB7', linewidth=1, linestyle=':',
0296 |                alpha=0.7)
0297 |     ax.annotate(f'Breakpoint\nd_bp = {D_BREAKPOINT:.0f} m',
0298 |                 xy=(D_BREAKPOINT, pr_bp), xytext=(D_BREAKPOINT+8, pr_bp+8),
0299 |                 fontsize=9, color='#534AB7',
0300 |                 arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='#534AB7'))
0301 | 
0302 |     # Pendientes
0303 |     ax.text(15, -42, f'Zona 1: n₁ = {N1}\n(near-field, guía\nde onda activa)',
0304 |             fontsize=9, color='#1D9E75', style='italic',
0305 |             bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='white', alpha=0.8))
0306 |     ax.text(75, -58, f'Zona 2: n₂ = {N2}\n(far-field, modos\natenuados)',
0307 |             fontsize=9, color='#D85A30', style='italic',
0308 |             bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='white', alpha=0.8))
0309 | 
0310 |     # TamoGraph
0311 |     ax.errorbar(tamo_d, tamo_pr, yerr=tamo_err, fmt='o', color='#D85A30',
0312 |                 markersize=8, capsize=4, linewidth=1.5, label='TamoGraph Nexa (medido)')
0313 | 
0314 |     # Sensibilidades
0315 |     for name, sens_val in SENS.items():
0316 |         ax.axhline(y=sens_val, color='gray', linewidth=0.8, linestyle='--', alpha=0.4)
0317 |         ax.text(132, sens_val+1, f'{name}', fontsize=7, color='gray')
0318 | 
0319 |     ax.set_xlabel('Distancia al Hawk más cercano (m)', fontsize=12)
0320 |     ax.set_ylabel('Potencia recibida (dBm)', fontsize=12)
0321 |     ax.set_title(f'Modelo two-slope calibrado con Site Survey Nexa Block Caving\n'
0322 |                  f'RMSE = {rmse:.1f} dB | Hawk FE1-5050 + HELI 11 dBi | 5 GHz, 40 MHz',
0323 |                  fontsize=12)
0324 |     ax.legend(loc='lower left', fontsize=10)
0325 |     ax.set_xlim([1, 130])
0326 |     ax.set_ylim([-100, -35])
0327 |     ax.grid(True, alpha=0.2)
0328 | 
0329 |     plt.tight_layout()
0330 |     plt.savefig(os.path.join(OUTPUT, 'definitiva_01_validacion_twoslope.png'), dpi=300)

0331 |     plt.close()
0332 |     print(f"[OK] Grafica 1: Validacion two-slope (RMSE = {rmse:.1f} dB)")
0333 |     return rmse
0334 | 
0335 | 
0336 | def plot_coverage_map_professional():
0337 |     """Gráfica B: Mapa de cobertura estilo TamoGraph — v8 geometría 2D real"""
0338 | 
0339 |     # Grilla 2D sobre el dominio real (galería + ramales)
0340 |     x = np.linspace(-5, 345, 700)
0341 |     y = np.linspace(-8, 60, 280)
0342 |     X, Y = np.meshgrid(x, y)
0343 | 
0344 |     # Señal del mejor nodo (Cardinal como receptor) — distancia de ruta, no Euclidea
0345 |     # CardFijo (AP fijo Rajant Cardinal) tiene Pt=23dBm+4.8dBi; Hawks tienen 30dBm+11dBi
0346 |     Pr_best = np.full_like(X, -120.0)
0347 |     for node in HAWKS:
0348 |         dist = np.vectorize(route_distance)(X, Y, node["x"], node["y"])
0349 |         dist = np.maximum(dist, 0.5)
0350 |         if node["id"] == "CardFijo":
0351 |             # Cardinal fijo: Pt=23dBm, Gt=4.8dBi (antena omnidireccional interna)
0352 |             pt_node = PT_CARDINAL  # 23 dBm
0353 |             gt_node = GR_CARDINAL  # 4.8 dBi
0354 |             pr_node = pt_node + gt_node + GR_CARDINAL - path_loss_two_slope(dist) - L_SYSTEM_REAL
0355 |         else:
0356 |             pr_node = received_power_cardinal(dist)
0357 |         Pr_best = np.maximum(Pr_best, pr_node)
0358 | 
0359 |     # Máscara: solo mostrar dentro de galerías (±3.5m de cada segmento)
0360 |     GAL_W = 3.5
0361 |     in_gallery = np.zeros_like(X, dtype=bool)
0362 |     for (x1, y1), (x2, y2) in SEGMENTS:
0363 |         if abs(x2 - x1) > abs(y2 - y1):   # segmento horizontal
0364 |             mask = ((X >= min(x1, x2) - GAL_W) & (X <= max(x1, x2) + GAL_W) &
0365 |                     (Y >= min(y1, y2) - GAL_W) & (Y <= max(y1, y2) + GAL_W))
0366 |         else:                               # segmento vertical
0367 |             mask = ((X >= min(x1, x2) - GAL_W) & (X <= max(x1, x2) + GAL_W) &
0368 |                     (Y >= min(y1, y2) - GAL_W) & (Y <= max(y1, y2) + GAL_W))
0369 |         in_gallery |= mask
0370 | 
0371 |     Pr_display = np.where(in_gallery, Pr_best, np.nan)
0372 | 
0373 |     # Escala de colores estilo TamoGraph
0374 |     levels = [-85, -81, -76, -72, -67, -63, -58, -54, -49, -45]
0375 |     colors_list = ['#0000FF', '#0066FF', '#00CCFF', '#00FF99', '#66FF33',
0376 |                    '#CCFF00', '#FFCC00', '#FF6600', '#FF0000']
0377 |     cmap = mcolors.ListedColormap(colors_list)
0378 |     norm = mcolors.BoundaryNorm(levels, cmap.N)
0379 | 
0380 |     fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(18, 7), gridspec_kw={'width_ratios': [1.5, 1]})
0381 | 
0382 |     # Panel izquierdo: Signal Level
0383 |     ax = axes[0]
0384 |     im = ax.pcolormesh(X, Y, Pr_display, cmap=cmap, norm=norm, shading='gouraud')
0385 |     plt.colorbar(im, ax=ax, label='Signal Level (dBm)', ticks=levels, shrink=0.85)

0386 | 
0387 |     # Dibujar contornos de galería
0388 |     for (x1, y1), (x2, y2) in SEGMENTS:
0389 |         ax.plot([x1, x2], [y1, y2], '-', color="#546e7a", linewidth=5, alpha=0.3, zorder=1)
0390 | 
0391 |     # Nodos
0392 |     for node in HAWKS:
0393 |         marker = "s" if node["id"] == "CardFijo" else "^"
0394 |         color  = "#29b6f6" if node["id"] == "CardFijo" else "#4caf50"
0395 |         ax.plot(node["x"], node["y"], marker, color=color, markersize=9, zorder=5,
0396 |                 markeredgecolor="white", markeredgewidth=0.7)
0397 |         ax.text(node["x"], node["y"] - 4, node["id"], ha="center", fontsize=7,
0398 |                 color="white", fontweight="bold")
0399 | 
0400 |     ax.set_xlabel('x (m)')
0401 |     ax.set_ylabel('y (m)')
0402 |     ax.set_title('Signal Level — modelo two-slope calibrado — v8.2\n'
0403 |                  '(5 Hawks + Cardinal fijo, distancia de ruta 2D NV1640)', fontsize=11)
0404 |     ax.set_aspect('equal')
0405 |     ax.set_facecolor('#1a1a2e')
0406 | 
0407 |     # Panel derecho: PHY Rate
0408 |     SNR_map = snr(Pr_best)
0409 |     PHY_map = np.vectorize(snr_to_rate)(SNR_map)
0410 |     PHY_display = np.where(in_gallery, PHY_map, np.nan)
0411 | 
0412 |     phy_levels = [0, 24, 54, 86, 116, 146, 176, 208, 240, 270, 300]
0413 |     phy_cmap = mcolors.ListedColormap(['#0000FF', '#0044CC', '#0088AA', '#00CC88',
0414 |                                         '#44FF44', '#88FF00', '#CCFF00', '#FFCC00',
0415 |                                         '#FF6600', '#FF0000'])
0416 |     phy_norm = mcolors.BoundaryNorm(phy_levels, phy_cmap.N)
0417 | 
0418 |     ax2 = axes[1]
0419 |     im2 = ax2.pcolormesh(X, Y, PHY_display, cmap=phy_cmap, norm=phy_norm, shading='gouraud')
0420 |     plt.colorbar(im2, ax=ax2, label='Expected PHY Rate (Mbps)', ticks=phy_levels, shrink=0.85)
0421 | 
0422 |     for (x1, y1), (x2, y2) in SEGMENTS:
0423 |         ax2.plot([x1, x2], [y1, y2], '-', color="#546e7a", linewidth=5, alpha=0.3, zorder=1)
0424 | 
0425 |     for node in HAWKS:
0426 |         marker = "s" if node["id"] == "CardFijo" else "^"
0427 |         ax2.plot(node["x"], node["y"], marker, color="white", markersize=8, zorder=5)
0428 | 
0429 |     ax2.set_xlabel('x (m)')
0430 |     ax2.set_ylabel('y (m)')
0431 |     ax2.set_title('Expected PHY Rate — 802.11ac 2×2 40MHz\n'
0432 |                   '(Cardinal con A-HELI-0040, 4.8 dBi)', fontsize=11)
0433 |     ax2.set_aspect('equal')
0434 |     ax2.set_facecolor('#1a1a2e')
0435 | 
0436 |     plt.suptitle('Predicción de cobertura Nexa Block Caving NV1640 — v8.2',
0437 |                  fontsize=14, fontweight='bold')
0438 |     plt.tight_layout()
0439 |     plt.savefig(os.path.join(OUTPUT, 'definitiva_02_cobertura_phyrate.png'), dpi=300)
0440 |     plt.close()

0441 |     print("[OK] Grafica 2: Cobertura y PHY Rate (estilo TamoGraph)")
0442 | 
0443 | 
0444 | def plot_snr_and_capacity():
0445 |     """Gráfica C: SNR y capacidad del enlace para teleoperación"""
0446 | 
0447 |     d = np.linspace(1, 200, 600)
0448 |     pr_card = received_power_cardinal(d)
0449 |     snr_vals = snr(pr_card)
0450 |     phy_rates = np.array([snr_to_rate(s) for s in snr_vals])
0451 | 
0452 |     # Capacidad Shannon
0453 |     snr_lin = 10 ** (snr_vals / 10)
0454 |     snr_lin = np.maximum(snr_lin, 1e-10)
0455 |     shannon = BW * np.log2(1 + snr_lin) / 1e6  # Mbps
0456 |     
0457 |     # Throughput real ≈ 50-60% del PHY rate
0458 |     throughput_real = phy_rates * 0.55
0459 | 
0460 |     fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 9), sharex=True)
0461 | 
0462 |     # SNR
0463 |     ax1.plot(d, snr_vals, '-', color='#185FA5', linewidth=2.5, label='SNR (Cardinal)')
0464 |     ax1.axhline(y=17, color='#1D9E75', linewidth=1, linestyle='--', alpha=0.6,
0465 |                 label='MCS4 (81 Mbps, umbral video)')
0466 |     ax1.axhline(y=5, color='red', linewidth=1, linestyle='--', alpha=0.6,
0467 |                 label='MCS0 (13.5 Mbps, enlace mínimo)')
0468 |     ax1.axvline(x=D_BREAKPOINT, color='#534AB7', linewidth=1, linestyle=':',
0469 |                 alpha=0.5, label=f'Breakpoint ({D_BREAKPOINT:.0f} m)')
0470 |     ax1.set_ylabel('SNR (dB)')
0471 |     ax1.set_title('SNR y throughput del enlace Hawk→Cardinal para teleoperación LHD')
0472 |     ax1.legend(loc='upper right', fontsize=9)
0473 |     ax1.set_ylim([-5, 60])
0474 |     ax1.grid(True, alpha=0.2)
0475 | 
0476 |     # Throughput
0477 |     ax2.plot(d, phy_rates, '-', color='#888780', linewidth=1.5, alpha=0.5,
0478 |              label='PHY Rate (capa física)')
0479 |     ax2.plot(d, throughput_real, '-', color='#1D9E75', linewidth=2.5,
0480 |              label='Throughput real estimado (~55% PHY)')
0481 |     ax2.plot(d, np.minimum(shannon, 400), '--', color='#534AB7', linewidth=1, alpha=0.4,
0482 |              label='Capacidad Shannon (teórica)')
0483 | 
0484 |     ax2.axhline(y=40, color='#D85A30', linewidth=2, linestyle='--',
0485 |                 label='Video requerido (40 Mbps)')
0486 |     ax2.axhline(y=0.5, color='#993556', linewidth=1, linestyle='--', alpha=0.6,
0487 |                 label='Comandos (0.5 Mbps)')
0488 | 
0489 |     # Distancia máxima para video
0490 |     idx = np.where(throughput_real >= 40)[0]
0491 |     if len(idx) > 0:
0492 |         d_max_video = d[idx[-1]]
0493 |         ax2.axvline(x=d_max_video, color='#D85A30', linewidth=1, linestyle=':', alpha=0.6)
0494 |         ax2.text(d_max_video-18, 120, f'd_max video\n= {d_max_video:.0f} m',
0495 |                 fontsize=10, color='#D85A30', fontweight='bold',

0496 |                 bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='white', alpha=0.8))
0497 | 
0498 |     ax2.set_xlabel('Distancia al Hawk (m)')
0499 |     ax2.set_ylabel('Throughput (Mbps)')
0500 |     ax2.legend(loc='upper right', fontsize=9)
0501 |     ax2.set_xlim([1, 200])
0502 |     ax2.set_ylim([0, 220])
0503 |     ax2.grid(True, alpha=0.2)
0504 | 
0505 |     plt.tight_layout()
0506 |     plt.savefig(os.path.join(OUTPUT, 'definitiva_03_snr_throughput.png'), dpi=300)
0507 |     plt.close()
0508 |     print("[OK] Grafica 3: SNR y throughput para teleoperacion")
0509 | 
0510 | 
0511 | def plot_design_summary():
0512 |     """Gráfica D: Resumen de diseño — separación óptima y margen"""
0513 | 
0514 |     d = np.linspace(1, 200, 600)
0515 |     pr = received_power_cardinal(d)
0516 |     throughput = np.array([snr_to_rate(snr(p)) for p in pr]) * 0.55
0517 | 
0518 |     # Encontrar separaciones clave
0519 |     d_max_video = d[np.where(throughput >= 40)[0][-1]] if np.any(throughput >= 40) else 0
0520 |     d_max_cmd   = d[np.where(throughput >= 0.5)[0][-1]] if np.any(throughput >= 0.5) else 0
0521 |     d_design    = d_max_video * 0.65  # con margen de solapamiento 35%
0522 | 
0523 |     # Separaciones reales del diseño Nexa NV1640 para contexto
0524 |     sep_real = [48.9, 134.8, 134.8]  # H0-H1, H1-H2, H2-H3
0525 | 
0526 |     fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5))
0527 | 
0528 |     ax.plot(d, throughput, '-', color='#185FA5', linewidth=2.5)
0529 |     ax.axhline(y=40, color='#D85A30', linewidth=1.5, linestyle='--', label='Video (40 Mbps)')
0530 |     ax.axhline(y=0.5, color='#993556', linewidth=1, linestyle='--', alpha=0.6, label='Comandos (0.5 Mbps)')
0531 | 
0532 |     # Zonas
0533 |     ax.axvspan(0, d_design, alpha=0.08, color='#1D9E75', label=f'Zona diseño (sep ≤ {d_design:.0f} m)')
0534 |     ax.axvspan(d_design, d_max_video, alpha=0.08, color='#E9A23B', label=f'Margen ({d_design:.0f}-{d_max_video:.0f} m)')
0535 |     ax.axvspan(d_max_video, 200, alpha=0.08, color='#D85A30', label='Sin capacidad para video')
0536 | 
0537 |     ax.axvline(x=d_design, color='#1D9E75', linewidth=2, linestyle='-')
0538 |     ax.text(d_design+2, 100, f'Sep. de diseño\n= {d_design:.0f} m',
0539 |             fontsize=10, color='#1D9E75', fontweight='bold')
0540 | 
0541 |     # Mostrar separaciones reales como referencia vertical
0542 |     for sep in sep_real:
0543 |         ax.axvline(x=sep, color='gray', linewidth=0.8, linestyle=':', alpha=0.5)
0544 |         ax.text(sep+1, 10, f'{sep:.0f}m', fontsize=7, color='gray', rotation=90)
0545 | 
0546 |     ax.set_xlabel('Distancia al Hawk (m)')
0547 |     ax.set_ylabel('Throughput real (Mbps)')
0548 |     ax.set_title(f'Dimensionamiento: separación de diseño entre Hawks = {d_design:.0f} m\n'
0549 |                  f'(65% de d_max video = {d_max_video:.0f} m, con margen de solapamiento mesh)',
0550 |                  fontsize=12)

0551 |     ax.legend(loc='upper right', fontsize=9)
0552 |     ax.set_xlim([0, 200])
0553 |     ax.set_ylim([0, 150])
0554 |     ax.grid(True, alpha=0.2)
0555 | 
0556 |     plt.tight_layout()
0557 |     plt.savefig(os.path.join(OUTPUT, 'definitiva_04_dimensionamiento.png'), dpi=300)
0558 |     plt.close()
0559 |     print(f"[OK] Grafica 4: Dimensionamiento (sep = {d_design:.0f} m)")
0560 |     return d_design, d_max_video
0561 | 
0562 | 
0563 | def print_full_summary(rmse, d_design, d_max_video):
0564 |     """Resumen completo para consola y para el Cap. 3"""
0565 | 
0566 |     n_hawks_300m = int(np.ceil(300 / d_design)) + 1
0567 | 
0568 |     print(f"\n{'='*70}")
0569 |     print("RESUMEN DEFINITIVO DEL MODELO DE PROPAGACIÓN")
0570 |     print(f"{'='*70}")
0571 |     print(f"\n  MODELO: Two-slope (Sun & Akyildiz)")
0572 |     print(f"    Zona 1 (d < {D_BREAKPOINT}m): n1 = {N1}, σ1 = {SIGMA1} dB")
0573 |     print(f"    Zona 2 (d >= {D_BREAKPOINT}m): n2 = {N2}, σ2 = {SIGMA2} dB")
0574 |     print(f"    NLOS extra: +{NLOS_EXTRA} dB, n = {N_NLOS}")
0575 |     print(f"\n  CALIBRACIÓN:")
0576 |     print(f"    Fuente: Site Survey TamoGraph, Nexa Block Caving 2026")
0577 |     print(f"    RMSE = {rmse:.1f} dB (referencia: < 10 dB aceptable en literatura)")
0578 |     print(f"\n  EQUIPOS (BoM real):")
0579 |     print(f"    Hawk FE1-5050: Pt = {PT_HAWK} dBm, Gt(HELI) = {GT_HAWK} dBi")
0580 |     print(f"    Cardinal: Pt = {PT_CARDINAL} dBm, Gr = {GR_CARDINAL} dBi")
0581 |     print(f"    EIRP Hawk = {PT_HAWK + GT_HAWK} dBm")
0582 |     print(f"    Pérdidas sistema = {L_SYSTEM_REAL} dB")
0583 |     print(f"    Piso de ruido = {NOISE_FLOOR:.1f} dBm")
0584 |     print(f"\n  DIMENSIONAMIENTO:")
0585 |     print(f"    d_max video (throughput >= 40 Mbps): {d_max_video:.0f} m")
0586 |     print(f"    Separación de diseño (65%): {d_design:.0f} m")
0587 |     print(f"    Hawks para galería de 300m: {n_hawks_300m}")
0588 |     print(f"\n  LIMITACIONES (declarar en sección 3.2.1):")
0589 |     print(f"    1. Paredes uniformes (εr y σ constantes)")
0590 |     print(f"    2. Sin obstáculos dinámicos (vehículos, equipos)")
0591 |     print(f"    3. Calibración contra un solo site survey (Nexa)")
0592 |     print(f"    4. Modelo 2D (sin propagación inter-nivel)")
0593 |     print(f"    5. NLOS simplificado (atenuación fija, no dinámica)")
0594 |     print(f"{'='*70}")
0595 | 
0596 | 
0597 | # ============================================================================
0598 | # MAIN
0599 | # ============================================================================
0600 | 
0601 | if __name__ == "__main__":
0602 |     plt.rcParams.update({
0603 |         'figure.dpi': 150, 'savefig.dpi': 300,
0604 |         'font.size': 11, 'axes.grid': True, 'grid.alpha': 0.3,
0605 |         'font.family': 'sans-serif',

0606 |     })
0607 | 
0608 |     print("MODELO DEFINITIVO DE PROPAGACIÓN")
0609 |     print("=" * 70)
0610 | 
0611 |     rmse = plot_model_validation()
0612 |     plot_coverage_map_professional()
0613 |     plot_snr_and_capacity()
0614 |     d_design, d_max = plot_design_summary()
0615 |     print_full_summary(rmse, d_design, d_max)
0616 | 
0617 |     print(f"\n✓ 4 gráficas definitivas en: {OUTPUT}/")
0618 |     print(f"  Archivo: modelo_definitivo.py")

### D.2 fase2_arquitectura.py - representación de arquitectura

Script de apoyo para figuras de arquitectura y planificación.

0001 | """
0002 | =============================================================================
0003 | ARQUITECTURA DE RED Y PLAN DE CELDAS — NEXA CERRO LINDO NV1640
0004 | Tesis: Diseño de red IEEE 802.11ac tipo malla para teleoperación LHD
0005 | Autor: Adrián Álvaro López Pascual — 20192733 — PUCP
0006 | =============================================================================
0007 | 
0008 | Genera:
0009 |   grafica_06_plan_celdas_detallado.png  → Plan de celdas con Pr estimada,
0010 |                                           zonas de cobertura solapadas y
0011 |                                           posición de cada AP en la galería.
0012 |   grafica_07_arquitectura_red.png       → Diagrama de arquitectura lógica:
0013 |                                           backbone fibra, switches, VLANs,
0014 |                                           QoS y flujos de tráfico.
0015 | """
0016 | 
0017 | import numpy as np
0018 | import matplotlib.pyplot as plt
0019 | import matplotlib.patches as mpatches
0020 | import matplotlib.colors as mcolors
0021 | from matplotlib.lines import Line2D
0022 | import os
0023 | import sys
0024 | 
0025 | if hasattr(sys.stdout, 'reconfigure'):
0026 |     sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
0027 | 
0028 | OUTPUT = "figuras_definitivas"
0029 | os.makedirs(OUTPUT, exist_ok=True)
0030 | 
0031 | # ============================================================================
0032 | # PARÁMETROS RF (consistentes con modelo_definitivo.py)
0033 | # ============================================================================
0034 | PT_HAWK     = 30.0    # dBm
0035 | GT_HAWK     = 11.0    # dBi
0036 | GR_CARDINAL = 4.8     # dBi
0037 | L_SYSTEM    = 9.4     # dB
0038 | FREQ        = 5.0e9   # Hz
0039 | LAMBDA      = 3e8 / FREQ
0040 | PL_D0       = 20 * np.log10(4 * np.pi * 1.0 / LAMBDA)  # 46.4 dB
0041 | N1          = 1.9
0042 | N2          = 3.4
0043 | D_BP        = 40.0    # m
0044 | NF          = 6.0     # dB
0045 | BW          = 40e6    # Hz
0046 | NOISE_FLOOR = 10 * np.log10(1.38e-23 * 300 * BW * 1000) + NF  # -91.8 dBm
0047 | 
0048 | # Separacion de diseno y distancia maxima
0049 | # v8: separaciones reales H0-H1=48.9m, H1-H2=134.8m, H2-H3=134.8m
0050 | # d_max video con modelo two-slope calibrado ≈ 130m → diseño 65% = 84m
0051 | # Los Hawks reales siguen la topología v8: no se usa D_DESIGN para posicionarlos
0052 | D_DESIGN    = 106.2   # m (separación media galería: (48.9+134.8+134.8)/3)
0053 | D_MAX_VIDEO = 130.0   # m
0054 | 
0055 |

0056 | def path_loss(d):
0057 |     d = np.maximum(np.asarray(d, float), 0.5)
0058 |     pl_los  = PL_D0 + 10 * N1 * np.log10(d)
0059 |     pl_far  = PL_D0 + 10 * N1 * np.log10(D_BP) + 10 * N2 * np.log10(d / D_BP)
0060 |     return np.where(d < D_BP, pl_los, pl_far)
0061 | 
0062 | 
0063 | def received_power(d):
0064 |     return PT_HAWK + GT_HAWK + GR_CARDINAL - path_loss(d) - L_SYSTEM
0065 | 
0066 | 
0067 | def snr_to_rate(snr_db):
0068 |     table = [(5,13.5),(8,27),(11,40.5),(14,54),(17,81),
0069 |              (20,108),(23,121.5),(26,135),(29,162),(32,180)]
0070 |     rate = 0
0071 |     for snr_min, r in table:
0072 |         if snr_db >= snr_min:
0073 |             rate = r
0074 |     return rate
0075 | 
0076 | 
0077 | # ============================================================================
0078 | # GRAFICA 06: PLAN DE CELDAS DETALLADO
0079 | # Galeria de 426.3 m con 5 Hawks en posiciones reales
0080 | # ============================================================================
0081 | 
0082 | def plot_plan_celdas():
0083 |     # Posiciones reales de los Hawks en la galería — v8 (station_m acumulada)
0084 |     # H0=0.0, H1=48.9, H2=183.7, H3=374.4 (=183.7+134.8+55.9), H4=400.3
0085 |     # Para la gráfica lineal de galería principal se usan sus estaciones lineales
0086 |     hawk_pos    = [0.0, 48.9, 183.7, 374.4, 400.3]
0087 |     hawk_labels = ["H0\n(0.0m)", "H1\n(48.9m)", "H2\n(183.7m)",
0088 |                    "H3\n(374.4m)", "H4\n(400.3m)"]
0089 |     tunnel_len  = 426.3   # recorrido total cubierto incluyendo ramales
0090 | 
0091 |     # Zonas NLOS en estación acumulada (v8)
0092 |     nlos_zones = [
0093 |         (38.9,  58.9,  "Giro H0-H1"),
0094 |         (173.7, 193.7, "Giro H2 (BP)"),
0095 |         (183.7, 239.6, "Trans. Breakpoint"),
0096 |         (364.4, 384.4, "Giro H3 (Des.)"),
0097 |         (374.4, 426.3, "Trans. Desmonte"),
0098 |     ]
0099 | 
0100 |     # Calcular Pr a lo largo de la estación acumulada (mejor señal de cualquier Hawk)
0101 |     d_lin = np.linspace(0.5, tunnel_len, 1000)
0102 |     pr_best = np.full_like(d_lin, -120.0)
0103 |     pr_per_hawk = []
0104 |     for hp in hawk_pos:
0105 |         dist = np.abs(d_lin - hp)
0106 |         dist = np.maximum(dist, 0.5)
0107 |         pr_h = received_power(dist)
0108 |         pr_per_hawk.append(pr_h)
0109 |         pr_best = np.maximum(pr_best, pr_h)
0110 |

0111 |     snr_best = pr_best - NOISE_FLOOR
0112 |     rate_best = np.array([snr_to_rate(s) for s in snr_best])
0113 |     throughput = rate_best * 0.55
0114 | 
0115 |     fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(16, 12),
0116 |                              gridspec_kw={'height_ratios': [2, 1.2, 1]})
0117 | 
0118 |     colors_hawk = ['#1565C0', '#2E7D32', '#6A1B9A', '#BF360C', '#00838F']
0119 | 
0120 |     # ── Panel 1: Potencia recibida por Hawk y mejor senal ──
0121 |     ax = axes[0]
0122 |     for i, (hp, pr_h) in enumerate(zip(hawk_pos, pr_per_hawk)):
0123 |         ax.plot(d_lin, pr_h, '-', color=colors_hawk[i], linewidth=1.2,
0124 |                 alpha=0.5, label=f'Hawk {i} ({hp:.0f}m)')
0125 | 
0126 |     ax.plot(d_lin, pr_best, '-', color='#212121', linewidth=2.5,
0127 |             label='Mejor senal (handoff automatico)', zorder=5)
0128 |     ax.fill_between(d_lin, pr_best, -120, alpha=0.07, color='#212121')
0129 | 
0130 |     # Umbrales de sensibilidad
0131 |     ax.axhline(-68, color='#1B5E20', lw=1.2, ls='--', alpha=0.7, label='Sens. MCS9 (-68 dBm, 180 Mbps)')
0132 |     ax.axhline(-81, color='#E65100', lw=1.2, ls='--', alpha=0.7, label='Sens. MCS4 (-81 dBm, 81 Mbps)')
0133 |     ax.axhline(-94, color='#B71C1C', lw=1.2, ls='--', alpha=0.7, label='Sens. MCS0 (-94 dBm, min)')
0134 | 
0135 |     # Zonas NLOS
0136 |     for (x0, x1, lbl) in nlos_zones:
0137 |         ax.axvspan(x0, x1, color='#FF8F00', alpha=0.15, zorder=0)
0138 | 
0139 |     # Hawks como lineas verticales
0140 |     for i, hp in enumerate(hawk_pos):
0141 |         ax.axvline(hp, color=colors_hawk[i], lw=1.8, ls='-', alpha=0.8, zorder=4)
0142 | 
0143 |     ax.set_xlim([0, tunnel_len])
0144 |     ax.set_ylim([-100, -30])
0145 |     ax.set_ylabel('Potencia recibida Cardinal (dBm)', fontsize=11)
0146 |     ax.set_title('Plan de celdas — Galería NV1640 Nexa Cerro Lindo (426.3 m) — v8\n'
0147 |                  'Modelo two-slope: n1=1.9, n2=3.4, dbp=40m, EIRP=41 dBm | '
0148 |                  'H4 en ramal Desmonte (400.3m), CardFijo en ramal BP (213.7m)',
0149 |                  fontsize=11, fontweight='bold')
0150 |     ax.legend(loc='lower center', ncol=4, fontsize=8, framealpha=0.9)
0151 |     ax.grid(True, alpha=0.25)
0152 | 
0153 |     # Anotar zonas NLOS
0154 |     ax.text(tunnel_len * 0.5, -32, 'Zonas NLOS (naranja): intersecciones +10 dB de atenuacion',
0155 |             fontsize=8, ha='center', color='#E65100',
0156 |             bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='white', alpha=0.8))
0157 | 
0158 |     # ── Panel 2: Throughput estimado ──
0159 |     ax2 = axes[1]
0160 |     # Colorear por nivel de throughput
0161 |     cmap_seg = plt.get_cmap('RdYlGn')
0162 |     for j in range(len(d_lin) - 1):
0163 |         t = throughput[j]
0164 |         norm_t = min(max((t - 0) / 100.0, 0.0), 1.0)
0165 |         ax2.fill_between(d_lin[j:j+2], 0, throughput[j:j+2],

0166 |                          color=cmap_seg(norm_t), alpha=0.85)
0167 | 
0168 |     ax2.plot(d_lin, throughput, '-', color='#212121', linewidth=1.5, alpha=0.6)
0169 |     ax2.axhline(40, color='#D32F2F', lw=2, ls='--', label='Requerido video (40 Mbps)')
0170 |     ax2.axhline(0.5, color='#795548', lw=1.2, ls=':', label='Requerido comandos (0.5 Mbps)')
0171 | 
0172 |     for (x0, x1, _) in nlos_zones:
0173 |         ax2.axvspan(x0, x1, color='#FF8F00', alpha=0.12, zorder=0)
0174 |     for hp in hawk_pos:
0175 |         ax2.axvline(hp, color='gray', lw=1, ls=':', alpha=0.5)
0176 | 
0177 |     ax2.set_xlim([0, tunnel_len])
0178 |     ax2.set_ylim([0, 110])
0179 |     ax2.set_ylabel('Throughput estimado (Mbps)', fontsize=10)
0180 |     ax2.legend(loc='upper right', fontsize=9)
0181 |     ax2.grid(True, alpha=0.25)
0182 | 
0183 |     # ── Panel 3: Diagrama esquematico de la galeria ──
0184 |     ax3 = axes[2]
0185 |     ax3.set_facecolor('#F5F5F5')
0186 |     ax3.set_xlim([0, tunnel_len])
0187 |     ax3.set_ylim([-1.5, 2.5])
0188 | 
0189 |     # Galeria
0190 |     ax3.fill_between([0, tunnel_len], [-0.4, -0.4], [0.4, 0.4],
0191 |                      color='#CFD8DC', alpha=0.8)
0192 |     ax3.plot([0, tunnel_len], [-0.4, -0.4], '-', color='#546E7A', lw=1.5)
0193 |     ax3.plot([0, tunnel_len], [0.4, 0.4],  '-', color='#546E7A', lw=1.5)
0194 | 
0195 |     # Zonas NLOS en la galeria
0196 |     for (x0, x1, lbl) in nlos_zones:
0197 |         ax3.fill_between([x0, x1], [-0.4, -0.4], [0.4, 0.4],
0198 |                          color='#FF8F00', alpha=0.45)
0199 | 
0200 |     # Hawks
0201 |     for i, (hp, hl) in enumerate(zip(hawk_pos, hawk_labels)):
0202 |         ax3.plot(hp, 0.4, '^', color=colors_hawk[i], markersize=14, zorder=5,
0203 |                  markeredgecolor='black', markeredgewidth=0.5)
0204 |         ax3.text(hp, 0.65, hl, ha='center', va='bottom', fontsize=7.5,
0205 |                  color=colors_hawk[i], fontweight='bold')
0206 | 
0207 |     # Zonas de cobertura (arcos)
0208 |     for i, hp in enumerate(hawk_pos):
0209 |         for d_cov in [D_DESIGN/2, D_MAX_VIDEO/2]:
0210 |             ax3.annotate('', xy=(hp + d_cov, 0), xytext=(hp - d_cov, 0),
0211 |                          arrowprops=dict(arrowstyle='<->', color=colors_hawk[i],
0212 |                                          lw=0.8 if d_cov == D_MAX_VIDEO/2 else 1.5,
0213 |                                          linestyle='--' if d_cov == D_MAX_VIDEO/2 else '-'))
0214 | 
0215 |     # LHD de ejemplo
0216 |     lhd_x = 250
0217 |     ax3.plot(lhd_x, 0, 'D', color='#D32F2F', markersize=11, zorder=6,
0218 |              markeredgecolor='black', markeredgewidth=0.5)
0219 |     ax3.text(lhd_x, -0.7, 'LHD\n(Cardinal)', ha='center', fontsize=7.5, color='#D32F2F')
0220 |

0221 |     # Leyenda de zona
0222 |     ax3.text(tunnel_len/2, 2.0, 'Galeria principal NV1640 — recorrido LHD (426.3 m)',
0223 |              ha='center', va='center', fontsize=9, fontweight='bold', color='#37474F',
0224 |              bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='white', alpha=0.85))
0225 | 
0226 |     legend_el = [
0227 |         mpatches.Patch(color='#FF8F00', alpha=0.5, label='Zona NLOS (+10 dB atenuacion)'),
0228 |         mpatches.Patch(color='#CFD8DC', label='Galeria LOS'),
0229 |         Line2D([0],[0], marker='^', color='w', markerfacecolor='gray',
0230 |                markersize=10, label='Hawk (HELI 11 dBi)'),
0231 |         Line2D([0],[0], marker='D', color='w', markerfacecolor='#D32F2F',
0232 |                markersize=9, label='LHD + Cardinal (4.8 dBi)'),
0233 |     ]
0234 |     ax3.legend(handles=legend_el, loc='lower right', fontsize=8, ncol=2)
0235 |     ax3.set_xlabel('Distancia lineal en galeria (m)', fontsize=10)
0236 |     ax3.set_yticks([])
0237 |     ax3.grid(axis='x', alpha=0.2)
0238 | 
0239 |     plt.tight_layout()
0240 |     plt.savefig(os.path.join(OUTPUT, 'grafica_06_plan_celdas_detallado.png'), dpi=300)
0241 |     plt.close()
0242 |     print("[OK] Grafica 6: Plan de celdas detallado")
0243 | 
0244 | 
0245 | # ============================================================================
0246 | # GRAFICA 07: ARQUITECTURA DE RED
0247 | # Diagrama logico: backbone fibra, switches, VLANs, flujos de trafico
0248 | # ============================================================================
0249 | 
0250 | def plot_arquitectura_red():
0251 |     fig, ax = plt.subplots(figsize=(16, 10))
0252 |     ax.set_xlim(0, 16)
0253 |     ax.set_ylim(0, 10)
0254 |     ax.axis('off')
0255 |     ax.set_facecolor('#FAFAFA')
0256 | 
0257 |     def box(x, y, w, h, label, sublabel='', color='#1565C0', textcolor='white',
0258 |             fontsize=9, style='round,pad=0.3'):
0259 |         rect = mpatches.FancyBboxPatch((x - w/2, y - h/2), w, h,
0260 |                                        boxstyle=style, linewidth=1.5,
0261 |                                        edgecolor=color,
0262 |                                        facecolor=color, alpha=0.88, zorder=3)
0263 |         ax.add_patch(rect)
0264 |         ax.text(x, y + (0.15 if sublabel else 0), label, ha='center', va='center',
0265 |                 fontsize=fontsize, fontweight='bold', color=textcolor, zorder=4)
0266 |         if sublabel:
0267 |             ax.text(x, y - 0.28, sublabel, ha='center', va='center',
0268 |                     fontsize=fontsize - 1.5, color=textcolor, alpha=0.9, zorder=4)
0269 | 
0270 |     def arrow(x1, y1, x2, y2, color='#546E7A', lw=1.5, style='->', label=''):
0271 |         ax.annotate('', xy=(x2, y2), xytext=(x1, y1),
0272 |                     arrowprops=dict(arrowstyle=style, color=color, lw=lw), zorder=2)
0273 |         if label:
0274 |             mx, my = (x1+x2)/2, (y1+y2)/2
0275 |             ax.text(mx + 0.1, my, label, fontsize=7.5, color=color, zorder=5,

0276 |                     bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.2', facecolor='white', alpha=0.8, ec='none'))
0277 | 
0278 |     def dashed_line(x1, y1, x2, y2, color='#9E9E9E', lw=1.2, label=''):
0279 |         ax.plot([x1, x2], [y1, y2], '--', color=color, lw=lw, zorder=1)
0280 |         if label:
0281 |             mx, my = (x1+x2)/2, (y1+y2)/2
0282 |             ax.text(mx, my + 0.18, label, ha='center', fontsize=7, color=color, zorder=5)
0283 | 
0284 |     # ── Sala de Control (superficie) ──
0285 |     box(8, 9.2, 3.5, 0.9, 'Sala de Control (superficie)', 'Workstation + Estacion ROS',
0286 |         color='#1A237E', fontsize=9.5)
0287 | 
0288 |     # ── Switch Core WiFi ──
0289 |     box(5.5, 7.8, 2.8, 0.8, 'SW Core WiFi', 'Fortinet FSR-424F-POE',
0290 |         color='#0D47A1', fontsize=8.5)
0291 | 
0292 |     # ── Switch Core CCTV ──
0293 |     box(10.5, 7.8, 2.8, 0.8, 'SW Core CCTV', 'Fortinet FSR-424F-POE',
0294 |         color='#4A148C', fontsize=8.5)
0295 | 
0296 |     # ── Slipstream ──
0297 |     box(8, 7.8, 1.8, 0.8, 'Slipstream', 'SLP-1025',
0298 |         color='#006064', fontsize=8)
0299 | 
0300 |     # Conexion sala → switches
0301 |     arrow(8, 8.75, 5.5, 8.2, color='#0D47A1', lw=2)
0302 |     arrow(8, 8.75, 8, 8.2, color='#006064', lw=1.5)
0303 |     arrow(8, 8.75, 10.5, 8.2, color='#4A148C', lw=1.5)
0304 | 
0305 |     # ── Anillo fibra optica ──
0306 |     # Nodo Core → Nodo 01 → Nodo 02 → Nodo Core
0307 |     box(2.5, 6.0, 2.0, 0.75, 'Nodo Core', 'Switch acceso L2\nFSR-112F-POE',
0308 |         color='#1565C0', fontsize=7.5)
0309 |     box(7.0, 6.0, 2.0, 0.75, 'Nodo 01', 'Switch acceso L2\nFSR-112F-POE',
0310 |         color='#1565C0', fontsize=7.5)
0311 |     box(13.0, 6.0, 2.0, 0.75, 'Nodo 02', 'Switch acceso L2\nFSR-112F-POE',
0312 |         color='#1565C0', fontsize=7.5)
0313 | 
0314 |     # Fibra SW Core → Nodo Core
0315 |     arrow(5.5, 7.4, 2.5, 6.38, color='#E65100', lw=2.5, label='FO SMF 1G')
0316 |     # Anillo fibra
0317 |     ax.annotate('', xy=(7.0, 6.38), xytext=(2.5, 6.38),
0318 |                 arrowprops=dict(arrowstyle='<->', color='#E65100', lw=2.5), zorder=2)
0319 |     ax.annotate('', xy=(13.0, 6.38), xytext=(7.0, 6.38),
0320 |                 arrowprops=dict(arrowstyle='<->', color='#E65100', lw=2.5), zorder=2)
0321 |     ax.annotate('', xy=(13.0, 6.38), xytext=(2.5, 6.38),
0322 |                 arrowprops=dict(arrowstyle='<->', color='#E65100', lw=2.5,
0323 |                                 connectionstyle='arc3,rad=-0.3'), zorder=1)
0324 |     ax.text(7.75, 6.55, 'Anillo fibra SMF 1 Gbps', ha='center', fontsize=8,
0325 |             color='#E65100', fontweight='bold', zorder=5)
0326 | 
0327 |     # ── Hawks en galeria (WiFi mesh) ──
0328 |     hawk_colors = ['#1565C0', '#2E7D32', '#6A1B9A', '#BF360C', '#00838F']
0329 |     hawk_xs     = [1.5, 4.5, 7.5, 11.5, 14.5]
0330 |     # v8: H3 en station 374.4m (galería), H4 en station 400.3m (ramal Desmonte)

0331 |     hawk_labels_short = ['H0\n0.0m', 'H1\n48.9m', 'H2\n183.7m', 'H3\n374.4m', 'H4\n400.3m*']
0332 |     hawk_nodes  = [2.5, 2.5, 7.0, 13.0, 13.0]  # nodo al que se conecta cada Hawk
0333 | 
0334 |     for i, (hx, hl, hn_x) in enumerate(zip(hawk_xs, hawk_labels_short, hawk_nodes)):
0335 |         box(hx, 4.2, 1.7, 0.75, f'Hawk FE1-5050', hl,
0336 |             color=hawk_colors[i], fontsize=7)
0337 |         # Conexion al nodo de acceso
0338 |         ax.plot([hx, hn_x], [4.58, 5.62], '-', color=hawk_colors[i], lw=1.2,
0339 |                 alpha=0.6, zorder=1)
0340 | 
0341 |     # Enlace mesh WiFi entre Hawks (linea discontinua)
0342 |     for i in range(len(hawk_xs) - 1):
0343 |         dashed_line(hawk_xs[i] + 0.85, 4.2, hawk_xs[i+1] - 0.85, 4.2,
0344 |                     color='#78909C', lw=1.5)
0345 |     ax.text(8, 4.72, '802.11ac mesh (5 GHz, 40 MHz, HELI 11 dBi)', ha='center',
0346 |             fontsize=8, color='#546E7A', style='italic',
0347 |             bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='white', alpha=0.8, ec='none'))
0348 | 
0349 |     # ── Cardinal fijo (Breadcrumb) — 30m dentro del ramal BP ──
0350 |     box(7.5, 2.9, 2.0, 0.7, 'Cardinal fijo', 'Breadcrumb BP\n(183.7m+30m=213.7m)',
0351 |         color='#37474F', fontsize=7.5)
0352 |     dashed_line(7.5, 3.25, 7.5, 3.82, color='#546E7A', lw=1.5, label='WiFi')
0353 | 
0354 |     # ── LHD con Cardinal movil ──
0355 |     box(8, 1.6, 2.4, 0.75, 'LHD Cardinal AG1-5250M',
0356 |         'Cardinal movil (4.8 dBi A-HELI-0040)',
0357 |         color='#C62828', fontsize=7.5)
0358 | 
0359 |     # Enlace LHD → mejor Hawk (doble flecha)
0360 |     ax.annotate('', xy=(8, 3.52), xytext=(8, 2.0),
0361 |                 arrowprops=dict(arrowstyle='<->', color='#C62828', lw=2.0,
0362 |                                 linestyle='--'), zorder=2)
0363 |     ax.text(8.8, 2.75, 'WiFi mesh\n(handover\nautomatico)',
0364 |             fontsize=7.5, color='#C62828', ha='left', zorder=5)
0365 | 
0366 |     # ── CCTV ──
0367 |     box(13.5, 4.2, 2.0, 0.75, 'Camaras CCTV', '9x Hikvision\nDS-2CD3656G2T',
0368 |         color='#4A148C', fontsize=7)
0369 |     arrow(10.5, 7.4, 13.0, 6.38, color='#7B1FA2', lw=1.5)
0370 |     ax.plot([13.0, 13.5], [5.62, 4.58], '-', color='#7B1FA2', lw=1.2, alpha=0.6)
0371 |     box(13.5, 2.5, 2.0, 0.7, 'NVR CCTV', 'DS-7732NXI-K4',
0372 |         color='#6A1B9A', fontsize=7.5)
0373 |     arrow(13.5, 3.82, 13.5, 2.85, color='#7B1FA2', lw=1.5)
0374 | 
0375 |     # ── Etiquetas VLANs / QoS ──
0376 |     vlan_info = [
0377 |         (3.5, 5.1, 'VLAN 10\nControl/Mgmt'),
0378 |         (7.0, 5.1, 'VLAN 20\nVideo (AC_VI)'),
0379 |         (10.5, 5.1, 'VLAN 30\nTelemetria (BE)'),
0380 |     ]
0381 |     for vx, vy, vl in vlan_info:
0382 |         ax.text(vx, vy, vl, ha='center', fontsize=7.5, color='#37474F', style='italic',
0383 |                 bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='#E3F2FD', alpha=0.7, ec='#90CAF9'))
0384 | 
0385 |     # ── Flujos de trafico ──

0386 |     traffic_info = [
0387 |         (1.0, 1.0, '#C62828', 'Video UDP 40 Mbps\nWMM AC_VI TOS=0xB8'),
0388 |         (7.5, 1.0, '#1565C0', 'Comandos UDP 0.5 Mbps\nWMM AC_VO TOS=0xC0'),
0389 |         (13.0, 1.0, '#2E7D32', 'Telemetria UDP 0.1 Mbps\nWMM BE TOS=0x00'),
0390 |     ]
0391 |     for tx, ty, tc, tl in traffic_info:
0392 |         ax.text(tx, ty, tl, ha='center', fontsize=8, color=tc,
0393 |                 bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='white', alpha=0.85,
0394 |                           edgecolor=tc, lw=1.2))
0395 | 
0396 |     # ── Titulo y leyenda ──
0397 |     ax.set_title('Arquitectura de red IEEE 802.11ac — Teleoperacion LHD Nexa Cerro Lindo NV1640\n'
0398 |                  'Red WiFi mesh (Rajant InstaMesh) + Backbone fibra optica en anillo + Red CCTV segregada',
0399 |                  fontsize=12, fontweight='bold', pad=10)
0400 | 
0401 |     legend_elements = [
0402 |         Line2D([0],[0], color='#E65100', lw=2.5, label='Fibra optica SMF 1 Gbps'),
0403 |         Line2D([0],[0], color='#546E7A', lw=1.5, ls='--', label='Enlace WiFi 802.11ac'),
0404 |         mpatches.Patch(facecolor='#1565C0', label='Equipos Rajant (Hawk/Cardinal)'),
0405 |         mpatches.Patch(facecolor='#4A148C', label='Red CCTV (segregada)'),
0406 |         mpatches.Patch(facecolor='#C62828', label='LHD movil'),
0407 |     ]
0408 |     ax.legend(handles=legend_elements, loc='lower left', fontsize=8.5,
0409 |               framealpha=0.95, ncol=2)
0410 | 
0411 |     plt.tight_layout()
0412 |     plt.savefig(os.path.join(OUTPUT, 'grafica_07_arquitectura_red.png'), dpi=300)
0413 |     plt.close()
0414 |     print("[OK] Grafica 7: Arquitectura de red")
0415 | 
0416 | 
0417 | # ============================================================================
0418 | # MAIN
0419 | # ============================================================================
0420 | 
0421 | if __name__ == "__main__":
0422 |     plt.rcParams.update({
0423 |         'figure.dpi': 150, 'savefig.dpi': 300,
0424 |         'font.size': 10, 'font.family': 'sans-serif',
0425 |         'axes.grid': True, 'grid.alpha': 0.25,
0426 |     })
0427 | 
0428 |     print("ARQUITECTURA DE RED Y PLAN DE CELDAS — Nexa Cerro Lindo NV1640")
0429 |     print("=" * 65)
0430 | 
0431 |     plot_plan_celdas()
0432 |     plot_arquitectura_red()
0433 | 
0434 |     print(f"\n[OK] 2 graficas generadas en: {OUTPUT}/")
0435 |     print("  grafica_06_plan_celdas_detallado.png")
0436 |     print("  grafica_07_arquitectura_red.png")

### D.3 raytracing_tunel.py - análisis por método de imágenes

Script utilizado como análisis complementario del canal en galería.

0001 | """
0002 | =============================================================================
0003 | RAY-TRACING POR MÉTODO DE IMÁGENES EN TÚNEL RECTANGULAR
0004 | Tesis: Diseño de red IEEE 802.11ac tipo malla para teleoperación LHD
0005 | Autor: Adrián Álvaro López Pascual - 20192733
0006 | =============================================================================
0007 | 
0008 | Implementa el modelo de ray-tracing por método de imágenes para un túnel
0009 | rectangular con propiedades dieléctricas reales de las paredes.
0010 | 
0011 | Referencia teórica: Sección 2.3.1.3 de la tesis (modelo multimodo e 
0012 | interpretación de Sun & Akyildiz), y:
0013 |   - Zhou et al. 2014: "Modeling RF propagation in tunnels"
0014 |   - Dudley et al. 2007: "Wireless propagation in tunnels"
0015 |   - Hrovat et al. 2014: "A Survey of Radio Propagation Modeling for Tunnels"
0016 | 
0017 | Principio: cada reflexión en las paredes se modela como una fuente virtual
0018 | (imagen). El campo total es la suma coherente de contribuciones de todas
0019 | las imágenes hasta un orden máximo (M, N).
0020 | 
0021 | Genera:
0022 |   Gráfica 11: Mapa 2D del campo eléctrico en el plano longitudinal
0023 |   Gráfica 12: Potencia recibida ray-tracing vs. modelo log-normal
0024 |   Gráfica 13: Power Delay Profile (PDP) a distintas distancias
0025 |   Gráfica 14: Validación cruzada ray-tracing vs. log-normal vs. datos RSL
0026 | """
0027 | 
0028 | import numpy as np
0029 | import matplotlib.pyplot as plt
0030 | import matplotlib.colors as mcolors
0031 | import os
0032 | 
0033 | # ============================================================================
0034 | # 1. PARÁMETROS DEL TÚNEL Y MATERIALES
0035 | # ============================================================================
0036 | 
0037 | # Geometría del túnel rectangular
0038 | TUNNEL_WIDTH  = 5.0    # metros (eje X)
0039 | TUNNEL_HEIGHT = 4.0    # metros (eje Y)
0040 | TUNNEL_LENGTH = 300.0  # metros (eje Z, dirección de propagación)
0041 | 
0042 | # Propiedades dieléctricas de las paredes
0043 | # Valores típicos para roca/concreto en mina subterránea
0044 | # Fuente: ITU-R P.2040, Sun & Akyildiz, Zhou et al.
0045 | MATERIALS = {
0046 |     "Roca (mineral mixto)": {
0047 |         "epsilon_r": 7.0,     # permitividad relativa
0048 |         "sigma": 0.02,        # conductividad (S/m)
0049 |         "description": "Paredes laterales y techo - roca mineral"
0050 |     },
0051 |     "Concreto húmedo": {
0052 |         "epsilon_r": 12.0,
0053 |         "sigma": 0.05,
0054 |         "description": "Piso reforzado con shotcrete"
0055 |     },

0056 |     "Concreto seco": {
0057 |         "epsilon_r": 5.5,
0058 |         "sigma": 0.01,
0059 |         "description": "Referencia alternativa"
0060 |     },
0061 | }
0062 | 
0063 | # Material seleccionado para simulación (paredes uniformes)
0064 | EPSILON_R = 7.0    # permitividad relativa (roca)
0065 | SIGMA_W   = 0.02   # conductividad (S/m)
0066 | 
0067 | # Parámetros de operación (CORREGIDO: debe ser 5 GHz como Rajant Hawk FE1-5050)
0068 | FREQ = 5.0e9          # Hz (5 GHz - frecuencia real de operación en Nexa)
0069 | C = 3e8               # m/s
0070 | LAMBDA = C / FREQ     # longitud de onda (~6 cm a 5 GHz)
0071 | K = 2 * np.pi / LAMBDA  # número de onda
0072 | OMEGA = 2 * np.pi * FREQ
0073 | EPS_0 = 8.854e-12     # permitividad del vacío
0074 | 
0075 | # Posición del transmisor (Hawk fijo en pared lateral a 2m de altura)
0076 | TX_X = TUNNEL_WIDTH / 2    # centro en X
0077 | TX_Y = 2.0                 # altura 2m
0078 | TX_Z = 0.0                 # inicio del túnel
0079 | 
0080 | # Potencia de transmisión (valores del datasheet oficial Rajant)
0081 | PT_DBM = 30.0              # dBm (Hawk FE1-5050: 30 ± 2 dBm a 5 GHz)
0082 | PT_W = 10 ** ((PT_DBM - 30) / 10)  # Watts
0083 | GT_DBI = 11.0              # ganancia Tx (Poynting RCP-50LHP/RHP-11-NM)
0084 | GR_DBI = 4.8               # ganancia Rx (Cardinal con A-EPNT-0007, 4.8 dBi)
0085 | 
0086 | # Orden máximo de imágenes (reflexiones)
0087 | # Más alto = más preciso pero más lento
0088 | # M_MAX = 15 es suficiente para túneles de <500m según Zhou et al.
0089 | M_MAX = 12  # imágenes horizontales (paredes laterales)
0090 | N_MAX = 12  # imágenes verticales (techo/piso)
0091 | 
0092 | OUTPUT_DIR = "figuras_raytracing"
0093 | os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True)
0094 | 
0095 | 
0096 | # ============================================================================
0097 | # 2. COEFICIENTES DE REFLEXIÓN DE FRESNEL
0098 | # ============================================================================
0099 | 
0100 | def complex_permittivity(freq, eps_r, sigma):
0101 |     """
0102 |     Permitividad compleja del material:
0103 |     ε_c = ε_r - j·σ/(ω·ε_0)
0104 |     """
0105 |     return eps_r - 1j * sigma / (2 * np.pi * freq * EPS_0)
0106 | 
0107 | 
0108 | def fresnel_reflection_TE(theta_i, eps_c):
0109 |     """
0110 |     Coeficiente de reflexión TE (polarización perpendicular)

0111 |     Γ_TE = (cos(θ_i) - √(ε_c - sin²(θ_i))) / (cos(θ_i) + √(ε_c - sin²(θ_i)))
0112 |     
0113 |     θ_i = ángulo de incidencia (radianes)
0114 |     eps_c = permitividad compleja relativa
0115 |     """
0116 |     cos_i = np.cos(theta_i)
0117 |     sin_i = np.sin(theta_i)
0118 |     sqrt_term = np.sqrt(eps_c - sin_i**2 + 0j)
0119 |     return (cos_i - sqrt_term) / (cos_i + sqrt_term)
0120 | 
0121 | 
0122 | def fresnel_reflection_TM(theta_i, eps_c):
0123 |     """
0124 |     Coeficiente de reflexión TM (polarización paralela)
0125 |     Γ_TM = (ε_c·cos(θ_i) - √(ε_c - sin²(θ_i))) / (ε_c·cos(θ_i) + √(ε_c - sin²(θ_i)))
0126 |     """
0127 |     cos_i = np.cos(theta_i)
0128 |     sin_i = np.sin(theta_i)
0129 |     sqrt_term = np.sqrt(eps_c - sin_i**2 + 0j)
0130 |     return (eps_c * cos_i - sqrt_term) / (eps_c * cos_i + sqrt_term)
0131 | 
0132 | 
0133 | # ============================================================================
0134 | # 3. MÉTODO DE IMÁGENES PARA TÚNEL RECTANGULAR
0135 | # ============================================================================
0136 | 
0137 | def image_sources(tx_x, tx_y, tunnel_w, tunnel_h, m_max, n_max):
0138 |     """
0139 |     Genera las posiciones de todas las fuentes imagen para un túnel rectangular.
0140 |     
0141 |     Para un túnel de ancho 'a' y alto 'b', las imágenes del transmisor en
0142 |     (tx_x, tx_y) se ubican en:
0143 |     
0144 |     Para paredes horizontales (piso y techo):
0145 |       y_image = 2·n·b ± ty_y  (n = ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...)
0146 |     
0147 |     Para paredes verticales (laterales):
0148 |       x_image = 2·m·a ± tx_x  (m = ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...)
0149 |     
0150 |     Cada imagen tiene asociado:
0151 |     - Número de reflexiones horizontales (|m|)
0152 |     - Número de reflexiones verticales (|n|)
0153 |     - Signo de la imagen (par/impar)
0154 |     
0155 |     Retorna: lista de (x_img, y_img, n_refl_h, n_refl_v)
0156 |     """
0157 |     images = []
0158 |     
0159 |     for m in range(-m_max, m_max + 1):
0160 |         for n in range(-n_max, n_max + 1):
0161 |             # Posiciones de las 4 combinaciones de signos
0162 |             # (reflexiones pares/impares en cada eje)
0163 |             
0164 |             if m % 2 == 0:
0165 |                 x_img = 2 * m * tunnel_w / 2 + tx_x  # Nota: si m=0, x_img = tx_x

0166 |             else:
0167 |                 x_img = 2 * m * tunnel_w / 2 + (tunnel_w - tx_x)
0168 |             
0169 |             if n % 2 == 0:
0170 |                 y_img = 2 * n * tunnel_h / 2 + tx_y
0171 |             else:
0172 |                 y_img = 2 * n * tunnel_h / 2 + (tunnel_h - tx_y)
0173 |             
0174 |             # Número de reflexiones
0175 |             n_refl_horiz = abs(m)  # reflexiones en paredes laterales
0176 |             n_refl_vert = abs(n)   # reflexiones en techo/piso
0177 |             
0178 |             images.append((x_img, y_img, n_refl_horiz, n_refl_vert))
0179 |     
0180 |     return images
0181 | 
0182 | 
0183 | def compute_field_at_point(rx_x, rx_y, rx_z, images, freq, eps_c, tunnel_w, tunnel_h):
0184 |     """
0185 |     Calcula el campo eléctrico total en un punto receptor sumando
0186 |     coherentemente las contribuciones de todas las fuentes imagen.
0187 |     
0188 |     E_total = Σ (Γ_h^|m| · Γ_v^|n|) · (1/r) · exp(-j·k·r)
0189 |     
0190 |     donde:
0191 |     - Γ_h, Γ_v son los coeficientes de reflexión horizontales y verticales
0192 |     - r es la distancia de la imagen al receptor
0193 |     - m, n son los órdenes de reflexión
0194 |     """
0195 |     E_total = 0.0 + 0.0j
0196 |     
0197 |     for x_img, y_img, n_refl_h, n_refl_v in images:
0198 |         # Distancia 3D de la imagen al receptor
0199 |         dx = rx_x - x_img
0200 |         dy = rx_y - y_img
0201 |         dz = rx_z  # la imagen está en z=0 (plano del Tx)
0202 |         
0203 |         r = np.sqrt(dx**2 + dy**2 + dz**2)
0204 |         
0205 |         if r < 0.01:  # evitar singularidad
0206 |             continue
0207 |         
0208 |         # Ángulo de incidencia en pared horizontal (piso/techo)
0209 |         # θ = atan2(distancia_transversal, distancia_longitudinal)
0210 |         r_transversal_h = np.sqrt(dx**2 + dz**2)
0211 |         theta_h = np.arctan2(abs(dy), r_transversal_h) if r_transversal_h > 0 else np.pi/2
0212 |         
0213 |         # Ángulo de incidencia en pared vertical (laterales)
0214 |         r_transversal_v = np.sqrt(dy**2 + dz**2)
0215 |         theta_v = np.arctan2(abs(dx), r_transversal_v) if r_transversal_v > 0 else np.pi/2
0216 |         
0217 |         # Coeficientes de reflexión
0218 |         # Paredes horizontales: reflexión TE (campo E perpendicular al plano)
0219 |         gamma_h = fresnel_reflection_TE(theta_h, eps_c)
0220 |         # Paredes verticales: reflexión TM (campo E paralelo al plano)

0221 |         gamma_v = fresnel_reflection_TM(theta_v, eps_c)
0222 |         
0223 |         # Coeficiente total de reflexión para esta imagen
0224 |         gamma_total = (gamma_h ** n_refl_v) * (gamma_v ** n_refl_h)
0225 |         
0226 |         # Contribución al campo (onda esférica)
0227 |         E_contribution = gamma_total * (1.0 / r) * np.exp(-1j * K * r)
0228 |         
0229 |         E_total += E_contribution
0230 |     
0231 |     return E_total
0232 | 
0233 | 
0234 | def compute_received_power_dbm(E_field, Gt_dbi, Gr_dbi):
0235 |     """
0236 |     Convierte campo eléctrico a potencia recibida en dBm.
0237 |     
0238 |     S = |E|² / (2·η₀)  donde η₀ = 377 Ω (impedancia del espacio libre)
0239 |     Pr = S · Ae · Gt · Gr  donde Ae = λ²/(4π) es el área efectiva
0240 |     """
0241 |     ETA_0 = 377.0  # impedancia del espacio libre
0242 |     
0243 |     E_mag = np.abs(E_field)
0244 |     if E_mag < 1e-30:
0245 |         return -200.0
0246 |     
0247 |     # Densidad de potencia (W/m²)
0248 |     S = (E_mag ** 2) / (2 * ETA_0)
0249 |     
0250 |     # Área efectiva de la antena isotrópica
0251 |     Ae = (LAMBDA ** 2) / (4 * np.pi)
0252 |     
0253 |     # Potencia recibida con ganancias
0254 |     Gt_lin = 10 ** (Gt_dbi / 10)
0255 |     Gr_lin = 10 ** (Gr_dbi / 10)
0256 |     
0257 |     # Normalizar por potencia transmitida (el campo ya incluye 1/r)
0258 |     # E ∝ √(Pt·Gt) / r, entonces Pr = |E|²·Ae·Gr / (2·η₀)
0259 |     Pr = S * Ae * Gt_lin * Gr_lin * PT_W * (4 * np.pi)
0260 |     
0261 |     if Pr <= 0:
0262 |         return -200.0
0263 |     
0264 |     return 10 * np.log10(Pr) + 30  # W a dBm
0265 | 
0266 | 
0267 | # ============================================================================
0268 | # 4. MODELO LOG-DISTANCIA PARA COMPARACIÓN
0269 | # ============================================================================
0270 | 
0271 | def log_distance_model(d, freq, n, sigma=0):
0272 |     """Ec. 4: PL(d) = PL(d0) + 10·n·log10(d/d0) + X_sigma"""
0273 |     d = np.maximum(d, 1.0)
0274 |     PL_d0 = 20 * np.log10(4 * np.pi * 1.0 / LAMBDA)
0275 |     PL = PL_d0 + 10 * n * np.log10(d)

0276 |     if sigma > 0:
0277 |         PL += np.random.normal(0, sigma, d.shape)
0278 |     Pr = PT_DBM + GT_DBI + GR_DBI - PL
0279 |     return Pr
0280 | 
0281 | 
0282 | # ============================================================================
0283 | # 5. GENERACIÓN DE RESULTADOS
0284 | # ============================================================================
0285 | 
0286 | def run_ray_tracing():
0287 |     """Ejecuta el ray-tracing completo y genera todas las gráficas"""
0288 |     
0289 |     print("=" * 70)
0290 |     print("RAY-TRACING POR MÉTODO DE IMÁGENES EN TÚNEL RECTANGULAR")
0291 |     print("=" * 70)
0292 |     print(f"\nTunel: {TUNNEL_WIDTH}m x {TUNNEL_HEIGHT}m x {TUNNEL_LENGTH}m")
0293 |     print(f"Material: eps_r = {EPSILON_R}, sigma = {SIGMA_W} S/m")
0294 |     print(f"Frecuencia: {FREQ/1e9} GHz, lambda = {LAMBDA*100:.1f} cm")
0295 |     print(f"Tx en: ({TX_X}, {TX_Y}, {TX_Z}) m")
0296 |     print(f"Orden de imágenes: M={M_MAX}, N={N_MAX}")
0297 |     print(f"Total de imágenes: {(2*M_MAX+1)*(2*N_MAX+1)}")
0298 |     
0299 |     # Permitividad compleja
0300 |     eps_c = complex_permittivity(FREQ, EPSILON_R, SIGMA_W)
0301 |     print(f"Permitividad compleja: {eps_c:.2f}")
0302 |     
0303 |     # Generar imágenes
0304 |     print("\nGenerando fuentes imagen...")
0305 |     images = image_sources(TX_X, TX_Y, TUNNEL_WIDTH, TUNNEL_HEIGHT, M_MAX, N_MAX)
0306 |     print(f"  {len(images)} fuentes imagen generadas")
0307 |     
0308 |     # ------------------------------------------------------------------
0309 |     # GRÁFICA 11: Mapa 2D del campo en plano longitudinal (Y = Rx_height)
0310 |     # ------------------------------------------------------------------
0311 |     print("\nCalculando mapa de campo 2D (esto tarda ~1-2 min)...")
0312 |     
0313 |     rx_y = 1.5  # altura del receptor (Cardinal en LHD)
0314 |     
0315 |     # Grilla: Z (longitudinal) vs X (transversal)
0316 |     nz = 200   # puntos longitudinales
0317 |     nx = 50    # puntos transversales
0318 |     
0319 |     z_vals = np.linspace(5, TUNNEL_LENGTH, nz)
0320 |     x_vals = np.linspace(0.3, TUNNEL_WIDTH - 0.3, nx)
0321 |     
0322 |     field_map = np.zeros((nx, nz))
0323 |     
0324 |     for iz, z in enumerate(z_vals):
0325 |         if iz % 40 == 0:
0326 |             print(f"  z = {z:.0f} m ({iz+1}/{nz})...")
0327 |         for ix, x in enumerate(x_vals):
0328 |             E = compute_field_at_point(x, rx_y, z, images, FREQ, eps_c,
0329 |                                        TUNNEL_WIDTH, TUNNEL_HEIGHT)
0330 |             Pr = compute_received_power_dbm(E, GT_DBI, GR_DBI)

0331 |             field_map[ix, iz] = Pr
0332 |     
0333 |     # Graficar mapa de campo
0334 |     fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 4))
0335 |     
0336 |     Z, X = np.meshgrid(z_vals, x_vals)
0337 |     vmin = max(np.nanmin(field_map[field_map > -150]), -120)
0338 |     vmax = np.nanmax(field_map)
0339 |     
0340 |     im = ax.pcolormesh(Z, X, field_map, shading='gouraud',
0341 |                         cmap='jet', vmin=vmin, vmax=vmax)
0342 |     
0343 |     cbar = plt.colorbar(im, ax=ax, label='Potencia recibida (dBm)')
0344 |     
0345 |     # Marcar posición del Tx
0346 |     ax.plot(TX_Z, TX_X, 'w*', markersize=15, markeredgecolor='black', label='Tx (Hawk)')
0347 |     
0348 |     # Paredes del túnel
0349 |     ax.axhline(y=0, color='white', linewidth=2)
0350 |     ax.axhline(y=TUNNEL_WIDTH, color='white', linewidth=2)
0351 |     
0352 |     ax.set_xlabel('Distancia longitudinal z (m)')
0353 |     ax.set_ylabel('Posición transversal x (m)')
0354 |     ax.set_title(f'Mapa de campo eléctrico en galería subterránea '
0355 |                  f'(ray-tracing, {FREQ/1e9} GHz, εr={EPSILON_R}, σ={SIGMA_W} S/m)')
0356 |     ax.legend(loc='upper right')
0357 |     
0358 |     plt.tight_layout()
0359 |     plt.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'grafica_11_mapa_campo_2D.png'), dpi=200)
0360 |     plt.close()
0361 |     print("[OK] Gráfica 11: Mapa de campo 2D")
0362 |     
0363 |     # ------------------------------------------------------------------
0364 |     # GRÁFICA 12: Potencia recibida ray-tracing vs. log-normal
0365 |     # ------------------------------------------------------------------
0366 |     print("\nCalculando perfil de potencia longitudinal...")
0367 |     
0368 |     # Ray-tracing a lo largo del eje central
0369 |     rx_x_center = TUNNEL_WIDTH / 2
0370 |     rx_y_center = 1.5
0371 |     
0372 |     d_profile = np.linspace(5, 250, 300)
0373 |     pr_raytracing = np.zeros(len(d_profile))
0374 |     
0375 |     for i, z in enumerate(d_profile):
0376 |         E = compute_field_at_point(rx_x_center, rx_y_center, z, images, 
0377 |                                    FREQ, eps_c, TUNNEL_WIDTH, TUNNEL_HEIGHT)
0378 |         pr_raytracing[i] = compute_received_power_dbm(E, GT_DBI, GR_DBI)
0379 |     
0380 |     # Modelo log-normal para comparación
0381 |     pr_logdist_los = log_distance_model(d_profile, FREQ, n=1.8)
0382 |     pr_logdist_nlos = log_distance_model(d_profile, FREQ, n=3.5)
0383 |     pr_freespace = log_distance_model(d_profile, FREQ, n=2.0)
0384 |     
0385 |     fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))

0386 |     
0387 |     ax.plot(d_profile, pr_raytracing, '-', color='#D85A30', linewidth=1.5,
0388 |             alpha=0.8, label='Ray-tracing (método de imágenes)')
0389 |     
0390 |     # Suavizado (media móvil) para ver tendencia
0391 |     window = 15
0392 |     pr_smooth = np.convolve(pr_raytracing, np.ones(window)/window, mode='same')
0393 |     ax.plot(d_profile[window:-window], pr_smooth[window:-window], '-', 
0394 |             color='#D85A30', linewidth=3, label='Ray-tracing (media móvil)')
0395 |     
0396 |     ax.plot(d_profile, pr_logdist_los, '--', color='#1D9E75', linewidth=2,
0397 |             label='Log-normal LOS (n=1.8, σ=4 dB)')
0398 |     ax.plot(d_profile, pr_logdist_nlos, '-.', color='#993556', linewidth=2,
0399 |             label='Log-normal NLOS (n=3.5, σ=7 dB)')
0400 |     ax.plot(d_profile, pr_freespace, ':', color='gray', linewidth=1,
0401 |             label='Espacio libre (n=2.0)')
0402 |     
0403 |     ax.axhline(y=-88, color='red', linewidth=1, linestyle='--', alpha=0.5,
0404 |                label='Sensibilidad (-88 dBm)')
0405 |     
0406 |     ax.set_xlabel('Distancia (m)')
0407 |     ax.set_ylabel('Potencia recibida (dBm)')
0408 |     ax.set_title('Validación: ray-tracing vs. modelo log-distancia en galería 5x4m')
0409 |     ax.legend(loc='upper right', fontsize=9)
0410 |     ax.set_xlim([5, 250])
0411 |     ax.set_ylim([-100, -10])
0412 |     ax.grid(True, alpha=0.3)
0413 |     
0414 |     plt.tight_layout()
0415 |     plt.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'grafica_12_raytracing_vs_lognormal.png'), dpi=200)
0416 |     plt.close()
0417 |     print("[OK] Gráfica 12: Ray-tracing vs. log-normal")
0418 |     
0419 |     # Calcular exponente efectivo del ray-tracing
0420 |     # Regresión lineal: Pr = a + b·10·log10(d)
0421 |     valid = pr_smooth > -150
0422 |     d_valid = d_profile[valid]
0423 |     pr_valid = pr_smooth[valid]
0424 |     
0425 |     if len(d_valid) > 10:
0426 |         log_d = 10 * np.log10(d_valid)
0427 |         coeffs = np.polyfit(log_d, pr_valid, 1)
0428 |         n_effective = -coeffs[0]
0429 |         print(f"\n  Exponente efectivo del ray-tracing: n = {n_effective:.2f}")
0430 |         print(f"  (Modelo log-normal usa n = 1.8 para LOS)")
0431 |     
0432 |     # ------------------------------------------------------------------
0433 |     # GRÁFICA 13: Power Delay Profile (PDP)
0434 |     # ------------------------------------------------------------------
0435 |     print("\nCalculando Power Delay Profile...")
0436 |     
0437 |     distances_pdp = [25, 75, 150, 250]
0438 |     
0439 |     fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))
0440 |     axes = axes.flatten()

0441 |     
0442 |     for idx, dist in enumerate(distances_pdp):
0443 |         ax = axes[idx]
0444 |         
0445 |         # Calcular retardo de cada imagen
0446 |         delays = []
0447 |         powers = []
0448 |         
0449 |         for x_img, y_img, n_refl_h, n_refl_v in images:
0450 |             dx = rx_x_center - x_img
0451 |             dy = rx_y_center - y_img
0452 |             dz = dist
0453 |             r = np.sqrt(dx**2 + dy**2 + dz**2)
0454 |             
0455 |             if r < 0.01:
0456 |                 continue
0457 |             
0458 |             delay_ns = (r / C) * 1e9  # nanosegundos
0459 |             
0460 |             # Calcular potencia de esta componente
0461 |             theta_h = np.arctan2(abs(dy), np.sqrt(dx**2 + dz**2))
0462 |             theta_v = np.arctan2(abs(dx), np.sqrt(dy**2 + dz**2))
0463 |             
0464 |             gamma_h = fresnel_reflection_TE(theta_h, eps_c)
0465 |             gamma_v = fresnel_reflection_TM(theta_v, eps_c)
0466 |             gamma_total = (gamma_h ** n_refl_v) * (gamma_v ** n_refl_h)
0467 |             
0468 |             power_lin = (np.abs(gamma_total) / r) ** 2
0469 |             power_db = 10 * np.log10(power_lin + 1e-30)
0470 |             
0471 |             delays.append(delay_ns)
0472 |             powers.append(power_db)
0473 |         
0474 |         delays = np.array(delays)
0475 |         powers = np.array(powers)
0476 |         
0477 |         # Normalizar respecto al rayo directo
0478 |         direct_delay = dist / C * 1e9
0479 |         delays_relative = delays - direct_delay
0480 |         powers_norm = powers - np.max(powers)
0481 |         
0482 |         # Filtrar componentes significativas
0483 |         mask = powers_norm > -40
0484 |         
0485 |         ax.stem(delays_relative[mask], powers_norm[mask], linefmt='-', 
0486 |                 markerfmt='o', basefmt='k-')
0487 |         ax.set_xlabel('Retardo relativo (ns)')
0488 |         ax.set_ylabel('Potencia normalizada (dB)')
0489 |         ax.set_title(f'd = {dist} m')
0490 |         ax.set_ylim([-45, 5])
0491 |         ax.grid(True, alpha=0.3)
0492 |         
0493 |         # Calcular RMS delay spread
0494 |         mask_rms = powers_norm > -30
0495 |         if np.sum(mask_rms) > 1:

0496 |             p_lin = 10 ** (powers_norm[mask_rms] / 10)
0497 |             tau = delays_relative[mask_rms]
0498 |             tau_mean = np.sum(p_lin * tau) / np.sum(p_lin)
0499 |             tau_rms = np.sqrt(np.sum(p_lin * (tau - tau_mean)**2) / np.sum(p_lin))
0500 |             ax.text(0.95, 0.95, f'τ_rms = {tau_rms:.1f} ns', 
0501 |                     transform=ax.transAxes, ha='right', va='top', fontsize=9,
0502 |                     bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='wheat', alpha=0.8))
0503 |     
0504 |     plt.suptitle('Power Delay Profile (PDP) en galería 5x4m a distintas distancias',
0505 |                  fontsize=13, fontweight='bold')
0506 |     plt.tight_layout()
0507 |     plt.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'grafica_13_power_delay_profile.png'), dpi=200)
0508 |     plt.close()
0509 |     print("[OK] Gráfica 13: Power Delay Profile")
0510 |     
0511 |     # ------------------------------------------------------------------
0512 |     # GRÁFICA 14: Sección transversal del campo a distintas distancias
0513 |     # ------------------------------------------------------------------
0514 |     print("\nCalculando secciones transversales...")
0515 |     
0516 |     distances_cross = [10, 50, 100, 200]
0517 |     
0518 |     fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))
0519 |     axes = axes.flatten()
0520 |     
0521 |     nx_cross = 40
0522 |     ny_cross = 32
0523 |     
0524 |     for idx, dist in enumerate(distances_cross):
0525 |         ax = axes[idx]
0526 |         
0527 |         x_cross = np.linspace(0.2, TUNNEL_WIDTH - 0.2, nx_cross)
0528 |         y_cross = np.linspace(0.2, TUNNEL_HEIGHT - 0.2, ny_cross)
0529 |         
0530 |         field_cross = np.zeros((ny_cross, nx_cross))
0531 |         
0532 |         for iy, y in enumerate(y_cross):
0533 |             for ix, x in enumerate(x_cross):
0534 |                 E = compute_field_at_point(x, y, dist, images, FREQ, eps_c,
0535 |                                            TUNNEL_WIDTH, TUNNEL_HEIGHT)
0536 |                 field_cross[iy, ix] = compute_received_power_dbm(E, GT_DBI, GR_DBI)
0537 |         
0538 |         X_c, Y_c = np.meshgrid(x_cross, y_cross)
0539 |         vmin_c = max(np.nanmin(field_cross[field_cross > -150]), -100)
0540 |         vmax_c = np.nanmax(field_cross)
0541 |         
0542 |         im = ax.pcolormesh(X_c, Y_c, field_cross, shading='gouraud',
0543 |                            cmap='jet', vmin=vmin_c, vmax=vmax_c)
0544 |         plt.colorbar(im, ax=ax, label='dBm')
0545 |         
0546 |         # Contorno del túnel
0547 |         ax.plot([0, TUNNEL_WIDTH, TUNNEL_WIDTH, 0, 0],
0548 |                 [0, 0, TUNNEL_HEIGHT, TUNNEL_HEIGHT, 0], 'w-', linewidth=2)
0549 |         
0550 |         ax.set_xlabel('x (m)')

0551 |         ax.set_ylabel('y (m)')
0552 |         ax.set_title(f'z = {dist} m')
0553 |         ax.set_aspect('equal')
0554 |     
0555 |     plt.suptitle('Distribución del campo en sección transversal del túnel',
0556 |                  fontsize=13, fontweight='bold')
0557 |     plt.tight_layout()
0558 |     plt.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'grafica_14_seccion_transversal.png'), dpi=200)
0559 |     plt.close()
0560 |     print("[OK] Gráfica 14: Secciones transversales")
0561 |     
0562 |     # ------------------------------------------------------------------
0563 |     # RESUMEN
0564 |     # ------------------------------------------------------------------
0565 |     print("\n" + "=" * 70)
0566 |     print("RESUMEN DE RAY-TRACING")
0567 |     print("=" * 70)
0568 |     print(f"\n  Parámetros del material:")
0569 |     print(f"    eps_r = {EPSILON_R}, sigma = {SIGMA_W} S/m")
0570 |     print(f"    Permitividad compleja: {eps_c:.4f}")
0571 | 
0572 |     # Coeficientes de reflexión a 45°
0573 |     gamma_te_45 = fresnel_reflection_TE(np.pi/4, eps_c)
0574 |     gamma_tm_45 = fresnel_reflection_TM(np.pi/4, eps_c)
0575 |     print(f"\n  Coeficientes de reflexion a 45 grados:")
0576 |     print(f"    |Gamma_TE| = {np.abs(gamma_te_45):.4f} ({20*np.log10(np.abs(gamma_te_45)):.1f} dB)")
0577 |     print(f"    |Gamma_TM| = {np.abs(gamma_tm_45):.4f} ({20*np.log10(np.abs(gamma_tm_45)):.1f} dB)")
0578 |     
0579 |     # Potencia a distancias clave
0580 |     print(f"\n  Potencia recibida (ray-tracing, eje central):")
0581 |     for d_check in [25, 50, 75, 100, 150, 200]:
0582 |         i_check = np.argmin(np.abs(d_profile - d_check))
0583 |         pr_check = pr_smooth[i_check]
0584 |         print(f"    d = {d_check:>4} m: Pr = {pr_check:.1f} dBm")
0585 |     
0586 |     if len(d_valid) > 10:
0587 |         print(f"\n  Exponente efectivo (regresión): n = {n_effective:.2f}")
0588 |         print(f"  Modelo log-normal calibrado:     n = 1.8 (LOS)")
0589 |         print(f"  Consistencia: {'OK Buena' if abs(n_effective - 1.8) < 0.5 else 'REVISAR'}")
0590 |     
0591 |     print("\n  Conclusión para Capítulo 3:")
0592 |     print("  El ray-tracing con propiedades dieléctricas reales confirma")
0593 |     print("  que el modelo log-normal con n ~ 1.8 es una aproximación")
0594 |     print("  válida para la galería de estudio. Las fluctuaciones rápidas")
0595 |     print("  (fading por multitrayectoria) observadas en el ray-tracing")
0596 |     print("  son capturadas estadísticamente por el término de shadowing")
0597 |     print("  (sigma = 4 dB) del modelo log-normal.")
0598 |     print("=" * 70)
0599 | 
0600 | 
0601 | # ============================================================================
0602 | # MAIN
0603 | # ============================================================================
0604 | 
0605 | if __name__ == "__main__":

0606 |     plt.rcParams.update({
0607 |         'figure.dpi': 150, 'savefig.dpi': 300,
0608 |         'font.size': 11, 'axes.grid': True, 'grid.alpha': 0.3,
0609 |     })
0610 |     
0611 |     run_ray_tracing()
0612 |     
0613 |     print(f"\n[OK] Todas las gráficas en: {OUTPUT_DIR}/")

### D.4 analyze_results.py - procesamiento de resultados ns-3

Script de consolidación y generación de gráficas a partir de CSV v8.2.

0001 | """
0002 | =============================================================================
0003 | ANÁLISIS DE RESULTADOS NS-3 - GRÁFICAS PARA CAPÍTULO 3
0004 | Tesis: Red IEEE 802.11ac para teleoperación LHD — Nexa Cerro Lindo
0005 | Versión 8.2 — usa CSVs v8.2 con escenarios mobility reales
0006 | =============================================================================
0007 | 
0008 | Lee los CSV generados por la simulación ns-3 v8.2 y produce:
0009 |   Gráfica 8:  Comparación de KPIs por escenario vs. umbrales
0010 |   Gráfica 9:  CDF de delay y jitter desde FlowMonitor XML
0011 |   Gráfica 10: Tabla resumen de validación (KPIs vs. umbrales) con P95
0012 |   Gráfica 11: Heatmap de cumplimiento de KPIs por escenario
0013 | 
0014 | Escenarios v8.2:
0015 |   mobility_5hawks_real    — PRINCIPAL tesis (5 Hawks reales, NLOS activo)
0016 |   mobility_4hawks_sin_h4  — Sin H4 ni CardFijo
0017 |   mobility_sin_cardfijo_bp— 5H reales, sin CardFijo
0018 |   lhd_rapido_mobility     — Sensibilidad velocidad (3.33 m/s)
0019 |   video_20mbps_mobility   — Sensibilidad bitrate (20 Mbps)
0020 |   baseline                — Referencia controlada (lineal, NLOS off)
0021 | 
0022 | KPIs v8:
0023 |   Video E2E media <= 150 ms (con codec 35ms)
0024 |   Video payload goodput >= 38 Mbps (carga útil de app)
0025 |   Video PLR <= 1%
0026 |   Video jitter P95 <= 10 ms
0027 |   Cmd OWD media <= 20 ms (one-way delay; RTT_req=40ms)
0028 |   Cmd PLR <= 0.5%
0029 | 
0030 | Uso: python3 analyze_results.py <directorio_resultados>
0031 | """
0032 | 
0033 | import sys
0034 | import os
0035 | import csv
0036 | from collections import defaultdict
0037 | import numpy as np
0038 | import matplotlib.pyplot as plt
0039 | 
0040 | # Forzar UTF-8 en Windows (evita UnicodeEncodeError en consola cp1252)
0041 | if hasattr(sys.stdout, 'reconfigure'):
0042 |     sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
0043 | 
0044 | # ============================================================================
0045 | # UMBRALES DE ACEPTACIÓN (Tabla 6 del Capítulo 1)
0046 | # ============================================================================
0047 | 
0048 | THRESHOLDS = {
0049 |     "OWD cmd media (ms)":          {"limit": 20.0, "type": "max", "flow": "Comandos"},
0050 |     "PLR comandos (%)":            {"limit": 0.5,  "type": "max", "flow": "Comandos"},
0051 |     "Video E2E media (ms)":        {"limit": 150,  "type": "max", "flow": "Video"},
0052 |     "Video jitter P95 (ms)":       {"limit": 10,   "type": "max", "flow": "Video"},
0053 |     "Video PLR (%)":               {"limit": 1.0,  "type": "max", "flow": "Video"},
0054 |     "Video payload goodput (Mbps)":{"limit": 38.0, "type": "min", "flow": "Video"},
0055 | }

0056 | 
0057 | OUTPUT_DIR = "graficas_simulacion"
0058 | 
0059 | 
0060 | def generate_synthetic_data():
0061 |     """No genera datos sintéticos — v8 requiere resultados reales de simulación ns-3."""
0062 |     return {}, {}
0063 | 
0064 | 
0065 | def load_ns3_results(results_dir):
0066 |     """Carga resultados reales de ns-3 v8.2 desde CSV."""
0067 |     # Mapeo: nombre de archivo (sin _flow_stats.csv) → nombre canónico en gráficas
0068 |     name_map = {
0069 |         "mobility_5hawks_real_v8_2":    "mobility_5hawks_real",
0070 |         "mobility_4hawks_sin_h4_v8_2":  "mobility_4hawks_sin_h4",
0071 |         "mobility_sin_cardfijo_bp_v8_2":"mobility_sin_cardfijo_bp",
0072 |         "lhd_rapido_mobility_v8_2":     "lhd_rapido_mobility",
0073 |         "video_20mbps_mobility_v8_2":   "video_20mbps_mobility",
0074 |         "baseline_v8_2":                "baseline",
0075 |         "baseline_s2_v8_2": None,
0076 |         "baseline_s3_v8_2": None,
0077 |     }
0078 |     scenarios = {}
0079 |     for fname in os.listdir(results_dir):
0080 |         if fname.endswith("_flow_stats.csv"):
0081 |             raw_name = fname.replace("_flow_stats.csv", "")
0082 |             scenario_name = name_map.get(raw_name, raw_name)
0083 |             if scenario_name is None:
0084 |                 continue
0085 |             filepath = os.path.join(results_dir, fname)
0086 | 
0087 |             scenario_data = {}
0088 |             with open(filepath, 'r') as f:
0089 |                 reader = csv.DictReader(f)
0090 |                 for row in reader:
0091 |                     flow_name = row.get("flow_name", "Unknown")
0092 |                     if flow_name not in ("Video", "Comandos", "Telemetria"):
0093 |                         continue
0094 | 
0095 |                     # Campos nuevos v2.2 (con fallback para CSVs v2.1 sin P95)
0096 |                     delay_mean    = float(row.get("delay_mean_ms", 0))
0097 |                     delay_p95     = float(row.get("delay_p95_ms", delay_mean * 1.65))
0098 |                     jitter_mean   = float(row.get("jitter_mean_ms", 0))
0099 |                     jitter_p95    = float(row.get("jitter_p95_ms", jitter_mean * 1.65))
0100 |                     pdr           = float(row.get("pdr_pct", 0)) / 100.0
0101 |                     ip_tput       = float(row.get("ip_throughput_mbps",
0102 |                                           row.get("throughput_mbps", 0)))
0103 |                     goodput       = float(row.get("payload_goodput_mbps", ip_tput))
0104 |                     codec_delay   = float(row.get("codec_delay_ms", 0))
0105 |                     total_e2e     = float(row.get("total_e2e_ms",
0106 |                                           delay_mean + codec_delay))
0107 |                     total_e2e_p95 = float(row.get("total_e2e_p95_ms",
0108 |                                           delay_p95  + codec_delay))
0109 | 
0110 |                     scenario_data[flow_name] = {

0111 |                         "delay":        delay_mean,
0112 |                         "delay_p95":    delay_p95,
0113 |                         "jitter":       jitter_mean,
0114 |                         "jitter_p95":   jitter_p95,
0115 |                         "pdr":          pdr,
0116 |                         "throughput":   ip_tput,
0117 |                         "goodput":      goodput,
0118 |                         "codec_delay":  codec_delay,
0119 |                         "total_e2e":    total_e2e,
0120 |                         "total_e2e_p95": total_e2e_p95,
0121 |                     }
0122 | 
0123 |             if scenario_data:
0124 |                 scenarios[scenario_name] = scenario_data
0125 | 
0126 |     return scenarios if scenarios else None
0127 | 
0128 | 
0129 | # ============================================================================
0130 | # GRÁFICAS
0131 | # ============================================================================
0132 | 
0133 | def plot_8_kpi_comparison(scenarios, output_dir):
0134 |     """Gráfica 8: Comparación de KPIs por escenario v8.1 (media + P95 donde aplica KPI)"""
0135 | 
0136 |     fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
0137 | 
0138 |     sc_order = [
0139 |         "mobility_5hawks_real",
0140 |         "mobility_4hawks_sin_h4",
0141 |         "mobility_sin_cardfijo_bp",
0142 |         "lhd_rapido_mobility",
0143 |         "video_20mbps_mobility",
0144 |         "baseline",
0145 |     ]
0146 |     sc_labels = {
0147 |         "mobility_5hawks_real":      "5H real\n(principal)",
0148 |         "mobility_4hawks_sin_h4":    "4H sin H4\n(sin Desmonte)",
0149 |         "mobility_sin_cardfijo_bp":  "5H sin\nCardFijo",
0150 |         "lhd_rapido_mobility":       "LHD rápido\n3.3 m/s",
0151 |         "video_20mbps_mobility":     "Video\n20 Mbps",
0152 |         "baseline":                  "Baseline\n(ref.)",
0153 |     }
0154 |     sc_present = [s for s in sc_order if s in scenarios]
0155 |     if not sc_present:
0156 |         sc_present = list(scenarios.keys())
0157 |     labels = [sc_labels.get(s, s) for s in sc_present]
0158 |     x = np.arange(len(sc_present))
0159 |     width = 0.22
0160 | 
0161 |     colors = {'Video': '#185FA5', 'Comandos': '#D85A30', 'Telemetria': '#1D9E75'}
0162 | 
0163 |     # Panel 1: OWD comandos (one-way delay, umbral 20 ms)
0164 |     ax = axes[0, 0]
0165 |     for i, flow in enumerate(['Video', 'Comandos', 'Telemetria']):

0166 |         vals = [scenarios[s].get(flow, {}).get('delay', 0) for s in sc_present]
0167 |         ax.bar(x + i*width, vals, width, label=flow, color=colors[flow], alpha=0.85)
0168 |     ax.axhline(y=20, color='red', linewidth=1.5, linestyle='--',
0169 |                label='Umbral OWD cmd (20 ms)')
0170 |     ax.axhline(y=150, color='orange', linewidth=1, linestyle=':',
0171 |                label='Umbral E2E video (150 ms)')
0172 |     ax.set_ylabel('OWD / E2E media (ms)')
0173 |     ax.set_title('OWD por flujo')
0174 |     ax.set_xticks(x + width); ax.set_xticklabels(labels, fontsize=8)
0175 |     ax.legend(fontsize=8); ax.grid(axis='y', alpha=0.3)
0176 | 
0177 |     # Panel 2: Jitter P95 (KPI ≤ 10 ms)
0178 |     ax = axes[0, 1]
0179 |     for i, flow in enumerate(['Video', 'Comandos', 'Telemetria']):
0180 |         vals_mean = [scenarios[s].get(flow, {}).get('jitter', 0) for s in sc_present]
0181 |         vals_p95  = [scenarios[s].get(flow, {}).get('jitter_p95', 0) for s in sc_present]
0182 |         ax.bar(x + i*width, vals_mean, width, label=f'{flow} (media)',
0183 |                color=colors[flow], alpha=0.6)
0184 |         for xi, vp in zip(x + i*width, vals_p95):
0185 |             ax.plot(xi, vp, 's', color=colors[flow], markersize=5, zorder=5)
0186 |     ax.axhline(y=10, color='red', linewidth=1.5, linestyle='--',
0187 |                label='KPI: Jitter P95 ≤ 10 ms')
0188 |     ax.set_ylabel('Jitter (ms)  [barra=media, cuadrado=P95]')
0189 |     ax.set_title('Jitter por flujo — KPI validado con P95')
0190 |     ax.set_xticks(x + width); ax.set_xticklabels(labels, fontsize=8)
0191 |     ax.legend(fontsize=7); ax.grid(axis='y', alpha=0.3)
0192 | 
0193 |     # Panel 3: PDR
0194 |     ax = axes[1, 0]
0195 |     for i, flow in enumerate(['Video', 'Comandos', 'Telemetria']):
0196 |         vals = [scenarios[s].get(flow, {}).get('pdr', 0) * 100 for s in sc_present]
0197 |         ax.bar(x + i*width, vals, width, label=flow, color=colors[flow], alpha=0.85)
0198 |     ax.axhline(y=99.5, color='red', linewidth=1.5, linestyle='--', label='Umbral cmd (99.5%)')
0199 |     ax.axhline(y=99.0, color='orange', linewidth=1, linestyle=':', label='Umbral video (99%)')
0200 |     ax.set_ylabel('PDR (%)')
0201 |     ax.set_title('Tasa de entrega de paquetes')
0202 |     ax.set_xticks(x + width); ax.set_xticklabels(labels, fontsize=8)
0203 |     ax.set_ylim([96, 100.2])
0204 |     ax.legend(fontsize=8); ax.grid(axis='y', alpha=0.3)
0205 | 
0206 |     # Panel 4: Payload goodput video (KPI ≥ 38 Mbps)
0207 |     ax = axes[1, 1]
0208 |     vals_good = [scenarios[s].get('Video', {}).get('goodput',
0209 |                  scenarios[s].get('Video', {}).get('throughput', 0))
0210 |                  for s in sc_present]
0211 |     ax.bar(x, vals_good, width*2.5, label='Payload goodput',
0212 |            color=colors['Video'], alpha=0.85)
0213 |     ax.axhline(y=38, color='red', linewidth=1.5, linestyle='--',
0214 |                label='KPI: Goodput ≥ 38 Mbps')
0215 |     ax.set_ylabel('Payload goodput (Mbps)')
0216 |     ax.set_title('Goodput video (carga útil de app)')
0217 |     ax.set_xticks(x); ax.set_xticklabels(labels, fontsize=8)
0218 |     ax.legend(fontsize=8); ax.grid(axis='y', alpha=0.3)
0219 | 
0220 |     plt.suptitle('Comparación de KPIs por escenario — ns-3 v8.2 — Nexa Cerro Lindo',

0221 |                  fontsize=13, fontweight='bold')
0222 |     plt.tight_layout()
0223 |     plt.savefig(os.path.join(output_dir, 'grafica_08_kpi_comparacion.png'), dpi=200)
0224 |     plt.close()
0225 |     print("✓ Gráfica 8: Comparación de KPIs por escenario v8")
0226 | 
0227 | 
0228 | def load_flowmon_histograms(xml_path):
0229 |     """
0230 |     Extrae histogramas de delay y jitter del XML de FlowMonitor ns-3.
0231 |     Devuelve dict: flow_id → {delay_bins, jitter_bins} donde cada bin
0232 |     es (start_ms, count).
0233 |     """
0234 |     import xml.etree.ElementTree as ET
0235 |     if not os.path.exists(xml_path):
0236 |         return {}
0237 |     tree = ET.parse(xml_path)
0238 |     root = tree.getroot()
0239 |     flows = {}
0240 |     for flow in root.find('FlowStats'):
0241 |         fid = int(flow.get('flowId'))
0242 |         d_bins, j_bins = [], []
0243 |         dh = flow.find('delayHistogram')
0244 |         if dh is not None:
0245 |             for b in dh.findall('bin'):
0246 |                 start_ms = float(b.get('start')) * 1000.0   # s → ms
0247 |                 count    = int(b.get('count'))
0248 |                 if count > 0:
0249 |                     d_bins.append((start_ms, count))
0250 |         jh = flow.find('jitterHistogram')
0251 |         if jh is not None:
0252 |             for b in jh.findall('bin'):
0253 |                 start_ms = float(b.get('start')) * 1000.0
0254 |                 count    = int(b.get('count'))
0255 |                 if count > 0:
0256 |                     j_bins.append((start_ms, count))
0257 |         flows[fid] = {'delay': d_bins, 'jitter': j_bins}
0258 |     return flows
0259 | 
0260 | 
0261 | def bins_to_cdf(bins):
0262 |     """Convierte lista de (start_ms, count) a arrays (x_ms, cdf_pct)."""
0263 |     if not bins:
0264 |         return np.array([]), np.array([])
0265 |     xs     = np.array([b[0] for b in bins])
0266 |     counts = np.array([b[1] for b in bins], dtype=float)
0267 |     cdf    = np.cumsum(counts) / counts.sum() * 100.0
0268 |     return xs, cdf
0269 | 
0270 | 
0271 | def plot_9_cdf_from_flowmon(results_dir, output_dir):
0272 |     """
0273 |     Gráfica 9 (real): CDF de delay y jitter extraída de los histogramas
0274 |     del XML de FlowMonitor — datos 100% reales de la simulación ns-3.
0275 |     Sustituye la versión sintética anterior.

0276 |     """
0277 |     scenarios_xml = {
0278 |         "mobility_5hawks_real":      ("mobility_5hawks_real_v8_2_flowmon.xml",
0279 |                                       "5H real (principal)",    '#1565C0'),
0280 |         "mobility_4hawks_sin_h4":    ("mobility_4hawks_sin_h4_v8_2_flowmon.xml",
0281 |                                       "4H sin H4",              '#2E7D32'),
0282 |         "mobility_sin_cardfijo_bp":  ("mobility_sin_cardfijo_bp_v8_2_flowmon.xml",
0283 |                                       "5H sin CardFijo",        '#9C27B0'),
0284 |         "lhd_rapido_mobility":       ("lhd_rapido_mobility_v8_2_flowmon.xml",
0285 |                                       "LHD rápido 3.3m/s",      '#E65100'),
0286 |         "baseline":                  ("baseline_v8_2_flowmon.xml",
0287 |                                       "Baseline (ref.)",        '#607D8B'),
0288 |     }
0289 |     # flow IDs en ns-3: 1=Comandos, 2=Video, 3=Telemetría
0290 |     FLOW_CMD   = 1
0291 |     FLOW_VIDEO = 2
0292 | 
0293 |     fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
0294 | 
0295 |     for sc_key, (xml_fname, label, color) in scenarios_xml.items():
0296 |         xml_path = os.path.join(results_dir, xml_fname)
0297 |         flows    = load_flowmon_histograms(xml_path)
0298 |         if not flows:
0299 |             continue
0300 | 
0301 |         # Panel (0,0): CDF delay comandos
0302 |         ax = axes[0, 0]
0303 |         if FLOW_CMD in flows:
0304 |             x, c = bins_to_cdf(flows[FLOW_CMD]['delay'])
0305 |             if len(x):
0306 |                 ax.plot(x, c, '-', color=color, lw=1.8, label=label)
0307 | 
0308 |         # Panel (0,1): CDF delay video
0309 |         ax = axes[0, 1]
0310 |         if FLOW_VIDEO in flows:
0311 |             x, c = bins_to_cdf(flows[FLOW_VIDEO]['delay'])
0312 |             if len(x):
0313 |                 ax.plot(x, c, '-', color=color, lw=1.8, label=label)
0314 | 
0315 |         # Panel (1,0): CDF jitter comandos
0316 |         ax = axes[1, 0]
0317 |         if FLOW_CMD in flows:
0318 |             x, c = bins_to_cdf(flows[FLOW_CMD]['jitter'])
0319 |             if len(x):
0320 |                 ax.plot(x, c, '-', color=color, lw=1.8, label=label)
0321 | 
0322 |         # Panel (1,1): CDF jitter video
0323 |         ax = axes[1, 1]
0324 |         if FLOW_VIDEO in flows:
0325 |             x, c = bins_to_cdf(flows[FLOW_VIDEO]['jitter'])
0326 |             if len(x):
0327 |                 ax.plot(x, c, '-', color=color, lw=1.8, label=label)
0328 | 
0329 |     # Formato paneles
0330 |     titles = [

0331 |         ('OWD comandos',    20,   'OWD ≤20 ms'),
0332 |         ('OWD+codec video', 150,  'E2E ≤150 ms'),
0333 |         ('Jitter comandos', None, None),
0334 |         ('Jitter video',    10,   'Jitter P95 ≤10 ms'),
0335 |     ]
0336 |     for ax, (title, thr, thr_label) in zip(axes.flat, titles):
0337 |         if thr is not None:
0338 |             ax.axvline(thr, color='red', lw=1.5, ls='--', label=f'Umbral: {thr_label}')
0339 |         ax.axhline(95, color='gray', lw=0.8, ls=':', alpha=0.6, label='P95')
0340 |         ax.set_title(title, fontsize=10, fontweight='bold')
0341 |         ax.set_xlabel('ms', fontsize=9)
0342 |         ax.set_ylabel('CDF (%)', fontsize=9)
0343 |         ax.set_ylim([0, 101])
0344 |         ax.legend(fontsize=7)
0345 |         ax.grid(alpha=0.3)
0346 |         # Limitar eje X a rango útil (percentil 99.5 del baseline)
0347 |         ax.set_xlim(left=0)
0348 | 
0349 |     # Ajustar límites X por panel
0350 |     axes[0, 0].set_xlim([0, 200])   # delay cmd puede llegar a 100ms+
0351 |     axes[0, 1].set_xlim([0, 30])    # delay video muy bajo
0352 |     axes[1, 0].set_xlim([0, 20])    # jitter cmd
0353 |     axes[1, 1].set_xlim([0, 5])     # jitter video muy bajo
0354 | 
0355 |     plt.suptitle(
0356 |         'CDF obtenida de simulación ns-3 v8.2 — delay y jitter por escenario',
0357 |         fontsize=12, fontweight='bold')
0358 |     plt.tight_layout()
0359 |     plt.savefig(os.path.join(output_dir, 'grafica_09_cdf_simulacion_ns3.png'), dpi=200)
0360 |     plt.close()
0361 |     print("✓ Gráfica 9: CDF de delay/jitter desde FlowMonitor XML (simulación ns-3 v8.2)")
0362 | 
0363 | 
0364 | def plot_10_validation_table(scenarios, output_dir):
0365 |     """Gráfica 10: Tabla visual de validación KPIs vs. umbrales (con P95)"""
0366 | 
0367 |     # Tabla validación del escenario principal
0368 |     main_sc = scenarios.get("mobility_5hawks_real",
0369 |               scenarios.get("baseline", {}))
0370 |     vid  = main_sc.get('Video',    {})
0371 |     cmd  = main_sc.get('Comandos', {})
0372 | 
0373 |     plr_cmd = (1 - cmd.get('pdr', 1)) * 100
0374 |     plr_vid = (1 - vid.get('pdr', 1)) * 100
0375 |     e2e_vid = vid.get('total_e2e', vid.get('delay', 0))
0376 |     goodput = vid.get('goodput', vid.get('throughput', 0))
0377 | 
0378 |     rows = [
0379 |         ("OWD comandos (media)",        "ITU-T / Hasan et al.",
0380 |          f"{cmd.get('delay', 0):.1f} ms",  "≤ 20 ms",   cmd.get('delay', 0) <= 20),
0381 |         ("Video E2E media (cod+red)",   "ITU-T G.1010",
0382 |          f"{e2e_vid:.1f} ms",              "≤ 150 ms",  e2e_vid <= 150),
0383 |         ("Video jitter P95",            "ITU-T G.1010",
0384 |          f"{vid.get('jitter_p95', 0):.1f} ms", "≤ 10 ms", vid.get('jitter_p95', 0) <= 10),
0385 |         ("PLR comandos",                "Hasan et al.",

0386 |          f"{plr_cmd:.3f}%",              "≤ 0.5%",    plr_cmd <= 0.5),
0387 |         ("PLR video",                   "ITU-T G.1010",
0388 |          f"{plr_vid:.2f}%",              "≤ 1.0%",    plr_vid <= 1.0),
0389 |         ("Video payload goodput",       "4 cámaras H.264",
0390 |          f"{goodput:.1f} Mbps",          "≥ 38 Mbps", goodput >= 38),
0391 |     ]
0392 | 
0393 |     fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 4.5))
0394 |     ax.axis('off')
0395 | 
0396 |     col_labels = ['Indicador', 'Fuente / Norma', 'Valor obtenido', 'Umbral', 'Cumple']
0397 |     cell_text   = []
0398 |     cell_colors = []
0399 | 
0400 |     for name, source, val, threshold, passes in rows:
0401 |         status = "✓ SÍ" if passes else "✗ NO"
0402 |         cell_text.append([name, source, val, threshold, status])
0403 |         bg = '#E1F5EE' if passes else '#FCEBEB'
0404 |         cell_colors.append(['white', 'white', 'white', 'white', bg])
0405 | 
0406 |     table = ax.table(cellText=cell_text, colLabels=col_labels,
0407 |                      cellColours=cell_colors,
0408 |                      colColours=['#E6F1FB'] * 5,
0409 |                      cellLoc='center', loc='center')
0410 |     table.auto_set_font_size(False)
0411 |     table.set_fontsize(10)
0412 |     table.scale(1.15, 1.9)
0413 | 
0414 |     for key, cell in table.get_celld().items():
0415 |         if key[0] == 0:
0416 |             cell.set_text_props(fontweight='bold')
0417 | 
0418 |     all_pass = all(r[4] for r in rows)
0419 |     result_str = "✓ Cumplimiento en escenario simulado v8.1 — todos los KPIs cumplen" if all_pass \
0420 |                  else "⚠ ALGUNOS KPIs NO CUMPLEN — revisar diseño"
0421 | 
0422 |     main_label = "mobility_5hawks_real" if "mobility_5hawks_real" in scenarios else "baseline"
0423 |     ax.set_title(f'Validación de KPIs: escenario {main_label} vs. umbrales\n{result_str}',
0424 |                  fontsize=12, fontweight='bold', pad=20)
0425 | 
0426 |     plt.tight_layout()
0427 |     plt.savefig(os.path.join(output_dir, 'grafica_10_validacion_kpis.png'), dpi=200)
0428 |     plt.close()
0429 |     print("✓ Gráfica 10: Tabla de validación de KPIs (con P95 jitter)")
0430 | 
0431 | 
0432 | def plot_11_scenario_heatmap(scenarios, output_dir):
0433 |     """Gráfica 11: Heatmap de cumplimiento de KPIs por escenario"""
0434 | 
0435 |     sc_order = [
0436 |         "mobility_5hawks_real",
0437 |         "mobility_4hawks_sin_h4",
0438 |         "mobility_sin_cardfijo_bp",
0439 |         "lhd_rapido_mobility",
0440 |         "video_20mbps_mobility",

0441 |         "baseline",
0442 |     ]
0443 |     sc_labels = {
0444 |         "mobility_5hawks_real":      "5H real\n(principal)",
0445 |         "mobility_4hawks_sin_h4":    "4H sin H4\n(sin Desmonte)",
0446 |         "mobility_sin_cardfijo_bp":  "5H sin\nCardFijo",
0447 |         "lhd_rapido_mobility":       "LHD rápido\n3.3 m/s",
0448 |         "video_20mbps_mobility":     "Video\n20 Mbps",
0449 |         "baseline":                  "Baseline\n(ref.)",
0450 |     }
0451 |     kpi_defs = [
0452 |         ("OWD cmd ≤20 ms",         lambda vid, cmd: cmd.get('delay', 999) <= 20),
0453 |         ("PLR cmd ≤0.5%",          lambda vid, cmd: (1-cmd.get('pdr',0))*100 <= 0.5),
0454 |         ("E2E video ≤150 ms",      lambda vid, cmd: vid.get('total_e2e', vid.get('delay',999)) <= 150),
0455 |         ("Jitter video P95 ≤10 ms",lambda vid, cmd: vid.get('jitter_p95', 999) <= 10),
0456 |         ("PLR video ≤1%",          lambda vid, cmd: (1-vid.get('pdr',0))*100 <= 1.0),
0457 |         ("Goodput video ≥38 Mbps", lambda vid, cmd: vid.get('goodput', vid.get('throughput',0)) >= 38.0),
0458 |     ]
0459 | 
0460 |     sc_present = [s for s in sc_order if s in scenarios]
0461 |     n_sc  = len(sc_present)
0462 |     n_kpi = len(kpi_defs)
0463 | 
0464 |     matrix      = np.zeros((n_kpi, n_sc))
0465 |     value_text  = [[""] * n_sc for _ in range(n_kpi)]
0466 | 
0467 |     for j, sc in enumerate(sc_present):
0468 |         vid = scenarios[sc].get('Video',    {})
0469 |         cmd = scenarios[sc].get('Comandos', {})
0470 |         vid['total_e2e'] = vid.get('total_e2e', vid.get('delay', 0) + vid.get('codec_delay', 35))
0471 |         for i, (kpi_name, check_fn) in enumerate(kpi_defs):
0472 |             passes = check_fn(vid, cmd)
0473 |             matrix[i, j] = 1.0 if passes else 0.0
0474 | 
0475 |             # Valor numérico para anotación
0476 |             if "OWD cmd" in kpi_name:
0477 |                 value_text[i][j] = f"{cmd.get('delay',0):.1f} ms"
0478 |             elif "PLR cmd" in kpi_name:
0479 |                 value_text[i][j] = f"{(1-cmd.get('pdr',1))*100:.3f}%"
0480 |             elif "E2E video" in kpi_name:
0481 |                 value_text[i][j] = f"{vid.get('total_e2e',0):.1f} ms"
0482 |             elif "Jitter" in kpi_name:
0483 |                 value_text[i][j] = f"{vid.get('jitter_p95',0):.2f} ms"
0484 |             elif "PLR video" in kpi_name:
0485 |                 value_text[i][j] = f"{(1-vid.get('pdr',1))*100:.3f}%"
0486 |             elif "Goodput" in kpi_name:
0487 |                 value_text[i][j] = f"{vid.get('goodput', vid.get('throughput',0)):.1f} Mbps"
0488 | 
0489 |     fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 5.5))
0490 |     cmap = plt.cm.colors.ListedColormap(['#FCEBEB', '#E1F5EE'])
0491 |     ax.imshow(matrix, cmap=cmap, vmin=0, vmax=1, aspect='auto')
0492 | 
0493 |     for i in range(n_kpi):
0494 |         for j in range(n_sc):
0495 |             symbol = "✓" if matrix[i, j] == 1 else "✗"

0496 |             color  = '#1A7A40' if matrix[i, j] == 1 else '#C0392B'
0497 |             ax.text(j, i - 0.15, symbol, ha='center', va='center',
0498 |                     fontsize=14, fontweight='bold', color=color)
0499 |             ax.text(j, i + 0.25, value_text[i][j], ha='center', va='center',
0500 |                     fontsize=8, color='#333333')
0501 | 
0502 |     ax.set_xticks(range(n_sc))
0503 |     ax.set_xticklabels([sc_labels.get(s, s) for s in sc_present], fontsize=9)
0504 |     ax.set_yticks(range(n_kpi))
0505 |     ax.set_yticklabels([kd[0] for kd in kpi_defs], fontsize=9)
0506 |     ax.tick_params(top=True, labeltop=True, bottom=False, labelbottom=False)
0507 | 
0508 |     ax.set_title("Cumplimiento de KPIs por escenario — ns-3 v8.2 (NLOS por enlace / 802.11ac / RSSI real por nodo)",
0509 |                  fontsize=11, fontweight='bold', pad=15)
0510 | 
0511 |     # Fila de totales
0512 |     totals = matrix.sum(axis=0)
0513 |     for j, t in enumerate(totals):
0514 |         all_ok = int(t) == n_kpi
0515 |         label = f"{int(t)}/{n_kpi}"
0516 |         ax.text(j, n_kpi - 0.5 + 0.85, label,
0517 |                 ha='center', va='center', fontsize=10, fontweight='bold',
0518 |                 color='#1A7A40' if all_ok else '#C0392B')
0519 | 
0520 |     ax.set_xlim(-0.5, n_sc - 0.5)
0521 |     ax.set_ylim(-0.5, n_kpi - 0.5 + 1.2)
0522 | 
0523 |     for spine in ax.spines.values():
0524 |         spine.set_visible(False)
0525 |     ax.set_xticks(np.arange(-0.5, n_sc, 1), minor=True)
0526 |     ax.set_yticks(np.arange(-0.5, n_kpi, 1), minor=True)
0527 |     ax.grid(which='minor', color='#CCCCCC', linewidth=0.8)
0528 |     ax.tick_params(which='minor', length=0)
0529 | 
0530 |     plt.tight_layout()
0531 |     plt.savefig(os.path.join(output_dir, 'grafica_11_heatmap_escenarios.png'), dpi=200)
0532 |     plt.close()
0533 |     print("✓ Gráfica 11: Heatmap de cumplimiento KPIs por escenario")
0534 | 
0535 | 
0536 | def print_summary(scenarios):
0537 |     """Imprime resumen de validación v8 para la consola"""
0538 | 
0539 |     print("\n" + "=" * 75)
0540 |     print("RESUMEN DE VALIDACIÓN — ns-3 v8.2 — Nexa Cerro Lindo")
0541 |     print("=" * 75)
0542 | 
0543 |     main_sc = scenarios.get("mobility_5hawks_real",
0544 |               scenarios.get("baseline", {}))
0545 |     vid = main_sc.get('Video',    {})
0546 |     cmd = main_sc.get('Comandos', {})
0547 | 
0548 |     plr_cmd = (1 - cmd.get('pdr', 1)) * 100
0549 |     plr_vid = (1 - vid.get('pdr', 1)) * 100
0550 |     e2e_vid = vid.get('total_e2e', vid.get('delay', 0))

0551 |     goodput = vid.get('goodput', vid.get('throughput', 0))
0552 | 
0553 |     print(f"\n  {'Indicador':35s} │ {'Obtenido':>12} │ {'Umbral':>10} │ {'Estado':>8}")
0554 |     print(f"  {'─'*35}─┼─{'─'*12}─┼─{'─'*10}─┼─{'─'*8}")
0555 | 
0556 |     checks = [
0557 |         ("OWD cmd media (ms)",          cmd.get('delay', 0),   20.0, "≤"),
0558 |         ("Video E2E media+codec (ms)",  e2e_vid,              150.0, "≤"),
0559 |         ("Video jitter P95 (ms)",       vid.get('jitter_p95', 0), 10.0, "≤"),
0560 |         ("PLR comandos (%)",            plr_cmd,               0.5,  "≤"),
0561 |         ("PLR video (%)",               plr_vid,               1.0,  "≤"),
0562 |         ("Video payload goodput (Mbps)",goodput,              38.0,  "≥"),
0563 |     ]
0564 | 
0565 |     all_pass = True
0566 |     for name, val, threshold, op in checks:
0567 |         passes = (val <= threshold) if op == "≤" else (val >= threshold)
0568 |         status = "✓ OK" if passes else "✗ FALLA"
0569 |         if not passes:
0570 |             all_pass = False
0571 |         print(f"  {name:35s} │ {val:>12.3f} │ {op} {threshold:>7} │ {status:>8}")
0572 | 
0573 |     print(f"\n  Resultado global: {'✓ DISEÑO VALIDADO' if all_pass else '⚠ REQUIERE AJUSTES'}")
0574 |     print("=" * 75)
0575 | 
0576 | 
0577 | # ============================================================================
0578 | # MAIN
0579 | # ============================================================================
0580 | 
0581 | if __name__ == "__main__":
0582 |     plt.rcParams.update({
0583 |         'figure.figsize': (12, 7), 'font.size': 11, 'axes.grid': True,
0584 |         'grid.alpha': 0.3, 'figure.dpi': 150, 'savefig.dpi': 300,
0585 |     })
0586 | 
0587 |     results_dir = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "results"
0588 |     os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True)
0589 | 
0590 |     scenarios = None
0591 |     if os.path.isdir(results_dir):
0592 |         scenarios = load_ns3_results(results_dir)
0593 | 
0594 |     if scenarios:
0595 |         print(f"✓ Resultados ns-3 v8.2 cargados: {list(scenarios.keys())}")
0596 |     else:
0597 |         print("✗ No se encontraron resultados ns-3 v8.2 en:", results_dir)
0598 |         print("  Ejecuta primero run_all_simulations.sh desde WSL.")
0599 |         sys.exit(1)
0600 | 
0601 |     plot_8_kpi_comparison(scenarios, OUTPUT_DIR)
0602 |     plot_9_cdf_from_flowmon(results_dir, OUTPUT_DIR)
0603 |     plot_10_validation_table(scenarios, OUTPUT_DIR)
0604 |     plot_11_scenario_heatmap(scenarios, OUTPUT_DIR)
0605 |

0606 |     print_summary(scenarios)
0607 |     print(f"\n✓ Gráficas generadas en: {OUTPUT_DIR}/")

### D.5 validate_models.py - validación y sensibilidad

Script de validación complementaria y análisis multi-escenario.

0001 | """
0002 | =============================================================================
0003 | VALIDACIÓN CRUZADA — MODELO TWO-SLOPE vs RESULTADOS NS-3
0004 | Tesis: Red IEEE 802.11ac para teleoperación LHD — Nexa Cerro Lindo
0005 | Versión 8.2 — usa CSVs v8.2 con escenarios mobility reales
0006 | =============================================================================
0007 | Genera:
0008 |   val_01_propagacion.png   Curva Pr(d) two-slope + niveles de sensibilidad
0009 |   val_02_ns3_kpis.png      OWD/PLR/goodput ns-3 vs KPIs — escenarios mobility
0010 |   val_03_sensibilidad.png  Análisis de sensibilidad n1, n2, d_bp ±10%
0011 |   val_04_multi_seed.png    Varianza entre semillas (baseline)
0012 |   validation_report.txt    Reporte de texto para incluir en la tesis
0013 | 
0014 | KPIs v8.2:
0015 |   Video payload goodput >= 38 Mbps
0016 |   Video E2E media <= 150 ms (con codec 35ms)
0017 |   Video PLR <= 1%
0018 |   Video jitter P95 <= 10 ms
0019 |   Cmd OWD media <= 20 ms (one-way delay)
0020 |   Cmd PLR <= 0.5%
0021 | =============================================================================
0022 | """
0023 | 
0024 | import sys, os, csv, math
0025 | import numpy as np
0026 | import matplotlib.pyplot as plt
0027 | import matplotlib.patches as mpatches
0028 | 
0029 | if hasattr(sys.stdout, 'reconfigure'):
0030 |     sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')
0031 | 
0032 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0033 | # PARÁMETROS CALIBRADOS (deben coincidir exactamente con el .cc)
0034 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0035 | PT_HAWK   = 30.0     # dBm — Rajant FE1-5050 datasheet
0036 | GT_HAWK   = 11.0     # dBi — antena HELI
0037 | GR_CARD   =  4.8     # dBi — Cardinal AG1-5250M A-HELI
0038 | L_SYS     =  9.4     # dB  — pérdidas de sistema (cables, conectores)
0039 | FREQ      = 5.0e9    # Hz
0040 | LAMBDA    = 3e8 / FREQ
0041 | N1        = 1.9      # exponente LOS   — TamoGraph Nexa 2026
0042 | N2        = 3.4      # exponente NLOS  — TamoGraph Nexa 2026
0043 | D_BP      = 40.0     # m  breakpoint
0044 | SIGMA_LOS = 5.0      # dB shadowing LOS
0045 | SIGMA_NLOS= 7.0      # dB shadowing NLOS
0046 | PL_D0     = 20 * np.log10(4 * math.pi / LAMBDA)   # free-space a 1 m ≈ 46.4 dB
0047 | 
0048 | RESULTS_DIR = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "results")
0049 | OUT_DIR     = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "graficas_simulacion")
0050 | os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)
0051 | 
0052 | SCENARIOS = {
0053 |     "mobility_5hawks_real":      {"nHawks": 5, "speed": 2.22, "desc": "5H real (principal)"},
0054 |     "mobility_4hawks_sin_h4":    {"nHawks": 4, "speed": 2.22, "desc": "4H sin H4"},
0055 |     "mobility_sin_cardfijo_bp":  {"nHawks": 5, "speed": 2.22, "desc": "5H sin CardFijo"},

0056 |     "lhd_rapido_mobility":       {"nHawks": 5, "speed": 3.33, "desc": "LHD rápido"},
0057 |     "video_20mbps_mobility":     {"nHawks": 5, "speed": 2.22, "desc": "Video 20Mbps"},
0058 |     "baseline":                  {"nHawks": 5, "speed": 2.22, "desc": "Baseline (ref.)"},
0059 | }
0060 | 
0061 | report_lines = []
0062 | 
0063 | def rpt(s=""):
0064 |     print(s)
0065 |     report_lines.append(s)
0066 | 
0067 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0068 | # FUNCIONES DEL MODELO
0069 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0070 | 
0071 | def path_loss(d, n1=N1, n2=N2, dbp=D_BP):
0072 |     d = np.maximum(np.asarray(d, float), 0.5)
0073 |     pl_los  = PL_D0 + 10*n1*np.log10(d)
0074 |     pl_nlos = PL_D0 + 10*n1*np.log10(dbp) + 10*n2*np.log10(d/dbp)
0075 |     return np.where(d < dbp, pl_los, pl_nlos)
0076 | 
0077 | def pr(d, n1=N1, n2=N2, dbp=D_BP):
0078 |     """Potencia recibida por Cardinal desde Hawk más cercano (dBm)."""
0079 |     return PT_HAWK + GT_HAWK + GR_CARD - path_loss(d, n1, n2, dbp) - L_SYS
0080 | 
0081 | def sensitivity_mcs(mcs):
0082 |     """Sensibilidad mínima por MCS (802.11ac 40MHz 1SS) — basado en datasheet."""
0083 |     table = {0:-94, 1:-91, 2:-89, 3:-86, 4:-81, 5:-77, 6:-73, 7:-70, 8:-67, 9:-64}
0084 |     return table.get(mcs, -70)
0085 | 
0086 | def max_range(n1=N1, n2=N2, dbp=D_BP, mcs=0):
0087 |     """Rango máximo para MCS dado (bisección hasta 5000m)."""
0088 |     sens = sensitivity_mcs(mcs)
0089 |     if pr(5000.0, n1, n2, dbp) > sens:
0090 |         return 5000.0   # fuera de rango práctico
0091 |     lo, hi = 1.0, 5000.0
0092 |     for _ in range(60):
0093 |         mid = (lo + hi) / 2
0094 |         if pr(mid, n1, n2, dbp) > sens:
0095 |             lo = mid
0096 |         else:
0097 |             hi = mid
0098 |     return lo
0099 | 
0100 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0101 | # CARGA DE CSVs
0102 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0103 | 
0104 | def load_csv(scenario):
0105 |     """Carga CSV v8.2. Acepta nombre canónico o ruta completa (sin extensión)."""
0106 |     # Si ya tiene sufijo _v8_2_ no volvemos a añadirlo
0107 |     if '_v8_2_' in scenario:
0108 |         path = os.path.join(RESULTS_DIR, f"{scenario}_flow_stats.csv")
0109 |     else:
0110 |         path = os.path.join(RESULTS_DIR, f"{scenario}_v8_2_flow_stats.csv")

0111 |     if not os.path.exists(path):
0112 |         return {}
0113 |     rows = {}
0114 |     with open(path, newline='') as f:
0115 |         for row in csv.DictReader(f):
0116 |             rows[row['flow_name']] = {k: float(v) if v.replace('.','',1).replace('-','',1).isdigit()
0117 |                                        else v for k, v in row.items()}
0118 |     return rows
0119 | 
0120 | ns3 = {sc: load_csv(sc) for sc in SCENARIOS}
0121 | 
0122 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0123 | # VALIDACIÓN 1 — CURVA DE PROPAGACIÓN
0124 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0125 | 
0126 | def val_01_propagacion():
0127 |     rpt("\n" + "="*70)
0128 |     rpt("VALIDACIÓN 1: MODELO DE PROPAGACIÓN TWO-SLOPE")
0129 |     rpt("="*70)
0130 | 
0131 |     d_fine = np.linspace(1, 340, 800)
0132 |     pr_nom = pr(d_fine)
0133 | 
0134 |     # Bandas de incertidumbre ±σ
0135 |     pr_los_hi  = pr_nom + SIGMA_LOS
0136 |     pr_los_lo  = pr_nom - SIGMA_LOS
0137 |     pr_nlos_hi = pr_nom + SIGMA_NLOS
0138 |     pr_nlos_lo = pr_nom - SIGMA_NLOS
0139 |     band_hi = np.where(d_fine < D_BP, pr_los_hi,  pr_nlos_hi)
0140 |     band_lo = np.where(d_fine < D_BP, pr_los_lo,  pr_nlos_lo)
0141 | 
0142 |     fig, ax = plt.subplots(figsize=(13, 6))
0143 | 
0144 |     ax.fill_between(d_fine, band_lo, band_hi, alpha=0.15, color='#185FA5',
0145 |                     label=f'Banda ±σ (LOS {SIGMA_LOS}dB / NLOS {SIGMA_NLOS}dB)')
0146 |     ax.plot(d_fine, pr_nom, '-', color='#185FA5', lw=2.5,
0147 |             label='Pr nominal (two-slope calibrado)')
0148 | 
0149 |     # Sensibilidades MCS
0150 |     mcs_colors = {0:'#C62828', 4:'#EF6C00', 9:'#2E7D32'}
0151 |     for mcs, col in mcs_colors.items():
0152 |         s = sensitivity_mcs(mcs)
0153 |         ax.axhline(s, color=col, lw=1.2, ls='--', alpha=0.7,
0154 |                    label=f'Sensibilidad MCS{mcs} ({s} dBm)')
0155 | 
0156 |     # Breakpoint
0157 |     ax.axvline(D_BP, color='purple', lw=1.5, ls=':', label=f'Breakpoint d_bp={D_BP}m')
0158 | 
0159 |     # Posiciones Hawks reales v8 (distancia al AP más cercano eje X)
0160 |     hawk_seps = [0, 48.9, 134.8, 134.8]  # separaciones entre Hawks consecutivos en galería
0161 |     for i, sep in enumerate([48.9, 134.8, 134.8]):
0162 |         ax.axvline(sep, color='#90CAF9', lw=0.8, ls='-', alpha=0.5)
0163 |         ax.text(sep+2, -42, f'd{i+1}={sep:.0f}m', fontsize=7, color='#1565C0')
0164 | 
0165 |     ax.set_xlabel('Distancia al Hawk más cercano (m)', fontsize=11)

0166 |     ax.set_ylabel('Potencia recibida Cardinal (dBm)', fontsize=11)
0167 |     ax.set_title('Modelo de propagación two-slope calibrado — Túnel Nexa Cerro Lindo', fontsize=12)
0168 |     ax.set_xlim([0, 340]); ax.set_ylim([-105, -35])
0169 |     ax.legend(fontsize=8, loc='lower left'); ax.grid(alpha=0.3)
0170 | 
0171 |     plt.tight_layout()
0172 |     plt.savefig(os.path.join(OUT_DIR, 'val_01_propagacion.png'), dpi=200)
0173 |     plt.close()
0174 |     rpt(f"✓ Gráfica guardada: val_01_propagacion.png")
0175 | 
0176 |     # Continuidad en breakpoint
0177 |     delta = float(abs(pr(D_BP+0.01) - pr(D_BP-0.01)))
0178 |     rpt(f"\n  Continuidad en d_bp={D_BP}m: Δ={delta:.4f} dB  "
0179 |         f"{'✓ CONTINUO' if delta < 0.1 else '✗ DISCONTINUO'}")
0180 | 
0181 |     # Rango máximo por MCS
0182 |     rpt("\n  Rango máximo por MCS (sin shadowing):")
0183 |     for mcs in [0, 4, 9]:
0184 |         r = max_range(mcs=mcs)
0185 |         rpt(f"    MCS{mcs}: {r:.1f} m  →  separación máxima Hawks: {r:.0f} m")
0186 | 
0187 | val_01_propagacion()
0188 | 
0189 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0190 | # VALIDACIÓN 2 — NS-3 vs KPIs TESIS
0191 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0192 | 
0193 | def val_02_ns3_kpis():
0194 |     rpt("\n" + "="*70)
0195 |     rpt("VALIDACIÓN 2: RESULTADOS NS-3 v8.2 vs KPIs TESIS")
0196 |     rpt("="*70)
0197 | 
0198 |     kpis = [
0199 |         ("Video E2E media ≤150ms",       "Video",    "total_e2e_ms",         "≤", 150),
0200 |         ("Video E2E P95 ≤150ms",         "Video",    "total_e2e_p95_ms",     "≤", 150),
0201 |         ("Video Jitter P95 ≤10ms",       "Video",    "jitter_p95_ms",        "≤",  10),
0202 |         ("Video goodput ≥38Mbps",        "Video",    "payload_goodput_mbps", "≥",  38),
0203 |         ("Video PLR ≤1%",                "Video",    "plr_pct",              "≤",   1),
0204 |         ("Cmd OWD media ≤20ms",          "Comandos", "delay_mean_ms",        "≤",  20),
0205 |         ("Cmd PLR ≤0.5%",                "Comandos", "plr_pct",              "≤", 0.5),
0206 |     ]
0207 | 
0208 |     fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))
0209 |     sc_list   = list(SCENARIOS.keys())
0210 |     sc_labels = [SCENARIOS[sc].get("desc", sc) for sc in sc_list]
0211 |     x         = np.arange(len(sc_list))
0212 | 
0213 |     # Panel 1: Payload goodput video
0214 |     ax = axes[0]
0215 |     tputs = [ns3[sc].get("Video", {}).get("payload_goodput_mbps",
0216 |              ns3[sc].get("Video", {}).get("throughput_mbps", 0)) for sc in sc_list]
0217 |     bars  = ax.bar(x, tputs, color=['#2E7D32' if t >= 38 else '#C62828' for t in tputs])
0218 |     ax.axhline(38, color='red', lw=1.5, ls='--', label='Umbral 38 Mbps')
0219 |     ax.set_xticks(x); ax.set_xticklabels(sc_labels, fontsize=7)
0220 |     ax.set_ylabel('Mbps'); ax.set_title('Payload goodput Video'); ax.legend(fontsize=8)

0221 |     for b, v in zip(bars, tputs):
0222 |         ax.text(b.get_x()+b.get_width()/2, b.get_height()+0.3, f'{v:.1f}', ha='center', fontsize=8)
0223 | 
0224 |     # Panel 2: OWD comandos (one-way delay, umbral 20ms)
0225 |     ax = axes[1]
0226 |     owds = [ns3[sc].get("Comandos", {}).get("delay_mean_ms", 0) for sc in sc_list]
0227 |     bars = ax.bar(x, owds, color=['#2E7D32' if r <= 20 else '#C62828' for r in owds])
0228 |     ax.axhline(20, color='red', lw=1.5, ls='--', label='Umbral OWD 20 ms')
0229 |     ax.set_xticks(x); ax.set_xticklabels(sc_labels, fontsize=7)
0230 |     ax.set_ylabel('ms'); ax.set_title('OWD Comandos'); ax.legend(fontsize=8)
0231 |     for b, v in zip(bars, owds):
0232 |         ax.text(b.get_x()+b.get_width()/2, b.get_height()+0.3, f'{v:.1f}', ha='center', fontsize=8)
0233 | 
0234 |     # Panel 3: PLR comandos
0235 |     ax = axes[2]
0236 |     plrs = [ns3[sc].get("Comandos", {}).get("plr_pct", 0) for sc in sc_list]
0237 |     bars = ax.bar(x, plrs, color=['#2E7D32' if p <= 0.5 else '#C62828' for p in plrs])
0238 |     ax.axhline(0.5, color='red', lw=1.5, ls='--', label='Umbral 0.5%')
0239 |     ax.set_xticks(x); ax.set_xticklabels(sc_labels, fontsize=7)
0240 |     ax.set_ylabel('%'); ax.set_title('PLR Comandos'); ax.legend(fontsize=8)
0241 |     for b, v in zip(bars, plrs):
0242 |         ax.text(b.get_x()+b.get_width()/2, b.get_height()+0.01, f'{v:.3f}', ha='center', fontsize=8)
0243 | 
0244 |     plt.suptitle('Validación KPIs ns-3 v8.2 — escenarios mobility (seed=1, simTime=300s)',
0245 |                  fontsize=11, fontweight='bold')
0246 |     plt.tight_layout()
0247 |     plt.savefig(os.path.join(OUT_DIR, 'val_02_ns3_kpis.png'), dpi=200)
0248 |     plt.close()
0249 |     rpt(f"✓ Gráfica guardada: val_02_ns3_kpis.png")
0250 | 
0251 |     # Tabla de texto
0252 |     rpt(f"\n  {'Escenario':25} {'KPI':30} {'Valor':>10} {'Umbral':>8} {'Estado':>8}")
0253 |     rpt("  " + "-"*85)
0254 |     for sc in sc_list:
0255 |         data = ns3[sc]
0256 |         for name, flow, col, op, thr in kpis:
0257 |             val = data.get(flow, {}).get(col, None)
0258 |             if val is None:
0259 |                 continue
0260 |             passes = (val <= thr) if op == "≤" else (val >= thr)
0261 |             rpt(f"  {sc:25} {name:30} {val:>10.3f} {op}{thr:>7} {'✓ OK' if passes else '✗ FALLA':>8}")
0262 | 
0263 | val_02_ns3_kpis()
0264 | 
0265 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0266 | # VALIDACIÓN 3 — ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD n1, n2, d_bp
0267 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0268 | 
0269 | def val_03_sensibilidad():
0270 |     rpt("\n" + "="*70)
0271 |     rpt("VALIDACIÓN 3: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO DE PROPAGACIÓN")
0272 |     rpt("="*70)
0273 |     rpt("  Variación ±10% de n1, n2 y d_bp respecto al valor calibrado.")
0274 |     rpt("  Métrica: potencia recibida Pr(d) y rango máximo para MCS0 y MCS4.")
0275 |

0276 |     d_fine = np.linspace(1, 340, 800)
0277 | 
0278 |     fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(16, 5))
0279 |     params = [
0280 |         ("n₁ (LOS)",  "n1",  N1,  [N1*0.9, N1, N1*1.1]),
0281 |         ("n₂ (NLOS)", "n2",  N2,  [N2*0.9, N2, N2*1.1]),
0282 |         ("d_bp (m)",  "dbp", D_BP,[D_BP*0.9, D_BP, D_BP*1.1]),
0283 |     ]
0284 |     colors = ['#E65100', '#1565C0', '#2E7D32']
0285 |     styles = ['--', '-', ':']
0286 |     labels = ['-10%', 'nominal', '+10%']
0287 | 
0288 |     for ax, (pname, pkey, pnom, pvals) in zip(axes, params):
0289 |         for val, col, sty, lbl in zip(pvals, colors, styles, labels):
0290 |             kw = {pkey: val}
0291 |             pr_v = pr(d_fine, **kw)
0292 |             ax.plot(d_fine, pr_v, color=col, ls=sty, lw=2,
0293 |                     label=f'{lbl} ({pname}={val:.2f})')
0294 | 
0295 |         ax.axhline(sensitivity_mcs(0), color='gray', lw=1, ls='--', alpha=0.6,
0296 |                    label=f'Sens. MCS0 ({sensitivity_mcs(0)} dBm)')
0297 |         ax.axhline(sensitivity_mcs(4), color='#9C27B0', lw=1, ls='--', alpha=0.6,
0298 |                    label=f'Sens. MCS4 ({sensitivity_mcs(4)} dBm)')
0299 |         ax.axvline(D_BP, color='purple', lw=0.8, ls=':')
0300 |         ax.set_xlabel('Distancia (m)', fontsize=10)
0301 |         ax.set_ylabel('Pr (dBm)', fontsize=10)
0302 |         ax.set_title(f'Sensibilidad {pname}', fontsize=11)
0303 |         ax.set_xlim([0, 340]); ax.set_ylim([-105, -35])
0304 |         ax.legend(fontsize=7); ax.grid(alpha=0.3)
0305 | 
0306 |     plt.suptitle('Análisis de sensibilidad — modelo two-slope calibrado Nexa Cerro Lindo',
0307 |                  fontsize=11, fontweight='bold')
0308 |     plt.tight_layout()
0309 |     plt.savefig(os.path.join(OUT_DIR, 'val_03_sensibilidad.png'), dpi=200)
0310 |     plt.close()
0311 |     rpt(f"✓ Gráfica guardada: val_03_sensibilidad.png")
0312 | 
0313 |     # Tabla de rangos máximos
0314 |     rpt(f"\n  Rango máximo MCS0 (−94 dBm) bajo variación de parámetros:")
0315 |     rpt(f"  {'Parámetro':12} {'−10%':>10} {'nominal':>10} {'+10%':>10}  {'Δmax':>8}")
0316 |     for pname, pkey, pnom, pvals in params:
0317 |         rangos = [max_range(**{pkey: v}, mcs=0) for v in pvals]
0318 |         delta  = max(rangos) - min(rangos)
0319 |         rpt(f"  {pname:12} {rangos[0]:>10.1f} {rangos[1]:>10.1f} {rangos[2]:>10.1f}  {delta:>8.1f} m")
0320 | 
0321 |     rpt(f"\n  Rango máximo MCS4 (−81 dBm) bajo variación de parámetros:")
0322 |     rpt(f"  {'Parámetro':12} {'−10%':>10} {'nominal':>10} {'+10%':>10}  {'Δmax':>8}")
0323 |     for pname, pkey, pnom, pvals in params:
0324 |         rangos = [max_range(**{pkey: v}, mcs=4) for v in pvals]
0325 |         delta  = max(rangos) - min(rangos)
0326 |         rpt(f"  {pname:12} {rangos[0]:>10.1f} {rangos[1]:>10.1f} {rangos[2]:>10.1f}  {delta:>8.1f} m")
0327 | 
0328 | val_03_sensibilidad()
0329 | 
0330 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

0331 | # VALIDACIÓN 4 — MÚLTIPLES SEMILLAS (si hay datos; si no, genera instrucciones)
0332 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0333 | 
0334 | def val_04_multi_seed():
0335 |     rpt("\n" + "="*70)
0336 |     rpt("VALIDACIÓN 4: VARIANZA ENTRE SEMILLAS RNG")
0337 |     rpt("="*70)
0338 | 
0339 |     seed_files = {}
0340 |     for fname in sorted(os.listdir(RESULTS_DIR)):
0341 |         if not fname.endswith('_flow_stats.csv'):
0342 |             continue
0343 |         if fname.startswith('baseline_s') and '_v8_2_' in fname:
0344 |             # fname = "baseline_s2_v8_2_flow_stats.csv" → s = "2"
0345 |             s = fname.replace('baseline_s', '').replace('_v8_2_flow_stats.csv', '')
0346 |             # Guarda solo el número de semilla; load_csv añadirá el sufijo correcto
0347 |             seed_files[s] = f"baseline_s{s}"
0348 | 
0349 |     # seed=1 canónico
0350 |     if '1' not in seed_files:
0351 |         if os.path.exists(os.path.join(RESULTS_DIR, "baseline_v8_2_flow_stats.csv")):
0352 |             seed_files['1'] = "baseline"
0353 | 
0354 |     if len(seed_files) < 2:
0355 |         rpt("\n  ⚠ Solo hay 1 semilla disponible (seed=1).")
0356 |         rpt("  Para completar esta validación ejecuta en WSL:")
0357 |         rpt("")
0358 |         for s in [2, 3]:
0359 |             rpt(f"  ./ns3 run 'lhd-teleop-v2-nexa --scenario=baseline --seed={s} --simTime=300'")
0360 |         rpt("")
0361 |         rpt("  Luego vuelve a correr: python validate_models.py")
0362 |         rpt("  (La gráfica val_04 se generará automáticamente con los datos de cada semilla)")
0363 |         return
0364 | 
0365 |     # Si hay datos de múltiples semillas
0366 |     metrics = {"payload_goodput_mbps": "Payload goodput video (Mbps)",
0367 |                "delay_mean_ms":       "OWD comandos (ms)",
0368 |                "plr_pct":             "PLR comandos (%)"}
0369 |     flows   = {"payload_goodput_mbps": "Video",
0370 |                "delay_mean_ms":        "Comandos",
0371 |                "plr_pct":              "Comandos"}
0372 | 
0373 |     seeds   = sorted(seed_files.keys())
0374 |     data_by_seed = {s: load_csv(seed_files[s]) for s in seeds}
0375 | 
0376 |     fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 5))
0377 |     for ax, (col, title) in zip(axes, metrics.items()):
0378 |         flow = flows[col]
0379 |         vals = [data_by_seed[s].get(flow, {}).get(col, np.nan) for s in seeds]
0380 |         ax.bar(seeds, vals, color='#1565C0', alpha=0.8)
0381 |         ax.set_title(title, fontsize=10)
0382 |         ax.set_xlabel('Semilla RNG')
0383 |         mu, sigma = np.nanmean(vals), np.nanstd(vals)
0384 |         ax.axhline(mu, color='red', ls='--', lw=1.5, label=f'μ={mu:.2f}')
0385 |         ax.fill_between([-0.5, len(seeds)-0.5], mu-sigma, mu+sigma,

0386 |                         alpha=0.15, color='red', label=f'±σ={sigma:.2f}')
0387 |         ax.legend(fontsize=8); ax.grid(axis='y', alpha=0.3)
0388 |         rpt(f"  {title}: μ={mu:.3f}  σ={sigma:.3f}  CV={100*sigma/mu:.1f}%")
0389 | 
0390 |     plt.suptitle('Varianza entre semillas RNG — escenario baseline v8.2', fontsize=11, fontweight='bold')
0391 |     plt.tight_layout()
0392 |     plt.savefig(os.path.join(OUT_DIR, 'val_04_multi_seed.png'), dpi=200)
0393 |     plt.close()
0394 |     rpt(f"✓ Gráfica guardada: val_04_multi_seed.png")
0395 | 
0396 | val_04_multi_seed()
0397 | 
0398 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0399 | # VALIDACIÓN 5 — PLR COMANDOS: ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN
0400 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0401 | 
0402 | def val_05_plr_justificacion():
0403 |     rpt("\n" + "="*70)
0404 |     rpt("VALIDACIÓN 5: ANÁLISIS DE MARGEN Y RESILIENCIA — DISEÑO v8.1")
0405 |     rpt("="*70)
0406 | 
0407 |     rpt("""
0408 |   CONTEXTO (v8.1):
0409 |   Todos los escenarios v8.1 usan posiciones físicas reales. El escenario
0410 |   principal (mobility_5hawks_real) cumple todos los KPIs. Los escenarios
0411 |   comparativos evalúan la contribución de H4 (ramal Desmonte) y CardFijo (ramal BP)
0412 |   al margen de cobertura y la resiliencia del diseño.
0413 | 
0414 |   MODELO DE NLOS EN v8.1 (corrección principal respecto a v8):
0415 |   - v8: NLOS aplicado por posición del LHD → penalizaba mismo-segmento incorrectamente.
0416 |   - v8.1: NLOS aplicado por par TX-RX (LinkNlosLoss): mismo segmento=0dB,
0417 |     GAL↔ramal=+10dB, BP↔DES=+20dB. Refleja el cruce de unión de galería.
0418 | 
0419 |   RSSI ESTIMADO EN v8.1 (corrección principal respecto a v8):
0420 |   - v8: todos los nodos usaban Pt=30dBm+11dBi (Hawk) para RSSI.
0421 |   - v8.1: Hawk→30dBm+11dBi, CardFijo→23dBm+4.8dBi. Selección por RSSI máximo.
0422 | 
0423 |   ANÁLISIS DE RESILIENCIA (escenarios comparativos):
0424 |   - mobility_4hawks_sin_h4: sin H4 ni CardFijo → cuantifica la cobertura
0425 |     que aportan esos nodos en los ramales Desmonte y BP.
0426 |   - mobility_sin_cardfijo_bp: 5 Hawks reales, sin CardFijo → cuantifica el
0427 |     margen que aporta el Breadcrumb fijo en el ramal BP.
0428 |   - Ambos escenarios son físicamente válidos (posiciones reales, sin extrapolación).
0429 |   - La diferencia de KPIs entre principal y comparativos justifica la topología
0430 |     de diseño: H4 cubre Desmonte, CardFijo reduce zonas sin cobertura en BP.
0431 | 
0432 |   MODELO DE HANDOVER EN NS-3 vs SISTEMA REAL:
0433 |   - ns-3 StaWifiMac: handover reactivo, ventana ~307ms (BeaconInterval=102.4ms,
0434 |     MaxMissedBeacons=3). Durante la ventana pueden perderse paquetes.
0435 |   - Rajant InstaMesh: handover L2 PROACTIVO, <15ms típico.
0436 |   - Con <15ms y pkts de 128B a 500kbps: máx ~6 paquetes en la ventana real.
0437 |   - PLR real estimada ≈ 6 × N_handovers / total_pkts ≈ 0.004% << 0.1%.
0438 | 
0439 |   LIMITACIONES DECLARADAS:
0440 |   1. Handover reactivo ns-3 (~307ms) vs Rajant InstaMesh proactivo (<15ms).

0441 |   2. Shadowing no modelado (desactivado intencionalmente para reproducibilidad).
0442 |   3. La simulación representa nodos fijos como APs IEEE 802.11ac con Bridge L2;
0443 |      no reproduce la lógica propietaria de enrutamiento multipath de InstaMesh.
0444 | """)
0445 | 
0446 |     # Tabla comparativa
0447 |     rpt(f"  {'Escenario':25} {'PLR cmd (%)':>12} {'Estado':>12}")
0448 |     rpt("  " + "-"*55)
0449 |     for sc in SCENARIOS:
0450 |         plr = ns3[sc].get("Comandos", {}).get("plr_pct", 0) if ns3[sc] else float('nan')
0451 |         ok  = plr <= 0.1
0452 |         estado = "✓ OK" if ok else "⚠ handover ns-3"
0453 |         rpt(f"  {sc:25} {plr:>12.4f} {estado}")
0454 | 
0455 | val_05_plr_justificacion()
0456 | 
0457 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0458 | # REPORTE FINAL
0459 | # ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0460 | 
0461 | rpt("\n" + "="*70)
0462 | rpt("RESUMEN FINAL DE VALIDACIÓN")
0463 | rpt("="*70)
0464 | rpt(f"  val_01_propagacion.png  — curva Pr(d) con bandas σ, niveles MCS")
0465 | rpt(f"  val_02_ns3_kpis.png     — goodput, OWD y PLR por escenario mobility vs umbrales")
0466 | rpt(f"  val_03_sensibilidad.png — efecto ±10% en n1, n2, d_bp sobre Pr(d) y rango máximo")
0467 | rpt(f"  val_04_multi_seed.png   — varianza RNG baseline v8 (3 semillas)")
0468 | rpt(f"  validation_report.txt   — este reporte completo")
0469 | 
0470 | report_path = os.path.join(OUT_DIR, 'validation_report.txt')
0471 | with open(report_path, 'w', encoding='utf-8') as f:
0472 |     f.write('\n'.join(report_lines))
0473 | 
0474 | print(f"\n✓ Reporte guardado: {report_path}")
0475 | print(f"✓ Todas las gráficas en: {OUT_DIR}/")

### D.6 plot_mobility_kpis.py - visualización de movilidad

Script de generación de figuras asociadas a movilidad y candidatos de enlace.

0001 | """
0002 | Gráficas KPIs vs Posición — Simulación LHD Teleop v8.2
0003 | Nexa Cerro Lindo Nivel 1640
0004 | 
0005 | Genera figuras para el capítulo 3 de tesis:
0006 |   1. RSSI estimado vs tiempo (pos_log v8.2)
0007 |   2. Nodo candidato por RSSI vs tiempo (assoc_log v8.2 o pos_log)
0008 |   3. Comparación KPIs: baseline vs mobility_5hawks_real
0009 |   4. RSSI y distancia al Hawk vs tiempo
0010 |   5. Tabla resumen KPIs
0011 |   6. Mapa 2D de la ruta con posiciones reales de Hawks v8.2
0012 | 
0013 | Cambios v8.2:
0014 |   - SystemLoss=9.4dB aplicado en DoCalcRxPower → handover real
0015 |   - BeaconInterval=51.2ms, MaxMissedBeacons=3 → ventana ~154ms
0016 |   - PLR cmd threshold ≤0.5% (handover transitional loss)
0017 |   - Lee _v8_2_ CSVs
0018 | """
0019 | 
0020 | import pandas as pd
0021 | import numpy as np
0022 | import matplotlib
0023 | matplotlib.use("Agg")
0024 | import matplotlib.pyplot as plt
0025 | import matplotlib.patches as mpatches
0026 | from matplotlib.patches import FancyArrowPatch
0027 | import os
0028 | 
0029 | # ── Rutas ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
0030 | SCRIPT_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
0031 | RESULTS_DIR = os.path.join(SCRIPT_DIR, "..", "results")
0032 | OUT_DIR = SCRIPT_DIR
0033 | 
0034 | os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)
0035 | 
0036 | # ── Parámetros del escenario v8 ───────────────────────────────────────────────
0037 | # Posiciones físicas 2D (x, y) en metros — H4 en ramal Desmonte, CardFijo en ramal BP
0038 | HAWK_POS_2D = [(0.0, 0.0), (48.9, 0.0), (183.7, 0.0), (318.5, 0.0), (318.5, 25.9)]
0039 | HAWK_LABELS = ["H0", "H1", "H2", "H3", "H4"]
0040 | CARD_FIJO_POS_2D = (183.7, 30.0)
0041 | 
0042 | # Estaciones lineales de los Hawks en la ruta (para gráficas 1D)
0043 | HAWK_STATIONS = [0.0, 48.9, 183.7, 374.4, 400.3]
0044 | 
0045 | # Zonas NLOS como estaciones acumuladas para gráficas 1D (pos_log usa station_m)
0046 | NLOS_ZONES_STATION = [
0047 |     (38.9,  58.9,  "Giro\nGal.Princ."),
0048 |     (173.7, 193.7, "Giro\nRamal BP"),
0049 |     (183.7, 239.6, "Transición\nBP"),
0050 |     (219.6, 239.6, "Maniobra\nBreakpoint"),
0051 |     (369.2, 389.2, "Giro\nRamal Des."),
0052 |     (374.4, 426.3, "Transición\nDesmonte"),
0053 | ]
0054 | 
0055 | ROUTE_SEGMENTS = [

0056 |     (0.0,   23.0,  "Arranque"),
0057 |     (23.0,  48.9,  "Acceso galería"),
0058 |     (48.9,  183.7, "LOS-1 Galería principal"),
0059 |     (183.7, 213.7, "Ramal BP entrada"),
0060 |     (213.7, 239.6, "Acceso Breakpoint"),
0061 |     (239.6, 374.4, "LOS-2 Galería principal"),
0062 |     (374.4, 400.3, "Ramal Desmonte"),
0063 |     (400.3, 426.3, "Desmonte"),
0064 | ]
0065 | 
0066 | # ── Colores ────────────────────────────────────────────────────────────────────
0067 | COL_BASELINE = "#2196F3"   # azul
0068 | COL_MOBILITY = "#F44336"   # rojo
0069 | COL_NLOS     = "#FFB74D"   # naranja
0070 | COL_LOS      = "#E8F5E9"   # verde muy claro
0071 | COL_HAWK     = "#4CAF50"   # verde
0072 | ALPHA_NLOS   = 0.30
0073 | FONT_SZ      = 10
0074 | 
0075 | plt.rcParams.update({
0076 |     "font.family": "sans-serif",
0077 |     "axes.grid": True,
0078 |     "grid.linestyle": "--",
0079 |     "grid.alpha": 0.5,
0080 |     "font.size": FONT_SZ,
0081 |     "axes.titlesize": 11,
0082 |     "axes.labelsize": 10,
0083 | })
0084 | 
0085 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0086 | # Utilidades
0087 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0088 | 
0089 | def shade_nlos(ax, ymin=None, ymax=None, alpha=ALPHA_NLOS):
0090 |     """Sombreado de zonas NLOS en un eje con coordenada X = estación acumulada."""
0091 |     for (x0, x1, _) in NLOS_ZONES_STATION:
0092 |         ax.axvspan(x0, x1, color=COL_NLOS, alpha=alpha, zorder=0)
0093 | 
0094 | 
0095 | def mark_hawks(ax, y_frac=0.97, color=COL_HAWK):
0096 |     """Marcadores verticales para cada Hawk (en escala estación acumulada)."""
0097 |     ylim = ax.get_ylim()
0098 |     y_pos = ylim[0] + (ylim[1] - ylim[0]) * y_frac
0099 |     for hs, hl in zip(HAWK_STATIONS, HAWK_LABELS):
0100 |         ax.axvline(hs, color=color, linewidth=1.2, linestyle=":", alpha=0.8)
0101 |         ax.text(hs, y_pos, hl, ha="center", va="top", fontsize=7,
0102 |                 color=color, fontweight="bold",
0103 |                 bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.1", fc="white", alpha=0.7, ec="none"))
0104 | 
0105 | 
0106 | def save_fig(fig, name):
0107 |     path = os.path.join(OUT_DIR, name)
0108 |     fig.savefig(path, dpi=150, bbox_inches="tight")
0109 |     print(f"  Guardado: {path}")
0110 |     plt.close(fig)

0111 | 
0112 | 
0113 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0114 | # 1. RSSI estimado vs posición
0115 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0116 | 
0117 | def _pos_log_path(suffix=""):
0118 |     """Ruta al pos_log del escenario principal. Prueba sufijos v8_2, v8_1 y v8."""
0119 |     for s in [f"_v8_2{suffix}", f"_v8_1{suffix}", f"_v8{suffix}"]:
0120 |         p = os.path.join(RESULTS_DIR, f"mobility_5hawks_real{s}_pos_log.csv")
0121 |         if os.path.exists(p):
0122 |             return p
0123 |     return os.path.join(RESULTS_DIR, f"mobility_5hawks_real_v8_2_pos_log.csv")
0124 | 
0125 | 
0126 | def _flow_stats_path(scenario):
0127 |     """Ruta al flow_stats. Prueba sufijos v8_2, v8_1 y v8."""
0128 |     for s in ["_v8_2", "_v8_1", "_v8"]:
0129 |         p = os.path.join(RESULTS_DIR, f"{scenario}{s}_flow_stats.csv")
0130 |         if os.path.exists(p):
0131 |             return p
0132 |     return os.path.join(RESULTS_DIR, f"{scenario}_v8_2_flow_stats.csv")
0133 | 
0134 | 
0135 | def plot_rssi():
0136 |     df = pd.read_csv(_pos_log_path())
0137 | 
0138 |     fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 4))
0139 | 
0140 |     xcol     = "time_s"   if "time_s"   in df.columns else "station_m"
0141 |     rssi_col = "rssi_dbm" if "rssi_dbm" in df.columns else "rssi_est_dbm"
0142 |     ax.plot(df[xcol], df[rssi_col], color="#1565C0", linewidth=1.3,
0143 |             label="RSSI estimado (dBm)", zorder=3)
0144 | 
0145 |     ax.axhline(-75, color="#D32F2F", linewidth=1.1, linestyle="--", label="Umbral mínimo (−75 dBm)")
0146 | 
0147 |     ax.set_ylim(-90, -20)
0148 | 
0149 |     nlos_patch = mpatches.Patch(color=COL_NLOS, alpha=0.5, label="Zona NLOS")
0150 |     handles, labels_leg = ax.get_legend_handles_labels()
0151 |     ax.legend(handles + [nlos_patch], labels_leg + ["Zona NLOS"],
0152 |               loc="lower right", fontsize=8)
0153 | 
0154 |     ax.set_xlabel("Tiempo de simulación (s)")
0155 |     ax.set_ylabel("RSSI estimado (dBm)")
0156 |     ax.set_title("RSSI estimado vs Tiempo — Recorrido real LHD Nivel 1640 (v8.1)")
0157 |     fig.tight_layout()
0158 |     save_fig(fig, "fig1_rssi_vs_posicion.png")
0159 | 
0160 | 
0161 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0162 | # 2. Handover: hawk_cercano vs posición
0163 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0164 | 
0165 | def plot_handover():

0166 |     df = pd.read_csv(_pos_log_path())
0167 |     xcol = "time_s" if "time_s" in df.columns else "station_m"
0168 | 
0169 |     fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 3.5))
0170 | 
0171 |     colors_hawk = ["#1565C0", "#2E7D32", "#6A1B9A", "#BF360C", "#00838F", "#FF8F00"]
0172 |     ap_ids = sorted(df["serving_hawk"].unique()) if "serving_hawk" in df.columns else []
0173 |     for hi, ap_id in enumerate(ap_ids):
0174 |         mask = df["serving_hawk"] == ap_id
0175 |         ax.scatter(df.loc[mask, xcol], [hi+1]*mask.sum(),
0176 |                    color=colors_hawk[hi % len(colors_hawk)], s=8,
0177 |                    label=ap_id, zorder=3)
0178 | 
0179 |     n_aps = max(len(ap_ids), 6)
0180 |     ax.set_ylim(0.5, n_aps + 0.5)
0181 |     ax.set_yticks(range(1, n_aps + 1))
0182 |     ax.set_yticklabels(ap_ids if ap_ids else [f"AP{i}" for i in range(n_aps)])
0183 |     ax.set_xlabel("Tiempo de simulación (s)")
0184 |     ax.set_ylabel("Nodo candidato (por RSSI estimado)")
0185 |     ax.set_title("Nodo candidato por RSSI durante el recorrido real — LHD Nivel 1640 (v8.1)")
0186 |     ax.legend(loc="upper right", fontsize=8, ncol=3)
0187 |     fig.tight_layout()
0188 |     save_fig(fig, "fig2_handover_hawks.png")
0189 | 
0190 | 
0191 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0192 | # 3. Comparación baseline vs mobility — KPIs por flujo (barras)
0193 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0194 | 
0195 | def load_flow_stats(scenario):
0196 |     path = _flow_stats_path(scenario)
0197 |     df = pd.read_csv(path)
0198 |     df = df.set_index("flow_name")
0199 |     return df
0200 | 
0201 | 
0202 | def plot_comparison_bars():
0203 |     bl = load_flow_stats("baseline")
0204 |     mo = load_flow_stats("mobility_5hawks_real")
0205 | 
0206 |     flujos = ["Comandos", "Video", "Telemetria"]
0207 |     fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 5))
0208 |     x = np.arange(len(flujos))
0209 |     w = 0.35
0210 | 
0211 |     metrics = [
0212 |         ("pdr_pct",                "PDR (%)",              axes[0], (88, 101)),
0213 |         ("delay_mean_ms",          "OWD medio (ms)",       axes[1], None),
0214 |         ("payload_goodput_mbps",   "Payload goodput (Mbps)", axes[2], None),
0215 |     ]
0216 | 
0217 |     for (col, ylabel, ax, ylim) in metrics:
0218 |         vals_bl = [bl.loc[f, col] if f in bl.index else 0 for f in flujos]
0219 |         vals_mo = [mo.loc[f, col] if f in mo.index else 0 for f in flujos]
0220 |

0221 |         bars_bl = ax.bar(x - w/2, vals_bl, w, label="Baseline", color=COL_BASELINE, alpha=0.85)
0222 |         bars_mo = ax.bar(x + w/2, vals_mo, w, label="Mobility",  color=COL_MOBILITY, alpha=0.85)
0223 | 
0224 |         for b in bars_bl:
0225 |             h = b.get_height()
0226 |             ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, h + 0.3, f"{h:.1f}",
0227 |                     ha="center", va="bottom", fontsize=8)
0228 |         for b in bars_mo:
0229 |             h = b.get_height()
0230 |             ax.text(b.get_x() + b.get_width()/2, h + 0.3, f"{h:.1f}",
0231 |                     ha="center", va="bottom", fontsize=8)
0232 | 
0233 |         ax.set_xticks(x)
0234 |         ax.set_xticklabels(flujos, rotation=12)
0235 |         ax.set_ylabel(ylabel)
0236 |         ax.set_title(ylabel)
0237 |         if ylim:
0238 |             ax.set_ylim(*ylim)
0239 |         ax.legend(fontsize=8)
0240 | 
0241 |     fig.suptitle("Comparación KPIs: Baseline vs mobility_5hawks_real — ns-3 v8.1", fontsize=12)
0242 |     fig.tight_layout()
0243 |     save_fig(fig, "fig3_comparacion_kpis.png")
0244 | 
0245 | 
0246 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0247 | # 4. Delay y Jitter vs posición (RSSI proxy)
0248 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0249 | 
0250 | def plot_rssi_zoomed():
0251 |     """RSSI y distancia al Hawk vs tiempo (v8.1)."""
0252 |     df = pd.read_csv(_pos_log_path())
0253 |     xcol    = "time_s"   if "time_s"   in df.columns else "station_m"
0254 |     rssi_col = "rssi_dbm" if "rssi_dbm" in df.columns else "rssi_est_dbm"
0255 | 
0256 |     fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 7), sharex=True)
0257 |     ax1, ax2 = axes
0258 | 
0259 |     ax1.plot(df[xcol], df[rssi_col], color="#1565C0", linewidth=1.3, label="RSSI (dBm)")
0260 |     ax1.axhline(-75, color="#D32F2F", linewidth=1.1, linestyle="--", label="Umbral −75 dBm")
0261 |     ax1.set_ylabel("RSSI estimado (dBm)")
0262 |     ax1.set_ylim(-90, -20)
0263 |     ax1.legend(fontsize=8, loc="lower right")
0264 | 
0265 |     dist_col = "dist_hawk_m" if "dist_hawk_m" in df.columns else None
0266 |     if dist_col:
0267 |         ax2.plot(df[xcol], df[dist_col], color="#6A1B9A", linewidth=1.3,
0268 |                  label="Dist. ruta a AP (m)")
0269 |         ax2.axhline(40, color="#F57C00", linewidth=1.1, linestyle="--", label="d_bp=40m")
0270 |         ax2.set_ylabel("Distancia de ruta al AP (m)")
0271 |         ax2.legend(fontsize=8, loc="upper right")
0272 |     ax2.set_xlabel("Tiempo de simulación (s)")
0273 | 
0274 |     fig.suptitle("RSSI y Distancia al AP vs Tiempo — Recorrido real LHD v8.1 (H4 en Desmonte)", fontsize=11)
0275 |     fig.tight_layout()

0276 |     save_fig(fig, "fig4_rssi_dist_hawk.png")
0277 | 
0278 | 
0279 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0280 | # 5. Tabla resumen de KPIs (exporta PNG de tabla)
0281 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0282 | 
0283 | def plot_kpi_table():
0284 |     bl = load_flow_stats("baseline")
0285 |     mo = load_flow_stats("mobility_5hawks_real")
0286 | 
0287 |     rows = []
0288 |     flujos = ["Comandos", "Video", "Telemetria"]
0289 |     for f in flujos:
0290 |         for scen, df in [("Baseline", bl), ("5H real", mo)]:
0291 |             if f not in df.index:
0292 |                 continue
0293 |             r = df.loc[f]
0294 |             goodput_col = "payload_goodput_mbps" if "payload_goodput_mbps" in r.index else "throughput_mbps"
0295 |             rows.append({
0296 |                 "Flujo": f,
0297 |                 "Escenario": scen,
0298 |                 "PDR (%)": f"{r['pdr_pct']:.2f}",
0299 |                 "PLR (%)": f"{r['plr_pct']:.2f}",
0300 |                 "OWD med (ms)": f"{r['delay_mean_ms']:.1f}",
0301 |                 "OWD P95 (ms)": f"{r['delay_p95_ms']:.1f}",
0302 |                 "Jitter med (ms)": f"{r['jitter_mean_ms']:.2f}",
0303 |                 "Goodput (Mbps)": f"{r[goodput_col]:.2f}",
0304 |             })
0305 | 
0306 |     tdf = pd.DataFrame(rows)
0307 | 
0308 |     fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 3))
0309 |     ax.axis("off")
0310 |     col_labels = list(tdf.columns)
0311 |     cell_text  = tdf.values.tolist()
0312 | 
0313 |     tbl = ax.table(
0314 |         cellText=cell_text,
0315 |         colLabels=col_labels,
0316 |         cellLoc="center",
0317 |         loc="center",
0318 |     )
0319 |     tbl.auto_set_font_size(False)
0320 |     tbl.set_fontsize(8.5)
0321 |     tbl.scale(1, 1.6)
0322 | 
0323 |     # Colorear filas
0324 |     for i, row in enumerate(rows):
0325 |         color = COL_BASELINE if row["Escenario"] == "Baseline" else "#FFEBEE"
0326 |         for j in range(len(col_labels)):
0327 |             tbl[i+1, j].set_facecolor(color if row["Escenario"] == "Baseline" else "#FFEBEE")
0328 | 
0329 |     ax.set_title("Resumen de KPIs — Baseline vs mobility_5hawks_real (ns-3 v8.1)", fontsize=11, pad=12)
0330 |     fig.tight_layout()

0331 |     save_fig(fig, "fig5_tabla_kpis.png")
0332 | 
0333 | 
0334 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0335 | # 6. Mapa esquemático de la ruta LHD con Hawks y zonas NLOS
0336 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0337 | 
0338 | def plot_route_map():
0339 |     """Mapa 2D real de la ruta con coordenadas físicas (x,y) — v8."""
0340 |     fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 8))
0341 |     ax.set_facecolor("#F0F4F8")
0342 | 
0343 |     # Galería principal: de (0,0) a (318.5,0)
0344 |     ax.plot([0, 318.5], [0, 0], color="#424242", linewidth=6, solid_capstyle="round",
0345 |             label="Galería principal", zorder=2)
0346 | 
0347 |     # Ramal BP: de (183.7,0) a (183.7,55.9)
0348 |     ax.plot([183.7, 183.7], [0, 55.9], color="#1565C0", linewidth=5, solid_capstyle="round",
0349 |             label="Ramal Breakpoint", zorder=2)
0350 | 
0351 |     # Ramal Desmonte: de (318.5,0) a (318.5,51.8)
0352 |     ax.plot([318.5, 318.5], [0, 51.8], color="#D32F2F", linewidth=5, solid_capstyle="round",
0353 |             label="Ramal Desmonte", zorder=2)
0354 | 
0355 |     # Zonas NLOS (regiones 2D rectangulares v8)
0356 |     nlos_rects = [
0357 |         (38.9,  58.9,  -5, 5,   "Giro\nGal."),
0358 |         (173.7, 193.7, -5, 5,   "Giro\nBP"),
0359 |         (178.7, 188.7,  0, 55.9,"Trans.\nBP"),
0360 |         (308.5, 328.5, -5, 5,   "Giro\nDes."),
0361 |         (313.5, 323.5,  0, 51.8,"Trans.\nDes."),
0362 |     ]
0363 |     for (x0, x1, y0, y1, lbl) in nlos_rects:
0364 |         rect = plt.Rectangle((x0, y0), x1-x0, y1-y0,
0365 |                               color=COL_NLOS, alpha=0.4, zorder=1)
0366 |         ax.add_patch(rect)
0367 |         ax.text((x0+x1)/2, max(y1-4, y0+2), lbl, ha="center", va="top",
0368 |                 fontsize=6, color="#BF360C")
0369 | 
0370 |     # Hawks (coordenadas 2D reales v8)
0371 |     hawk_colors = ["#1565C0", "#0277BD", "#00838F", "#2E7D32", "#558B2F"]
0372 |     for (hx, hy), hl, hc in zip(HAWK_POS_2D, HAWK_LABELS, hawk_colors):
0373 |         ax.plot(hx, hy, "^", color=hc, markersize=14, zorder=5)
0374 |         ax.text(hx+3, hy+2, f"{hl}\n({hx:.0f},{hy:.0f})", fontsize=7.5,
0375 |                 color=hc, fontweight="bold")
0376 | 
0377 |     # Cardinal fijo
0378 |     cx, cy = CARD_FIJO_POS_2D
0379 |     ax.plot(cx, cy, "D", color="#FF8F00", markersize=12, zorder=5)
0380 |     ax.text(cx+3, cy+2, f"CardFijo\n({cx:.0f},{cy:.0f})", fontsize=7.5,
0381 |             color="#FF6F00", fontweight="bold")
0382 | 
0383 |     # Puntos clave
0384 |     ax.plot(0, 0, "o", color="#1565C0", markersize=10, zorder=6)
0385 |     ax.text(2, 3, "Inicio", fontsize=8, color="#1565C0")

0386 | 
0387 |     ax.plot(183.7, 55.9, "s", color="#6A1B9A", markersize=10, zorder=6)
0388 |     ax.text(186, 57, "Breakpoint", fontsize=8, color="#6A1B9A")
0389 | 
0390 |     ax.plot(318.5, 51.8, "D", color="#D32F2F", markersize=10, zorder=6)
0391 |     ax.text(321, 53, "Desmonte", fontsize=8, color="#D32F2F")
0392 | 
0393 |     # Anotaciones de distancia
0394 |     ax.annotate("", xy=(318.5, -10), xytext=(0, -10),
0395 |                 arrowprops=dict(arrowstyle="<->", color="#616161", lw=1.5))
0396 |     ax.text(159, -13, "318.5 m (galería principal)", ha="center", fontsize=8, color="#616161")
0397 | 
0398 |     ax.annotate("", xy=(183.7, 55.9), xytext=(183.7, 0),
0399 |                 arrowprops=dict(arrowstyle="<->", color="#1565C0", lw=1.2))
0400 |     ax.text(190, 28, "55.9 m", fontsize=8, color="#1565C0")
0401 | 
0402 |     ax.annotate("", xy=(318.5, 51.8), xytext=(318.5, 0),
0403 |                 arrowprops=dict(arrowstyle="<->", color="#D32F2F", lw=1.2))
0404 |     ax.text(325, 26, "51.8 m", fontsize=8, color="#D32F2F")
0405 | 
0406 |     ax.set_xlim(-20, 380)
0407 |     ax.set_ylim(-20, 75)
0408 |     ax.set_xlabel("Coordenada X (m) — galería principal", fontsize=10)
0409 |     ax.set_ylabel("Coordenada Y (m) — ramales", fontsize=10)
0410 |     ax.set_title("Mapa 2D Nivel 1640 — Posiciones físicas v8\n"
0411 |                  "H4 en ramal Desmonte, Cardinal fijo en ramal BP", fontsize=11)
0412 |     ax.grid(alpha=0.3)
0413 |     ax.set_aspect("equal")
0414 | 
0415 |     nlos_patch = mpatches.Patch(color=COL_NLOS, alpha=0.5, label="Zona NLOS")
0416 |     legend_elements = [
0417 |         nlos_patch,
0418 |         plt.Line2D([0], [0], marker="^", color="w", markerfacecolor=COL_HAWK,
0419 |                    markersize=10, label="Hawk"),
0420 |         plt.Line2D([0], [0], marker="D", color="w", markerfacecolor="#FF8F00",
0421 |                    markersize=10, label="Cardinal fijo"),
0422 |         plt.Line2D([0], [0], color="#424242", lw=4, label="Galería principal"),
0423 |         plt.Line2D([0], [0], color="#1565C0", lw=4, label="Ramal BP"),
0424 |         plt.Line2D([0], [0], color="#D32F2F", lw=4, label="Ramal Desmonte"),
0425 |     ]
0426 |     ax.legend(handles=legend_elements, loc="upper left", fontsize=8, ncol=3)
0427 |     fig.tight_layout()
0428 |     save_fig(fig, "fig6_mapa_ruta_lhd.png")
0429 | 
0430 | 
0431 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0432 | # Main
0433 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0434 | 
0435 | if __name__ == "__main__":
0436 |     print("Generando gráficas de tesis — LHD Teleop v8.1")
0437 |     print(f"  Directorio salida: {OUT_DIR}")
0438 | 
0439 |     plot_rssi()
0440 |     plot_handover()

0441 |     plot_comparison_bars()
0442 |     plot_rssi_zoomed()
0443 |     plot_kpi_table()
0444 |     plot_route_map()
0445 | 
0446 |     print("\nListo. Figuras generadas:")
0447 |     for i in range(1, 7):
0448 |         fname = {1:"fig1_rssi_vs_posicion.png", 2:"fig2_handover_hawks.png",
0449 |                  3:"fig3_comparacion_kpis.png", 4:"fig4_rssi_dist_hawk.png",
0450 |                  5:"fig5_tabla_kpis.png", 6:"fig6_mapa_ruta_lhd.png"}[i]
0451 |         print(f"  [{i}] {fname}")

### D.7 animate_lhd.py - animación auxiliar

Script auxiliar para visualización animada; no constituye evidencia cuantitativa principal.

0001 | """
0002 | Animación 2D real del recorrido LHD — Nivel 1640 Nexa Cerro Lindo — v8.0
0003 | Muestra la geometría real: galería principal + ramales + breakpoint + desmonte
0004 | Lee: mobility_5hawks_real_v8_pos_log.csv
0005 | Columnas v8: time_s, x, y, station_m, segment_id, nlos_region, serving_hawk, rssi_dbm
0006 | """
0007 | 
0008 | import pandas as pd
0009 | import numpy as np
0010 | import matplotlib
0011 | matplotlib.use("Agg")
0012 | import matplotlib.pyplot as plt
0013 | import matplotlib.patches as mpatches
0014 | from matplotlib.patches import FancyArrowPatch
0015 | from matplotlib.animation import FuncAnimation, PillowWriter
0016 | import os
0017 | 
0018 | SCRIPT_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
0019 | RESULTS_DIR = os.path.join(SCRIPT_DIR, "..", "results")
0020 | OUT_PATH = os.path.join(SCRIPT_DIR, "animacion_lhd.gif")
0021 | 
0022 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0023 | # GEOMETRÍA 2D REAL DEL RECORRIDO
0024 | # Coordenadas (x, y) en metros para dibujar el mapa real
0025 | # Galería principal: horizontal de izquierda a derecha
0026 | # Ramales: perpendiculares hacia arriba
0027 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0028 | 
0029 | # El recorrido acumulado del LHD en 1D (del pos_log) se mapea a 2D aquí
0030 | # Segmentos: (dist, dx, dy, nombre)
0031 | # dx/dy = dirección unitaria del segmento
0032 | SEGMENTS_2D = [
0033 |     # dist    dx   dy   nombre
0034 |     (23.0,    1,   0,   "arranque"),
0035 |     (25.9,    1,   0,   "acceso-galeria"),
0036 |     (134.8,   1,   0,   "LOS-1"),
0037 |     (25.9,    0,   1,   "ramal-BP"),       # gira arriba hacia BP
0038 |     (30.0,    0,   1,   "acceso-BP"),      # entra al breakpoint
0039 |     (30.0,    0,  -1,   "retroceso-BP"),   # retrocede
0040 |     (25.9,    0,  -1,   "sale-ramal-BP"),  # sale del ramal
0041 |     (134.8,   1,   0,   "LOS-2"),
0042 |     (25.9,    0,   1,   "ramal-desmonte"), # gira arriba hacia desmonte
0043 |     (25.9,    0,   1,   "desmonte"),       # entra al desmonte
0044 | ]
0045 | 
0046 | def build_2d_path():
0047 |     """Construye la lista de puntos 2D del recorrido acumulado."""
0048 |     points = []   # (dist_acum, x2d, y2d)
0049 |     x, y = 0.0, 0.0
0050 |     d_acum = 0.0
0051 |     points.append((0.0, x, y))
0052 |     for (dist, dx, dy, _) in SEGMENTS_2D:
0053 |         x += dx * dist
0054 |         y += dy * dist
0055 |         d_acum += dist

0056 |         points.append((d_acum, x, y))
0057 |     return points
0058 | 
0059 | PATH_2D = build_2d_path()  # [(d_acum, x2d, y2d), ...]
0060 | 
0061 | def dist_to_xy(d):
0062 |     """Interpola posición 2D dado distancia acumulada 1D."""
0063 |     for i in range(len(PATH_2D) - 1):
0064 |         d0, x0, y0 = PATH_2D[i]
0065 |         d1, x1, y1 = PATH_2D[i+1]
0066 |         if d0 <= d <= d1:
0067 |             if d1 == d0:
0068 |                 return x0, y0
0069 |             t = (d - d0) / (d1 - d0)
0070 |             return x0 + t*(x1-x0), y0 + t*(y1-y0)
0071 |     d_last, x_last, y_last = PATH_2D[-1]
0072 |     return x_last, y_last
0073 | 
0074 | # Posiciones 2D de los Hawks — v8 (coordenadas físicas reales)
0075 | # H0–H3: galería principal (y=0), H4: ramal Desmonte (318.5, 25.9)
0076 | # Cardinal fijo: ramal BP (183.7, 30.0)
0077 | HAWK_2D = [
0078 |     (0.0,   -4.0),   # H0 — inicio galería
0079 |     (48.9,  -4.0),   # H1 — galería principal
0080 |     (183.7, -4.0),   # H2 — bifurcación BP
0081 |     (318.5, -4.0),   # H3 — bifurcación Desmonte
0082 |     (318.5, 25.9),   # H4 — dentro del ramal Desmonte (v8)
0083 | ]
0084 | CARDINAL_FIJO_2D = (183.7, 30.0)  # 30m dentro del ramal BP (v8)
0085 | 
0086 | # ── Cargar datos v8 ────────────────────────────────────────────────────────────
0087 | # pos_log v8: time_s, x, y, station_m, segment_id, nlos_region, serving_hawk, rssi_dbm
0088 | df = pd.read_csv(os.path.join(RESULTS_DIR, "mobility_5hawks_real_v8_pos_log.csv"))
0089 | 
0090 | # Columnas x, y ya son coordenadas 2D en v8 — no necesitan conversión
0091 | df["x2d"] = df["x"]
0092 | df["y2d"] = df["y"]
0093 | 
0094 | # ── Figura ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
0095 | fig = plt.figure(figsize=(14, 7), facecolor="#1a1a2e")
0096 | ax_map  = fig.add_axes([0.03, 0.35, 0.55, 0.60])   # mapa 2D
0097 | ax_rssi = fig.add_axes([0.62, 0.10, 0.36, 0.82])   # RSSI vs distancia
0098 | 
0099 | for ax in (ax_map, ax_rssi):
0100 |     ax.set_facecolor("#16213e")
0101 |     ax.tick_params(colors="white", labelsize=8)
0102 |     ax.xaxis.label.set_color("white")
0103 |     ax.yaxis.label.set_color("white")
0104 |     ax.title.set_color("white")
0105 |     for spine in ax.spines.values():
0106 |         spine.set_edgecolor("#444")
0107 | 
0108 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0109 | # DIBUJAR MAPA 2D ESTÁTICO
0110 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

0111 | 
0112 | ax_map.set_xlim(-20, 360)
0113 | ax_map.set_ylim(-18, 70)
0114 | ax_map.set_aspect("equal")
0115 | ax_map.set_xlabel("X (m)", color="white", fontsize=8)
0116 | ax_map.set_ylabel("Y (m)", color="white", fontsize=8)
0117 | ax_map.set_title("Recorrido real LHD — Nivel 1640", color="white", fontsize=10)
0118 | 
0119 | GALE_W = 6   # ancho galería en metros (visual)
0120 | 
0121 | # Galería principal (horizontal, x de -5 a 340)
0122 | ax_map.add_patch(mpatches.FancyBboxPatch(
0123 |     (-5, -GALE_W/2), 345, GALE_W,
0124 |     boxstyle="square,pad=0", lw=1.5,
0125 |     edgecolor="#546e7a", facecolor="#1c2b36"))
0126 | 
0127 | # Ramal Breakpoint — 55.9m hacia arriba desde x=183.7
0128 | ax_map.add_patch(mpatches.FancyBboxPatch(
0129 |     (183.7-GALE_W/2, GALE_W/2), GALE_W, 55.9,
0130 |     boxstyle="square,pad=0", lw=1.5,
0131 |     edgecolor="#546e7a", facecolor="#1c2b36"))
0132 | ax_map.text(183.7, 60, "Breakpoint\n(55.9m)", ha="center", fontsize=8,
0133 |             color="#b0bec5", fontweight="bold")
0134 | 
0135 | # Ramal Desmonte — 51.8m hacia arriba desde x=318.5
0136 | ax_map.add_patch(mpatches.FancyBboxPatch(
0137 |     (318.5-GALE_W/2, GALE_W/2), GALE_W, 51.8,
0138 |     boxstyle="square,pad=0", lw=1.5,
0139 |     edgecolor="#546e7a", facecolor="#1c2b36"))
0140 | ax_map.text(318.5, 56, "Desmonte\n(51.8m)", ha="center", fontsize=8,
0141 |             color="#b0bec5", fontweight="bold")
0142 | 
0143 | # Recorrido del LHD como línea de fondo
0144 | path_xs = [p[1] for p in PATH_2D]
0145 | path_ys = [p[2] for p in PATH_2D]
0146 | ax_map.plot(path_xs, path_ys, "-", color="#37474f", linewidth=3,
0147 |             alpha=0.5, zorder=1)
0148 | 
0149 | # Hawks en la galería (pared inferior y=-4)
0150 | for i, (hx, hy) in enumerate(HAWK_2D):
0151 |     ax_map.plot(hx, hy, "^", color="#4caf50", markersize=12, zorder=5)
0152 |     ax_map.text(hx, hy-4, f"H{i}", ha="center", fontsize=7,
0153 |                 color="#a5d6a7", fontweight="bold")
0154 | 
0155 | # Cardinal fijo (pared superior intersección BP)
0156 | cf_x, cf_y = CARDINAL_FIJO_2D
0157 | ax_map.plot(cf_x, cf_y, "s", color="#29b6f6", markersize=10, zorder=5)
0158 | ax_map.text(cf_x+8, cf_y+2, "Cardinal\nfijo (BP)", fontsize=7,
0159 |             color="#81d4fa", fontweight="bold")
0160 | 
0161 | # Inicio
0162 | ax_map.plot(0, 0, "o", color="#ef5350", markersize=9, zorder=6)
0163 | ax_map.text(-2, -9, "Inicio", fontsize=7.5, color="#ef9a9a")
0164 | 
0165 | # LHD (objeto animado)

0166 | lhd_dot,  = ax_map.plot([], [], "o", color="#ffeb3b", markersize=14,
0167 |                          zorder=10, markeredgecolor="#ff8f00", markeredgewidth=1.5)
0168 | lhd_trail, = ax_map.plot([], [], "-", color="#ffeb3b", linewidth=2,
0169 |                           alpha=0.35, zorder=9)
0170 | ap_line,  = ax_map.plot([], [], "--", color="#ffffff", linewidth=0.9,
0171 |                          alpha=0.55, zorder=8)
0172 | 
0173 | info_txt = ax_map.text(0, -13, "", color="white", fontsize=8.5,
0174 |                         bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.4", fc="#0d1b2a",
0175 |                                   ec="#546e7a", alpha=0.9))
0176 | zone_bg = ax_map.text(183.7, -13, "", color="#ffcc02", fontsize=8,
0177 |                        ha="center",
0178 |                        bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.3", fc="#3e2000",
0179 |                                  ec="#ff6f00", alpha=0.9))
0180 | 
0181 | # Leyenda
0182 | leg = [
0183 |     plt.Line2D([0],[0], marker="^", color="w", markerfacecolor="#4caf50",
0184 |                markersize=9, label="Hawk (HELI 2x2 MIMO)", ls="None"),
0185 |     plt.Line2D([0],[0], marker="s", color="w", markerfacecolor="#29b6f6",
0186 |                markersize=8, label="Cardinal fijo (Breadcrumb)", ls="None"),
0187 |     plt.Line2D([0],[0], marker="o", color="w", markerfacecolor="#ffeb3b",
0188 |                markersize=9, label="LHD Cardinal (móvil)", ls="None"),
0189 | ]
0190 | ax_map.legend(handles=leg, loc="upper left", fontsize=7,
0191 |               facecolor="#1a1a2e", edgecolor="#444", labelcolor="white")
0192 | 
0193 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0194 | # PANEL RSSI
0195 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0196 | ax_rssi.set_xlim(0, 426.3)
0197 | ax_rssi.set_ylim(-92, -25)
0198 | ax_rssi.set_xlabel("Distancia acumulada (m)", color="white", fontsize=8)
0199 | ax_rssi.set_ylabel("RSSI estimado (dBm)", color="white", fontsize=8)
0200 | ax_rssi.set_title("Señal recibida vs posición", color="white", fontsize=9)
0201 | ax_rssi.axhline(-75, color="#ef5350", lw=1.2, ls="--", label="Umbral −75 dBm")
0202 | 
0203 | # Zonas NLOS según station_m (v8): H0 giro, H2 galería, H2 transición BP, H3 giro, H3 transición Desmonte
0204 | NLOS_STATIONS = [
0205 |     (38.9,  58.9,  "Giro H0-H1"),
0206 |     (173.7, 193.7, "Giro H2"),
0207 |     (183.7, 239.6, "Trans. BP"),
0208 |     (374.4-10, 374.4+10, "Giro H3"),
0209 |     (374.4, 426.3, "Trans. Desmonte"),
0210 | ]
0211 | for (x0, x1, _) in NLOS_STATIONS:
0212 |     ax_rssi.axvspan(x0, x1, color="#ff6f00", alpha=0.18)
0213 | ax_rssi.text(220, -28, "NLOS", color="#ff6f00", fontsize=7, ha="center")
0214 | 
0215 | rssi_line, = ax_rssi.plot([], [], color="#29b6f6", lw=1.5, label="RSSI")
0216 | rssi_dot,  = ax_rssi.plot([], [], "o", color="#ffeb3b", markersize=7, zorder=5)
0217 | ax_rssi.legend(fontsize=7.5, facecolor="#1a1a2e", edgecolor="#444",
0218 |                labelcolor="white", loc="lower left")
0219 | 
0220 | # ── Título global ──────────────────────────────────────────────────────────────

0221 | fig.text(0.5, 0.97, "Simulación NS-3 — Teleoperación LHD — Nexa Cerro Lindo NV1640",
0222 |          ha="center", color="white", fontsize=11, fontweight="bold")
0223 | 
0224 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0225 | # ANIMACIÓN
0226 | # ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
0227 | STEP = 3
0228 | frames_idx = list(range(0, len(df), STEP))
0229 | 
0230 | def get_ap_xy2d(serving):
0231 |     """Devuelve coordenadas 2D del AP. serving puede ser 'H0'..'H4' o 'CardFijo'."""
0232 |     lookup = {
0233 |         "H0": HAWK_2D[0], "H1": HAWK_2D[1], "H2": HAWK_2D[2],
0234 |         "H3": HAWK_2D[3], "H4": HAWK_2D[4], "CardFijo": CARDINAL_FIJO_2D,
0235 |     }
0236 |     return lookup.get(str(serving), HAWK_2D[0])
0237 | 
0238 | def update(fi):
0239 |     idx     = frames_idx[fi]
0240 |     row     = df.iloc[idx]
0241 |     x2d     = row["x2d"]
0242 |     y2d     = row["y2d"]
0243 |     d1d     = row["station_m"]      # distancia acumulada v8
0244 |     t       = row["time_s"]
0245 |     rssi    = row["rssi_dbm"]       # columna v8
0246 |     nlos_r  = row["nlos_region"]    # nombre de región NLOS o "LOS"
0247 |     serving = row["serving_hawk"]   # string "H0".."H4" o "CardFijo"
0248 | 
0249 |     # LHD en mapa
0250 |     lhd_dot.set_data([x2d], [y2d])
0251 |     trail = df.iloc[max(0, idx-25):idx+1]
0252 |     lhd_trail.set_data(trail["x2d"].values, trail["y2d"].values)
0253 | 
0254 |     # Línea al AP actual
0255 |     ax_x, ax_y = get_ap_xy2d(serving)
0256 |     ap_line.set_data([x2d, ax_x], [y2d, ax_y])
0257 | 
0258 |     # Texto info
0259 |     info_txt.set_text(f"t={t:.0f}s  |  AP: {serving}  |  RSSI: {rssi:.1f} dBm")
0260 |     region_str = str(nlos_r)
0261 |     if region_str not in ("LOS", "", "nan"):
0262 |         zone_bg.set_text(f"NLOS: {region_str}")
0263 |     else:
0264 |         zone_bg.set_text("")
0265 | 
0266 |     # RSSI panel
0267 |     hist = df.iloc[:idx+1]
0268 |     rssi_line.set_data(hist["station_m"].values, hist["rssi_dbm"].values)
0269 |     rssi_dot.set_data([d1d], [rssi])
0270 | 
0271 |     return lhd_dot, lhd_trail, ap_line, info_txt, zone_bg, rssi_line, rssi_dot
0272 | 
0273 | print(f"Generando animación 2D ({len(frames_idx)} frames) ...")
0274 | anim = FuncAnimation(fig, update, frames=len(frames_idx),
0275 |                      interval=80, blit=True)

0276 | 
0277 | writer = PillowWriter(fps=12)
0278 | anim.save(OUT_PATH, writer=writer)
0279 | print(f"GIF guardado: {OUT_PATH}")

### D.8 modelo_nexa.py - archivo histórico de trazabilidad

Archivo conservado por trazabilidad del desarrollo; no se utiliza para sustentar los KPIs finales v8.2.

0001 | """
0002 | =============================================================================
0003 | [NO USAR EN FIGURAS FINALES — modelo preliminar, reemplazado por modelo_definitivo.py]
0004 | =============================================================================
0005 | MODELO ACTUALIZADO CON DATOS REALES: NEXA BLOCK CAVING
0006 | Validación contra Site Survey TamoGraph
0007 | Tesis: Diseño de red IEEE 802.11ac tipo malla para teleoperación LHD
0008 | =============================================================================
0009 | 
0010 | Fuentes de datos reales:
0011 |   - Nexa Block Caving - Requirements 2026 (TamoGraph Site Survey)
0012 |   - BoM de red WLAN WiFi Mesh (info_rred_wifi.pdf)
0013 |   - Datasheets públicos Rajant Hawk, Cardinal, Poynting HELI
0014 | 
0015 | Equipos reales del despliegue:
0016 |   - Hawk FE1-5050: Dual 5GHz, 2x2 MIMO, 802.11ac
0017 |   - Cardinal 23-100237-001: Dual-band 802.11ac Wave2
0018 |   - Antena HELI izq/der (RCP-50LHP/RHP-11-NM): 11 dBi, 5.0-6.0 GHz
0019 |   - Antena vehículo (A-HELI-0040-V1-01): 4.8 dBi, circular polarizada
0020 |   
0021 | Datos TamoGraph para validación:
0022 |   - Signal Level: -45 dBm (cerca AP) a -85 dBm (borde)
0023 |   - SNR: >=30 dB (cerca) a <=10 dB (borde)  
0024 |   - PHY Rate: >=300 Mbps (cerca) a <=24 Mbps (borde)
0025 |   - Config: 802.11ac, 40 MHz, 2 streams, corrección 5 GHz = 5 dBm
0026 | """
0027 | 
0028 | import numpy as np
0029 | import matplotlib.pyplot as plt
0030 | import matplotlib.colors as mcolors
0031 | from matplotlib.patches import FancyArrowPatch
0032 | import os
0033 | 
0034 | OUTPUT_DIR = "figuras_nexa"
0035 | os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True)
0036 | 
0037 | # ============================================================================
0038 | # 1. PARÁMETROS REALES DE EQUIPOS (del BoM de Nexa)
0039 | # ============================================================================
0040 | 
0041 | # Rajant Hawk FE1-5050 (Dual 5GHz)
0042 | PT_HAWK = 29.0       # dBm (datasheet: ~29 ± 2 dB a 5 GHz)
0043 | 
0044 | # Antenas Poynting Helicoidal (RCP-50LHP/RHP-11-NM)
0045 | GT_HELI = 11.0       # dBi (5.0-6.0 GHz, bidireccional, pol. circular)
0046 | 
0047 | # Rajant Cardinal 23-100237-001
0048 | PT_CARDINAL = 24.0   # dBm (datasheet)
0049 | 
0050 | # Antena vehículo Poynting A-HELI-0040-V1-01
0051 | GR_VEHICLE = 4.8     # dBi (circular polarizada, mine/tunnel)
0052 | 
0053 | # Sensibilidad del receptor (de datasheets Rajant serie LX5/Sparrow)
0054 | SENS_300MBPS = -68.0  # dBm @ 300 Mbps, 40 MHz, 5 GHz
0055 | SENS_54MBPS  = -82.0  # dBm @ 54 Mbps

0056 | SENS_6MBPS   = -94.0  # dBm @ 6 Mbps (mínimo enlace)
0057 | 
0058 | # Configuración de operación (del TamoGraph)
0059 | FREQ = 5.0e9          # Hz (Hawk FE1-5050 = dual 5 GHz)
0060 | BW = 40e6             # Hz (40 MHz según TamoGraph client config)
0061 | N_STREAMS = 2         # 2x2 MIMO
0062 | SIGNAL_CORRECTION_5G = 5.0  # dBm (del TamoGraph)
0063 | 
0064 | # Constantes
0065 | C = 3e8
0066 | LAMBDA = C / FREQ
0067 | K = 2 * np.pi / LAMBDA
0068 | EPS_0 = 8.854e-12
0069 | K_BOLTZ = 1.38e-23
0070 | TEMP = 300
0071 | NF = 6.0  # figura de ruido
0072 | 
0073 | # Piso de ruido
0074 | NOISE_FLOOR = 10 * np.log10(K_BOLTZ * TEMP * BW * 1000) + NF  # dBm
0075 | 
0076 | # ============================================================================
0077 | # 2. MODELO DE PROPAGACIÓN EN TÚNEL (calibrado con datos TamoGraph)
0078 | # ============================================================================
0079 | 
0080 | # Parámetros calibrados con los mapas de TamoGraph:
0081 | # Cerca del AP: -45 a -50 dBm → a ~5m, PL ~ Pt+Gt+Gr - Pr = 29+11+4.8-(-45) ~ 90 dB
0082 | # Eso es alto para 5m → el modelo incluye pérdidas de cableado y conectores
0083 | CABLE_LOSS = 19.2      # dB (pérdidas de cables, conectores, pigtails)
0084 | 
0085 | # De los mapas TamoGraph se observa:
0086 | # - A ~30-40m del AP, señal ~ -60 a -65 dBm
0087 | # - A ~60-80m del AP, señal ~ -72 a -76 dBm  
0088 | # - A ~100m+, señal ~ -80 a -85 dBm
0089 | # Calibración regresiva da: n ~ 2.2-2.8 para estas galerías
0090 | N_LOS = 2.54           # exponente LOS (calibrado con TamoGraph, galerías Nexa)
0091 | N_NLOS = 4.0          # exponente NLOS (intersecciones/curvas)
0092 | SIGMA_LOS = 5.0       # dB shadowing
0093 | SIGMA_NLOS = 8.0      # dB shadowing
0094 | 
0095 | # Geometría de galería (Block Caving Nexa)
0096 | TUNNEL_W = 5.0        # metros (ancho típico de galería)
0097 | TUNNEL_H = 4.5        # metros (alto)
0098 | 
0099 | # MCS Table (802.11ac, 2 streams, 40 MHz)
0100 | MCS_TABLE = [
0101 |     (0,  "BPSK 1/2",      5,   13.5),
0102 |     (1,  "QPSK 1/2",      8,   27.0),
0103 |     (2,  "QPSK 3/4",     11,   40.5),
0104 |     (3,  "16-QAM 1/2",   14,   54.0),
0105 |     (4,  "16-QAM 3/4",   17,   81.0),
0106 |     (5,  "64-QAM 2/3",   20,  108.0),
0107 |     (6,  "64-QAM 3/4",   23,  121.5),
0108 |     (7,  "64-QAM 5/6",   26,  135.0),
0109 |     (8,  "256-QAM 3/4",  29,  162.0),
0110 |     (9,  "256-QAM 5/6",  32,  180.0),

0111 | ]
0112 | 
0113 | 
0114 | def path_loss(d, n):
0115 |     """PL(d) = PL(d0) + 10·n·log10(d) + pérdidas cable"""
0116 |     d = np.maximum(d, 0.5)
0117 |     pl_d0 = 20 * np.log10(4 * np.pi * 1.0 / LAMBDA)
0118 |     return pl_d0 + 10 * n * np.log10(d) + CABLE_LOSS
0119 | 
0120 | 
0121 | def received_power(d, n, pt=PT_HAWK, gt=GT_HELI, gr=GR_VEHICLE):
0122 |     """Pr(d) = Pt + Gt + Gr - PL(d)"""
0123 |     return pt + gt + gr - path_loss(d, n)
0124 | 
0125 | 
0126 | def snr(pr):
0127 |     """SNR = Pr - Noise Floor"""
0128 |     return pr - NOISE_FLOOR
0129 | 
0130 | 
0131 | def snr_to_phy_rate(snr_val):
0132 |     """Mapea SNR a PHY Rate según tabla MCS"""
0133 |     best_rate = 0
0134 |     for _, _, snr_min, rate in MCS_TABLE:
0135 |         if snr_val >= snr_min:
0136 |             best_rate = rate
0137 |     return best_rate
0138 | 
0139 | 
0140 | # ============================================================================
0141 | # 3. TOPOLOGÍA SIMPLIFICADA DE NEXA NV1640
0142 | # ============================================================================
0143 | # Del plano: Zanjas 01-10 en una sección rectangular con galerías perpendiculares
0144 | # Simplifico a una galería principal con ramificaciones
0145 | 
0146 | # Posiciones aproximadas de Hawks (del mapa NV1640, en metros relativos)
0147 | HAWKS_NV1640 = [
0148 |     {"id": "AP-01", "x": 50,  "y": 20,  "zone": "Zanja 01"},
0149 |     {"id": "AP-02", "x": 50,  "y": 80,  "zone": "Zanja 02"},
0150 |     {"id": "AP-03", "x": 100, "y": 45,  "zone": "Zanja 03"},
0151 |     {"id": "AP-04", "x": 100, "y": 20,  "zone": "Zanja 04"},
0152 |     {"id": "AP-05", "x": 130, "y": 75,  "zone": "Galería"},
0153 |     {"id": "AP-06", "x": 160, "y": 55,  "zone": "Zanja 05/06"},
0154 |     {"id": "AP-07", "x": 180, "y": 90,  "zone": "Galería"},
0155 |     {"id": "AP-08", "x": 200, "y": 65,  "zone": "Zanja 08"},
0156 |     {"id": "AP-09", "x": 230, "y": 45,  "zone": "Zanja 07"},
0157 |     {"id": "AP-10", "x": 250, "y": 80,  "zone": "Zanja 10"},
0158 |     {"id": "AP-11", "x": 250, "y": 55,  "zone": "Zanja 09"},
0159 |     {"id": "AP-12", "x": 170, "y": 105, "zone": "Galería sup"},
0160 | ]
0161 | 
0162 | # Galerías (segmentos de túnel) — simplificado
0163 | GALLERIES = [
0164 |     {"start": (30, 20),  "end": (260, 20),  "name": "Galería principal sur"},
0165 |     {"start": (30, 80),  "end": (260, 80),  "name": "Galería principal norte"},

0166 |     {"start": (50, 20),  "end": (50, 80),   "name": "Crucero 024"},
0167 |     {"start": (100, 20), "end": (100, 80),  "name": "Crucero 025"},
0168 |     {"start": (160, 20), "end": (160, 80),  "name": "Crucero Zanja"},
0169 |     {"start": (200, 20), "end": (200, 80),  "name": "Crucero 028"},
0170 |     {"start": (250, 20), "end": (250, 80),  "name": "Crucero 029"},
0171 |     {"start": (130, 75), "end": (180, 105), "name": "Galería acceso"},
0172 | ]
0173 | 
0174 | 
0175 | # ============================================================================
0176 | # 4. GRÁFICAS
0177 | # ============================================================================
0178 | 
0179 | def plot_coverage_map():
0180 |     """Genera mapa de cobertura predicho y lo compara con rangos de TamoGraph"""
0181 |     
0182 |     # Grilla 2D del área de la mina
0183 |     x = np.linspace(20, 270, 300)
0184 |     y = np.linspace(5, 115, 150)
0185 |     X, Y = np.meshgrid(x, y)
0186 |     
0187 |     # Para cada punto, calcular la mejor señal recibida (de cualquier Hawk)
0188 |     Pr_best = np.full_like(X, -120.0)
0189 |     
0190 |     for hawk in HAWKS_NV1640:
0191 |         hx, hy = hawk["x"], hawk["y"]
0192 |         dist = np.sqrt((X - hx)**2 + (Y - hy)**2)
0193 |         dist = np.maximum(dist, 0.5)
0194 |         pr = received_power(dist, N_LOS)
0195 |         Pr_best = np.maximum(Pr_best, pr)
0196 |     
0197 |     # ---- GRÁFICA 15: Mapa de cobertura predicho ----
0198 |     fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))
0199 |     
0200 |     # Panel izquierdo: Cobertura predicha
0201 |     ax = axes[0]
0202 |     levels = [-85, -81, -76, -72, -67, -63, -58, -54, -49, -45]
0203 |     cmap = plt.cm.RdYlGn
0204 |     norm = mcolors.BoundaryNorm(levels, cmap.N)
0205 |     
0206 |     im = ax.pcolormesh(X, Y, Pr_best, cmap=cmap, norm=norm, shading='gouraud')
0207 |     plt.colorbar(im, ax=ax, label='Pr predicha (dBm)', ticks=levels)
0208 |     
0209 |     for hawk in HAWKS_NV1640:
0210 |         ax.plot(hawk["x"], hawk["y"], 'ko', markersize=8, zorder=5)
0211 |         ax.text(hawk["x"]+3, hawk["y"]+3, hawk["id"], fontsize=6, color='black', zorder=5)
0212 |     
0213 |     for g in GALLERIES:
0214 |         ax.plot([g["start"][0], g["end"][0]], [g["start"][1], g["end"][1]], 
0215 |                 '-', color='gray', linewidth=0.5, alpha=0.3)
0216 |     
0217 |     ax.set_xlabel('x (m)')
0218 |     ax.set_ylabel('y (m)')
0219 |     ax.set_title('Modelo predicho (log-distancia, n=2.4)')
0220 |     ax.set_aspect('equal')

0221 |     
0222 |     # Panel derecho: Comparación con rangos TamoGraph
0223 |     ax2 = axes[1]
0224 |     
0225 |     # Perfil de potencia vs distancia (eje central y=50)
0226 |     d_profile = np.linspace(1, 120, 200)
0227 |     pr_model = received_power(d_profile, N_LOS)
0228 |     
0229 |     ax2.plot(d_profile, pr_model, '-', color='#185FA5', linewidth=2.5, 
0230 |              label=f'Modelo (n={N_LOS})')
0231 |     
0232 |     # Datos reales extraídos del TamoGraph (rangos observados)
0233 |     tamo_data = [
0234 |         (5,   -45, -50, "Cerca AP"),
0235 |         (15,  -50, -55, ""),
0236 |         (30,  -58, -63, ""),
0237 |         (50,  -63, -68, ""),
0238 |         (70,  -68, -74, ""),
0239 |         (90,  -74, -80, ""),
0240 |         (110, -80, -85, "Borde cobertura"),
0241 |     ]
0242 |     
0243 |     tamo_d = [t[0] for t in tamo_data]
0244 |     tamo_min = [t[1] for t in tamo_data]
0245 |     tamo_max = [t[2] for t in tamo_data]
0246 |     tamo_mid = [(t[1]+t[2])/2 for t in tamo_data]
0247 |     
0248 |     ax2.fill_between(tamo_d, tamo_min, tamo_max, alpha=0.25, color='#D85A30',
0249 |                       label='Rango TamoGraph (observado)')
0250 |     ax2.plot(tamo_d, tamo_mid, 'o--', color='#D85A30', markersize=6, linewidth=1,
0251 |              label='TamoGraph (media)')
0252 |     
0253 |     # Sensibilidades
0254 |     ax2.axhline(y=SENS_300MBPS, color='green', linewidth=1, linestyle='--', alpha=0.6,
0255 |                 label=f'Sens. 300 Mbps ({SENS_300MBPS} dBm)')
0256 |     ax2.axhline(y=SENS_6MBPS, color='red', linewidth=1, linestyle='--', alpha=0.6,
0257 |                 label=f'Sens. 6 Mbps ({SENS_6MBPS} dBm)')
0258 |     
0259 |     ax2.set_xlabel('Distancia al Hawk más cercano (m)')
0260 |     ax2.set_ylabel('Potencia recibida (dBm)')
0261 |     ax2.set_title('Validación: modelo vs TamoGraph Nexa')
0262 |     ax2.legend(loc='lower left', fontsize=8)
0263 |     ax2.set_xlim([1, 120])
0264 |     ax2.set_ylim([-100, -35])
0265 |     ax2.grid(True, alpha=0.3)
0266 |     
0267 |     # Calcular error
0268 |     pr_at_tamo_d = received_power(np.array(tamo_d), N_LOS)
0269 |     errors = pr_at_tamo_d - np.array(tamo_mid)
0270 |     rmse = np.sqrt(np.mean(errors**2))
0271 |     ax2.text(80, -42, f'RMSE = {rmse:.1f} dB', fontsize=11, fontweight='bold',
0272 |              color='#185FA5', bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='white', alpha=0.8))
0273 |     
0274 |     plt.suptitle('Validación del modelo de propagación contra datos reales Nexa Block Caving',
0275 |                  fontsize=13, fontweight='bold')

0276 |     plt.tight_layout()
0277 |     plt.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'grafica_15_validacion_nexa.png'), dpi=200)
0278 |     plt.close()
0279 |     print("[OK] Gráfica 15: Validación modelo vs TamoGraph")
0280 |     
0281 |     return rmse
0282 | 
0283 | 
0284 | def plot_snr_phy_comparison():
0285 |     """Compara SNR y PHY Rate predichos vs TamoGraph"""
0286 |     
0287 |     d = np.linspace(1, 120, 200)
0288 |     pr = received_power(d, N_LOS)
0289 |     snr_vals = snr(pr)
0290 |     phy_rates = np.array([snr_to_phy_rate(s) for s in snr_vals])
0291 |     
0292 |     fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 9), sharex=True)
0293 |     
0294 |     # SNR
0295 |     ax1.plot(d, snr_vals, '-', color='#185FA5', linewidth=2.5, label='Modelo predicho')
0296 |     
0297 |     # Rangos TamoGraph de SNR
0298 |     tamo_snr = [(5, 30, 35), (20, 25, 30), (40, 20, 25), 
0299 |                 (60, 17, 22), (80, 12, 17), (100, 10, 14)]
0300 |     for td, smin, smax in tamo_snr:
0301 |         ax1.plot([td], [(smin+smax)/2], 'o', color='#D85A30', markersize=8)
0302 |         ax1.plot([td, td], [smin, smax], '-', color='#D85A30', linewidth=2)
0303 |     ax1.plot([], [], 'o-', color='#D85A30', label='TamoGraph (rango observado)')
0304 |     
0305 |     ax1.axhline(y=10, color='red', linewidth=1, linestyle='--', alpha=0.5, label='SNR mínimo (10 dB)')
0306 |     ax1.set_ylabel('SNR (dB)')
0307 |     ax1.set_title('SNR predicho vs observado (TamoGraph)')
0308 |     ax1.legend(loc='upper right', fontsize=9)
0309 |     ax1.grid(True, alpha=0.3)
0310 |     ax1.set_ylim([0, 50])
0311 |     
0312 |     # PHY Rate
0313 |     ax2.plot(d, phy_rates, '-', color='#1D9E75', linewidth=2.5, label='Modelo predicho')
0314 |     
0315 |     # Rangos TamoGraph de PHY Rate
0316 |     tamo_phy = [(5, 270, 300), (20, 176, 240), (40, 116, 176),
0317 |                 (60, 54, 116), (80, 24, 54), (100, 24, 24)]
0318 |     for td, pmin, pmax in tamo_phy:
0319 |         ax2.plot([td], [(pmin+pmax)/2], 's', color='#D85A30', markersize=8)
0320 |         ax2.plot([td, td], [pmin, pmax], '-', color='#D85A30', linewidth=2)
0321 |     ax2.plot([], [], 's-', color='#D85A30', label='TamoGraph (rango observado)')
0322 |     
0323 |     ax2.axhline(y=40, color='red', linewidth=1.5, linestyle='--', 
0324 |                 label='Mínimo para video (40 Mbps)')
0325 |     
0326 |     # Encontrar distancia donde PHY < 40 Mbps
0327 |     idx = np.where(phy_rates < 40)[0]
0328 |     if len(idx) > 0:
0329 |         d_limit = d[idx[0]]
0330 |         ax2.axvline(x=d_limit, color='red', linewidth=1, linestyle=':', alpha=0.5)

0331 |         ax2.text(d_limit+2, 200, f'd_max = {d_limit:.0f} m\npara video', fontsize=9, color='red')
0332 |     
0333 |     ax2.set_xlabel('Distancia al Hawk más cercano (m)')
0334 |     ax2.set_ylabel('PHY Rate (Mbps)')
0335 |     ax2.set_title('PHY Rate predicho vs observado (TamoGraph)')
0336 |     ax2.legend(loc='upper right', fontsize=9)
0337 |     ax2.grid(True, alpha=0.3)
0338 |     ax2.set_ylim([0, 350])
0339 |     
0340 |     plt.suptitle('Validación SNR y PHY Rate contra datos Nexa Block Caving',
0341 |                  fontsize=13, fontweight='bold')
0342 |     plt.tight_layout()
0343 |     plt.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'grafica_16_snr_phy_validacion.png'), dpi=200)
0344 |     plt.close()
0345 |     print("[OK] Gráfica 16: SNR y PHY Rate validación")
0346 | 
0347 | 
0348 | def plot_topology_design():
0349 |     """Muestra la topología con zonas de cobertura y métricas"""
0350 |     
0351 |     fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8))
0352 |     
0353 |     # Galerías
0354 |     for g in GALLERIES:
0355 |         ax.plot([g["start"][0], g["end"][0]], [g["start"][1], g["end"][1]],
0356 |                 '-', color='#888780', linewidth=8, alpha=0.2, solid_capstyle='round')
0357 |         ax.plot([g["start"][0], g["end"][0]], [g["start"][1], g["end"][1]],
0358 |                 '-', color='#888780', linewidth=1, alpha=0.5)
0359 |     
0360 |     # Cobertura de cada Hawk (círculos)
0361 |     colors = ['#1D9E75', '#185FA5', '#534AB7', '#D85A30', '#993556', '#639922',
0362 |               '#BA7517', '#1D9E75', '#185FA5', '#534AB7', '#D85A30', '#993556']
0363 |     
0364 |     for i, hawk in enumerate(HAWKS_NV1640):
0365 |         # Radio de cobertura a -72 dBm (MCS3, 54 Mbps)
0366 |         # Pr = Pt + Gt + Gr - PL(d) = -72 → PL(d) = 29+11+4.8-(-72)-3 = 113.8
0367 |         # 113.8 = 47.4 + 10*2.4*log(d) → d = 10^((113.8-47.4)/24) = 10^2.77 ~ 56m
0368 |         r_coverage = 56
0369 |         
0370 |         circle = plt.Circle((hawk["x"], hawk["y"]), r_coverage, 
0371 |                             fill=True, facecolor=colors[i%len(colors)], alpha=0.06,
0372 |                             edgecolor=colors[i%len(colors)], linewidth=0.8, linestyle='--')
0373 |         ax.add_patch(circle)
0374 |         
0375 |         # Nodo Hawk
0376 |         ax.plot(hawk["x"], hawk["y"], 's', color=colors[i%len(colors)], 
0377 |                 markersize=10, zorder=5, markeredgecolor='black', markeredgewidth=0.5)
0378 |         ax.text(hawk["x"]+4, hawk["y"]+4, hawk["id"], fontsize=7, 
0379 |                 color=colors[i%len(colors)], fontweight='bold', zorder=5)
0380 |     
0381 |     # LHD (posición ejemplo)
0382 |     lhd_x, lhd_y = 150, 50
0383 |     ax.plot(lhd_x, lhd_y, 'D', color='#D85A30', markersize=14, zorder=6,
0384 |             markeredgecolor='black', markeredgewidth=1)
0385 |     ax.text(lhd_x+5, lhd_y+5, 'LHD\n(Cardinal)', fontsize=8, color='#D85A30',

0386 |             fontweight='bold', zorder=6)
0387 |     
0388 |     # Enlace mesh más cercano
0389 |     nearest = min(HAWKS_NV1640, key=lambda h: np.sqrt((h["x"]-lhd_x)**2 + (h["y"]-lhd_y)**2))
0390 |     ax.annotate('', xy=(nearest["x"], nearest["y"]), xytext=(lhd_x, lhd_y),
0391 |                 arrowprops=dict(arrowstyle='<->', color='#D85A30', lw=2, linestyle='--'))
0392 |     
0393 |     # Nodos de backbone
0394 |     backbone_nodes = [(30, 10), (30, 90)]
0395 |     for bx, by in backbone_nodes:
0396 |         ax.plot(bx, by, 'o', color='#639922', markersize=12, zorder=5)
0397 |         ax.text(bx-15, by, 'NODO', fontsize=7, color='#639922', fontweight='bold')
0398 |     
0399 |     # FO ring
0400 |     ax.plot([30, 30], [10, 90], '-', color='#BA7517', linewidth=3, alpha=0.5)
0401 |     ax.text(15, 50, 'FO\nAnillo\n1 Gbps', fontsize=7, color='#BA7517', ha='center')
0402 |     
0403 |     ax.set_xlim([0, 280])
0404 |     ax.set_ylim([-5, 120])
0405 |     ax.set_xlabel('x (m)')
0406 |     ax.set_ylabel('y (m)')
0407 |     ax.set_title('Topología de red Nexa Block Caving NV1640\n'
0408 |                  f'{len(HAWKS_NV1640)} Hawks, cobertura a -72 dBm (r ~ 56 m)', fontsize=12)
0409 |     ax.set_aspect('equal')
0410 |     ax.grid(True, alpha=0.15)
0411 |     
0412 |     # Leyenda
0413 |     from matplotlib.lines import Line2D
0414 |     legend_elements = [
0415 |         Line2D([0], [0], marker='s', color='w', markerfacecolor='#185FA5', markersize=10, label='Hawk FE1-5050'),
0416 |         Line2D([0], [0], marker='D', color='w', markerfacecolor='#D85A30', markersize=10, label='LHD + Cardinal'),
0417 |         Line2D([0], [0], marker='o', color='w', markerfacecolor='#639922', markersize=10, label='Nodo backbone (switch)'),
0418 |         Line2D([0], [0], color='#BA7517', linewidth=3, label='Fibra óptica (anillo)'),
0419 |         plt.Circle((0,0), 1, fill=False, edgecolor='gray', linestyle='--', label='Cobertura -72 dBm'),
0420 |     ]
0421 |     ax.legend(handles=legend_elements, loc='upper left', fontsize=8)
0422 |     
0423 |     plt.tight_layout()
0424 |     plt.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'grafica_17_topologia_nexa.png'), dpi=200)
0425 |     plt.close()
0426 |     print("[OK] Gráfica 17: Topología Nexa Block Caving")
0427 | 
0428 | 
0429 | def print_equipment_table():
0430 |     """Tabla de equipos con datos reales del BoM de Nexa"""
0431 |     
0432 |     print("\n" + "=" * 80)
0433 |     print("EQUIPOS REALES - NEXA BLOCK CAVING (del BoM)")
0434 |     print("=" * 80)
0435 |     
0436 |     equip = [
0437 |         ("Hawk FE1-5050",     "Rajant",   9,  "Dual 5GHz, 2x2 MIMO, 802.11ac"),
0438 |         ("Cardinal 23-100237","Rajant",  16,  "Dual-band 802.11ac Wave2, 2x2 MIMO"),
0439 |         ("HELI LHP-11-NM",   "Poynting", 16, "11 dBi, left-hand circ. pol., 5-6 GHz"),
0440 |         ("HELI RHP-11-NM",   "Poynting", 16, "11 dBi, right-hand circ. pol., 5-6 GHz"),

0441 |         ("A-HELI-0040",      "Poynting",  4, "4.8 dBi, circ. pol., mine/tunnel"),
0442 |         ("FSR-424F-POE",     "Fortinet",  1, "Switch Core L2/3, 12 PoE, IP40"),
0443 |         ("FSR-112F-POE",     "Fortinet",  4, "Switch Acceso PoE, 8+4 ports, IP40"),
0444 |         ("SLP-1025",         "Rajant",    1, "Slipstream APT routing appliance"),
0445 |     ]
0446 |     
0447 |     print(f"\n  {'Equipo':22s} | {'Marca':10s} | {'Cant':>4} | {'Descripción'}")
0448 |     print(f"  {'-'*22}---{'-'*10}---{'-'*4}---{'-'*40}")
0449 |     for e in equip:
0450 |         print(f"  {e[0]:22s} | {e[1]:10s} | {e[2]:>4} | {e[3]}")
0451 |     
0452 |     print(f"\n  Parámetros RF del presupuesto de enlace:")
0453 |     print(f"    Pt (Hawk) = {PT_HAWK} dBm")
0454 |     print(f"    Gt (HELI) = {GT_HELI} dBi")
0455 |     print(f"    Gr (vehículo) = {GR_VEHICLE} dBi")
0456 |     print(f"    Pérdidas cable = {CABLE_LOSS} dB")
0457 |     print(f"    EIRP = {PT_HAWK + GT_HELI:.0f} dBm")
0458 |     print(f"    Sensibilidad @ 300 Mbps = {SENS_300MBPS} dBm")
0459 |     print(f"    Piso de ruido = {NOISE_FLOOR:.1f} dBm")
0460 | 
0461 | 
0462 | def print_validation_summary(rmse):
0463 |     """Resumen de validación"""
0464 |     
0465 |     d_video_limit = 0
0466 |     for d in np.linspace(1, 150, 500):
0467 |         pr = received_power(d, N_LOS)
0468 |         rate = snr_to_phy_rate(snr(pr))
0469 |         if rate >= 40:
0470 |             d_video_limit = d
0471 |     
0472 |     print(f"\n{'='*80}")
0473 |     print("RESUMEN DE VALIDACIÓN")
0474 |     print(f"{'='*80}")
0475 |     print(f"\n  Modelo: log-distancia, n = {N_LOS} (LOS), n = {N_NLOS} (NLOS)")
0476 |     print(f"  Calibrado con: datos TamoGraph de Nexa Block Caving NV1640/1970")
0477 |     print(f"  RMSE modelo vs TamoGraph: {rmse:.1f} dB")
0478 |     print(f"  Precisión: {'[OK] Buena (<6 dB)' if rmse < 6 else '[WARN] Aceptable (<10 dB)' if rmse < 10 else '[FAIL] Revisar'}")
0479 |     print(f"\n  Distancia máxima para video (>=40 Mbps PHY): {d_video_limit:.0f} m")
0480 |     print(f"  Distancia máxima para enlace (>=6 Mbps PHY): >120 m")
0481 |     print(f"  Separación recomendada entre Hawks: {d_video_limit * 0.65:.0f} m")
0482 |     print(f"\n  Conclusión: el modelo con n={N_LOS} predice correctamente")
0483 |     print(f"  la cobertura observada en el Site Survey de Nexa.")
0484 |     print(f"  Los parámetros calibrados pueden usarse para diseñar")
0485 |     print(f"  la red de teleoperación del LHD con confianza.")
0486 |     print(f"{'='*80}")
0487 | 
0488 | 
0489 | # ============================================================================
0490 | # MAIN
0491 | # ============================================================================
0492 | 
0493 | if __name__ == "__main__":
0494 |     plt.rcParams.update({
0495 |         'figure.dpi': 150, 'savefig.dpi': 300,

0496 |         'font.size': 11, 'axes.grid': True, 'grid.alpha': 0.3,
0497 |     })
0498 |     
0499 |     print("MODELO ACTUALIZADO CON DATOS REALES NEXA BLOCK CAVING")
0500 |     print("=" * 80)
0501 |     
0502 |     print_equipment_table()
0503 |     rmse = plot_coverage_map()
0504 |     plot_snr_phy_comparison()
0505 |     plot_topology_design()
0506 |     print_validation_summary(rmse)
0507 |     
0508 |     print(f"\n[OK] Gráficas en: {OUTPUT_DIR}/")

## Anexo E. Ejecución, parametrización y reproducibilidad

### E.1 run_all_simulations.sh - ejecución automatizada

Script bash utilizado para ejecutar y organizar escenarios de simulación.

0001 | #!/bin/bash
0002 | # =============================================================================
0003 | # run_all_simulations.sh — Ejecuta todos los escenarios v8.2 en ns-3
0004 | # Tesis: Red IEEE 802.11ac para teleoperación LHD — Nexa Cerro Lindo
0005 | # =============================================================================
0006 | # Uso:
0007 | #   cd ~/ns-allinone-3.40/ns-3.40
0008 | #   bash /mnt/c/Users/Adrian\ Lopez/Documents/tesis_proyecto/cap3/simulacion_ns3/run_all_simulations.sh
0009 | #
0010 | # Prerequisito: haber compilado el scratch
0011 | #   ./ns3 build scratch/lhd-teleop-v2-nexa
0012 | # =============================================================================
0013 | 
0014 | set -e
0015 | 
0016 | NS3_DIR="$HOME/ns-allinone-3.40/ns-3.40"
0017 | SCRATCH="lhd-teleop-v2-nexa"
0018 | SIM_TIME=300
0019 | RESULTS_DIR="$NS3_DIR/results"
0020 | WIN_RESULTS="/mnt/c/Users/Adrian Lopez/Documents/tesis_proyecto/cap3/simulacion_ns3/results"
0021 | 
0022 | cd "$NS3_DIR"
0023 | mkdir -p "$RESULTS_DIR"
0024 | 
0025 | echo "========================================================"
0026 | echo " Simulación v8.2 — Nexa Cerro Lindo Nivel 1640"
0027 | echo " simTime=${SIM_TIME}s"
0028 | echo " NLOS: LinkNlosLoss por par TX-RX"
0029 | echo " RSSI: ApRadioInfo (Hawk 30dBm+11dBi, CardFijo 23dBm+4.8dBi)"
0030 | echo " Asociación: _assoc_log.csv desde callbacks OnAssoc/OnDeAssoc"
0031 | echo " Escenarios comparativos físicamente válidos: sin_h4, sin_cardfijo"
0032 | echo "========================================================"
0033 | 
0034 | run_scenario() {
0035 |     local name="$1"
0036 |     local extra="${2:-}"
0037 |     echo ""
0038 |     echo "--- Corriendo: $name $extra ---"
0039 |     ./ns3 run "$SCRATCH --scenario=$name --simTime=$SIM_TIME $extra" 2>&1 | \
0040 |         grep -E "(RESULTADOS|OWD|E2E|TODOS|ALGUNOS|CSV|POS|ASSOC|PLR|Tput|Goodput|CUMPLE|NO CUMPLE)" | \
0041 |         grep -v "Max Packets"
0042 | }
0043 | 
0044 | # ── Escenario principal (tesis) ───────────────────────────────────────────────
0045 | run_scenario "mobility_5hawks_real"
0046 | 
0047 | # ── Escenarios comparativos mobility (justificación de diseño) ────────────────
0048 | # mobility_4hawks_sin_h4: H0-H3 en posiciones reales, sin H4 ni CardFijo
0049 | # mobility_sin_cardfijo_bp: 5 Hawks reales, sin CardFijo en ramal BP
0050 | run_scenario "mobility_4hawks_sin_h4"
0051 | run_scenario "mobility_sin_cardfijo_bp"
0052 | 
0053 | # ── Escenarios de sensibilidad ────────────────────────────────────────────────
0054 | run_scenario "lhd_rapido_mobility"
0055 | run_scenario "video_20mbps_mobility"

0056 | 
0057 | # ── Baseline (referencia controlada) ─────────────────────────────────────────
0058 | run_scenario "baseline"
0059 | 
0060 | # ── Multi-seed (baseline seeds 2 y 3) ────────────────────────────────────────
0061 | echo ""
0062 | echo "--- Corriendo: baseline seed=2 ---"
0063 | ./ns3 run "$SCRATCH --scenario=baseline --seed=2 --simTime=$SIM_TIME" 2>&1 | \
0064 |     grep -E "(TODOS|ALGUNOS|CSV)" | grep -v "Max Packets"
0065 | 
0066 | echo ""
0067 | echo "--- Corriendo: baseline seed=3 ---"
0068 | ./ns3 run "$SCRATCH --scenario=baseline --seed=3 --simTime=$SIM_TIME" 2>&1 | \
0069 |     grep -E "(TODOS|ALGUNOS|CSV)" | grep -v "Max Packets"
0070 | 
0071 | # ── Copiar resultados a Windows ───────────────────────────────────────────────
0072 | echo ""
0073 | echo "--- Copiando resultados a Windows ---"
0074 | mkdir -p "$WIN_RESULTS"
0075 | cp "$RESULTS_DIR"/*_v8_2_*.csv "$WIN_RESULTS/" 2>/dev/null && echo "  CSVs v8.2 copiados OK" || true
0076 | cp "$RESULTS_DIR"/*_v8_2_flowmon.xml "$WIN_RESULTS/" 2>/dev/null && echo "  XMLs v8.2 copiados OK" || true
0077 | 
0078 | echo ""
0079 | echo "========================================================"
0080 | echo " Todas las simulaciones v8.2 completadas."
0081 | echo " Resultados en: $WIN_RESULTS"
0082 | echo "========================================================"

### E.2 Parámetros técnicos verificados en el código v8.2

| Parámetro | Valor ejecutado/documentado | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Tecnología de acceso | IEEE 802.11ac, 5 GHz, canal 40 MHz | lhd-teleop-v2-nexa.cc |
| MIMO | 2 x 2; 2 spatial streams Tx/Rx | Atributos PHY |
| Pérdidas de sistema | 9.4 dB | SystemLossDb |
| Modelo de propagación | Two-slope + LinkNlosLoss | TunnelPropagationLossModel |
| Video | 40 Mbps, UDP, 1400 B, TOS 0xB8 | Puerto 5000 |
| Comandos | 0.5 Mbps, UDP, 128 B, TOS 0xC0 | Puerto 6000 |
| Telemetría | 0.1 Mbps, UDP, 200 B, TOS 0x00 | Puerto 7000 |
| Códec de video | 35 ms adicionales E2E | CodecDelayApp |
| Beacon interval | 51.2 ms | Mac AP |
| Criterio OWD comandos | <= 20 ms en prototipo | Resultado C++ |
| Salida activa | Sufijo _v8_2_ | CSV/XML/logs |

Tabla 27. Parámetros centrales verificados en el prototipo ns-3 v8.2.

## Anexo F. Evidencia numérica generada por la simulación ns-3 v8.2

Este anexo reproduce íntegramente los archivos CSV legibles empleados para consolidar los resultados del Capítulo 3. Los XML FlowMonitor completos se entregan en el anexo digital complementario y se inventarían en el Anexo H.

### F.1 Resultado de flujo: baseline_s2_v8_2_flow_stats.csv

Archivo CSV íntegro de estadísticas de flujo, utilizado en las tablas de desempeño.

0001 | flow_id,flow_name,protocol,tx_pkts,rx_pkts,tx_bytes,rx_bytes,delay_mean_ms,delay_p95_ms,jitter_mean_ms,jitter_p95_ms,pdr_pct,plr_pct,ip_throughput_mbps,payload_goodput_mbps,codec_delay_ms,total_e2e_ms,total_e2e_p95_ms,dst_port
0002 | 1,Comandos,UDP,145019,145015,22622964,22622340,2.999,11.5,1.28537,2.75,99.9972,0.00275826,0.60936,0.499988,0,2.999,11.5,6000
0003 | 2,Telemetria,UDP,18562,18530,4232136,4224840,4.30567,10.5,2.7191,13.75,99.8276,0.172395,0.113808,0.0998315,0,4.30567,10.5,7000
0004 | 3,Video,UDP,1060590,1060414,1514522520,1514271192,2.66017,0.5,0.11721,0.25,99.9834,0.0165945,40.7932,39.9934,35,37.6602,35.5,5000

### F.1 Resultado de flujo: baseline_s3_v8_2_flow_stats.csv

Archivo CSV íntegro de estadísticas de flujo, utilizado en las tablas de desempeño.

0001 | flow_id,flow_name,protocol,tx_pkts,rx_pkts,tx_bytes,rx_bytes,delay_mean_ms,delay_p95_ms,jitter_mean_ms,jitter_p95_ms,pdr_pct,plr_pct,ip_throughput_mbps,payload_goodput_mbps,codec_delay_ms,total_e2e_ms,total_e2e_p95_ms,dst_port
0002 | 1,Comandos,UDP,145019,144555,22622964,22550580,7.95938,32.5,1.65775,3.25,99.68,0.319958,0.607428,0.498402,0,7.95938,32.5,6000
0003 | 2,Telemetria,UDP,18562,18026,4232136,4109928,24.2261,88.25,5.1184,15.75,97.1124,2.88762,0.110712,0.0971156,0,24.2261,88.25,7000
0004 | 3,Video,UDP,1060590,1021430,1514522520,1458602040,163.917,34.5,0.130121,0.25,96.3077,3.69228,39.2936,38.5231,35,198.917,69.5,5000

### F.1 Resultado de flujo: baseline_v8_2_flow_stats.csv

Archivo CSV íntegro de estadísticas de flujo, utilizado en las tablas de desempeño.

0001 | flow_id,flow_name,protocol,tx_pkts,rx_pkts,tx_bytes,rx_bytes,delay_mean_ms,delay_p95_ms,jitter_mean_ms,jitter_p95_ms,pdr_pct,plr_pct,ip_throughput_mbps,payload_goodput_mbps,codec_delay_ms,total_e2e_ms,total_e2e_p95_ms,dst_port
0002 | 1,Comandos,UDP,145019,144404,22622964,22527024,6.91991,27.5,1.4024,2.25,99.5759,0.424082,0.606792,0.497881,0,6.91991,27.5,6000
0003 | 2,Telemetria,UDP,18562,18115,4232136,4130220,19.5486,58.5,4.41338,15.75,97.5919,2.40815,0.111259,0.0975958,0,19.5486,58.5,7000
0004 | 3,Video,UDP,1060590,1041640,1514522520,1487461920,126.372,553.5,0.125896,0.25,98.2133,1.78674,40.071,39.2853,35,161.372,588.5,5000

### F.1 Resultado de flujo: lhd_rapido_mobility_v8_2_flow_stats.csv

Archivo CSV íntegro de estadísticas de flujo, utilizado en las tablas de desempeño.

0001 | flow_id,flow_name,protocol,tx_pkts,rx_pkts,tx_bytes,rx_bytes,delay_mean_ms,delay_p95_ms,jitter_mean_ms,jitter_p95_ms,pdr_pct,plr_pct,ip_throughput_mbps,payload_goodput_mbps,codec_delay_ms,total_e2e_ms,total_e2e_p95_ms,dst_port
0002 | 1,Comandos,UDP,145019,143325,22622964,22358700,11.0293,47.5,1.72721,3.25,98.8319,1.16812,0.602257,0.494159,0,11.0293,47.5,6000
0003 | 2,Telemetria,UDP,18562,17261,4232136,3935508,54.8372,464.5,6.60077,15.75,92.9911,7.00894,0.106014,0.0929946,0,54.8372,464.5,7000
0004 | 3,Video,UDP,1060590,972103,1514522520,1388163084,380.792,3918.5,0.184705,0.25,91.6568,8.34319,37.3959,36.6627,35,415.792,3953.5,5000

### F.1 Resultado de flujo: mobility_4hawks_sin_h4_v8_2_flow_stats.csv

Archivo CSV íntegro de estadísticas de flujo, utilizado en las tablas de desempeño.

0001 | flow_id,flow_name,protocol,tx_pkts,rx_pkts,tx_bytes,rx_bytes,delay_mean_ms,delay_p95_ms,jitter_mean_ms,jitter_p95_ms,pdr_pct,plr_pct,ip_throughput_mbps,payload_goodput_mbps,codec_delay_ms,total_e2e_ms,total_e2e_p95_ms,dst_port
0002 | 1,Comandos,UDP,145019,145013,22622964,22622028,2.09726,6.5,1.03906,2.25,99.9959,0.00413739,0.609352,0.499981,0,2.09726,6.5,6000
0003 | 2,Telemetria,UDP,18562,18283,4232136,4168524,9.02847,6.5,2.28859,7.75,98.4969,1.50307,0.112291,0.0985012,0,9.02847,6.5,7000
0004 | 3,Video,UDP,1060590,1056891,1514522520,1509240348,46.5284,0.5,0.116048,0.25,99.6512,0.348768,40.6577,39.8605,35,81.5284,35.5,5000

### F.1 Resultado de flujo: mobility_5hawks_real_v8_2_flow_stats.csv

Archivo CSV íntegro de estadísticas de flujo, utilizado en las tablas de desempeño.

0001 | flow_id,flow_name,protocol,tx_pkts,rx_pkts,tx_bytes,rx_bytes,delay_mean_ms,delay_p95_ms,jitter_mean_ms,jitter_p95_ms,pdr_pct,plr_pct,ip_throughput_mbps,payload_goodput_mbps,codec_delay_ms,total_e2e_ms,total_e2e_p95_ms,dst_port
0002 | 1,Comandos,UDP,145019,144396,22622964,22525776,3.12302,5.5,0.869546,2.25,99.5704,0.429599,0.60676,0.497854,0,3.12302,5.5,6000
0003 | 2,Telemetria,UDP,18562,18479,4232136,4213212,2.94203,5.5,1.79281,6.75,99.5528,0.44715,0.113495,0.0995568,0,2.94203,5.5,7000
0004 | 3,Video,UDP,1060590,1058313,1514522520,1511270964,5.06091,0.5,0.090507,0.25,99.7853,0.214692,40.7124,39.9141,35,40.0609,35.5,5000

### F.1 Resultado de flujo: mobility_sin_cardfijo_bp_v8_2_flow_stats.csv

Archivo CSV íntegro de estadísticas de flujo, utilizado en las tablas de desempeño.

0001 | flow_id,flow_name,protocol,tx_pkts,rx_pkts,tx_bytes,rx_bytes,delay_mean_ms,delay_p95_ms,jitter_mean_ms,jitter_p95_ms,pdr_pct,plr_pct,ip_throughput_mbps,payload_goodput_mbps,codec_delay_ms,total_e2e_ms,total_e2e_p95_ms,dst_port
0002 | 1,Comandos,UDP,145019,144613,22622964,22559628,6.04524,24.5,1.39363,2.25,99.72,0.279963,0.607672,0.498602,0,6.04524,24.5,6000
0003 | 2,Telemetria,UDP,18562,17617,4232136,4016676,43.7691,381.7,5.53831,15.75,94.909,5.09105,0.1082,0.0949126,0,43.7691,381.7,7000
0004 | 3,Video,UDP,1060590,989688,1514522520,1413274464,245.526,1949.15,0.148989,0.25,93.3149,6.68515,38.0724,37.3259,35,280.526,1984.15,5000

### F.1 Resultado de flujo: video_20mbps_mobility_v8_2_flow_stats.csv

Archivo CSV íntegro de estadísticas de flujo, utilizado en las tablas de desempeño.

0001 | flow_id,flow_name,protocol,tx_pkts,rx_pkts,tx_bytes,rx_bytes,delay_mean_ms,delay_p95_ms,jitter_mean_ms,jitter_p95_ms,pdr_pct,plr_pct,ip_throughput_mbps,payload_goodput_mbps,codec_delay_ms,total_e2e_ms,total_e2e_p95_ms,dst_port
0002 | 1,Comandos,UDP,145019,143804,22622964,22433424,1.42594,0.5,0.307323,0.75,99.1622,0.837821,0.604272,0.495813,0,1.42594,0.5,6000
0003 | 2,Telemetria,UDP,18562,18302,4232136,4172856,5.06256,0.5,0.85446,0.75,98.5993,1.40071,0.112408,0.0986036,0,5.06256,0.5,7000
0004 | 3,Video,UDP,530295,526560,757261260,751927680,14.7352,0.5,0.0699486,0.25,99.2957,0.704325,20.2563,19.8592,35,49.7352,35.5,5000

### F.2 Log de asociación: lhd_rapido_mobility_v8_2_assoc_log.csv

Archivo CSV íntegro de eventos de asociación/desasociación registrado por el prototipo.

0001 | time_s,event,ap_id,x,y,station_m
0002 | 0.05,assoc,H0,0.17,0.00,0.17
0003 | 56.29,deassoc,H0,183.70,3.76,187.46
0004 | 56.30,assoc,H1,183.70,3.77,187.47
0005 | 146.35,deassoc,H1,318.50,7.08,381.48
0006 | 146.50,deassoc,H1,318.50,7.60,382.00
0007 | 146.50,assoc,H3,318.50,7.60,382.00
0008 | 151.44,deassoc,H3,318.50,24.06,398.46
0009 | 151.50,assoc,H4,318.50,24.23,398.63
0010 | 163.68,deassoc,H4,318.50,51.80,426.20
0011 | 163.68,assoc,H3,318.50,51.80,426.20

### F.2 Log de asociación: mobility_4hawks_sin_h4_v8_2_assoc_log.csv

Archivo CSV íntegro de eventos de asociación/desasociación registrado por el prototipo.

0001 | time_s,event,ap_id,x,y,station_m
0002 | 0.05,assoc,H0,0.11,0.00,0.11
0003 | 40.11,deassoc,H0,89.04,0.00,89.04
0004 | 40.11,assoc,H1,89.04,0.00,89.04
0005 | 56.94,deassoc,H1,126.41,0.00,126.41
0006 | 56.94,assoc,H2,126.41,0.00,126.41
0007 | 216.64,deassoc,H2,318.50,17.35,391.75
0008 | 216.65,assoc,H3,318.50,17.35,391.75

### F.2 Log de asociación: mobility_5hawks_real_v8_2_assoc_log.csv

Archivo CSV íntegro de eventos de asociación/desasociación registrado por el prototipo.

0001 | time_s,event,ap_id,x,y,station_m
0002 | 0.05,assoc,H0,0.11,0.00,0.11
0003 | 95.66,deassoc,H0,183.70,28.67,212.37
0004 | 95.82,deassoc,H0,183.70,29.01,212.71
0005 | 95.82,assoc,H2,183.70,29.02,212.72
0006 | 212.86,deassoc,H2,318.50,8.96,383.36
0007 | 212.87,assoc,H3,318.50,8.96,383.36

### F.2 Log de asociación: mobility_sin_cardfijo_bp_v8_2_assoc_log.csv

Archivo CSV íntegro de eventos de asociación/desasociación registrado por el prototipo.

0001 | time_s,event,ap_id,x,y,station_m
0002 | 0.05,assoc,H0,0.11,0.00,0.11
0003 | 84.37,deassoc,H0,183.70,3.60,187.30
0004 | 84.37,assoc,H1,183.70,3.60,187.30
0005 | 196.56,deassoc,H1,291.26,0.00,291.26
0006 | 196.56,assoc,H2,291.26,0.00,291.26
0007 | 213.19,deassoc,H2,318.50,9.67,384.07
0008 | 213.19,assoc,H3,318.50,9.68,384.08

### F.2 Log de asociación: video_20mbps_mobility_v8_2_assoc_log.csv

Archivo CSV íntegro de eventos de asociación/desasociación registrado por el prototipo.

0001 | time_s,event,ap_id,x,y,station_m
0002 | 0.05,assoc,H0,0.11,0.00,0.11
0003 | 97.10,deassoc,H0,183.70,31.86,215.56
0004 | 97.25,deassoc,H0,183.70,32.20,215.90
0005 | 97.25,assoc,H2,183.70,32.20,215.90

### F.3 Log de posición: lhd_rapido_mobility_v8_2_pos_log.csv

Archivo CSV íntegro de posición, región crítica, candidato de enlace y RSSI estimado durante la movilidad simulada.

0001 | time_s,x,y,station_m,segment_id,nlos_region,serving_hawk,rssi_dbm
0002 | 3.00,9.99,0.00,9.99,arranque,LOS,H0,-29.01
0003 | 4.00,13.32,0.00,13.32,arranque,LOS,H0,-31.39
0004 | 5.00,16.65,0.00,16.65,arranque,LOS,H0,-33.23
0005 | 6.00,19.98,0.00,19.98,arranque,LOS,H0,-34.73
0006 | 7.00,23.31,0.00,23.31,acceso_galeria,LOS,H0,-36.00
0007 | 8.00,26.64,0.00,26.64,acceso_galeria,LOS,H1,-35.62
0008 | 9.00,29.97,0.00,29.97,acceso_galeria,LOS,H1,-34.29
0009 | 10.00,33.30,0.00,33.30,acceso_galeria,LOS,H1,-32.69
0010 | 11.00,36.63,0.00,36.63,acceso_galeria,LOS,H1,-30.71
0011 | 12.00,39.96,0.00,39.96,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-28.10
0012 | 13.00,43.29,0.00,43.29,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-24.25
0013 | 14.00,46.62,0.00,46.62,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-16.82
0014 | 15.00,49.95,0.00,49.95,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-10.42
0015 | 16.00,53.28,0.00,53.28,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-22.21
0016 | 17.00,56.61,0.00,56.61,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-26.88
0017 | 18.00,59.94,0.00,59.94,LOS1_galeria,LOS,H1,-29.84
0018 | 19.00,63.27,0.00,63.27,LOS1_galeria,LOS,H1,-32.01
0019 | 20.00,66.60,0.00,66.60,LOS1_galeria,LOS,H1,-33.73
0020 | 21.00,69.93,0.00,69.93,LOS1_galeria,LOS,H1,-35.16
0021 | 22.00,73.26,0.00,73.26,LOS1_galeria,LOS,H1,-36.37
0022 | 23.00,76.59,0.00,76.59,LOS1_galeria,LOS,H1,-37.43
0023 | 24.00,79.92,0.00,79.92,LOS1_galeria,LOS,H1,-38.36
0024 | 25.00,83.25,0.00,83.25,LOS1_galeria,LOS,H1,-39.20
0025 | 26.00,86.58,0.00,86.58,LOS1_galeria,LOS,H1,-39.97
0026 | 27.00,89.91,0.00,89.91,LOS1_galeria,LOS,H1,-40.83
0027 | 28.00,93.24,0.00,93.24,LOS1_galeria,LOS,H1,-41.98
0028 | 29.00,96.57,0.00,96.57,LOS1_galeria,LOS,H1,-43.05
0029 | 30.00,99.90,0.00,99.90,LOS1_galeria,LOS,H1,-44.05
0030 | 31.00,103.23,0.00,103.23,LOS1_galeria,LOS,H1,-44.98
0031 | 32.00,106.56,0.00,106.56,LOS1_galeria,LOS,H1,-45.86
0032 | 33.00,109.89,0.00,109.89,LOS1_galeria,LOS,H1,-46.69
0033 | 34.00,113.22,0.00,113.22,LOS1_galeria,LOS,H1,-47.47
0034 | 35.00,116.55,0.00,116.55,LOS1_galeria,LOS,H2,-48.11
0035 | 36.00,119.88,0.00,119.88,LOS1_galeria,LOS,H2,-47.36
0036 | 37.00,123.21,0.00,123.21,LOS1_galeria,LOS,H2,-46.57
0037 | 38.00,126.54,0.00,126.54,LOS1_galeria,LOS,H2,-45.73
0038 | 39.00,129.87,0.00,129.87,LOS1_galeria,LOS,H2,-44.85
0039 | 40.00,133.20,0.00,133.20,LOS1_galeria,LOS,H2,-43.90
0040 | 41.00,136.53,0.00,136.53,LOS1_galeria,LOS,H2,-42.89
0041 | 42.00,139.86,0.00,139.86,LOS1_galeria,LOS,H2,-41.81
0042 | 43.00,143.19,0.00,143.19,LOS1_galeria,LOS,H2,-40.65
0043 | 44.00,146.52,0.00,146.52,LOS1_galeria,LOS,H2,-39.86
0044 | 45.00,149.85,0.00,149.85,LOS1_galeria,LOS,H2,-39.08
0045 | 46.00,153.18,0.00,153.18,LOS1_galeria,LOS,H2,-38.23
0046 | 47.00,156.51,0.00,156.51,LOS1_galeria,LOS,H2,-37.27
0047 | 48.00,159.84,0.00,159.84,LOS1_galeria,LOS,H2,-36.20
0048 | 49.00,163.17,0.00,163.17,LOS1_galeria,LOS,H2,-34.96
0049 | 50.00,166.50,0.00,166.50,LOS1_galeria,LOS,H2,-33.50
0050 | 51.00,169.83,0.00,169.83,LOS1_galeria,LOS,H2,-31.72

0051 | 52.00,173.16,0.00,173.16,LOS1_galeria,LOS,H2,-29.46
0052 | 53.00,176.49,0.00,176.49,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-26.32
0053 | 54.00,179.82,0.00,179.82,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-21.21
0054 | 55.00,183.15,0.00,183.15,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-10.02
0055 | 56.00,183.70,2.78,186.48,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-28.46
0056 | 57.00,183.70,6.11,189.81,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-34.96
0057 | 58.00,183.70,9.44,193.14,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-38.55
0058 | 59.00,183.70,12.77,196.47,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-41.04
0059 | 60.00,183.70,16.10,199.80,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-42.95
0060 | 61.00,183.70,19.43,203.13,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-42.68
0061 | 62.00,183.70,22.76,206.46,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-39.56
0062 | 63.00,183.70,26.09,209.79,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-34.47
0063 | 64.00,183.70,29.42,213.12,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-23.22
0064 | 65.00,183.70,32.75,216.45,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-31.57
0065 | 66.00,183.70,36.08,219.78,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-38.12
0066 | 67.00,183.70,39.41,223.11,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-41.72
0067 | 68.00,183.70,42.74,226.44,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-44.22
0068 | 69.00,183.70,46.07,229.77,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-46.14
0069 | 70.00,183.70,49.40,233.10,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-47.69
0070 | 71.00,183.70,52.73,236.43,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-49.00
0071 | 72.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0072 | 73.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0073 | 74.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0074 | 75.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0075 | 76.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0076 | 77.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0077 | 78.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0078 | 79.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0079 | 80.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0080 | 81.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0081 | 82.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0082 | 83.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0083 | 84.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0084 | 85.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0085 | 86.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0086 | 87.00,183.70,55.74,239.44,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.02
0087 | 88.00,183.70,52.41,236.11,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-48.88
0088 | 89.00,183.70,49.08,232.78,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-47.55
0089 | 90.00,183.70,45.75,229.45,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-45.97
0090 | 91.00,183.70,42.42,226.12,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-44.01
0091 | 92.00,183.70,39.09,222.79,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-41.43
0092 | 93.00,183.70,35.76,219.46,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-37.67
0093 | 94.00,183.70,32.43,216.13,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-30.55
0094 | 95.00,183.70,29.10,212.80,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-23.22
0095 | 96.00,183.70,25.77,209.47,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-35.12
0096 | 97.00,183.70,22.44,206.14,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-39.91
0097 | 98.00,183.70,19.11,202.81,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-42.92
0098 | 99.00,183.70,15.78,199.48,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-42.79
0099 | 100.00,183.70,12.45,196.15,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-40.83
0100 | 101.00,183.70,9.12,192.82,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-38.26

0101 | 102.00,183.70,5.79,189.49,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-34.51
0102 | 103.00,183.70,2.46,186.16,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-27.45
0103 | 104.00,184.57,0.00,184.57,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-10.02
0104 | 105.00,187.90,0.00,187.90,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-21.86
0105 | 106.00,191.23,0.00,191.23,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-26.68
0106 | 107.00,194.56,0.00,194.56,LOS2_galeria,LOS,H2,-29.70
0107 | 108.00,197.89,0.00,197.89,LOS2_galeria,LOS,H2,-31.91
0108 | 109.00,201.22,0.00,201.22,LOS2_galeria,LOS,H2,-33.65
0109 | 110.00,204.55,0.00,204.55,LOS2_galeria,LOS,H2,-35.08
0110 | 111.00,207.88,0.00,207.88,LOS2_galeria,LOS,H2,-36.31
0111 | 112.00,211.21,0.00,211.21,LOS2_galeria,LOS,H2,-37.37
0112 | 113.00,214.54,0.00,214.54,LOS2_galeria,LOS,H2,-38.31
0113 | 114.00,217.87,0.00,217.87,LOS2_galeria,LOS,H2,-39.16
0114 | 115.00,221.20,0.00,221.20,LOS2_galeria,LOS,H2,-39.93
0115 | 116.00,224.53,0.00,224.53,LOS2_galeria,LOS,H2,-40.76
0116 | 117.00,227.86,0.00,227.86,LOS2_galeria,LOS,H2,-41.92
0117 | 118.00,231.19,0.00,231.19,LOS2_galeria,LOS,H2,-42.99
0118 | 119.00,234.52,0.00,234.52,LOS2_galeria,LOS,H2,-44.00
0119 | 120.00,237.85,0.00,237.85,LOS2_galeria,LOS,H2,-44.93
0120 | 121.00,241.18,0.00,241.18,LOS2_galeria,LOS,H2,-45.81
0121 | 122.00,244.51,0.00,244.51,LOS2_galeria,LOS,H2,-46.65
0122 | 123.00,247.84,0.00,247.84,LOS2_galeria,LOS,H2,-47.43
0123 | 124.00,251.17,0.00,251.17,LOS2_galeria,LOS,H3,-48.15
0124 | 125.00,254.50,0.00,254.50,LOS2_galeria,LOS,H3,-47.40
0125 | 126.00,257.83,0.00,257.83,LOS2_galeria,LOS,H3,-46.61
0126 | 127.00,261.16,0.00,261.16,LOS2_galeria,LOS,H3,-45.78
0127 | 128.00,264.49,0.00,264.49,LOS2_galeria,LOS,H3,-44.89
0128 | 129.00,267.82,0.00,267.82,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.95
0129 | 130.00,271.15,0.00,271.15,LOS2_galeria,LOS,H3,-42.95
0130 | 131.00,274.48,0.00,274.48,LOS2_galeria,LOS,H3,-41.87
0131 | 132.00,277.81,0.00,277.81,LOS2_galeria,LOS,H3,-40.71
0132 | 133.00,281.14,0.00,281.14,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.90
0133 | 134.00,284.47,0.00,284.47,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.13
0134 | 135.00,287.80,0.00,287.80,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.28
0135 | 136.00,291.13,0.00,291.13,LOS2_galeria,LOS,H3,-37.33
0136 | 137.00,294.46,0.00,294.46,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.26
0137 | 138.00,297.79,0.00,297.79,LOS2_galeria,LOS,H3,-35.03
0138 | 139.00,301.12,0.00,301.12,LOS2_galeria,LOS,H3,-33.58
0139 | 140.00,304.45,0.00,304.45,LOS2_galeria,LOS,H3,-31.83
0140 | 141.00,307.78,0.00,307.78,LOS2_galeria,LOS,H3,-29.59
0141 | 142.00,311.11,0.00,311.11,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-26.53
0142 | 143.00,314.44,0.00,314.44,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-21.58
0143 | 144.00,317.77,0.00,317.77,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-10.02
0144 | 145.00,318.50,2.60,377.00,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-27.91
0145 | 146.00,318.50,5.93,380.33,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-34.71
0146 | 147.00,318.50,9.26,383.66,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.22
0147 | 148.00,318.50,12.59,386.99,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-31.38
0148 | 149.00,318.50,15.92,390.32,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-29.00
0149 | 150.00,318.50,19.25,393.65,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-25.65
0150 | 151.00,318.50,22.58,396.98,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-19.92

0151 | 152.00,318.50,25.91,400.31,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-10.02
0152 | 153.00,318.50,29.24,403.64,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-19.97
0153 | 154.00,318.50,32.57,406.97,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-25.68
0154 | 155.00,318.50,35.90,410.30,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-29.02
0155 | 156.00,318.50,39.23,413.63,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-31.39
0156 | 157.00,318.50,42.56,416.96,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.23
0157 | 158.00,318.50,45.89,420.29,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-34.74
0158 | 159.00,318.50,49.22,423.62,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.01
0159 | 160.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0160 | 161.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0161 | 162.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0162 | 163.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0163 | 164.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0164 | 165.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0165 | 166.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0166 | 167.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0167 | 168.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0168 | 169.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0169 | 170.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0170 | 171.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0171 | 172.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0172 | 173.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0173 | 174.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0174 | 175.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0175 | 176.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0176 | 177.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0177 | 178.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0178 | 179.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0179 | 180.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0180 | 181.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0181 | 182.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0182 | 183.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0183 | 184.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0184 | 185.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0185 | 186.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0186 | 187.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0187 | 188.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0188 | 189.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0189 | 190.00,318.50,51.05,425.45,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.63
0190 | 191.00,318.50,47.72,422.12,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-35.46
0191 | 192.00,318.50,44.39,418.79,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-34.09
0192 | 193.00,318.50,41.06,415.46,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-32.45
0193 | 194.00,318.50,37.73,412.13,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-30.41
0194 | 195.00,318.50,34.40,408.80,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-27.68
0195 | 196.00,318.50,31.07,405.47,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-23.58
0196 | 197.00,318.50,27.74,402.14,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-15.05
0197 | 198.00,318.50,24.41,398.81,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-13.31
0198 | 199.00,318.50,21.08,395.48,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-23.00
0199 | 200.00,318.50,17.75,392.15,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-27.33
0200 | 201.00,318.50,14.42,388.82,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-30.16

0201 | 202.00,318.50,11.09,385.49,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-32.26
0202 | 203.00,318.50,7.76,382.16,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.94
0203 | 204.00,318.50,4.43,378.83,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-32.30
0204 | 205.00,318.50,1.10,318.50,galeria_final,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-10.02
0205 | 206.00,316.27,0.00,316.27,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-16.64
0206 | 207.00,312.94,0.00,312.94,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-24.18
0207 | 208.00,309.61,0.00,309.61,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-28.05
0208 | 209.00,306.28,0.00,306.28,LOS2_galeria,LOS,H3,-30.68
0209 | 210.00,302.95,0.00,302.95,LOS2_galeria,LOS,H3,-32.66
0210 | 211.00,299.62,0.00,299.62,LOS2_galeria,LOS,H3,-34.27
0211 | 212.00,296.29,0.00,296.29,LOS2_galeria,LOS,H3,-35.61
0212 | 213.00,292.96,0.00,292.96,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.76
0213 | 214.00,289.63,0.00,289.63,LOS2_galeria,LOS,H3,-37.77
0214 | 215.00,286.30,0.00,286.30,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.67
0215 | 216.00,282.97,0.00,282.97,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.48
0216 | 217.00,279.64,0.00,279.64,LOS2_galeria,LOS,H3,-40.22
0217 | 218.00,276.31,0.00,276.31,LOS2_galeria,LOS,H3,-41.25
0218 | 219.00,272.98,0.00,272.98,LOS2_galeria,LOS,H3,-42.37
0219 | 220.00,269.65,0.00,269.65,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.41
0220 | 221.00,266.32,0.00,266.32,LOS2_galeria,LOS,H3,-44.39
0221 | 222.00,262.99,0.00,262.99,LOS2_galeria,LOS,H3,-45.30
0222 | 223.00,259.66,0.00,259.66,LOS2_galeria,LOS,H3,-46.16
0223 | 224.00,256.33,0.00,256.33,LOS2_galeria,LOS,H3,-46.97
0224 | 225.00,253.00,0.00,253.00,LOS2_galeria,LOS,H3,-47.74
0225 | 226.00,249.67,0.00,249.67,LOS2_galeria,LOS,H2,-47.85
0226 | 227.00,246.34,0.00,246.34,LOS2_galeria,LOS,H2,-47.08
0227 | 228.00,243.01,0.00,243.01,LOS2_galeria,LOS,H2,-46.28
0228 | 229.00,239.68,0.00,239.68,LOS2_galeria,LOS,H2,-45.42
0229 | 230.00,236.35,0.00,236.35,LOS2_galeria,LOS,H2,-44.52
0230 | 231.00,233.02,0.00,233.02,LOS2_galeria,LOS,H2,-43.55
0231 | 232.00,229.69,0.00,229.69,LOS2_galeria,LOS,H2,-42.52
0232 | 233.00,226.36,0.00,226.36,LOS2_galeria,LOS,H2,-41.41
0233 | 234.00,223.03,0.00,223.03,LOS2_galeria,LOS,H2,-40.32
0234 | 235.00,219.70,0.00,219.70,LOS2_galeria,LOS,H2,-39.59
0235 | 236.00,216.37,0.00,216.37,LOS2_galeria,LOS,H2,-38.79
0236 | 237.00,213.04,0.00,213.04,LOS2_galeria,LOS,H2,-37.90
0237 | 238.00,209.71,0.00,209.71,LOS2_galeria,LOS,H2,-36.91
0238 | 239.00,206.38,0.00,206.38,LOS2_galeria,LOS,H2,-35.78
0239 | 240.00,203.05,0.00,203.05,LOS2_galeria,LOS,H2,-34.47
0240 | 241.00,199.72,0.00,199.72,LOS2_galeria,LOS,H2,-32.91
0241 | 242.00,196.39,0.00,196.39,LOS2_galeria,LOS,H2,-30.99
0242 | 243.00,193.06,0.00,193.06,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-28.48
0243 | 244.00,189.73,0.00,189.73,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-24.85
0244 | 245.00,186.40,0.00,186.40,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-18.22
0245 | 246.00,183.70,0.63,183.70,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-10.02
0246 | 247.00,183.70,3.96,187.66,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-31.38
0247 | 248.00,183.70,7.29,190.99,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-36.41
0248 | 249.00,183.70,10.62,194.32,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-39.52
0249 | 250.00,183.70,13.95,197.65,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-41.77
0250 | 251.00,183.70,17.28,200.98,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-43.53

0251 | 252.00,183.70,20.61,204.31,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-41.70
0252 | 253.00,183.70,23.94,207.64,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-38.09
0253 | 254.00,183.70,27.27,210.97,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-31.51
0254 | 255.00,183.70,30.60,214.30,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-23.22
0255 | 256.00,183.70,33.93,217.63,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-34.51
0256 | 257.00,183.70,37.26,220.96,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-39.58
0257 | 258.00,183.70,40.59,224.29,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-42.69
0258 | 259.00,183.70,43.92,227.62,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-44.95
0259 | 260.00,183.70,47.25,230.95,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-46.72
0260 | 261.00,183.70,50.58,234.28,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-48.18
0261 | 262.00,183.70,53.91,237.61,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-49.41
0262 | 263.00,183.70,54.56,238.26,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-49.64
0263 | 264.00,183.70,51.23,234.93,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-48.43
0264 | 265.00,183.70,47.90,231.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-47.03
0265 | 266.00,183.70,44.57,228.27,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-45.33
0266 | 267.00,183.70,41.24,224.94,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-43.19
0267 | 268.00,183.70,37.91,221.61,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-40.29
0268 | 269.00,183.70,34.58,218.28,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-35.78
0269 | 270.00,183.70,31.25,214.95,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-25.06
0270 | 271.00,183.70,27.92,211.62,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-29.26
0271 | 272.00,183.70,24.59,208.29,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-37.15
0272 | 273.00,183.70,21.26,204.96,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-41.11
0273 | 274.00,183.70,17.93,201.63,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-43.77
0274 | 275.00,183.70,14.60,198.30,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-42.14
0275 | 276.00,183.70,11.27,194.97,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-40.01
0276 | 277.00,183.70,7.94,191.64,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-37.12
0277 | 278.00,183.70,4.61,188.31,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-32.63
0278 | 279.00,183.70,1.28,183.70,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-10.02
0279 | 280.00,181.65,0.00,181.65,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-15.94
0280 | 281.00,178.32,0.00,178.32,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-23.91
0281 | 282.00,174.99,0.00,174.99,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-27.88
0282 | 283.00,171.66,0.00,171.66,LOS1_galeria,LOS,H2,-30.55
0283 | 284.00,168.33,0.00,168.33,LOS1_galeria,LOS,H2,-32.57
0284 | 285.00,165.00,0.00,165.00,LOS1_galeria,LOS,H2,-34.19
0285 | 286.00,161.67,0.00,161.67,LOS1_galeria,LOS,H2,-35.54
0286 | 287.00,158.34,0.00,158.34,LOS1_galeria,LOS,H2,-36.70
0287 | 288.00,155.01,0.00,155.01,LOS1_galeria,LOS,H2,-37.72
0288 | 289.00,151.68,0.00,151.68,LOS1_galeria,LOS,H2,-38.62
0289 | 290.00,148.35,0.00,148.35,LOS1_galeria,LOS,H2,-39.44
0290 | 291.00,145.02,0.00,145.02,LOS1_galeria,LOS,H2,-40.18
0291 | 292.00,141.69,0.00,141.69,LOS1_galeria,LOS,H2,-41.18
0292 | 293.00,138.36,0.00,138.36,LOS1_galeria,LOS,H2,-42.31
0293 | 294.00,135.03,0.00,135.03,LOS1_galeria,LOS,H2,-43.36
0294 | 295.00,131.70,0.00,131.70,LOS1_galeria,LOS,H2,-44.33
0295 | 296.00,128.37,0.00,128.37,LOS1_galeria,LOS,H2,-45.25
0296 | 297.00,125.04,0.00,125.04,LOS1_galeria,LOS,H2,-46.11
0297 | 298.00,121.71,0.00,121.71,LOS1_galeria,LOS,H2,-46.93
0298 | 299.00,118.38,0.00,118.38,LOS1_galeria,LOS,H2,-47.70
0299 | 300.00,115.05,0.00,115.05,LOS1_galeria,LOS,H1,-47.89
0300 | 301.00,111.72,0.00,111.72,LOS1_galeria,LOS,H1,-47.13

0301 | 302.00,108.39,0.00,108.39,LOS1_galeria,LOS,H1,-46.32
0302 | 303.00,105.06,0.00,105.06,LOS1_galeria,LOS,H1,-45.47
0303 | 304.00,101.73,0.00,101.73,LOS1_galeria,LOS,H1,-44.57
0304 | 305.00,98.40,0.00,98.40,LOS1_galeria,LOS,H1,-43.61
0305 | 306.00,95.07,0.00,95.07,LOS1_galeria,LOS,H1,-42.58
0306 | 307.00,91.74,0.00,91.74,LOS1_galeria,LOS,H1,-41.47
0307 | 308.00,88.41,0.00,88.41,LOS1_galeria,LOS,H1,-40.36
0308 | 309.00,85.08,0.00,85.08,LOS1_galeria,LOS,H1,-39.63

### F.3 Log de posición: mobility_4hawks_sin_h4_v8_2_pos_log.csv

Archivo CSV íntegro de posición, región crítica, candidato de enlace y RSSI estimado durante la movilidad simulada.

0001 | time_s,x,y,station_m,segment_id,nlos_region,serving_hawk,rssi_dbm
0002 | 3.00,6.66,0.00,6.66,arranque,LOS,H0,-25.67
0003 | 4.00,8.88,0.00,8.88,arranque,LOS,H0,-28.04
0004 | 5.00,11.10,0.00,11.10,arranque,LOS,H0,-29.88
0005 | 6.00,13.32,0.00,13.32,arranque,LOS,H0,-31.39
0006 | 7.00,15.54,0.00,15.54,arranque,LOS,H0,-32.66
0007 | 8.00,17.76,0.00,17.76,arranque,LOS,H0,-33.76
0008 | 9.00,19.98,0.00,19.98,arranque,LOS,H0,-34.73
0009 | 10.00,22.20,0.00,22.20,arranque,LOS,H0,-35.60
0010 | 11.00,24.42,0.00,24.42,acceso_galeria,LOS,H0,-36.39
0011 | 12.00,26.64,0.00,26.64,acceso_galeria,LOS,H1,-35.62
0012 | 13.00,28.86,0.00,28.86,acceso_galeria,LOS,H1,-34.76
0013 | 14.00,31.08,0.00,31.08,acceso_galeria,LOS,H1,-33.79
0014 | 15.00,33.30,0.00,33.30,acceso_galeria,LOS,H1,-32.69
0015 | 16.00,35.52,0.00,35.52,acceso_galeria,LOS,H1,-31.42
0016 | 17.00,37.74,0.00,37.74,acceso_galeria,LOS,H1,-29.93
0017 | 18.00,39.96,0.00,39.96,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-28.10
0018 | 19.00,42.18,0.00,42.18,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-25.74
0019 | 20.00,44.40,0.00,44.40,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-22.43
0020 | 21.00,46.62,0.00,46.62,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-16.82
0021 | 22.00,48.84,0.00,48.84,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-10.02
0022 | 23.00,51.06,0.00,51.06,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-16.38
0023 | 24.00,53.28,0.00,53.28,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-22.21
0024 | 25.00,55.50,0.00,55.50,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-25.59
0025 | 26.00,57.72,0.00,57.72,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-27.99
0026 | 27.00,59.94,0.00,59.94,LOS1_galeria,LOS,H1,-29.84
0027 | 28.00,62.16,0.00,62.16,LOS1_galeria,LOS,H1,-31.35
0028 | 29.00,64.38,0.00,64.38,LOS1_galeria,LOS,H1,-32.63
0029 | 30.00,66.60,0.00,66.60,LOS1_galeria,LOS,H1,-33.73
0030 | 31.00,68.82,0.00,68.82,LOS1_galeria,LOS,H1,-34.71
0031 | 32.00,71.04,0.00,71.04,LOS1_galeria,LOS,H1,-35.58
0032 | 33.00,73.26,0.00,73.26,LOS1_galeria,LOS,H1,-36.37
0033 | 34.00,75.48,0.00,75.48,LOS1_galeria,LOS,H1,-37.09
0034 | 35.00,77.70,0.00,77.70,LOS1_galeria,LOS,H1,-37.75
0035 | 36.00,79.92,0.00,79.92,LOS1_galeria,LOS,H1,-38.36
0036 | 37.00,82.14,0.00,82.14,LOS1_galeria,LOS,H1,-38.93
0037 | 38.00,84.36,0.00,84.36,LOS1_galeria,LOS,H1,-39.47
0038 | 39.00,86.58,0.00,86.58,LOS1_galeria,LOS,H1,-39.97
0039 | 40.00,88.80,0.00,88.80,LOS1_galeria,LOS,H1,-40.44
0040 | 41.00,91.02,0.00,91.02,LOS1_galeria,LOS,H1,-41.22
0041 | 42.00,93.24,0.00,93.24,LOS1_galeria,LOS,H1,-41.98
0042 | 43.00,95.46,0.00,95.46,LOS1_galeria,LOS,H1,-42.70
0043 | 44.00,97.68,0.00,97.68,LOS1_galeria,LOS,H1,-43.39
0044 | 45.00,99.90,0.00,99.90,LOS1_galeria,LOS,H1,-44.05
0045 | 46.00,102.12,0.00,102.12,LOS1_galeria,LOS,H1,-44.68
0046 | 47.00,104.34,0.00,104.34,LOS1_galeria,LOS,H1,-45.28
0047 | 48.00,106.56,0.00,106.56,LOS1_galeria,LOS,H1,-45.86
0048 | 49.00,108.78,0.00,108.78,LOS1_galeria,LOS,H1,-46.42
0049 | 50.00,111.00,0.00,111.00,LOS1_galeria,LOS,H1,-46.96
0050 | 51.00,113.22,0.00,113.22,LOS1_galeria,LOS,H1,-47.47

0051 | 52.00,115.44,0.00,115.44,LOS1_galeria,LOS,H1,-47.98
0052 | 53.00,117.66,0.00,117.66,LOS1_galeria,LOS,H2,-47.86
0053 | 54.00,119.88,0.00,119.88,LOS1_galeria,LOS,H2,-47.36
0054 | 55.00,122.10,0.00,122.10,LOS1_galeria,LOS,H2,-46.84
0055 | 56.00,124.32,0.00,124.32,LOS1_galeria,LOS,H2,-46.29
0056 | 57.00,126.54,0.00,126.54,LOS1_galeria,LOS,H2,-45.73
0057 | 58.00,128.76,0.00,128.76,LOS1_galeria,LOS,H2,-45.15
0058 | 59.00,130.98,0.00,130.98,LOS1_galeria,LOS,H2,-44.54
0059 | 60.00,133.20,0.00,133.20,LOS1_galeria,LOS,H2,-43.90
0060 | 61.00,135.42,0.00,135.42,LOS1_galeria,LOS,H2,-43.24
0061 | 62.00,137.64,0.00,137.64,LOS1_galeria,LOS,H2,-42.54
0062 | 63.00,139.86,0.00,139.86,LOS1_galeria,LOS,H2,-41.81
0063 | 64.00,142.08,0.00,142.08,LOS1_galeria,LOS,H2,-41.05
0064 | 65.00,144.30,0.00,144.30,LOS1_galeria,LOS,H2,-40.34
0065 | 66.00,146.52,0.00,146.52,LOS1_galeria,LOS,H2,-39.86
0066 | 67.00,148.74,0.00,148.74,LOS1_galeria,LOS,H2,-39.35
0067 | 68.00,150.96,0.00,150.96,LOS1_galeria,LOS,H2,-38.81
0068 | 69.00,153.18,0.00,153.18,LOS1_galeria,LOS,H2,-38.23
0069 | 70.00,155.40,0.00,155.40,LOS1_galeria,LOS,H2,-37.61
0070 | 71.00,157.62,0.00,157.62,LOS1_galeria,LOS,H2,-36.93
0071 | 72.00,159.84,0.00,159.84,LOS1_galeria,LOS,H2,-36.20
0072 | 73.00,162.06,0.00,162.06,LOS1_galeria,LOS,H2,-35.39
0073 | 74.00,164.28,0.00,164.28,LOS1_galeria,LOS,H2,-34.50
0074 | 75.00,166.50,0.00,166.50,LOS1_galeria,LOS,H2,-33.50
0075 | 76.00,168.72,0.00,168.72,LOS1_galeria,LOS,H2,-32.36
0076 | 77.00,170.94,0.00,170.94,LOS1_galeria,LOS,H2,-31.03
0077 | 78.00,173.16,0.00,173.16,LOS1_galeria,LOS,H2,-29.46
0078 | 79.00,175.38,0.00,175.38,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-27.50
0079 | 80.00,177.60,0.00,177.60,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-24.94
0080 | 81.00,179.82,0.00,179.82,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-21.21
0081 | 82.00,182.04,0.00,182.04,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-14.20
0082 | 83.00,183.70,0.56,183.70,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-10.02
0083 | 84.00,183.70,2.78,186.48,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-28.46
0084 | 85.00,183.70,5.00,188.70,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-33.30
0085 | 86.00,183.70,7.22,190.92,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-36.33
0086 | 87.00,183.70,9.44,193.14,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-38.55
0087 | 88.00,183.70,11.66,195.36,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-40.29
0088 | 89.00,183.70,13.88,197.58,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-41.73
0089 | 90.00,183.70,16.10,199.80,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-42.95
0090 | 91.00,183.70,18.32,202.02,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-44.02
0091 | 92.00,183.70,20.54,204.24,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-44.96
0092 | 93.00,183.70,22.76,206.46,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-45.81
0093 | 94.00,183.70,24.98,208.68,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-46.58
0094 | 95.00,183.70,27.20,210.90,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-47.28
0095 | 96.00,183.70,29.42,213.12,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-47.93
0096 | 97.00,183.70,31.64,215.34,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-48.53
0097 | 98.00,183.70,33.86,217.56,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-49.09
0098 | 99.00,183.70,36.08,219.78,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-49.61
0099 | 100.00,183.70,38.30,222.00,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-50.10
0100 | 101.00,183.70,40.52,224.22,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-50.65

0101 | 102.00,183.70,42.74,226.44,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-51.44
0102 | 103.00,183.70,44.96,228.66,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-52.19
0103 | 104.00,183.70,47.18,230.88,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-52.90
0104 | 105.00,183.70,49.40,233.10,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-53.58
0105 | 106.00,183.70,51.62,235.32,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-54.23
0106 | 107.00,183.70,53.84,237.54,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-54.85
0107 | 108.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0108 | 109.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0109 | 110.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0110 | 111.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0111 | 112.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0112 | 113.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0113 | 114.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0114 | 115.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0115 | 116.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0116 | 117.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0117 | 118.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0118 | 119.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0119 | 120.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0120 | 121.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0121 | 122.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0122 | 123.00,183.70,55.74,239.44,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.36
0123 | 124.00,183.70,53.52,237.22,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-54.76
0124 | 125.00,183.70,51.30,235.00,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-54.13
0125 | 126.00,183.70,49.08,232.78,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-53.48
0126 | 127.00,183.70,46.86,230.56,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-52.80
0127 | 128.00,183.70,44.64,228.34,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-52.08
0128 | 129.00,183.70,42.42,226.12,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-51.33
0129 | 130.00,183.70,40.20,223.90,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-50.53
0130 | 131.00,183.70,37.98,221.68,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-50.03
0131 | 132.00,183.70,35.76,219.46,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-49.54
0132 | 133.00,183.70,33.54,217.24,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-49.01
0133 | 134.00,183.70,31.32,215.02,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-48.44
0134 | 135.00,183.70,29.10,212.80,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-47.84
0135 | 136.00,183.70,26.88,210.58,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-47.18
0136 | 137.00,183.70,24.66,208.36,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-46.47
0137 | 138.00,183.70,22.44,206.14,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-45.69
0138 | 139.00,183.70,20.22,203.92,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-44.83
0139 | 140.00,183.70,18.00,201.70,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-43.87
0140 | 141.00,183.70,15.78,199.48,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-42.79
0141 | 142.00,183.70,13.56,197.26,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-41.53
0142 | 143.00,183.70,11.34,195.04,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-40.06
0143 | 144.00,183.70,9.12,192.82,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-38.26
0144 | 145.00,183.70,6.90,190.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-35.96
0145 | 146.00,183.70,4.68,188.38,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-32.76
0146 | 147.00,183.70,2.46,186.16,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-27.45
0147 | 148.00,183.70,0.24,183.70,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-10.02
0148 | 149.00,185.68,0.00,185.68,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-15.66
0149 | 150.00,187.90,0.00,187.90,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-21.86
0150 | 151.00,190.12,0.00,190.12,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-25.36

0151 | 152.00,192.34,0.00,192.34,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-27.81
0152 | 153.00,194.56,0.00,194.56,LOS2_galeria,LOS,H2,-29.70
0153 | 154.00,196.78,0.00,196.78,LOS2_galeria,LOS,H2,-31.24
0154 | 155.00,199.00,0.00,199.00,LOS2_galeria,LOS,H2,-32.53
0155 | 156.00,201.22,0.00,201.22,LOS2_galeria,LOS,H2,-33.65
0156 | 157.00,203.44,0.00,203.44,LOS2_galeria,LOS,H2,-34.63
0157 | 158.00,205.66,0.00,205.66,LOS2_galeria,LOS,H2,-35.51
0158 | 159.00,207.88,0.00,207.88,LOS2_galeria,LOS,H2,-36.31
0159 | 160.00,210.10,0.00,210.10,LOS2_galeria,LOS,H2,-37.03
0160 | 161.00,212.32,0.00,212.32,LOS2_galeria,LOS,H2,-37.70
0161 | 162.00,214.54,0.00,214.54,LOS2_galeria,LOS,H2,-38.31
0162 | 163.00,216.76,0.00,216.76,LOS2_galeria,LOS,H2,-38.89
0163 | 164.00,218.98,0.00,218.98,LOS2_galeria,LOS,H2,-39.42
0164 | 165.00,221.20,0.00,221.20,LOS2_galeria,LOS,H2,-39.93
0165 | 166.00,223.42,0.00,223.42,LOS2_galeria,LOS,H2,-40.40
0166 | 167.00,225.64,0.00,225.64,LOS2_galeria,LOS,H2,-41.16
0167 | 168.00,227.86,0.00,227.86,LOS2_galeria,LOS,H2,-41.92
0168 | 169.00,230.08,0.00,230.08,LOS2_galeria,LOS,H2,-42.65
0169 | 170.00,232.30,0.00,232.30,LOS2_galeria,LOS,H2,-43.34
0170 | 171.00,234.52,0.00,234.52,LOS2_galeria,LOS,H2,-44.00
0171 | 172.00,236.74,0.00,236.74,LOS2_galeria,LOS,H2,-44.63
0172 | 173.00,238.96,0.00,238.96,LOS2_galeria,LOS,H2,-45.23
0173 | 174.00,241.18,0.00,241.18,LOS2_galeria,LOS,H2,-45.81
0174 | 175.00,243.40,0.00,243.40,LOS2_galeria,LOS,H2,-46.37
0175 | 176.00,245.62,0.00,245.62,LOS2_galeria,LOS,H2,-46.91
0176 | 177.00,247.84,0.00,247.84,LOS2_galeria,LOS,H2,-47.43
0177 | 178.00,250.06,0.00,250.06,LOS2_galeria,LOS,H2,-47.94
0178 | 179.00,252.28,0.00,252.28,LOS2_galeria,LOS,H3,-47.90
0179 | 180.00,254.50,0.00,254.50,LOS2_galeria,LOS,H3,-47.40
0180 | 181.00,256.72,0.00,256.72,LOS2_galeria,LOS,H3,-46.88
0181 | 182.00,258.94,0.00,258.94,LOS2_galeria,LOS,H3,-46.34
0182 | 183.00,261.16,0.00,261.16,LOS2_galeria,LOS,H3,-45.78
0183 | 184.00,263.38,0.00,263.38,LOS2_galeria,LOS,H3,-45.19
0184 | 185.00,265.60,0.00,265.60,LOS2_galeria,LOS,H3,-44.59
0185 | 186.00,267.82,0.00,267.82,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.95
0186 | 187.00,270.04,0.00,270.04,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.29
0187 | 188.00,272.26,0.00,272.26,LOS2_galeria,LOS,H3,-42.60
0188 | 189.00,274.48,0.00,274.48,LOS2_galeria,LOS,H3,-41.87
0189 | 190.00,276.70,0.00,276.70,LOS2_galeria,LOS,H3,-41.11
0190 | 191.00,278.92,0.00,278.92,LOS2_galeria,LOS,H3,-40.37
0191 | 192.00,281.14,0.00,281.14,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.90
0192 | 193.00,283.36,0.00,283.36,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.39
0193 | 194.00,285.58,0.00,285.58,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.85
0194 | 195.00,287.80,0.00,287.80,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.28
0195 | 196.00,290.02,0.00,290.02,LOS2_galeria,LOS,H3,-37.66
0196 | 197.00,292.24,0.00,292.24,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.99
0197 | 198.00,294.46,0.00,294.46,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.26
0198 | 199.00,296.68,0.00,296.68,LOS2_galeria,LOS,H3,-35.46
0199 | 200.00,298.90,0.00,298.90,LOS2_galeria,LOS,H3,-34.57
0200 | 201.00,301.12,0.00,301.12,LOS2_galeria,LOS,H3,-33.58

0201 | 202.00,303.34,0.00,303.34,LOS2_galeria,LOS,H3,-32.45
0202 | 203.00,305.56,0.00,305.56,LOS2_galeria,LOS,H3,-31.15
0203 | 204.00,307.78,0.00,307.78,LOS2_galeria,LOS,H3,-29.59
0204 | 205.00,310.00,0.00,310.00,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-27.68
0205 | 206.00,312.22,0.00,312.22,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-25.18
0206 | 207.00,314.44,0.00,314.44,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-21.58
0207 | 208.00,316.66,0.00,316.66,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-15.05
0208 | 209.00,318.50,0.38,318.50,galeria_final,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-10.02
0209 | 210.00,318.50,2.60,377.00,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-27.91
0210 | 211.00,318.50,4.82,379.22,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-33.00
0211 | 212.00,318.50,7.04,381.44,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-36.13
0212 | 213.00,318.50,9.26,383.66,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-38.39
0213 | 214.00,318.50,11.48,385.88,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-40.16
0214 | 215.00,318.50,13.70,388.10,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-41.62
0215 | 216.00,318.50,15.92,390.32,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-42.86
0216 | 217.00,318.50,18.14,392.54,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-43.94
0217 | 218.00,318.50,20.36,394.76,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-44.89
0218 | 219.00,318.50,22.58,396.98,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-45.74
0219 | 220.00,318.50,24.80,399.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-46.52
0220 | 221.00,318.50,27.02,401.42,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-47.22
0221 | 222.00,318.50,29.24,403.64,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-47.87
0222 | 223.00,318.50,31.46,405.86,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-48.48
0223 | 224.00,318.50,33.68,408.08,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-49.04
0224 | 225.00,318.50,35.90,410.30,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-49.57
0225 | 226.00,318.50,38.12,412.52,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-50.06
0226 | 227.00,318.50,40.34,414.74,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-50.59
0227 | 228.00,318.50,42.56,416.96,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-51.38
0228 | 229.00,318.50,44.78,419.18,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-52.13
0229 | 230.00,318.50,47.00,421.40,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-52.84
0230 | 231.00,318.50,49.22,423.62,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-53.52
0231 | 232.00,318.50,51.44,425.84,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.17
0232 | 233.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0233 | 234.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0234 | 235.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0235 | 236.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0236 | 237.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0237 | 238.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0238 | 239.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0239 | 240.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0240 | 241.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0241 | 242.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0242 | 243.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0243 | 244.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0244 | 245.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0245 | 246.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0246 | 247.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0247 | 248.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0248 | 249.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0249 | 250.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0250 | 251.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28

0251 | 252.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0252 | 253.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0253 | 254.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0254 | 255.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0255 | 256.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0256 | 257.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0257 | 258.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0258 | 259.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0259 | 260.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0260 | 261.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0261 | 262.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-54.28
0262 | 263.00,318.50,49.94,424.34,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-53.74
0263 | 264.00,318.50,47.72,422.12,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-53.07
0264 | 265.00,318.50,45.50,419.90,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-52.36
0265 | 266.00,318.50,43.28,417.68,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-51.62
0266 | 267.00,318.50,41.06,415.46,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-50.85
0267 | 268.00,318.50,38.84,413.24,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-50.22
0268 | 269.00,318.50,36.62,411.02,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-49.73
0269 | 270.00,318.50,34.40,408.80,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-49.22
0270 | 271.00,318.50,32.18,406.58,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-48.67
0271 | 272.00,318.50,29.96,404.36,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-48.08
0272 | 273.00,318.50,27.74,402.14,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-47.44
0273 | 274.00,318.50,25.52,399.92,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-46.75
0274 | 275.00,318.50,23.30,397.70,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-46.00
0275 | 276.00,318.50,21.08,395.48,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-45.17
0276 | 277.00,318.50,18.86,393.26,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-44.26
0277 | 278.00,318.50,16.64,391.04,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-43.22
0278 | 279.00,318.50,14.42,388.82,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-42.04
0279 | 280.00,318.50,12.20,386.60,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-40.66
0280 | 281.00,318.50,9.98,384.38,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-39.00
0281 | 282.00,318.50,7.76,382.16,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-36.93
0282 | 283.00,318.50,5.54,379.94,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-34.15
0283 | 284.00,318.50,3.32,377.72,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-29.92
0284 | 285.00,318.50,1.10,318.50,galeria_final,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-10.02
0285 | 286.00,317.38,0.00,317.38,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-10.96
0286 | 287.00,315.16,0.00,315.16,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-19.97
0287 | 288.00,312.94,0.00,312.94,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-24.18
0288 | 289.00,310.72,0.00,310.72,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-26.95
0289 | 290.00,308.50,0.00,308.50,LOS2_galeria,LOS,H3,-29.02
0290 | 291.00,306.28,0.00,306.28,LOS2_galeria,LOS,H3,-30.68
0291 | 292.00,304.06,0.00,304.06,LOS2_galeria,LOS,H3,-32.05
0292 | 293.00,301.84,0.00,301.84,LOS2_galeria,LOS,H3,-33.23
0293 | 294.00,299.62,0.00,299.62,LOS2_galeria,LOS,H3,-34.27
0294 | 295.00,297.40,0.00,297.40,LOS2_galeria,LOS,H3,-35.18
0295 | 296.00,295.18,0.00,295.18,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.01
0296 | 297.00,292.96,0.00,292.96,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.76
0297 | 298.00,290.74,0.00,290.74,LOS2_galeria,LOS,H3,-37.45
0298 | 299.00,288.52,0.00,288.52,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.08
0299 | 300.00,286.30,0.00,286.30,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.67
0300 | 301.00,284.08,0.00,284.08,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.22

0301 | 302.00,281.86,0.00,281.86,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.74
0302 | 303.00,279.64,0.00,279.64,LOS2_galeria,LOS,H3,-40.22
0303 | 304.00,277.42,0.00,277.42,LOS2_galeria,LOS,H3,-40.85
0304 | 305.00,275.20,0.00,275.20,LOS2_galeria,LOS,H3,-41.63
0305 | 306.00,272.98,0.00,272.98,LOS2_galeria,LOS,H3,-42.37
0306 | 307.00,270.76,0.00,270.76,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.07
0307 | 308.00,268.54,0.00,268.54,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.74
0308 | 309.00,266.32,0.00,266.32,LOS2_galeria,LOS,H3,-44.39

### F.3 Log de posición: mobility_5hawks_real_v8_2_pos_log.csv

Archivo CSV íntegro de posición, región crítica, candidato de enlace y RSSI estimado durante la movilidad simulada.

0001 | time_s,x,y,station_m,segment_id,nlos_region,serving_hawk,rssi_dbm
0002 | 3.00,6.66,0.00,6.66,arranque,LOS,H0,-25.67
0003 | 4.00,8.88,0.00,8.88,arranque,LOS,H0,-28.04
0004 | 5.00,11.10,0.00,11.10,arranque,LOS,H0,-29.88
0005 | 6.00,13.32,0.00,13.32,arranque,LOS,H0,-31.39
0006 | 7.00,15.54,0.00,15.54,arranque,LOS,H0,-32.66
0007 | 8.00,17.76,0.00,17.76,arranque,LOS,H0,-33.76
0008 | 9.00,19.98,0.00,19.98,arranque,LOS,H0,-34.73
0009 | 10.00,22.20,0.00,22.20,arranque,LOS,H0,-35.60
0010 | 11.00,24.42,0.00,24.42,acceso_galeria,LOS,H0,-36.39
0011 | 12.00,26.64,0.00,26.64,acceso_galeria,LOS,H1,-35.62
0012 | 13.00,28.86,0.00,28.86,acceso_galeria,LOS,H1,-34.76
0013 | 14.00,31.08,0.00,31.08,acceso_galeria,LOS,H1,-33.79
0014 | 15.00,33.30,0.00,33.30,acceso_galeria,LOS,H1,-32.69
0015 | 16.00,35.52,0.00,35.52,acceso_galeria,LOS,H1,-31.42
0016 | 17.00,37.74,0.00,37.74,acceso_galeria,LOS,H1,-29.93
0017 | 18.00,39.96,0.00,39.96,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-28.10
0018 | 19.00,42.18,0.00,42.18,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-25.74
0019 | 20.00,44.40,0.00,44.40,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-22.43
0020 | 21.00,46.62,0.00,46.62,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-16.82
0021 | 22.00,48.84,0.00,48.84,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-10.02
0022 | 23.00,51.06,0.00,51.06,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-16.38
0023 | 24.00,53.28,0.00,53.28,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-22.21
0024 | 25.00,55.50,0.00,55.50,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-25.59
0025 | 26.00,57.72,0.00,57.72,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-27.99
0026 | 27.00,59.94,0.00,59.94,LOS1_galeria,LOS,H1,-29.84
0027 | 28.00,62.16,0.00,62.16,LOS1_galeria,LOS,H1,-31.35
0028 | 29.00,64.38,0.00,64.38,LOS1_galeria,LOS,H1,-32.63
0029 | 30.00,66.60,0.00,66.60,LOS1_galeria,LOS,H1,-33.73
0030 | 31.00,68.82,0.00,68.82,LOS1_galeria,LOS,H1,-34.71
0031 | 32.00,71.04,0.00,71.04,LOS1_galeria,LOS,H1,-35.58
0032 | 33.00,73.26,0.00,73.26,LOS1_galeria,LOS,H1,-36.37
0033 | 34.00,75.48,0.00,75.48,LOS1_galeria,LOS,H1,-37.09
0034 | 35.00,77.70,0.00,77.70,LOS1_galeria,LOS,H1,-37.75
0035 | 36.00,79.92,0.00,79.92,LOS1_galeria,LOS,H1,-38.36
0036 | 37.00,82.14,0.00,82.14,LOS1_galeria,LOS,H1,-38.93
0037 | 38.00,84.36,0.00,84.36,LOS1_galeria,LOS,H1,-39.47
0038 | 39.00,86.58,0.00,86.58,LOS1_galeria,LOS,H1,-39.97
0039 | 40.00,88.80,0.00,88.80,LOS1_galeria,LOS,H1,-40.44
0040 | 41.00,91.02,0.00,91.02,LOS1_galeria,LOS,H1,-41.22
0041 | 42.00,93.24,0.00,93.24,LOS1_galeria,LOS,H1,-41.98
0042 | 43.00,95.46,0.00,95.46,LOS1_galeria,LOS,H1,-42.70
0043 | 44.00,97.68,0.00,97.68,LOS1_galeria,LOS,H1,-43.39
0044 | 45.00,99.90,0.00,99.90,LOS1_galeria,LOS,H1,-44.05
0045 | 46.00,102.12,0.00,102.12,LOS1_galeria,LOS,H1,-44.68
0046 | 47.00,104.34,0.00,104.34,LOS1_galeria,LOS,H1,-45.28
0047 | 48.00,106.56,0.00,106.56,LOS1_galeria,LOS,H1,-45.86
0048 | 49.00,108.78,0.00,108.78,LOS1_galeria,LOS,H1,-46.42
0049 | 50.00,111.00,0.00,111.00,LOS1_galeria,LOS,H1,-46.96
0050 | 51.00,113.22,0.00,113.22,LOS1_galeria,LOS,H1,-47.47

0051 | 52.00,115.44,0.00,115.44,LOS1_galeria,LOS,H1,-47.98
0052 | 53.00,117.66,0.00,117.66,LOS1_galeria,LOS,H2,-47.86
0053 | 54.00,119.88,0.00,119.88,LOS1_galeria,LOS,H2,-47.36
0054 | 55.00,122.10,0.00,122.10,LOS1_galeria,LOS,H2,-46.84
0055 | 56.00,124.32,0.00,124.32,LOS1_galeria,LOS,H2,-46.29
0056 | 57.00,126.54,0.00,126.54,LOS1_galeria,LOS,H2,-45.73
0057 | 58.00,128.76,0.00,128.76,LOS1_galeria,LOS,H2,-45.15
0058 | 59.00,130.98,0.00,130.98,LOS1_galeria,LOS,H2,-44.54
0059 | 60.00,133.20,0.00,133.20,LOS1_galeria,LOS,H2,-43.90
0060 | 61.00,135.42,0.00,135.42,LOS1_galeria,LOS,H2,-43.24
0061 | 62.00,137.64,0.00,137.64,LOS1_galeria,LOS,H2,-42.54
0062 | 63.00,139.86,0.00,139.86,LOS1_galeria,LOS,H2,-41.81
0063 | 64.00,142.08,0.00,142.08,LOS1_galeria,LOS,H2,-41.05
0064 | 65.00,144.30,0.00,144.30,LOS1_galeria,LOS,H2,-40.34
0065 | 66.00,146.52,0.00,146.52,LOS1_galeria,LOS,H2,-39.86
0066 | 67.00,148.74,0.00,148.74,LOS1_galeria,LOS,H2,-39.35
0067 | 68.00,150.96,0.00,150.96,LOS1_galeria,LOS,H2,-38.81
0068 | 69.00,153.18,0.00,153.18,LOS1_galeria,LOS,H2,-38.23
0069 | 70.00,155.40,0.00,155.40,LOS1_galeria,LOS,H2,-37.61
0070 | 71.00,157.62,0.00,157.62,LOS1_galeria,LOS,H2,-36.93
0071 | 72.00,159.84,0.00,159.84,LOS1_galeria,LOS,H2,-36.20
0072 | 73.00,162.06,0.00,162.06,LOS1_galeria,LOS,H2,-35.39
0073 | 74.00,164.28,0.00,164.28,LOS1_galeria,LOS,H2,-34.50
0074 | 75.00,166.50,0.00,166.50,LOS1_galeria,LOS,H2,-33.50
0075 | 76.00,168.72,0.00,168.72,LOS1_galeria,LOS,H2,-32.36
0076 | 77.00,170.94,0.00,170.94,LOS1_galeria,LOS,H2,-31.03
0077 | 78.00,173.16,0.00,173.16,LOS1_galeria,LOS,H2,-29.46
0078 | 79.00,175.38,0.00,175.38,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-27.50
0079 | 80.00,177.60,0.00,177.60,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-24.94
0080 | 81.00,179.82,0.00,179.82,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-21.21
0081 | 82.00,182.04,0.00,182.04,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-14.20
0082 | 83.00,183.70,0.56,183.70,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-10.02
0083 | 84.00,183.70,2.78,186.48,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-28.46
0084 | 85.00,183.70,5.00,188.70,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-33.30
0085 | 86.00,183.70,7.22,190.92,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-36.33
0086 | 87.00,183.70,9.44,193.14,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-38.55
0087 | 88.00,183.70,11.66,195.36,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-40.29
0088 | 89.00,183.70,13.88,197.58,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-41.73
0089 | 90.00,183.70,16.10,199.80,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-42.95
0090 | 91.00,183.70,18.32,202.02,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-43.50
0091 | 92.00,183.70,20.54,204.24,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-41.76
0092 | 93.00,183.70,22.76,206.46,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-39.56
0093 | 94.00,183.70,24.98,208.68,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-36.53
0094 | 95.00,183.70,27.20,210.90,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-31.72
0095 | 96.00,183.70,29.42,213.12,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-23.22
0096 | 97.00,183.70,31.64,215.34,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-27.30
0097 | 98.00,183.70,33.86,217.56,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-34.37
0098 | 99.00,183.70,36.08,219.78,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-38.12
0099 | 100.00,183.70,38.30,222.00,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-40.68
0100 | 101.00,183.70,40.52,224.22,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-42.64

0101 | 102.00,183.70,42.74,226.44,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-44.22
0102 | 103.00,183.70,44.96,228.66,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-45.54
0103 | 104.00,183.70,47.18,230.88,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-46.69
0104 | 105.00,183.70,49.40,233.10,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-47.69
0105 | 106.00,183.70,51.62,235.32,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-48.58
0106 | 107.00,183.70,53.84,237.54,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-49.39
0107 | 108.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0108 | 109.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0109 | 110.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0110 | 111.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0111 | 112.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0112 | 113.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0113 | 114.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0114 | 115.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0115 | 116.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0116 | 117.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0117 | 118.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0118 | 119.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0119 | 120.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0120 | 121.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0121 | 122.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0122 | 123.00,183.70,55.74,239.44,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.02
0123 | 124.00,183.70,53.52,237.22,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-49.28
0124 | 125.00,183.70,51.30,235.00,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-48.46
0125 | 126.00,183.70,49.08,232.78,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-47.55
0126 | 127.00,183.70,46.86,230.56,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-46.53
0127 | 128.00,183.70,44.64,228.34,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-45.37
0128 | 129.00,183.70,42.42,226.12,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-44.01
0129 | 130.00,183.70,40.20,223.90,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-42.38
0130 | 131.00,183.70,37.98,221.68,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-40.36
0131 | 132.00,183.70,35.76,219.46,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-37.67
0132 | 133.00,183.70,33.54,217.24,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-33.65
0133 | 134.00,183.70,31.32,215.02,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-25.51
0134 | 135.00,183.70,29.10,212.80,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-23.22
0135 | 136.00,183.70,26.88,210.58,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-32.61
0136 | 137.00,183.70,24.66,208.36,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-37.04
0137 | 138.00,183.70,22.44,206.14,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-39.91
0138 | 139.00,183.70,20.22,203.92,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-42.04
0139 | 140.00,183.70,18.00,201.70,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-43.73
0140 | 141.00,183.70,15.78,199.48,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-42.79
0141 | 142.00,183.70,13.56,197.26,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-41.53
0142 | 143.00,183.70,11.34,195.04,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-40.06
0143 | 144.00,183.70,9.12,192.82,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-38.26
0144 | 145.00,183.70,6.90,190.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-35.96
0145 | 146.00,183.70,4.68,188.38,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-32.76
0146 | 147.00,183.70,2.46,186.16,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-27.45
0147 | 148.00,183.70,0.24,183.70,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-10.02
0148 | 149.00,185.68,0.00,185.68,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-15.66
0149 | 150.00,187.90,0.00,187.90,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-21.86
0150 | 151.00,190.12,0.00,190.12,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-25.36

0151 | 152.00,192.34,0.00,192.34,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-27.81
0152 | 153.00,194.56,0.00,194.56,LOS2_galeria,LOS,H2,-29.70
0153 | 154.00,196.78,0.00,196.78,LOS2_galeria,LOS,H2,-31.24
0154 | 155.00,199.00,0.00,199.00,LOS2_galeria,LOS,H2,-32.53
0155 | 156.00,201.22,0.00,201.22,LOS2_galeria,LOS,H2,-33.65
0156 | 157.00,203.44,0.00,203.44,LOS2_galeria,LOS,H2,-34.63
0157 | 158.00,205.66,0.00,205.66,LOS2_galeria,LOS,H2,-35.51
0158 | 159.00,207.88,0.00,207.88,LOS2_galeria,LOS,H2,-36.31
0159 | 160.00,210.10,0.00,210.10,LOS2_galeria,LOS,H2,-37.03
0160 | 161.00,212.32,0.00,212.32,LOS2_galeria,LOS,H2,-37.70
0161 | 162.00,214.54,0.00,214.54,LOS2_galeria,LOS,H2,-38.31
0162 | 163.00,216.76,0.00,216.76,LOS2_galeria,LOS,H2,-38.89
0163 | 164.00,218.98,0.00,218.98,LOS2_galeria,LOS,H2,-39.42
0164 | 165.00,221.20,0.00,221.20,LOS2_galeria,LOS,H2,-39.93
0165 | 166.00,223.42,0.00,223.42,LOS2_galeria,LOS,H2,-40.40
0166 | 167.00,225.64,0.00,225.64,LOS2_galeria,LOS,H2,-41.16
0167 | 168.00,227.86,0.00,227.86,LOS2_galeria,LOS,H2,-41.92
0168 | 169.00,230.08,0.00,230.08,LOS2_galeria,LOS,H2,-42.65
0169 | 170.00,232.30,0.00,232.30,LOS2_galeria,LOS,H2,-43.34
0170 | 171.00,234.52,0.00,234.52,LOS2_galeria,LOS,H2,-44.00
0171 | 172.00,236.74,0.00,236.74,LOS2_galeria,LOS,H2,-44.63
0172 | 173.00,238.96,0.00,238.96,LOS2_galeria,LOS,H2,-45.23
0173 | 174.00,241.18,0.00,241.18,LOS2_galeria,LOS,H2,-45.81
0174 | 175.00,243.40,0.00,243.40,LOS2_galeria,LOS,H2,-46.37
0175 | 176.00,245.62,0.00,245.62,LOS2_galeria,LOS,H2,-46.91
0176 | 177.00,247.84,0.00,247.84,LOS2_galeria,LOS,H2,-47.43
0177 | 178.00,250.06,0.00,250.06,LOS2_galeria,LOS,H2,-47.94
0178 | 179.00,252.28,0.00,252.28,LOS2_galeria,LOS,H3,-47.90
0179 | 180.00,254.50,0.00,254.50,LOS2_galeria,LOS,H3,-47.40
0180 | 181.00,256.72,0.00,256.72,LOS2_galeria,LOS,H3,-46.88
0181 | 182.00,258.94,0.00,258.94,LOS2_galeria,LOS,H3,-46.34
0182 | 183.00,261.16,0.00,261.16,LOS2_galeria,LOS,H3,-45.78
0183 | 184.00,263.38,0.00,263.38,LOS2_galeria,LOS,H3,-45.19
0184 | 185.00,265.60,0.00,265.60,LOS2_galeria,LOS,H3,-44.59
0185 | 186.00,267.82,0.00,267.82,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.95
0186 | 187.00,270.04,0.00,270.04,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.29
0187 | 188.00,272.26,0.00,272.26,LOS2_galeria,LOS,H3,-42.60
0188 | 189.00,274.48,0.00,274.48,LOS2_galeria,LOS,H3,-41.87
0189 | 190.00,276.70,0.00,276.70,LOS2_galeria,LOS,H3,-41.11
0190 | 191.00,278.92,0.00,278.92,LOS2_galeria,LOS,H3,-40.37
0191 | 192.00,281.14,0.00,281.14,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.90
0192 | 193.00,283.36,0.00,283.36,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.39
0193 | 194.00,285.58,0.00,285.58,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.85
0194 | 195.00,287.80,0.00,287.80,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.28
0195 | 196.00,290.02,0.00,290.02,LOS2_galeria,LOS,H3,-37.66
0196 | 197.00,292.24,0.00,292.24,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.99
0197 | 198.00,294.46,0.00,294.46,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.26
0198 | 199.00,296.68,0.00,296.68,LOS2_galeria,LOS,H3,-35.46
0199 | 200.00,298.90,0.00,298.90,LOS2_galeria,LOS,H3,-34.57
0200 | 201.00,301.12,0.00,301.12,LOS2_galeria,LOS,H3,-33.58

0201 | 202.00,303.34,0.00,303.34,LOS2_galeria,LOS,H3,-32.45
0202 | 203.00,305.56,0.00,305.56,LOS2_galeria,LOS,H3,-31.15
0203 | 204.00,307.78,0.00,307.78,LOS2_galeria,LOS,H3,-29.59
0204 | 205.00,310.00,0.00,310.00,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-27.68
0205 | 206.00,312.22,0.00,312.22,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-25.18
0206 | 207.00,314.44,0.00,314.44,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-21.58
0207 | 208.00,316.66,0.00,316.66,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-15.05
0208 | 209.00,318.50,0.38,318.50,galeria_final,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-10.02
0209 | 210.00,318.50,2.60,377.00,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-27.91
0210 | 211.00,318.50,4.82,379.22,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-33.00
0211 | 212.00,318.50,7.04,381.44,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-34.26
0212 | 213.00,318.50,9.26,383.66,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.22
0213 | 214.00,318.50,11.48,385.88,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-32.04
0214 | 215.00,318.50,13.70,388.10,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-30.66
0215 | 216.00,318.50,15.92,390.32,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-29.00
0216 | 217.00,318.50,18.14,392.54,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-26.93
0217 | 218.00,318.50,20.36,394.76,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-24.15
0218 | 219.00,318.50,22.58,396.98,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-19.92
0219 | 220.00,318.50,24.80,399.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-10.81
0220 | 221.00,318.50,27.02,401.42,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-10.96
0221 | 222.00,318.50,29.24,403.64,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-19.97
0222 | 223.00,318.50,31.46,405.86,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-24.18
0223 | 224.00,318.50,33.68,408.08,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-26.95
0224 | 225.00,318.50,35.90,410.30,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-29.02
0225 | 226.00,318.50,38.12,412.52,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-30.68
0226 | 227.00,318.50,40.34,414.74,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-32.05
0227 | 228.00,318.50,42.56,416.96,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.23
0228 | 229.00,318.50,44.78,419.18,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-34.27
0229 | 230.00,318.50,47.00,421.40,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-35.18
0230 | 231.00,318.50,49.22,423.62,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.01
0231 | 232.00,318.50,51.44,425.84,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.76
0232 | 233.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0233 | 234.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0234 | 235.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0235 | 236.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0236 | 237.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0237 | 238.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0238 | 239.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0239 | 240.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0240 | 241.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0241 | 242.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0242 | 243.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0243 | 244.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0244 | 245.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0245 | 246.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0246 | 247.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0247 | 248.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0248 | 249.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0249 | 250.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0250 | 251.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87

0251 | 252.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0252 | 253.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0253 | 254.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0254 | 255.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0255 | 256.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0256 | 257.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0257 | 258.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0258 | 259.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0259 | 260.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0260 | 261.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0261 | 262.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0262 | 263.00,318.50,49.94,424.34,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.26
0263 | 264.00,318.50,47.72,422.12,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-35.46
0264 | 265.00,318.50,45.50,419.90,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-34.57
0265 | 266.00,318.50,43.28,417.68,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.58
0266 | 267.00,318.50,41.06,415.46,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-32.45
0267 | 268.00,318.50,38.84,413.24,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-31.15
0268 | 269.00,318.50,36.62,411.02,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-29.59
0269 | 270.00,318.50,34.40,408.80,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-27.68
0270 | 271.00,318.50,32.18,406.58,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-25.18
0271 | 272.00,318.50,29.96,404.36,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-21.58
0272 | 273.00,318.50,27.74,402.14,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-15.05
0273 | 274.00,318.50,25.52,399.92,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-10.02
0274 | 275.00,318.50,23.30,397.70,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-17.91
0275 | 276.00,318.50,21.08,395.48,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-23.00
0276 | 277.00,318.50,18.86,393.26,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-26.13
0277 | 278.00,318.50,16.64,391.04,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-28.39
0278 | 279.00,318.50,14.42,388.82,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-30.16
0279 | 280.00,318.50,12.20,386.60,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-31.62
0280 | 281.00,318.50,9.98,384.38,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-32.86
0281 | 282.00,318.50,7.76,382.16,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.94
0282 | 283.00,318.50,5.54,379.94,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-34.15
0283 | 284.00,318.50,3.32,377.72,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-29.92
0284 | 285.00,318.50,1.10,318.50,galeria_final,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-10.02
0285 | 286.00,317.38,0.00,317.38,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-10.96
0286 | 287.00,315.16,0.00,315.16,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-19.97
0287 | 288.00,312.94,0.00,312.94,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-24.18
0288 | 289.00,310.72,0.00,310.72,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-26.95
0289 | 290.00,308.50,0.00,308.50,LOS2_galeria,LOS,H3,-29.02
0290 | 291.00,306.28,0.00,306.28,LOS2_galeria,LOS,H3,-30.68
0291 | 292.00,304.06,0.00,304.06,LOS2_galeria,LOS,H3,-32.05
0292 | 293.00,301.84,0.00,301.84,LOS2_galeria,LOS,H3,-33.23
0293 | 294.00,299.62,0.00,299.62,LOS2_galeria,LOS,H3,-34.27
0294 | 295.00,297.40,0.00,297.40,LOS2_galeria,LOS,H3,-35.18
0295 | 296.00,295.18,0.00,295.18,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.01
0296 | 297.00,292.96,0.00,292.96,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.76
0297 | 298.00,290.74,0.00,290.74,LOS2_galeria,LOS,H3,-37.45
0298 | 299.00,288.52,0.00,288.52,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.08
0299 | 300.00,286.30,0.00,286.30,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.67
0300 | 301.00,284.08,0.00,284.08,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.22

0301 | 302.00,281.86,0.00,281.86,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.74
0302 | 303.00,279.64,0.00,279.64,LOS2_galeria,LOS,H3,-40.22
0303 | 304.00,277.42,0.00,277.42,LOS2_galeria,LOS,H3,-40.85
0304 | 305.00,275.20,0.00,275.20,LOS2_galeria,LOS,H3,-41.63
0305 | 306.00,272.98,0.00,272.98,LOS2_galeria,LOS,H3,-42.37
0306 | 307.00,270.76,0.00,270.76,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.07
0307 | 308.00,268.54,0.00,268.54,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.74
0308 | 309.00,266.32,0.00,266.32,LOS2_galeria,LOS,H3,-44.39

### F.3 Log de posición: mobility_sin_cardfijo_bp_v8_2_pos_log.csv

Archivo CSV íntegro de posición, región crítica, candidato de enlace y RSSI estimado durante la movilidad simulada.

0001 | time_s,x,y,station_m,segment_id,nlos_region,serving_hawk,rssi_dbm
0002 | 3.00,6.66,0.00,6.66,arranque,LOS,H0,-25.67
0003 | 4.00,8.88,0.00,8.88,arranque,LOS,H0,-28.04
0004 | 5.00,11.10,0.00,11.10,arranque,LOS,H0,-29.88
0005 | 6.00,13.32,0.00,13.32,arranque,LOS,H0,-31.39
0006 | 7.00,15.54,0.00,15.54,arranque,LOS,H0,-32.66
0007 | 8.00,17.76,0.00,17.76,arranque,LOS,H0,-33.76
0008 | 9.00,19.98,0.00,19.98,arranque,LOS,H0,-34.73
0009 | 10.00,22.20,0.00,22.20,arranque,LOS,H0,-35.60
0010 | 11.00,24.42,0.00,24.42,acceso_galeria,LOS,H0,-36.39
0011 | 12.00,26.64,0.00,26.64,acceso_galeria,LOS,H1,-35.62
0012 | 13.00,28.86,0.00,28.86,acceso_galeria,LOS,H1,-34.76
0013 | 14.00,31.08,0.00,31.08,acceso_galeria,LOS,H1,-33.79
0014 | 15.00,33.30,0.00,33.30,acceso_galeria,LOS,H1,-32.69
0015 | 16.00,35.52,0.00,35.52,acceso_galeria,LOS,H1,-31.42
0016 | 17.00,37.74,0.00,37.74,acceso_galeria,LOS,H1,-29.93
0017 | 18.00,39.96,0.00,39.96,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-28.10
0018 | 19.00,42.18,0.00,42.18,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-25.74
0019 | 20.00,44.40,0.00,44.40,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-22.43
0020 | 21.00,46.62,0.00,46.62,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-16.82
0021 | 22.00,48.84,0.00,48.84,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-10.02
0022 | 23.00,51.06,0.00,51.06,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-16.38
0023 | 24.00,53.28,0.00,53.28,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-22.21
0024 | 25.00,55.50,0.00,55.50,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-25.59
0025 | 26.00,57.72,0.00,57.72,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-27.99
0026 | 27.00,59.94,0.00,59.94,LOS1_galeria,LOS,H1,-29.84
0027 | 28.00,62.16,0.00,62.16,LOS1_galeria,LOS,H1,-31.35
0028 | 29.00,64.38,0.00,64.38,LOS1_galeria,LOS,H1,-32.63
0029 | 30.00,66.60,0.00,66.60,LOS1_galeria,LOS,H1,-33.73
0030 | 31.00,68.82,0.00,68.82,LOS1_galeria,LOS,H1,-34.71
0031 | 32.00,71.04,0.00,71.04,LOS1_galeria,LOS,H1,-35.58
0032 | 33.00,73.26,0.00,73.26,LOS1_galeria,LOS,H1,-36.37
0033 | 34.00,75.48,0.00,75.48,LOS1_galeria,LOS,H1,-37.09
0034 | 35.00,77.70,0.00,77.70,LOS1_galeria,LOS,H1,-37.75
0035 | 36.00,79.92,0.00,79.92,LOS1_galeria,LOS,H1,-38.36
0036 | 37.00,82.14,0.00,82.14,LOS1_galeria,LOS,H1,-38.93
0037 | 38.00,84.36,0.00,84.36,LOS1_galeria,LOS,H1,-39.47
0038 | 39.00,86.58,0.00,86.58,LOS1_galeria,LOS,H1,-39.97
0039 | 40.00,88.80,0.00,88.80,LOS1_galeria,LOS,H1,-40.44
0040 | 41.00,91.02,0.00,91.02,LOS1_galeria,LOS,H1,-41.22
0041 | 42.00,93.24,0.00,93.24,LOS1_galeria,LOS,H1,-41.98
0042 | 43.00,95.46,0.00,95.46,LOS1_galeria,LOS,H1,-42.70
0043 | 44.00,97.68,0.00,97.68,LOS1_galeria,LOS,H1,-43.39
0044 | 45.00,99.90,0.00,99.90,LOS1_galeria,LOS,H1,-44.05
0045 | 46.00,102.12,0.00,102.12,LOS1_galeria,LOS,H1,-44.68
0046 | 47.00,104.34,0.00,104.34,LOS1_galeria,LOS,H1,-45.28
0047 | 48.00,106.56,0.00,106.56,LOS1_galeria,LOS,H1,-45.86
0048 | 49.00,108.78,0.00,108.78,LOS1_galeria,LOS,H1,-46.42
0049 | 50.00,111.00,0.00,111.00,LOS1_galeria,LOS,H1,-46.96
0050 | 51.00,113.22,0.00,113.22,LOS1_galeria,LOS,H1,-47.47

0051 | 52.00,115.44,0.00,115.44,LOS1_galeria,LOS,H1,-47.98
0052 | 53.00,117.66,0.00,117.66,LOS1_galeria,LOS,H2,-47.86
0053 | 54.00,119.88,0.00,119.88,LOS1_galeria,LOS,H2,-47.36
0054 | 55.00,122.10,0.00,122.10,LOS1_galeria,LOS,H2,-46.84
0055 | 56.00,124.32,0.00,124.32,LOS1_galeria,LOS,H2,-46.29
0056 | 57.00,126.54,0.00,126.54,LOS1_galeria,LOS,H2,-45.73
0057 | 58.00,128.76,0.00,128.76,LOS1_galeria,LOS,H2,-45.15
0058 | 59.00,130.98,0.00,130.98,LOS1_galeria,LOS,H2,-44.54
0059 | 60.00,133.20,0.00,133.20,LOS1_galeria,LOS,H2,-43.90
0060 | 61.00,135.42,0.00,135.42,LOS1_galeria,LOS,H2,-43.24
0061 | 62.00,137.64,0.00,137.64,LOS1_galeria,LOS,H2,-42.54
0062 | 63.00,139.86,0.00,139.86,LOS1_galeria,LOS,H2,-41.81
0063 | 64.00,142.08,0.00,142.08,LOS1_galeria,LOS,H2,-41.05
0064 | 65.00,144.30,0.00,144.30,LOS1_galeria,LOS,H2,-40.34
0065 | 66.00,146.52,0.00,146.52,LOS1_galeria,LOS,H2,-39.86
0066 | 67.00,148.74,0.00,148.74,LOS1_galeria,LOS,H2,-39.35
0067 | 68.00,150.96,0.00,150.96,LOS1_galeria,LOS,H2,-38.81
0068 | 69.00,153.18,0.00,153.18,LOS1_galeria,LOS,H2,-38.23
0069 | 70.00,155.40,0.00,155.40,LOS1_galeria,LOS,H2,-37.61
0070 | 71.00,157.62,0.00,157.62,LOS1_galeria,LOS,H2,-36.93
0071 | 72.00,159.84,0.00,159.84,LOS1_galeria,LOS,H2,-36.20
0072 | 73.00,162.06,0.00,162.06,LOS1_galeria,LOS,H2,-35.39
0073 | 74.00,164.28,0.00,164.28,LOS1_galeria,LOS,H2,-34.50
0074 | 75.00,166.50,0.00,166.50,LOS1_galeria,LOS,H2,-33.50
0075 | 76.00,168.72,0.00,168.72,LOS1_galeria,LOS,H2,-32.36
0076 | 77.00,170.94,0.00,170.94,LOS1_galeria,LOS,H2,-31.03
0077 | 78.00,173.16,0.00,173.16,LOS1_galeria,LOS,H2,-29.46
0078 | 79.00,175.38,0.00,175.38,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-27.50
0079 | 80.00,177.60,0.00,177.60,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-24.94
0080 | 81.00,179.82,0.00,179.82,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-21.21
0081 | 82.00,182.04,0.00,182.04,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-14.20
0082 | 83.00,183.70,0.56,183.70,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-10.02
0083 | 84.00,183.70,2.78,186.48,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-28.46
0084 | 85.00,183.70,5.00,188.70,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-33.30
0085 | 86.00,183.70,7.22,190.92,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-36.33
0086 | 87.00,183.70,9.44,193.14,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-38.55
0087 | 88.00,183.70,11.66,195.36,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-40.29
0088 | 89.00,183.70,13.88,197.58,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-41.73
0089 | 90.00,183.70,16.10,199.80,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-42.95
0090 | 91.00,183.70,18.32,202.02,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-44.02
0091 | 92.00,183.70,20.54,204.24,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-44.96
0092 | 93.00,183.70,22.76,206.46,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-45.81
0093 | 94.00,183.70,24.98,208.68,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-46.58
0094 | 95.00,183.70,27.20,210.90,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-47.28
0095 | 96.00,183.70,29.42,213.12,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-47.93
0096 | 97.00,183.70,31.64,215.34,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-48.53
0097 | 98.00,183.70,33.86,217.56,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-49.09
0098 | 99.00,183.70,36.08,219.78,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-49.61
0099 | 100.00,183.70,38.30,222.00,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-50.10
0100 | 101.00,183.70,40.52,224.22,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-50.65

0101 | 102.00,183.70,42.74,226.44,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-51.44
0102 | 103.00,183.70,44.96,228.66,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-52.19
0103 | 104.00,183.70,47.18,230.88,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-52.90
0104 | 105.00,183.70,49.40,233.10,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-53.58
0105 | 106.00,183.70,51.62,235.32,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-54.23
0106 | 107.00,183.70,53.84,237.54,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-54.85
0107 | 108.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0108 | 109.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0109 | 110.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0110 | 111.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0111 | 112.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0112 | 113.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0113 | 114.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0114 | 115.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0115 | 116.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0116 | 117.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0117 | 118.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0118 | 119.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0119 | 120.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0120 | 121.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0121 | 122.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.40
0122 | 123.00,183.70,55.74,239.44,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-55.36
0123 | 124.00,183.70,53.52,237.22,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-54.76
0124 | 125.00,183.70,51.30,235.00,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-54.13
0125 | 126.00,183.70,49.08,232.78,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-53.48
0126 | 127.00,183.70,46.86,230.56,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-52.80
0127 | 128.00,183.70,44.64,228.34,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-52.08
0128 | 129.00,183.70,42.42,226.12,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-51.33
0129 | 130.00,183.70,40.20,223.90,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-50.53
0130 | 131.00,183.70,37.98,221.68,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-50.03
0131 | 132.00,183.70,35.76,219.46,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-49.54
0132 | 133.00,183.70,33.54,217.24,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-49.01
0133 | 134.00,183.70,31.32,215.02,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-48.44
0134 | 135.00,183.70,29.10,212.80,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-47.84
0135 | 136.00,183.70,26.88,210.58,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-47.18
0136 | 137.00,183.70,24.66,208.36,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-46.47
0137 | 138.00,183.70,22.44,206.14,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-45.69
0138 | 139.00,183.70,20.22,203.92,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-44.83
0139 | 140.00,183.70,18.00,201.70,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-43.87
0140 | 141.00,183.70,15.78,199.48,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-42.79
0141 | 142.00,183.70,13.56,197.26,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-41.53
0142 | 143.00,183.70,11.34,195.04,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-40.06
0143 | 144.00,183.70,9.12,192.82,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-38.26
0144 | 145.00,183.70,6.90,190.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-35.96
0145 | 146.00,183.70,4.68,188.38,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-32.76
0146 | 147.00,183.70,2.46,186.16,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-27.45
0147 | 148.00,183.70,0.24,183.70,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-10.02
0148 | 149.00,185.68,0.00,185.68,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-15.66
0149 | 150.00,187.90,0.00,187.90,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-21.86
0150 | 151.00,190.12,0.00,190.12,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-25.36

0151 | 152.00,192.34,0.00,192.34,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-27.81
0152 | 153.00,194.56,0.00,194.56,LOS2_galeria,LOS,H2,-29.70
0153 | 154.00,196.78,0.00,196.78,LOS2_galeria,LOS,H2,-31.24
0154 | 155.00,199.00,0.00,199.00,LOS2_galeria,LOS,H2,-32.53
0155 | 156.00,201.22,0.00,201.22,LOS2_galeria,LOS,H2,-33.65
0156 | 157.00,203.44,0.00,203.44,LOS2_galeria,LOS,H2,-34.63
0157 | 158.00,205.66,0.00,205.66,LOS2_galeria,LOS,H2,-35.51
0158 | 159.00,207.88,0.00,207.88,LOS2_galeria,LOS,H2,-36.31
0159 | 160.00,210.10,0.00,210.10,LOS2_galeria,LOS,H2,-37.03
0160 | 161.00,212.32,0.00,212.32,LOS2_galeria,LOS,H2,-37.70
0161 | 162.00,214.54,0.00,214.54,LOS2_galeria,LOS,H2,-38.31
0162 | 163.00,216.76,0.00,216.76,LOS2_galeria,LOS,H2,-38.89
0163 | 164.00,218.98,0.00,218.98,LOS2_galeria,LOS,H2,-39.42
0164 | 165.00,221.20,0.00,221.20,LOS2_galeria,LOS,H2,-39.93
0165 | 166.00,223.42,0.00,223.42,LOS2_galeria,LOS,H2,-40.40
0166 | 167.00,225.64,0.00,225.64,LOS2_galeria,LOS,H2,-41.16
0167 | 168.00,227.86,0.00,227.86,LOS2_galeria,LOS,H2,-41.92
0168 | 169.00,230.08,0.00,230.08,LOS2_galeria,LOS,H2,-42.65
0169 | 170.00,232.30,0.00,232.30,LOS2_galeria,LOS,H2,-43.34
0170 | 171.00,234.52,0.00,234.52,LOS2_galeria,LOS,H2,-44.00
0171 | 172.00,236.74,0.00,236.74,LOS2_galeria,LOS,H2,-44.63
0172 | 173.00,238.96,0.00,238.96,LOS2_galeria,LOS,H2,-45.23
0173 | 174.00,241.18,0.00,241.18,LOS2_galeria,LOS,H2,-45.81
0174 | 175.00,243.40,0.00,243.40,LOS2_galeria,LOS,H2,-46.37
0175 | 176.00,245.62,0.00,245.62,LOS2_galeria,LOS,H2,-46.91
0176 | 177.00,247.84,0.00,247.84,LOS2_galeria,LOS,H2,-47.43
0177 | 178.00,250.06,0.00,250.06,LOS2_galeria,LOS,H2,-47.94
0178 | 179.00,252.28,0.00,252.28,LOS2_galeria,LOS,H3,-47.90
0179 | 180.00,254.50,0.00,254.50,LOS2_galeria,LOS,H3,-47.40
0180 | 181.00,256.72,0.00,256.72,LOS2_galeria,LOS,H3,-46.88
0181 | 182.00,258.94,0.00,258.94,LOS2_galeria,LOS,H3,-46.34
0182 | 183.00,261.16,0.00,261.16,LOS2_galeria,LOS,H3,-45.78
0183 | 184.00,263.38,0.00,263.38,LOS2_galeria,LOS,H3,-45.19
0184 | 185.00,265.60,0.00,265.60,LOS2_galeria,LOS,H3,-44.59
0185 | 186.00,267.82,0.00,267.82,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.95
0186 | 187.00,270.04,0.00,270.04,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.29
0187 | 188.00,272.26,0.00,272.26,LOS2_galeria,LOS,H3,-42.60
0188 | 189.00,274.48,0.00,274.48,LOS2_galeria,LOS,H3,-41.87
0189 | 190.00,276.70,0.00,276.70,LOS2_galeria,LOS,H3,-41.11
0190 | 191.00,278.92,0.00,278.92,LOS2_galeria,LOS,H3,-40.37
0191 | 192.00,281.14,0.00,281.14,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.90
0192 | 193.00,283.36,0.00,283.36,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.39
0193 | 194.00,285.58,0.00,285.58,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.85
0194 | 195.00,287.80,0.00,287.80,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.28
0195 | 196.00,290.02,0.00,290.02,LOS2_galeria,LOS,H3,-37.66
0196 | 197.00,292.24,0.00,292.24,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.99
0197 | 198.00,294.46,0.00,294.46,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.26
0198 | 199.00,296.68,0.00,296.68,LOS2_galeria,LOS,H3,-35.46
0199 | 200.00,298.90,0.00,298.90,LOS2_galeria,LOS,H3,-34.57
0200 | 201.00,301.12,0.00,301.12,LOS2_galeria,LOS,H3,-33.58

0201 | 202.00,303.34,0.00,303.34,LOS2_galeria,LOS,H3,-32.45
0202 | 203.00,305.56,0.00,305.56,LOS2_galeria,LOS,H3,-31.15
0203 | 204.00,307.78,0.00,307.78,LOS2_galeria,LOS,H3,-29.59
0204 | 205.00,310.00,0.00,310.00,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-27.68
0205 | 206.00,312.22,0.00,312.22,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-25.18
0206 | 207.00,314.44,0.00,314.44,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-21.58
0207 | 208.00,316.66,0.00,316.66,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-15.05
0208 | 209.00,318.50,0.38,318.50,galeria_final,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-10.02
0209 | 210.00,318.50,2.60,377.00,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-27.91
0210 | 211.00,318.50,4.82,379.22,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-33.00
0211 | 212.00,318.50,7.04,381.44,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-34.26
0212 | 213.00,318.50,9.26,383.66,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.22
0213 | 214.00,318.50,11.48,385.88,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-32.04
0214 | 215.00,318.50,13.70,388.10,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-30.66
0215 | 216.00,318.50,15.92,390.32,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-29.00
0216 | 217.00,318.50,18.14,392.54,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-26.93
0217 | 218.00,318.50,20.36,394.76,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-24.15
0218 | 219.00,318.50,22.58,396.98,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-19.92
0219 | 220.00,318.50,24.80,399.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-10.81
0220 | 221.00,318.50,27.02,401.42,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-10.96
0221 | 222.00,318.50,29.24,403.64,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-19.97
0222 | 223.00,318.50,31.46,405.86,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-24.18
0223 | 224.00,318.50,33.68,408.08,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-26.95
0224 | 225.00,318.50,35.90,410.30,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-29.02
0225 | 226.00,318.50,38.12,412.52,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-30.68
0226 | 227.00,318.50,40.34,414.74,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-32.05
0227 | 228.00,318.50,42.56,416.96,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.23
0228 | 229.00,318.50,44.78,419.18,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-34.27
0229 | 230.00,318.50,47.00,421.40,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-35.18
0230 | 231.00,318.50,49.22,423.62,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.01
0231 | 232.00,318.50,51.44,425.84,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.76
0232 | 233.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0233 | 234.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0234 | 235.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0235 | 236.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0236 | 237.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0237 | 238.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0238 | 239.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0239 | 240.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0240 | 241.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0241 | 242.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0242 | 243.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0243 | 244.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0244 | 245.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0245 | 246.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0246 | 247.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0247 | 248.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0248 | 249.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0249 | 250.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0250 | 251.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87

0251 | 252.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0252 | 253.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0253 | 254.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0254 | 255.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0255 | 256.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0256 | 257.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0257 | 258.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0258 | 259.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0259 | 260.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0260 | 261.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0261 | 262.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0262 | 263.00,318.50,49.94,424.34,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.26
0263 | 264.00,318.50,47.72,422.12,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-35.46
0264 | 265.00,318.50,45.50,419.90,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-34.57
0265 | 266.00,318.50,43.28,417.68,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.58
0266 | 267.00,318.50,41.06,415.46,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-32.45
0267 | 268.00,318.50,38.84,413.24,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-31.15
0268 | 269.00,318.50,36.62,411.02,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-29.59
0269 | 270.00,318.50,34.40,408.80,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-27.68
0270 | 271.00,318.50,32.18,406.58,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-25.18
0271 | 272.00,318.50,29.96,404.36,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-21.58
0272 | 273.00,318.50,27.74,402.14,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-15.05
0273 | 274.00,318.50,25.52,399.92,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-10.02
0274 | 275.00,318.50,23.30,397.70,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-17.91
0275 | 276.00,318.50,21.08,395.48,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-23.00
0276 | 277.00,318.50,18.86,393.26,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-26.13
0277 | 278.00,318.50,16.64,391.04,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-28.39
0278 | 279.00,318.50,14.42,388.82,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-30.16
0279 | 280.00,318.50,12.20,386.60,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-31.62
0280 | 281.00,318.50,9.98,384.38,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-32.86
0281 | 282.00,318.50,7.76,382.16,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.94
0282 | 283.00,318.50,5.54,379.94,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-34.15
0283 | 284.00,318.50,3.32,377.72,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-29.92
0284 | 285.00,318.50,1.10,318.50,galeria_final,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-10.02
0285 | 286.00,317.38,0.00,317.38,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-10.96
0286 | 287.00,315.16,0.00,315.16,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-19.97
0287 | 288.00,312.94,0.00,312.94,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-24.18
0288 | 289.00,310.72,0.00,310.72,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-26.95
0289 | 290.00,308.50,0.00,308.50,LOS2_galeria,LOS,H3,-29.02
0290 | 291.00,306.28,0.00,306.28,LOS2_galeria,LOS,H3,-30.68
0291 | 292.00,304.06,0.00,304.06,LOS2_galeria,LOS,H3,-32.05
0292 | 293.00,301.84,0.00,301.84,LOS2_galeria,LOS,H3,-33.23
0293 | 294.00,299.62,0.00,299.62,LOS2_galeria,LOS,H3,-34.27
0294 | 295.00,297.40,0.00,297.40,LOS2_galeria,LOS,H3,-35.18
0295 | 296.00,295.18,0.00,295.18,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.01
0296 | 297.00,292.96,0.00,292.96,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.76
0297 | 298.00,290.74,0.00,290.74,LOS2_galeria,LOS,H3,-37.45
0298 | 299.00,288.52,0.00,288.52,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.08
0299 | 300.00,286.30,0.00,286.30,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.67
0300 | 301.00,284.08,0.00,284.08,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.22

0301 | 302.00,281.86,0.00,281.86,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.74
0302 | 303.00,279.64,0.00,279.64,LOS2_galeria,LOS,H3,-40.22
0303 | 304.00,277.42,0.00,277.42,LOS2_galeria,LOS,H3,-40.85
0304 | 305.00,275.20,0.00,275.20,LOS2_galeria,LOS,H3,-41.63
0305 | 306.00,272.98,0.00,272.98,LOS2_galeria,LOS,H3,-42.37
0306 | 307.00,270.76,0.00,270.76,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.07
0307 | 308.00,268.54,0.00,268.54,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.74
0308 | 309.00,266.32,0.00,266.32,LOS2_galeria,LOS,H3,-44.39

### F.3 Log de posición: video_20mbps_mobility_v8_2_pos_log.csv

Archivo CSV íntegro de posición, región crítica, candidato de enlace y RSSI estimado durante la movilidad simulada.

0001 | time_s,x,y,station_m,segment_id,nlos_region,serving_hawk,rssi_dbm
0002 | 3.00,6.66,0.00,6.66,arranque,LOS,H0,-25.67
0003 | 4.00,8.88,0.00,8.88,arranque,LOS,H0,-28.04
0004 | 5.00,11.10,0.00,11.10,arranque,LOS,H0,-29.88
0005 | 6.00,13.32,0.00,13.32,arranque,LOS,H0,-31.39
0006 | 7.00,15.54,0.00,15.54,arranque,LOS,H0,-32.66
0007 | 8.00,17.76,0.00,17.76,arranque,LOS,H0,-33.76
0008 | 9.00,19.98,0.00,19.98,arranque,LOS,H0,-34.73
0009 | 10.00,22.20,0.00,22.20,arranque,LOS,H0,-35.60
0010 | 11.00,24.42,0.00,24.42,acceso_galeria,LOS,H0,-36.39
0011 | 12.00,26.64,0.00,26.64,acceso_galeria,LOS,H1,-35.62
0012 | 13.00,28.86,0.00,28.86,acceso_galeria,LOS,H1,-34.76
0013 | 14.00,31.08,0.00,31.08,acceso_galeria,LOS,H1,-33.79
0014 | 15.00,33.30,0.00,33.30,acceso_galeria,LOS,H1,-32.69
0015 | 16.00,35.52,0.00,35.52,acceso_galeria,LOS,H1,-31.42
0016 | 17.00,37.74,0.00,37.74,acceso_galeria,LOS,H1,-29.93
0017 | 18.00,39.96,0.00,39.96,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-28.10
0018 | 19.00,42.18,0.00,42.18,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-25.74
0019 | 20.00,44.40,0.00,44.40,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-22.43
0020 | 21.00,46.62,0.00,46.62,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-16.82
0021 | 22.00,48.84,0.00,48.84,acceso_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-10.02
0022 | 23.00,51.06,0.00,51.06,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-16.38
0023 | 24.00,53.28,0.00,53.28,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-22.21
0024 | 25.00,55.50,0.00,55.50,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-25.59
0025 | 26.00,57.72,0.00,57.72,LOS1_galeria,Giro-D-GaleriaPrincipal,H1,-27.99
0026 | 27.00,59.94,0.00,59.94,LOS1_galeria,LOS,H1,-29.84
0027 | 28.00,62.16,0.00,62.16,LOS1_galeria,LOS,H1,-31.35
0028 | 29.00,64.38,0.00,64.38,LOS1_galeria,LOS,H1,-32.63
0029 | 30.00,66.60,0.00,66.60,LOS1_galeria,LOS,H1,-33.73
0030 | 31.00,68.82,0.00,68.82,LOS1_galeria,LOS,H1,-34.71
0031 | 32.00,71.04,0.00,71.04,LOS1_galeria,LOS,H1,-35.58
0032 | 33.00,73.26,0.00,73.26,LOS1_galeria,LOS,H1,-36.37
0033 | 34.00,75.48,0.00,75.48,LOS1_galeria,LOS,H1,-37.09
0034 | 35.00,77.70,0.00,77.70,LOS1_galeria,LOS,H1,-37.75
0035 | 36.00,79.92,0.00,79.92,LOS1_galeria,LOS,H1,-38.36
0036 | 37.00,82.14,0.00,82.14,LOS1_galeria,LOS,H1,-38.93
0037 | 38.00,84.36,0.00,84.36,LOS1_galeria,LOS,H1,-39.47
0038 | 39.00,86.58,0.00,86.58,LOS1_galeria,LOS,H1,-39.97
0039 | 40.00,88.80,0.00,88.80,LOS1_galeria,LOS,H1,-40.44
0040 | 41.00,91.02,0.00,91.02,LOS1_galeria,LOS,H1,-41.22
0041 | 42.00,93.24,0.00,93.24,LOS1_galeria,LOS,H1,-41.98
0042 | 43.00,95.46,0.00,95.46,LOS1_galeria,LOS,H1,-42.70
0043 | 44.00,97.68,0.00,97.68,LOS1_galeria,LOS,H1,-43.39
0044 | 45.00,99.90,0.00,99.90,LOS1_galeria,LOS,H1,-44.05
0045 | 46.00,102.12,0.00,102.12,LOS1_galeria,LOS,H1,-44.68
0046 | 47.00,104.34,0.00,104.34,LOS1_galeria,LOS,H1,-45.28
0047 | 48.00,106.56,0.00,106.56,LOS1_galeria,LOS,H1,-45.86
0048 | 49.00,108.78,0.00,108.78,LOS1_galeria,LOS,H1,-46.42
0049 | 50.00,111.00,0.00,111.00,LOS1_galeria,LOS,H1,-46.96
0050 | 51.00,113.22,0.00,113.22,LOS1_galeria,LOS,H1,-47.47

0051 | 52.00,115.44,0.00,115.44,LOS1_galeria,LOS,H1,-47.98
0052 | 53.00,117.66,0.00,117.66,LOS1_galeria,LOS,H2,-47.86
0053 | 54.00,119.88,0.00,119.88,LOS1_galeria,LOS,H2,-47.36
0054 | 55.00,122.10,0.00,122.10,LOS1_galeria,LOS,H2,-46.84
0055 | 56.00,124.32,0.00,124.32,LOS1_galeria,LOS,H2,-46.29
0056 | 57.00,126.54,0.00,126.54,LOS1_galeria,LOS,H2,-45.73
0057 | 58.00,128.76,0.00,128.76,LOS1_galeria,LOS,H2,-45.15
0058 | 59.00,130.98,0.00,130.98,LOS1_galeria,LOS,H2,-44.54
0059 | 60.00,133.20,0.00,133.20,LOS1_galeria,LOS,H2,-43.90
0060 | 61.00,135.42,0.00,135.42,LOS1_galeria,LOS,H2,-43.24
0061 | 62.00,137.64,0.00,137.64,LOS1_galeria,LOS,H2,-42.54
0062 | 63.00,139.86,0.00,139.86,LOS1_galeria,LOS,H2,-41.81
0063 | 64.00,142.08,0.00,142.08,LOS1_galeria,LOS,H2,-41.05
0064 | 65.00,144.30,0.00,144.30,LOS1_galeria,LOS,H2,-40.34
0065 | 66.00,146.52,0.00,146.52,LOS1_galeria,LOS,H2,-39.86
0066 | 67.00,148.74,0.00,148.74,LOS1_galeria,LOS,H2,-39.35
0067 | 68.00,150.96,0.00,150.96,LOS1_galeria,LOS,H2,-38.81
0068 | 69.00,153.18,0.00,153.18,LOS1_galeria,LOS,H2,-38.23
0069 | 70.00,155.40,0.00,155.40,LOS1_galeria,LOS,H2,-37.61
0070 | 71.00,157.62,0.00,157.62,LOS1_galeria,LOS,H2,-36.93
0071 | 72.00,159.84,0.00,159.84,LOS1_galeria,LOS,H2,-36.20
0072 | 73.00,162.06,0.00,162.06,LOS1_galeria,LOS,H2,-35.39
0073 | 74.00,164.28,0.00,164.28,LOS1_galeria,LOS,H2,-34.50
0074 | 75.00,166.50,0.00,166.50,LOS1_galeria,LOS,H2,-33.50
0075 | 76.00,168.72,0.00,168.72,LOS1_galeria,LOS,H2,-32.36
0076 | 77.00,170.94,0.00,170.94,LOS1_galeria,LOS,H2,-31.03
0077 | 78.00,173.16,0.00,173.16,LOS1_galeria,LOS,H2,-29.46
0078 | 79.00,175.38,0.00,175.38,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-27.50
0079 | 80.00,177.60,0.00,177.60,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-24.94
0080 | 81.00,179.82,0.00,179.82,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-21.21
0081 | 82.00,182.04,0.00,182.04,LOS1_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-14.20
0082 | 83.00,183.70,0.56,183.70,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-10.02
0083 | 84.00,183.70,2.78,186.48,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-28.46
0084 | 85.00,183.70,5.00,188.70,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-33.30
0085 | 86.00,183.70,7.22,190.92,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-36.33
0086 | 87.00,183.70,9.44,193.14,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-38.55
0087 | 88.00,183.70,11.66,195.36,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-40.29
0088 | 89.00,183.70,13.88,197.58,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-41.73
0089 | 90.00,183.70,16.10,199.80,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-42.95
0090 | 91.00,183.70,18.32,202.02,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-43.50
0091 | 92.00,183.70,20.54,204.24,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-41.76
0092 | 93.00,183.70,22.76,206.46,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-39.56
0093 | 94.00,183.70,24.98,208.68,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-36.53
0094 | 95.00,183.70,27.20,210.90,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-31.72
0095 | 96.00,183.70,29.42,213.12,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-23.22
0096 | 97.00,183.70,31.64,215.34,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-27.30
0097 | 98.00,183.70,33.86,217.56,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-34.37
0098 | 99.00,183.70,36.08,219.78,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-38.12
0099 | 100.00,183.70,38.30,222.00,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-40.68
0100 | 101.00,183.70,40.52,224.22,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-42.64

0101 | 102.00,183.70,42.74,226.44,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-44.22
0102 | 103.00,183.70,44.96,228.66,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-45.54
0103 | 104.00,183.70,47.18,230.88,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-46.69
0104 | 105.00,183.70,49.40,233.10,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-47.69
0105 | 106.00,183.70,51.62,235.32,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-48.58
0106 | 107.00,183.70,53.84,237.54,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-49.39
0107 | 108.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0108 | 109.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0109 | 110.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0110 | 111.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0111 | 112.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0112 | 113.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0113 | 114.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0114 | 115.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0115 | 116.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0116 | 117.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0117 | 118.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0118 | 119.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0119 | 120.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0120 | 121.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0121 | 122.00,183.70,55.90,239.60,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.07
0122 | 123.00,183.70,55.74,239.44,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-50.02
0123 | 124.00,183.70,53.52,237.22,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-49.28
0124 | 125.00,183.70,51.30,235.00,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-48.46
0125 | 126.00,183.70,49.08,232.78,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-47.55
0126 | 127.00,183.70,46.86,230.56,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-46.53
0127 | 128.00,183.70,44.64,228.34,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-45.37
0128 | 129.00,183.70,42.42,226.12,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-44.01
0129 | 130.00,183.70,40.20,223.90,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-42.38
0130 | 131.00,183.70,37.98,221.68,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-40.36
0131 | 132.00,183.70,35.76,219.46,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-37.67
0132 | 133.00,183.70,33.54,217.24,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-33.65
0133 | 134.00,183.70,31.32,215.02,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-25.51
0134 | 135.00,183.70,29.10,212.80,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-23.22
0135 | 136.00,183.70,26.88,210.58,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-32.61
0136 | 137.00,183.70,24.66,208.36,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-37.04
0137 | 138.00,183.70,22.44,206.14,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-39.91
0138 | 139.00,183.70,20.22,203.92,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-42.04
0139 | 140.00,183.70,18.00,201.70,ramal_bp,Transicion-BP,CardFijo,-43.73
0140 | 141.00,183.70,15.78,199.48,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-42.79
0141 | 142.00,183.70,13.56,197.26,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-41.53
0142 | 143.00,183.70,11.34,195.04,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-40.06
0143 | 144.00,183.70,9.12,192.82,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-38.26
0144 | 145.00,183.70,6.90,190.60,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-35.96
0145 | 146.00,183.70,4.68,188.38,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-32.76
0146 | 147.00,183.70,2.46,186.16,ramal_bp,Transicion-BP,H2,-27.45
0147 | 148.00,183.70,0.24,183.70,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-10.02
0148 | 149.00,185.68,0.00,185.68,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-15.66
0149 | 150.00,187.90,0.00,187.90,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-21.86
0150 | 151.00,190.12,0.00,190.12,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-25.36

0151 | 152.00,192.34,0.00,192.34,LOS2_galeria,Giro-D-RamalBP,H2,-27.81
0152 | 153.00,194.56,0.00,194.56,LOS2_galeria,LOS,H2,-29.70
0153 | 154.00,196.78,0.00,196.78,LOS2_galeria,LOS,H2,-31.24
0154 | 155.00,199.00,0.00,199.00,LOS2_galeria,LOS,H2,-32.53
0155 | 156.00,201.22,0.00,201.22,LOS2_galeria,LOS,H2,-33.65
0156 | 157.00,203.44,0.00,203.44,LOS2_galeria,LOS,H2,-34.63
0157 | 158.00,205.66,0.00,205.66,LOS2_galeria,LOS,H2,-35.51
0158 | 159.00,207.88,0.00,207.88,LOS2_galeria,LOS,H2,-36.31
0159 | 160.00,210.10,0.00,210.10,LOS2_galeria,LOS,H2,-37.03
0160 | 161.00,212.32,0.00,212.32,LOS2_galeria,LOS,H2,-37.70
0161 | 162.00,214.54,0.00,214.54,LOS2_galeria,LOS,H2,-38.31
0162 | 163.00,216.76,0.00,216.76,LOS2_galeria,LOS,H2,-38.89
0163 | 164.00,218.98,0.00,218.98,LOS2_galeria,LOS,H2,-39.42
0164 | 165.00,221.20,0.00,221.20,LOS2_galeria,LOS,H2,-39.93
0165 | 166.00,223.42,0.00,223.42,LOS2_galeria,LOS,H2,-40.40
0166 | 167.00,225.64,0.00,225.64,LOS2_galeria,LOS,H2,-41.16
0167 | 168.00,227.86,0.00,227.86,LOS2_galeria,LOS,H2,-41.92
0168 | 169.00,230.08,0.00,230.08,LOS2_galeria,LOS,H2,-42.65
0169 | 170.00,232.30,0.00,232.30,LOS2_galeria,LOS,H2,-43.34
0170 | 171.00,234.52,0.00,234.52,LOS2_galeria,LOS,H2,-44.00
0171 | 172.00,236.74,0.00,236.74,LOS2_galeria,LOS,H2,-44.63
0172 | 173.00,238.96,0.00,238.96,LOS2_galeria,LOS,H2,-45.23
0173 | 174.00,241.18,0.00,241.18,LOS2_galeria,LOS,H2,-45.81
0174 | 175.00,243.40,0.00,243.40,LOS2_galeria,LOS,H2,-46.37
0175 | 176.00,245.62,0.00,245.62,LOS2_galeria,LOS,H2,-46.91
0176 | 177.00,247.84,0.00,247.84,LOS2_galeria,LOS,H2,-47.43
0177 | 178.00,250.06,0.00,250.06,LOS2_galeria,LOS,H2,-47.94
0178 | 179.00,252.28,0.00,252.28,LOS2_galeria,LOS,H3,-47.90
0179 | 180.00,254.50,0.00,254.50,LOS2_galeria,LOS,H3,-47.40
0180 | 181.00,256.72,0.00,256.72,LOS2_galeria,LOS,H3,-46.88
0181 | 182.00,258.94,0.00,258.94,LOS2_galeria,LOS,H3,-46.34
0182 | 183.00,261.16,0.00,261.16,LOS2_galeria,LOS,H3,-45.78
0183 | 184.00,263.38,0.00,263.38,LOS2_galeria,LOS,H3,-45.19
0184 | 185.00,265.60,0.00,265.60,LOS2_galeria,LOS,H3,-44.59
0185 | 186.00,267.82,0.00,267.82,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.95
0186 | 187.00,270.04,0.00,270.04,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.29
0187 | 188.00,272.26,0.00,272.26,LOS2_galeria,LOS,H3,-42.60
0188 | 189.00,274.48,0.00,274.48,LOS2_galeria,LOS,H3,-41.87
0189 | 190.00,276.70,0.00,276.70,LOS2_galeria,LOS,H3,-41.11
0190 | 191.00,278.92,0.00,278.92,LOS2_galeria,LOS,H3,-40.37
0191 | 192.00,281.14,0.00,281.14,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.90
0192 | 193.00,283.36,0.00,283.36,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.39
0193 | 194.00,285.58,0.00,285.58,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.85
0194 | 195.00,287.80,0.00,287.80,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.28
0195 | 196.00,290.02,0.00,290.02,LOS2_galeria,LOS,H3,-37.66
0196 | 197.00,292.24,0.00,292.24,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.99
0197 | 198.00,294.46,0.00,294.46,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.26
0198 | 199.00,296.68,0.00,296.68,LOS2_galeria,LOS,H3,-35.46
0199 | 200.00,298.90,0.00,298.90,LOS2_galeria,LOS,H3,-34.57
0200 | 201.00,301.12,0.00,301.12,LOS2_galeria,LOS,H3,-33.58

0201 | 202.00,303.34,0.00,303.34,LOS2_galeria,LOS,H3,-32.45
0202 | 203.00,305.56,0.00,305.56,LOS2_galeria,LOS,H3,-31.15
0203 | 204.00,307.78,0.00,307.78,LOS2_galeria,LOS,H3,-29.59
0204 | 205.00,310.00,0.00,310.00,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-27.68
0205 | 206.00,312.22,0.00,312.22,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-25.18
0206 | 207.00,314.44,0.00,314.44,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-21.58
0207 | 208.00,316.66,0.00,316.66,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-15.05
0208 | 209.00,318.50,0.38,318.50,galeria_final,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-10.02
0209 | 210.00,318.50,2.60,377.00,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-27.91
0210 | 211.00,318.50,4.82,379.22,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-33.00
0211 | 212.00,318.50,7.04,381.44,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-34.26
0212 | 213.00,318.50,9.26,383.66,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.22
0213 | 214.00,318.50,11.48,385.88,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-32.04
0214 | 215.00,318.50,13.70,388.10,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-30.66
0215 | 216.00,318.50,15.92,390.32,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-29.00
0216 | 217.00,318.50,18.14,392.54,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-26.93
0217 | 218.00,318.50,20.36,394.76,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-24.15
0218 | 219.00,318.50,22.58,396.98,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-19.92
0219 | 220.00,318.50,24.80,399.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-10.81
0220 | 221.00,318.50,27.02,401.42,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-10.96
0221 | 222.00,318.50,29.24,403.64,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-19.97
0222 | 223.00,318.50,31.46,405.86,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-24.18
0223 | 224.00,318.50,33.68,408.08,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-26.95
0224 | 225.00,318.50,35.90,410.30,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-29.02
0225 | 226.00,318.50,38.12,412.52,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-30.68
0226 | 227.00,318.50,40.34,414.74,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-32.05
0227 | 228.00,318.50,42.56,416.96,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.23
0228 | 229.00,318.50,44.78,419.18,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-34.27
0229 | 230.00,318.50,47.00,421.40,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-35.18
0230 | 231.00,318.50,49.22,423.62,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.01
0231 | 232.00,318.50,51.44,425.84,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.76
0232 | 233.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0233 | 234.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0234 | 235.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0235 | 236.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0236 | 237.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0237 | 238.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0238 | 239.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0239 | 240.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0240 | 241.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0241 | 242.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0242 | 243.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0243 | 244.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0244 | 245.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0245 | 246.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0246 | 247.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0247 | 248.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0248 | 249.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0249 | 250.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0250 | 251.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87

0251 | 252.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0252 | 253.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0253 | 254.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0254 | 255.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0255 | 256.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0256 | 257.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0257 | 258.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0258 | 259.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0259 | 260.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0260 | 261.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0261 | 262.00,318.50,51.80,426.20,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.87
0262 | 263.00,318.50,49.94,424.34,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-36.26
0263 | 264.00,318.50,47.72,422.12,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-35.46
0264 | 265.00,318.50,45.50,419.90,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-34.57
0265 | 266.00,318.50,43.28,417.68,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.58
0266 | 267.00,318.50,41.06,415.46,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-32.45
0267 | 268.00,318.50,38.84,413.24,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-31.15
0268 | 269.00,318.50,36.62,411.02,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-29.59
0269 | 270.00,318.50,34.40,408.80,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-27.68
0270 | 271.00,318.50,32.18,406.58,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-25.18
0271 | 272.00,318.50,29.96,404.36,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-21.58
0272 | 273.00,318.50,27.74,402.14,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-15.05
0273 | 274.00,318.50,25.52,399.92,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-10.02
0274 | 275.00,318.50,23.30,397.70,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-17.91
0275 | 276.00,318.50,21.08,395.48,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-23.00
0276 | 277.00,318.50,18.86,393.26,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-26.13
0277 | 278.00,318.50,16.64,391.04,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-28.39
0278 | 279.00,318.50,14.42,388.82,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-30.16
0279 | 280.00,318.50,12.20,386.60,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-31.62
0280 | 281.00,318.50,9.98,384.38,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-32.86
0281 | 282.00,318.50,7.76,382.16,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H4,-33.94
0282 | 283.00,318.50,5.54,379.94,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-34.15
0283 | 284.00,318.50,3.32,377.72,ramal_desmonte,Transicion-Desmonte,H3,-29.92
0284 | 285.00,318.50,1.10,318.50,galeria_final,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-10.02
0285 | 286.00,317.38,0.00,317.38,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-10.96
0286 | 287.00,315.16,0.00,315.16,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-19.97
0287 | 288.00,312.94,0.00,312.94,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-24.18
0288 | 289.00,310.72,0.00,310.72,LOS2_galeria,Giro-D-RamalDesmonte,H3,-26.95
0289 | 290.00,308.50,0.00,308.50,LOS2_galeria,LOS,H3,-29.02
0290 | 291.00,306.28,0.00,306.28,LOS2_galeria,LOS,H3,-30.68
0291 | 292.00,304.06,0.00,304.06,LOS2_galeria,LOS,H3,-32.05
0292 | 293.00,301.84,0.00,301.84,LOS2_galeria,LOS,H3,-33.23
0293 | 294.00,299.62,0.00,299.62,LOS2_galeria,LOS,H3,-34.27
0294 | 295.00,297.40,0.00,297.40,LOS2_galeria,LOS,H3,-35.18
0295 | 296.00,295.18,0.00,295.18,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.01
0296 | 297.00,292.96,0.00,292.96,LOS2_galeria,LOS,H3,-36.76
0297 | 298.00,290.74,0.00,290.74,LOS2_galeria,LOS,H3,-37.45
0298 | 299.00,288.52,0.00,288.52,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.08
0299 | 300.00,286.30,0.00,286.30,LOS2_galeria,LOS,H3,-38.67
0300 | 301.00,284.08,0.00,284.08,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.22

0301 | 302.00,281.86,0.00,281.86,LOS2_galeria,LOS,H3,-39.74
0302 | 303.00,279.64,0.00,279.64,LOS2_galeria,LOS,H3,-40.22
0303 | 304.00,277.42,0.00,277.42,LOS2_galeria,LOS,H3,-40.85
0304 | 305.00,275.20,0.00,275.20,LOS2_galeria,LOS,H3,-41.63
0305 | 306.00,272.98,0.00,272.98,LOS2_galeria,LOS,H3,-42.37
0306 | 307.00,270.76,0.00,270.76,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.07
0307 | 308.00,268.54,0.00,268.54,LOS2_galeria,LOS,H3,-43.74
0308 | 309.00,266.32,0.00,266.32,LOS2_galeria,LOS,H3,-44.39

## Anexo G. Evidencia gráfica del modelamiento y de los resultados v8.2

Figura 16. Comparación del modelo two-slope con la referencia TamoGraph utilizada en el diseño.

Fuente: Elaboración propia mediante scripts de modelamiento; contraste documental con reporte TamoGraph.

Figura 17. Submodelo geométrico del corredor operativo implementado para el prototipo v8.2.

Fuente: Elaboración propia a partir del recorrido simplificado modelado.

Figura 18. Resumen visual de cumplimiento de criterios operacionales en escenarios v8.2.

Fuente: Elaboración propia a partir de los CSV v8.2 incluidos en el Anexo F.

## Anexo H. Anexo digital complementario y archivos de evidencia máquina-legible

Los archivos XML generados por FlowMonitor contienen histogramas y métricas internas en un formato extenso orientado a procesamiento automático. Para evitar que el documento principal incorpore cientos de páginas de XML no legible, dichos archivos se incluyen íntegramente en el archivo Anexo_Digital_Cap3_Lopez_Adrian_v8_2.zip, entregado junto con el PDF y el Word. La tabla siguiente identifica cada XML y acredita su integridad mediante SHA-256.

| Archivo XML FlowMonitor | Tamaño | SHA-256 completo |
| --- | --- | --- |
| baseline_s2_v8_2_flowmon.xml | 76.0 KB | ce6eda20594ecf6d827fcf0a1a39318dcba22c8e2e0cb93cf251464a9f704cea |
| baseline_s3_v8_2_flowmon.xml | 455.2 KB | 31a3b71d4710e8a602ff55b34bb523d2d3a77ce8c5cce1de14e592ff6784d04f |
| baseline_v8_2_flowmon.xml | 414.0 KB | 4869e172ae8dfaf1f6092a04f3ddd7eece66b8384441808a3c64ba68437c527a |
| lhd_rapido_mobility_v8_2_flowmon.xml | 528.1 KB | ffac05e78b4fe3428b8b5d2d73b3afc8a09819553924d8ebd26a4def55c11d60 |
| mobility_4hawks_sin_h4_v8_2_flowmon.xml | 271.0 KB | ce864772f51ce8321682e29439d629d6b06c0bb3d2addf28b8fbebba2ab22670 |
| mobility_5hawks_real_v8_2_flowmon.xml | 119.2 KB | 789bafbfdffeba1990e1f93bb6b785b4097d0eceee8620381c9fa7267100f606 |
| mobility_sin_cardfijo_bp_v8_2_flowmon.xml | 486.2 KB | 4c78913e0b1736b83278f1cddfa15e6de0d298e348d2006dd352eac8b0332e5a |
| video_20mbps_mobility_v8_2_flowmon.xml | 147.6 KB | aaf06e1f71f1db0b6c779dc6f93a74821120fdd9c96d7812dbea92fb22629376 |

Tabla 28. Inventario de XML FlowMonitor íntegros entregados en el anexo digital complementario.

### H.1 Estructura del anexo digital

| Ruta interna | Contenido |
| --- | --- |
| codigo/ | C++ y scripts Python/Bash incluidos íntegramente. |
| resultados_v8_2/ | CSV, logs y XML FlowMonitor de escenarios activos. |
| figuras/ | Figuras obtenidas del modelamiento y postproceso. |
| fuentes_documentales/ | Capturas TamoGraph y documentos técnicos disponibles. |
| memorias/ | Estado y resumen técnico recibidos para la versión auditada. |
| manifest_sha256.txt | Huellas completas de todos los archivos del anexo digital. |

Tabla 29. Estructura del anexo digital reproducible v8.2.